# Kostní denzitometr

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry systému |  |  |
| 1. | Celotělový RTG přístroj pro měření kostní hustoty (denzita kostního materiálu, diagnostika osteoporózy, hodnocení rizika zlomenin) |  |
| 2. | DXA technologie (dual energy Xray absorptiometry) |  |
| 3. | Metoda snímání vějířovitým paprskem |  |
| 4. | Denní kontrola kvality |  |
| 5. | Automatické stanovení T-score, Z-score, BMC, BMD a plochy |  |
| 6. | Automatické měření délky osy kyčle |  |
| 7. | Referenční databáze vč. NHANES |  |
| 8. | Možnost ukládání dat lokálně i do PACS systému zadavatele (DICOM protokol) |  |
| 9. | Zatížitelnost stolu min. 150 kg |  |
| 10. | Ovládací a vyhodnocovací stanice, OS Win10 Pro 64-bit, ovládací SW, LCD monitor, klávesnice, myš, síťová laserová barevná tiskárna |  |
| 11. | SW pro min. jednu další pracovní stanici pro popis a hodnocení měření lékařem, se společnou síťovou databází |  |
| SW vybavení |  |  |
| 12. | Měření BMD bederní páteře |  |
| 13. | Měření BMD stehenní kosti |  |
| 14. | Měření BMD obou stehenních kostí |  |
| 15. | Možnost vícečetného měření v rámci jednoho vyšetření |  |
| 16. | BMD Předloktí pro ležícího a sedícího pacienta |  |
| 17. | Celotělová denzitometrie (BMD + skladba těla) |  |
| 18. | Morfometrie páteře, boční snímek v rozsahu L4 – Th4, identifikace obratlových fraktur |  |
| 19. | FRAX (10letá predikce zlomeniny) |  |
| 20. | Pediatrický SW (femur, bederní páteř, celé tělo) |  |
| 21. | DICOM (Worklist, Print, Store) |  |
| 22. | TBS – Trabecular Bone Score – software pro zjišťování stavu mikroarchitektury kostní hmoty |  |
| Příslušenství |  |  |
| 23. | Pomůcky pro kalibraci (kalibrační fantom) a denní kontrolu provozní stálosti |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

| P. č. | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| 1. | Úzký vějířovitý paprsek ≤ 10° = 65 bodů > 10° = 0 bodů |  |
| 2. | Pevná úložná deska stolu bez posunu v průběhu skenování Ano = 35 bodů Ne = 0 bodů |  |