TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Dodávka 2 ks diskového pole pro technologii PACS

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:		 		2 003 100 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadovaný předmět plnění | Počet ks v dodávce | Typové označení zařízení | Výrobce zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Diskové pole pro PACS | 2 ks |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální, nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rackové provedení včetně kolejnic pro montáž do racku 19” |  |
| 2 | Pole musí obsahovat dva redundantní řadiče, pracující v režimu active-active podle standardu ALUA |  |
| 3 | Každý řadič má min. 4 front-end porty |  |
| 4 | Každý řadič musí obsahovat minimálně memory 12 GB read/write cache |  |
| 5 | Datová cache pole musí být zálohovaná pomocí baterie, kondenzátoru nebo jiné ekvivalentní technologie po dobu minimálně jednoho roku |  |
| 6 | Požadovaná konektivita 4x 25 Gb iSCSI porty na řadič, včetně originálních 25 Gb SFP28 MM modulů; nepřípouští se OEM moduly |  |
| 7 | Požadujeme 4 ks optických kabelů OM4 LC/LC o délce minimálně 10 m |  |
| 8 | Požadujeme 2 ks originálních zářičů SFP28 25Gb MM do stávajících switchů (HPE SN2010M); nepřípouští se OEM moduly |  |
| 9 | Požadujeme 3 ks originálních zářičů SFP+ 10Gb SM do stávajících switchů (HPE SN2010M); nepřípouští se OEM moduly |  |
| 10 | Požadujeme 2 ks originálních QSFP28 to 4x25Gb SFP28 3 m DAC kabelů do stávajících switchů (HPE SN2010M); nepřipouští se OEM kabely |  |
| 11 | Požadujeme 2 ks optických kabelů 9/125nm SM LC-PC/LC-PC o délce minimálně 2 m |  |
| 12 | Pole podporuje 12Gb SAS back-end konektivitu k pevným diskům |  |
| 13 | Pole musí být osazeno minimálně 24 ks disky typu SAS každý o velikosti minimálně 12 TB, které plně podporují šifrovací standardy FIPS 140-2 a AES-256 |  |
| 14 | Pole musí být vysoce dostupné a podporovat přidávání a výměnu disků za běhu, mít redundantní řadiče, napájení a větráky |  |
| 15 | Požadujeme podporu těchto RAID typů: 1, 10, 5 a 6 |  |
| 16 | Každý řadič pole má vedle CPU i ASIC chip, který je dedikovaný na RAID procesy. Pakliže výrobce nepodporuje tuto architekturu, požadujeme navýšení memory read/write cache každého řadiče o 12 GB na 24 GB celkem |  |
| 17 | Pole umožňuje vytvářet alespoň 512 logických disků (LUN); velikost jednoho LUNu min. 140 TB nebo větší |  |
| 18 | Podpora pro SFF i LFF disky s možností instalace šifrovacích SAS a SAS MDL disků |  |
| 19 | Možnost osazení SSD, SAS a NL-SAS disků v jedné diskové polici |  |
| 20 | Pole podporuje škálovatelnost na minimálně 240 SAS disků |  |
| 21 | Pole musí používat diskovou virtualizaci tak, aby virtuální disk byl rozprostřen přes všechny disky stejného typu |  |
| 22 | Pole musí používat Thin provisioning a Space Reclamation. Pokud se jedná o licencované vlastnosti, požadujeme licence pro maximální možnou kapacitu pole a neomezený počet připojených serverů |  |
| 23 | Nabízená technologie musí umět vytvářet snapshoty a klony LUNů a musí být možné vytvořit až 512 snapshotů jednoho LUNu na úrovni diskového pole |  |
| 24 | Podpora pro dedikované spare disky (pro určitou RAID skupinu) i globální spare pro celé pole |  |
| 25 | Pole podporuje standardy typu MPIO pro připojení LUNů více cestami. Pokud se jedná o licencované vlastnosti, požadujeme nabídnout licence pro maximální možnou kapacitu pole a neomezený počet připojených serverů |  |
| 26 | Pole musí podporovat asynchronní replikaci z/na stávající diskové pole zadavatele HPE MSA 2050. Povoleno je i dodání dvou stejných diskových polí jako náhradu stávajícího jednoho pole a jednoho nově poptávaného. Musí ovšem splňovat ostatní zmiňovaná kritéria a taktéž asynchronní replikaci mezi sebou. Řešení založené na externí virtualizaci není povoleno |  |
| 27 | Podpora pro VAAI primitiva pro VMware integraci |  |
| 28 | Pole musí umožňovat upgrade firmware za chodu |  |
| 29 | Požadujeme, aby rozšiřování o další disky bylo možné provádět za provozu bez omezení dostupnosti. Rozšiřování kapacity musí být umožněno po jednom disku |  |
| 30 | Celé pole je bez SPOF, tzn. všechny komponenty musí být redundantní |  |
| 31 | Pole musí být chlazené vzduchem zepředu dozadu |  |
| 32 | Pole a všechny instalované komponenty musí být nové a nepoužité. Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit produkty, které budou vykazovat stopy používání či poškození, a rovněž odstoupit okamžitě od části či celé smlouvy, pokud mu budou dodány použité či opravované produkty |  |
| 33 | Nabízené pole musí být určené pro tento konkrétní obchodní případ a dovezené do ČR v souladu s pravidly definovanými lokálním zastoupením výrobce |  |
| 34 | Požadujeme záruku v trvání 60 měsíců se začátkem opravy v místě provozu diskového pole do 4 h od nahlášení incidentu. Začátkem opravy se rozumí dodání náhradního dílu nebo příjezd certifikovaného servisního technika |  |
| 35 | Požadujeme záruku ponechání si vadných disků |  |