TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVKY

Intrakorporální kombinovaný litotriptor

Celková maximální přípustná cena za kompletní dodávku: 	810 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| OBECNÉ POŽADAVKY |  |  |
| Intrakorporální litotriptor s vysokofrekvenční ultrazvukovou desintegrací konkrementu v kombinaci s rázovou pulzní technologií ke generování nízkofrekvenčních mechanických rázů |  |  |
| Obě energie musí být funkční najednou, v jeden okamžik |  |  |
| Obě energie jsou přenášeny simultánně jedinou sondou, ne kombinace více sond najednou |  |  |
| Obě energie jsou ovládané a řízené z jedné řídicí jednotky |  |  |
| Funkčnost obou energií bez nutnosti napojení na tlakové rozvody či kompresor |  |  |
| Ovládání přístroje start/stop přímo z měniče v ruce operatéra |  |  |
| Nastavení úrovně odsávání konkrementů přímo na měniči v ruce operatéra |  |  |
| Nastavení úrovně výstupního výkonu litotriptoru na měniči v ruce operatéra nebo na panelu přístroje |  |  |
| Ultrazvuková energie v rozsahu 19,500 Hz – 21,500 Hz |  |  |
| Výstupní výkon max. 100W |  |  |
| Řídicí jednotka musí být umístitelná do stávajícího endoskopického vozíku (do prostoru o rozměrech š x v x h 48 x 21 x 51 cm) |  |  |
| Přístroj musí umožňovat bezproblémové použití se sálovou odsávací pumpou (či centrálním sáním) |  |  |
| Možnost připojení pedálu k přístroji pro nožní ovládání přístroje |  |  |
| SONDY |  |  |
| Použití kombinovaných sond pro přenos obou energií pro ureteroskopie (URS), perkutánní nefroskopie (PEK) i perkutánní mini nefroskopie (tzv. miniPEK) – pro fragmentaci konkrementů v močových cestách |  |  |
| Kombinované sondy pro PEK, miniPEK a silnější pro URS jsou vybaveny odsávacím kanálem (pro odsání nadbytečného materiálu během samotné litotrypse) |  |  |
| Sondy pro přenos obou energií najednou (pro PEK), resterilizovatelné, průměr 3,40 mm (10,2 Fr.) – 9 kusů |  |  |
| Sondy pro přenos obou energií najednou (pro URS), resterilizovatelné, průměr 1,50 mm (4,5 Fr.) – 6 kusů |  |  |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |
| Generátor s ruční aktivací – 1 kus |  |  |
| Měnič pro dodání obou energií – 1 kus |  |  |
| Momentový klíč pro aretaci sond na měnič – 1 kus |  |  |
| Nožní pedál – 1 kus |  |  |
| Drátěný sterilizační kontejner s plastovou aretací pro měnič – 1 kus |  |  |