Příloha č. 1 zadávací dokumentace

-

Technické podmínky

Část č. 1 – 3D tiskárny

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části č. 1 veřejné zakázky. Minimální požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v levém sloupci tabulky. Uchazeč vyplní pravý sloupec tabulky dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele, s výjimkou těch parametrů, které jsou předmětem hodnocení. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč k návrhu smlouvy k části č. 1 veřejné zakázky tvořící přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

3D tiskárna

Základní popis:

Předmětem plnění je pracoviště pro tvorbu prototypů pomocí technologie 3D tisku. Pracoviště je určeno pro výrobu modelů přímým “tiskem“ 3D digitálního počítačového CAD modelu. Zařízení musí být dodáno jako kompletně funkční pracoviště včetně potřebného hardware a software vybavení a musí zaručovat čistý provoz v laboratořích školy. V tabulce níže jsou uvedeny požadavky na jednu 3D tiskárnu. V rámci dodávky je požadováno dodání 3 ks takových 3D tiskáren.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulky dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Požadované vlastnosti 3D tiskárny | Skutečné parametry zařízení *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- |
| 3D tiskárna bude pracovat metodou výroby dílů pomocí extrudace taveniny termoplastu po vrstvách. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Zařízení musí umožňovat zhotovení dílu v minimálně 3 zvolitelných tloušťkách vrstvy. Nejmenší nanášená tloušťky vrstvy termoplastu bude v rozsahu 0,17 mm až 0,18 mm; Střední nanášená tloušťka vrstvy termoplastu bude v rozsahu 0,25 mm až 0,26 mm; Největší nanášená tloušťka vrstvy termoplastu bude v rozsahu 0,30 mm až 0,35 mm. | Uveďte minimálně tři konkrétní tloušťky zhotovitelných vrstev: .................. |
| Zařízení musí umožňovat výrobu modelů tvarových součástí a sestav (modely lze snadno slepovat) s možností využití doplňkových a odstranitelných podpor. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Jako materiál musí být použit netoxický pevný ABS plast s alternativní možností výroby barevných modelů. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 3D tiskárna musí umožňovat výrobu modelu s využitím minimálně tří barev materiálu a s možností výroby pomocných rozpustných podpor. | Uveďte konkrétní počet podporovaných barev tisku: .................. |
| Je požadována podpora 3D tisku modelu s možností modifikace vnitřní hustoty modelu (efektivní změna vnitřní struktury modelu s ohledem na objem spotřebovaného materiálu). | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Možnost připojení 3D tiskárny do počítačové sítě (Ethernet protokol) bez nutnosti trvalého připojení řídícího počítače. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Možnost kontroly procesu 3D tisku a technologických parametrů 3D tiskárny na vzdáleném počítači prostřednictvím počítačové sítě. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Výroba dílů musí probíhat v uzavřené temperované komoře. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Tepelná odolnost dílů by měla být minimálně 70° C, případně vyšší. | Uveďte konkrétní minimální tepelnou odolnost dílů ve stupních celsia: ........... |
| Rozměrnější díly musí být možné spojit z více částí slepením (vteřinová lepidla, lepidla na plasty), případně musí být vyrobitelné s nižší vnitřní hustotou. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Zařízení musí podporovat výrobu jak jednotlivých součástí, tak sestav v automatickém módu. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Zařízení musí umožňovat bezprašný provoz v laboratořích školy. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Velikost modelovacího prostoru zařízení musí být minimálně 250 x 250 x 300 mm pro všechny uvedené rozměry. | Uveďte konkrétní velikost modelovacího prostoru v každém rozměru v mm: ............................ |
| Modelovací a podpůrný materiál musí být dodáván v uzavřených zásobnících. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Součástí dodávky 3D tiskárny bude zařízení pro automatické odstraňování podpor. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Tiskárna bude dodána včetně podstavce pro snadnou manipulaci. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Tiskárna, případně další elektricky napájená zařízení, která jsou součástí dodávky musí, pracovat na běžné napětí 230V. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Tiskárna bude dodána se sadou tiskového materiálu v množství minimálně 15 kazet. Z toho bude minimálně 10 x bílá bez ohledu na odstín a 5 x barevná složená z mixu minimálně dvou dalších barev. | Uveďte barvy a počet dodaných kazet pro jednotlivé barvy tisku, pozor na minimální množství kazet: bílá barva ............... ks kazet .............. barva .............. ks kazet .............. barva .............. ks kazet |
| Požadavky na podpůrný software a hardware vybavení 3D tiskárny a zaškolení obsluhy |  |
| 3D tiskárna musí být doplněna software pracujícím v 64 bitovém operačním systému. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Podpora komunikace v síti přes protokol TCP/IP. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Software musí umožňovat kompletní přípravu tisku z 3D CAD dat, především ve formátu STL. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Software musí umožňovat automatizaci přípravy procesu tisku včetně automatické tvorby podpor. | Software požadavek splňuje na požadované funkčnosti: ano – ne *) |
| Software musí umožňovat modifikace 3D dat a musí být dostupný v síťové licenci pro minimálně 20 počítačů ve školní síti. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte licenční řešení pro studenty: ................ (např. jedna licence pro 20 PC, nebo licence pro neomezený počet pracovišť na škole, apod...) |
| Software musí umožňovat modifikaci vnitřní struktury modelů (nahrazení plného objemu modelů mřížkovanou strukturou a možnost její modifikace a současně možnost modifikovat tloušťky stěn modelu) | Software požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Součástí dodávky pracoviště pro 3D tisk musí být notebook pro přípravu tisku, který je vybaven CPU s odpovídajícím výkonem pro danou aplikaci, s minimálně 8 GB RAM, pevným diskem o velikosti minimálně 500 GB a DVD mechanikou. Notebook musí být vybaven výkonným grafickým 3D akcelerátorem s podporou 3D akceleračních standardů odpovídajícím požadavkům software tiskárny. Zařízení musí být osazeno 64 bit operačním systémem. Pro zpracování vstupních a výstupních dat ze speciálního software řídícího notebooku uchazečem nabízené tiskárny, který je součástí dodávky, budou jednotlivé školy používat vlastní již vlastněné CAD aplikace pro vývoj výrobků pomocí 3D navrhování. V cílových jednotlivých školách tyto aplikace plnohodnotně pracují a mezi sebou komunikují pod operačním systémem Microsoft Windows. Uchazečem nabízený operační systém dodaný na řídícím notebooku tiskárny proto musí umožňovat instalaci a bezproblémovou funkčnost jednotlivými školami používaných aplikací. | Notebook splňuje požadované funkčnosti: ano – ne *) Uveďte konkrétní množství operační paměti notebooku v GB: ............... Uveďte konkrétní velikost pevného disku notebooku v GB: .................. Uveďte název 64 bit operačního systému instalovaného na notebooku: ................... |

Část č. 2 – 3D scannery

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části č. 2 veřejné zakázky. Minimální požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v levém sloupci tabulky. Uchazeč vyplní pravý sloupec tabulky dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele, s výjimkou těch parametrů, které jsou předmětem hodnocení. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč k návrhu smlouvy k části č. 2 veřejné zakázky tvořící přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

3D scanner

Základní popis:

Předmětem plnění je pracoviště pro přesné 3D scannování ve strojírenství založené na principu projekce strukturovaného modrého světla pro zamezení vzniku sekundárních artefaktů v obrazu. Musí se jednat o měřící systém umožňující měření ve strojírenské výrobě na stativu. Požadovaný je dvou kamerový systém s rozlišením každé kamery 2 miliony až 3 miliony pixelů pracující se zdrojem  světla s LED projekcí světelného vzoru na povrch skenovaného objektu. Zařízení musí být dodáno jako kompletně funkční pracoviště včetně potřebného hardware a software vybavení a musí splňovat možnost provozu v laboratořích školy. V tabulce níže jsou uvedeny požadavky na jeden 3D scanner. V rámci dodávky je požadováno dodání 4 ks takových 3D scannerů.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů buď odpovědí ano či ne (označit), nebo vypsáním konkrétních hodnot za dvojtečku. Věnujte prosím této tabulce zcela zásadní pozornost.

| Požadované vlastnosti vlastního 3D scanneru | Skutečné parametry zařízení *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- |
| Zařízení musí umožňovat přesné 3D scannování a měření ve strojírenství založené na principu projekce strukturovaného modrého světla s pozitivním vlivem na optimální podmínky při měření a nízkou citlivost na okolním osvětlení. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Musí se jednat o měřící systém umožňující měření ve strojírenské výrobě na stativu. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Zařízení musí využívat dvou kamerový systém měření s rozlišením každé kamery od 2 do 3 miliónů bodů. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte konkrétní rozlišení první kamery v milionech bodů: ........................... Uveďte konkrétní rozlišení druhé kamery v milionech bodů: ........................... |
| Zařízení musí podporovat kombinaci bezkontaktního měření a po rozšíření měřicí sondou, kontaktního měření pomocí sondy (sonda není součástí plnění dodávky) | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Vlastní scannovací hlava musí podporovat provoz s výměnnými měřicími rozsahy od objemu 40 x 40 x 40 mm a méně do objemu 900 x 600 x 600 mm a více. Vlastní součástí plnění dodávky jsou minimálně tři konkrétní výměnné měřicí rozsahy viz. níže. | Uveďte konkrétní rozsah podporovaného měřicího objemu od do: ..................... |
| Zařízení musí být dodáno s minimálně 3-mi měřicími rozsahy pro měření následujících měřicích objemů. Malý rozsah měření - měřící rozsah možno nabídnout v rozmezí od objemu 100 x 80 x 80 mm až do objemu 150 x 100 x 100 mm. Střední rozsah měření - měřící rozsah možno nabídnout v rozmezí od objemu 200 x 170 x 170 mm až do objemu 300 x 200 x 200 mm. Velký rozsah měření - měřící rozsah možno nabídnout v rozmezí od objemu 450 x 350 x 350 mm až do objemu 550 x 400 x 400 mm. | Uveďte konkrétní rozsahy dodaných měřicích objemů: první měřící rozsah: konkrétní objem ..................... druhý měřící rozsah: konkrétní objem ..................... třetí měřící rozsah: konkrétní objem ..................... |
| Zařízení musí umožňovat měření pro jeden měřicí rozsah objemu na jeden záběr | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Zařízení musí technicky splňovat požadavek na možnost dalšího zpracování měřených dat. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Přesnost zařízení bude stanovena dle doporučení pro optické systémy VDI 2634 Part 3 nebo VDI/VDE 2634 Part 3. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) Poznámka: při dodání nutno doložit protokolem |
| Zařízení musí umožňovat skenování s referenčními i bez referenčních značek s napojováním jednotlivých měření. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Požadováno je mobilní zařízení s možností přepravy v přepravním boxu nejméně na měřící hlavu. Přepravní box je součástí dodávky. | Zařízení požadavek splňuje. ano – ne *) |
| Zařízení musí podporovat práci na sloupovém stativu s pojezdem. Stativ a pojezd bude součástí dodávky. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Veškeré elektrické části použitých zařízení musí pracovat na běžné napětí 230 V. | Zařízení požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Požadavky na vlastnosti podpůrného software a hardware vybavení 3D skeneru, zaškolení obsluhy |  |
| Software dodaný ke skeneru musí umožňovat kalibraci zařízení a zpracovávat měřená data do optimalizované polygonální sítě. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Software musí podporovat měření kontaktní sondou. Sonda není součástí plnění dodávky. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Software musí umožňovat interaktivní inspekci včetně generování reportů z měření. Z technického pohledu se musí jednat o software aplikaci umožňující zpracovat řádově milióny měřených bodů s podporou víceprocesorového zpracování. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Dodaný software musí umožňovat uživatelskou kalibraci při změně měřících objemů. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Software musí umožňovat import mraku bodů a polygonálních sítí (minimálně STL, ASCII, POL), provádění výkonné polygonizace měřených bodů a optimalizace sítě, uzavírání děr, eliminaci chyb polygonální sítě. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Software dále musí umožňovat generování primitiv (min. bod, úsečka, kružnice, válec), kontrolu geometrických tolerancí (např. rovinnost, válcovitost, rovnoběžnost) s importem CAD dat ve standardních formátech, minimálně IGES. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Software musí umožňovat definování ustavení: 3-2-1, Best Fit, Plane-Line-Point, definování tolerance na CAD datech a porovnávat skutečná data k nominálním CAD datům nebo ke vztažnému modelu. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Software musí podporovat vyhodnocení úchylek tolerance a polohy (GD&T) podle ISO 1101 a ASME Y14.5. | Software požadavek splňuje: ano – ne *) |
| Software musí zahrnovat minimálně 12 měsíční softwarový update na novější verze včetně telefonické podpory pro řešení odpovídajících technických otázek. Obojí musí být již zahrnuto v ceně primárně dodaného software. | Uveďte konkrétní délku software updatu v měsících, která je zahrnuta v ceně dodaného software: ................. |
| Pro studenty musí být k dispozici software, který umožňuje základní procedury s mračnem bodů. Zvláště import dat mraku bodů, zpracování 3D dat mračna bodů, generování 3D polygonální sítě na základě 3D dat mračna bodů, zjednodušení struktury sítě, verifikaci 3D dat, 2D analýzy. Software by měl být dostupný studentům v licenci minimálně pro 20 počítačů ve školní síti. | Software splňuje požadované funkčnosti: ano – ne *) Uveďte licenční řešení pro studenty: ................ (např. jedna licence pro 20 PC, nebo licence pro neomezený počet pracovišť na škole, apod...) |
| Součástí pracoviště musí být dodávka výkonného notebooku pro zpracování mračna bodů a polygonizaci, který je vybaven CPU s odpovídajícím výkonem pro danou aplikaci, s minimálně 8 GB RAM, pevným diskem o velikosti minimálně 500 GB a DVD mechanikou. Notebook musí být vybaven grafickým 3D akcelerátorem s podporou základních 3D akceleračních standardů odpovídajícím požadavkům software scanneru. Zařízení musí být osazeno 64 bit operačním systémem. Na zařízení musí být nainstalován a zprovozněn software pro obsluhu scanneru. Pro zpracování vstupních a výstupních dat ze speciálního software řídícího notebooku uchazečem nabízeného scanneru, který je součástí dodávky, budou jednotlivé školy používat vlastní již vlastněné CAD aplikace pro vývoj výrobků pomocí 3D navrhování. V cílových jednotlivých školách tyto aplikace plnohodnotně pracují a mezi sebou komunikují pod operačním systémem Microsoft Windows. Uchazečem nabízený operační systém dodaný na řídícím notebooku scanneru proto musí umožňovat instalaci a bezproblémovou funkčnost jednotlivými školami používaných aplikací. | Notebook splňuje požadované funkčnosti: ano – ne *) Uveďte konkrétní množství operační paměti notebooku v GB: ............... Uveďte konkrétní velikost pevného disku notebooku v GB: .................. Uveďte název 64 bit operačního systému instalovaného na notebooku: ................... |

Část č. 3 – Robotická pracoviště – robot a řídící systém

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části č. 3 veřejné zakázky. Uchazeč vyplní sloupec tabulky “Skutečné parametry“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele, s výjimkou těch parametrů, které jsou předmětem hodnocení. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč společně s požadovanými fotografiemi, obrázky, vizualizacemi a nákresy apod. k návrhu smlouvy k části č. 3 veřejné zakázky tvořící přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Robotické pracoviště – robot a řídící systém:

Základní popis:

Robotické pracoviště slouží k demonstraci funkce a programování robotů, snímačů a výrobní linky. Dále umožňuje měření na jednotlivých prvcích výrobní linky (snímačích, akčních prvcích, sběrnicích) a podrobné vysvětlení funkce. Část robotického pracoviště - Robot a řídicí systém – je dvojice průmyslových robotů s výrobní linkou obsahující přepravník, řídicí PLC, ovládání dotykovým panelem, sadou senzorů, čidel a pohonů pro roboty. Obsahuje pracoviště vybavené výpočetní technikou s aplikovaným softwarem pro simulaci chodu robotů i ve 3D s možností následného naprogramování robotů a předvedení pohybů v reálu. V tabulce níže jsou uvedeny požadavky na jedno robotizované pracoviště – robot a řídící systém. V rámci dodávky je požadováno dodání 3 ks takových robotizovaných pracovišť – robot a řídící systém.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: | Skutečné parametry *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2ks průmyslový robot s výrobní linkou | Průmyslový robot s výrobní linkou obsahující dopravník s uzavřeným okruhem (robot umístněn uvnitř okruhu) a druhý samostatně pracující průmyslový robot, který bude umístěn na samostatném stole. Tento druhý samostatně pracující robot je schopen spolupracovat s linkou a současně s prvním robotem (pokud druhý robot bude přistaven z vnější strany linky). Zájemce doplní nabídku fotografií a návrhem (součástí návrhu bude nákres uspořádání včetně rozměrů linky, umístění robotů a pozice snímačů). | Robot uvnitř linky: ano – ne *) Samostatný robot na stole: ano – ne *) Fotografie dodána: ano – ne *) Návrh dodán: ano – ne *) |
|  | Dosah ramene robota | Minimálně 0,6m | Uveďte skutečný parametr: (bude předmětem hodnocení) |
|  | Hmotnost přenášené součásti | Minimálně 2,5kg | Uveďte skutečný parametr: |
|  | Pracovní úhel robota | Minimálně 320° (+/-160°). | Uveďte skutečný parametr: (bude předmětem hodnocení) |
|  | Detekce kolize | Robot musí obsahovat funkci detekce kolize. | Robot požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  | Počet pracovních os | Minimální počet pracovních os je šest. | Uveďte skutečný parametr: |
|  | Přesnost najetí robota | Přesnost najetí na pozici nesmí být horší než 0,2mm. | Uveďte skutečný parametr přesnosti: |
|  | Řídicí systém robota | Robot obsahuje vlastní řídicí systém. | Robot požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  | Programovací a ovládací jednotka pro robota | Programovací a ovládací jednotka pro robota a zároveň pro celou linku musí být v češtině. | Požadavek na český jazyk je splněn: ano – ne *) |
| 2. | Výrobní linka | Celý systém výrobní linky je sestaven z typizovaných modulů, včetně dopravníků, moduly linky umožňují její přestavbu na jiný tvar a případné rozšíření. | Linka požadavek splňuje: ano – ne *) |
|  | Hmotnost linky | Hmotnost celé linky včetně jednoho robota maximálně 350kg. | Uveďte skutečný parametr: |
|  | Rozměry linky | Požadované vnější rozměry linky. Linka se vejde do půdorysného tvaru obdélníka o rozměrech: 1500mm (+/-200mm) x 700mm (+/- 150mm), výška dopravníku linky od podlahy 750mm (+/-100mm). | Uveďte skutečné vnější rozměry: Uveďte skutečnou výšku dopravníku: |
| 3. | 4ks přepravní vozík | Linka bude obsahovat minimálně 4 vozíky pro přesun výrobku. | Skutečný počet dodaných vozíků: |
| 4. | Senzory na výrobní lince | Všechny snímače budou komunikovat po sběrnici. Linka bude obsahovat minimálně tyto senzory: |  |
|  |  | 1x čtečka čárového kódu | Počet: |
|  |  | 2x induktivní senzor | Počet: |
|  |  | 1x reflexní světelný snímač | Počet: |
|  |  | 1x senzor pro rozlišení barev | Počet: |
|  |  | 1x elektronický tlakový senzor | Počet: |
|  |  | 1x hlídač vibrací | Počet: |
|  |  | 1x hlídač spotřeby tlakového vzduchu | Počet: |
|  |  | 2x čtecí/zapisovací hlava | Počet: |
|  |  | 1x vyhodnocovací jednotka pro vibrační senzory | Počet: |
|  |  | 1x vibrační senzor | Počet: |
|  |  | 1x kontrastní snímač | Počet: |
|  |  | 1x optický distanční senzor | Počet: |
|  |  | 1x magnetický senzor | Počet: |
|  |  | 2x reflexní světelný snímač | Počet: |
|  |  | 1x inspekční objektový senzor | Počet: |
| 5. | Řízení pomocí PLC | Linka a robot budou řízeny pomocí PLC. | Linka je řízena pomocí PLC: ano – ne *) |
| 6. | Mechanická zábrana robotického pracoviště | Pracoviště výrobní linky a samostatně stojícího robota jsou zabezpečené mechanickou zábranou, s výškou 1m (+/-100mm), která se řídí normou ČSN EN ISO 13857. | Uveďte skutečné rozměry zábrany: Zábrana splňuje normu: ano – ne *) |
| 7. | Komunikace robot-PLC | Jeden robot je vybaven minimálně binární komunikací a druhý je vybaven minimálně kartou PROFIBUS. | Uveďte skutečnou komunikaci jednotlivých robotů: první robot: druhý robot: |
| 8. | Tříčelisťové-mechanické chapadlo | Jeden z dvojice robotů obsahuje tříčelisťové mechanické chapadlo s minimálním zdvihem na čelist 4mm a s minimální uzavírací silou 200N (přenášená komponenta s délkou příčného průřezu minimálně od 20mm do 30mm). Chapadlo musí mít možnost vzájemné výměny s vakuovou savkou. | Uveďte hodnotu zdvihu chapadla: Uveďte uzavírací sílu chapadla: Uveďte max. a min. rozměry příčného průřezu přenášené komponenty: Vzájemná výměna s vakuovou savkou: ano – ne *) |
| 9. | Vakuová savka | Druhý robot obsahuje vakuovou savku. Savka musí mít možnost vzájemné výměny s tříčelisťovým mechanickým chapadlem dle specifikace v bodě 8. | Možnost vzájemné výměny s chapadlem: ano – ne *) |
| 10. | Didaktická podpora: 1ks funkční program | Didaktická podpora – 1x funkční program pro práci celé linky (další dva funkční programy pro práci celé linky budou vytvořeny při školení). | Funkční program: ano – ne *) |
|  | Didaktická podpora: 2ks funkční podprogram | 2x funkční podprogram pro spolupráci robot – linka. | 2x funkční podprogram: ano – ne *) |
|  | Didaktická podpora: 2ks vzorový funkční program pro samostatně pracujícího robota. | 2x vzorový funkční program pro samostatně pracujícího robota (další čtyři vzorové programy budou vytvořeny při školení). | 2x vzorový funkční program pro samostatně pracujícího robota: ano – ne *) |
| 11. | USB rozhraní | USB rozhraní pro přenos programu z PC do robota a zpět a možnost komunikace robot – řídicí počítač po síti LAN. | Pracoviště obsahuje USB rozhraní: ano – ne *) Komunikace po sítí LAN: ano – ne *) |
| 12. | DeviceNet rozhraní | Robotické pracoviště obsahuje rozhraní DeviceNet. | Pracoviště obsahuje DeviceNet: ano – ne *) |
| 13. | TOUCH panel | Ovládání TOUCH panelem, (dotykový panel PC minimálně 12,1”, barevný displej) pro přímé programování celé linky včetně robota. | Uveďte skutečné parametry TOUCH panelu: |
| 14. | Automatické zálohování | Automatické zálohování systémových dat robotů. | Robot obsahuje automatické zálohování: ano – ne *) |
| 15. | 50x licence software pro off-line programování | Síťová licence – minimálně 50PC – software pro off-line programování robotů, vizualizace 3D. Minimálně 50x licence s neomezenou platností | Software pro off-line programovaní je obsahem dodávky, skutečný počet licencí a jejich platnost: |
| 16. | Zpětná inverze do simulací | Zpětná inverze do simulací. | Pracoviště splňuje zpětnou inverzi do simulací: ano – ne *) |
| 17. | Software pro programování PLC | Software pro programování PLC pro řízení výrobní linky – minimálně 20 licencí s neomezenou platností. | Software pro programování PLC je obsahem dodávky, skutečný počet licencí a jejich platnost: |
| 18. | Připojení řídicího systému | Připojení řídicího systému pracoviště do LAN sítě zákazníka bez jakýchkoli dodatečných nákladů. | Řídicí systém požadavek splňuje: ano – ne *) |
| 19. | Elektrické připojení robotického pracoviště | Připojení 1 fázové / 230V, maximálně 32A. | Požadavek připojení je splněn: ano – ne *) |
| 20. | Kompresor | V ceně dodávky je zahrnut dostačující kompresor pro správný chod obou robotů. | Uveďte skutečné parametry kompresoru: |
| 21. | Rozvodná krabice s komponenty a její instalace | V ceně a montáži robotů je rozvodná krabice s komponenty pro správné jištění tohoto zařízení, instalaci rozvodné krabice provede dodavatel zařízení. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
| 22. | 17 ks monitor | Minimálně 24” LED monitor. Typ podsvícení LED. Audio: 2 stereo Vstupy alespoň: 1x D-Sub, 1x DVI-D. Integrovaný zdroj. | Uveďte skutečné parametry monitorů: úhlopříčka v ´´: Video vstupy: Audio výstup: Integrovaný zdroj: ano - ne |
|  | Rozlišení monitorů | Rozlišení minimálně 1920x1080. | Uveďte skutečný parametr rozlišení: |
|  | Počet barev monitoru | Počet barev minimálně 16,7M. | Uveďte skutečný parametr : |
|  | Rozteč bodu monitoru | Rozteč bodu je minimálně 0,25mm. | Uveďte skutečný parametr : |
| 23. | 17 ks řídicí počítač | PC s dostatečným výkonem procesoru pro chod 3D aplikací, výukových programů, kancelářských a multimediálních aplikací: |  |
|  |  | Průměrné benchmark hodnoty procesoru podle http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html minimálně 5540 bodů. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | Operační paměť: minimálně 8 GB DDR3. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | Grafická karta: externí s minimálně 2 GB vlastní paměti. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | Pevný disk: minimálně 500 GB, minimálně 7200 RPM, SATA III. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | Optická mechanika: DVD±RW/RAM. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | Multimedia: HD audio zvuková karta. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | Komunikace: Síťová karta 10/100/1000 Mbps. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | Rozhraní: USB 2.0, USB 3.0, Minimálně 2xUSB a audio konektory na přední straně počítače, RS 232. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | Skříň s plastovými nebo pryžovými nožičkami. Skříň maximálních rozměrů ŠxVxH (210mmx 430mmx 450mm) | Požadavek je splněn: ano – ne *) Uveďte skutečný rozměr skříně: |
|  |  | 17ks klávesnice CZ | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | 17ks optická myš. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | Operační systém: plně kompatibilní s nástroji a aplikacemi pro řízení a programování robotických pracovišť. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
| 24. | 16ks židle otočná | Židle otočná, s koly, výškově stavitelná pístem, velikost 6, čalouněná. Barva čalounění – modrá. Barva konstrukce – šedá. Zájemce doplní nabídku fotografií, ilustrativním obrázkem nebo počítačovou vizualizací. | Židle požadavek splňuje: ano – ne *) Fotografie dodána: ano – ne *) |
| 25. | 1ks židle | Židle, konstrukce kovová, otočná, s područkami, velikost 6 v barvě šedé, sedák, područky a opěrák čalouněné v barvě šedé. Zájemce doplní nabídku fotografií, ilustrativním obrázkem nebo počítačovou vizualizací. | Židle požadavek splňuje: ano – ne *) Fotografie dodána: ano – ne *) |
| 26. | 16 ks počítačový stůl | Počítačový stůl s poličkou (boxem) na PC vyrobený z oboustranné laminované dřevotřískové desky o tloušťce minimálně 18mm a ohraněný ABS hranou o tloušťce minimálně 1 mm, pracovní deska ohraněna ABS hranou o tloušťce minimálně 2 mm. Počítačové stoly budou mít na jednotlivých pracovištích různé rozměry a barvu. SPŠ Třebíč požaduje (DxVxŠ) – maximálně 1000x760x600 (tolerance: minus 50mm), v barvě šedé. SPŠ Jihlava požaduje (DxVxŠ) maximálně 1200x760x800 (tolerance: minus 50mm), v barvě smrk. SPŠ-SOU PE požaduje (DxVxŠ) maximálně 1000x760x600 (tolerance: minus 50mm), v barvě šedé. Zájemce doplní nabídku grafickým znázorněním (fotografie, ilustrativní obrázek nebo počítačová vizualizace). | Uveďte skutečné rozměry: tloušťka desky: tloušťka ohranění pracovní desky: tloušťka ohranění zbytku stolu: Rozměr stolu: Barva stolu: Rozměr stolu: Barva stolu: Rozměr stolu: Barva stolu: Grafické znázornění dodáno: ano – ne *) |
|  | Stůl - výsuv na klávesnici | Stoly musí obsahovat výsuv na klávesnici. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  | Stůl – box pro PC | Stoly musí obsahovat box pro umístění PC. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
| 27. | 1ks stůl učitelský | Stůl s uzamykatelným prostorem pro pomůcky a s poličkou (boxem) na PC učitele. Vyrobený z oboustranné laminované dřevotřískové desky o tloušťce minimálně 18mm a ohraněný ABS hranou o tloušťce minimálně 1 mm, pracovní deska ohraněna ABS hranou o tloušťce minimálně 2 mm, v barvě šedé pro SPŠ Třebíč a SPŠ-SOU Pelhřimov a v barvě smrk pro SPŠ Jihlava. Rozměr stolu: (VxDxŠ), maximálně 760 x1400x800mm, (tolerance: minus 50mm). Zájemce doplní nabídku grafickým znázorněním (fotografie, ilustrativní obrázek nebo počítačová vizualizace). | Uveďte skutečné rozměry: tloušťka desky: tloušťka ohranění pracovní desky: tloušťka ohranění zbytku stolu: Požadavek na barvu a materiál splněn: ano – ne *) Grafické znázornění dodáno: ano – ne *) |
|  | Stůl – výsuv na klávesnici | Stůl musí obsahovat výsuv na klávesnici. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  | Stůl – box pro PC | Stůl musí obsahovat box pro umístění PC. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
| 28. | Vybavení počítačových i učitelského stolů | Každý stůl musí obsahovat: |  |
|  |  | lištu pro slaboproudý a silnoproudý rozvod, s datovým připojením a připojením na 230V. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | 1x zásuvka pro datové připojení | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | 4x zásuvka 230V AC. Připojení monitoru a PC nesmí být závislé na STOP tlačítku. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | 1 x signálka (zapnutý stůl - zelená), | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | zemnící zdířka | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
|  |  | Stop-tlačítko (stykač) na klíč (univerzál pro všechny stoly) | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
| 29. | Rozvodná krabice s komponenty a její instalace | K ceně a montáži rozvodů stolů je připočítána rozvodná krabice s komponenty pro správné jištění učebny. Instalaci provede dodavatel zařízení. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |
| 30. | 1ks projektor | Projektor – technologie 3LCD. Rozlišení WXGA, Vstup: HDMI, VGA, funkce zmrazení. Součástí dodávky projektoru je stropní držák. | Uveďte skutečné parametry projektoru: Technologie: Rozlišení: Vstupy: Stropní držák: ano – ne *) |
|  | Rozlišení pro projektor | Minimálně 1280 x 800. | Uveďte skutečnou hodnotu rozlišení: |
|  | Svítivost pro projektor | Minimálně 2.700 Lumenu - 2.160 Lumenu (ekonomický). | Uveďte skutečnou hodnotu svítivosti: |
|  | Kontrastní poměr pro projektor | Kontrastní poměr minimálně 2.000:1. | Uveďte skutečný kontrastní poměr: |
|  | Životnost pro lampu projektoru | Lampa životnost minimálně 4.500 h, 5.500 h v úsporném režimu. | Uveďte skutečnou hodnotu: |
| 31. | Snímače pro měření | Sada modulů snímačů, které mají možnost vyhodnocovat všechny výstupní veličiny (analogové i digitální) a mají možnost demonstrovat komunikaci snímačů po sběrnici. Sada obsahuje tyto snímače: |  |
|  |  | 2x mobilní řídicí systém (musí obsahovat minimálně pulsně-šířkový/analogový modul). | Počet: Modul: |
|  |  | 2x induktivní senzor (vzdálenost snímání minimálně 30mm) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x induktivní senzor (vzdálenost snímání minimálně 2mm) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x induktivní senzor (vzdálenost snímání minimálně 4mm) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x induktivní senzor (vzdálenost snímání minimálně 8mm) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x induktivní senzor (vzdálenost snímání minimálně 15mm) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x magnetický senzor pro válce (minimálně vedení 2m) T drážka | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x magnetický senzor pro válce (minimálně vedení 2m) C drážka | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x magnetický senzor pro válce (minimální vedení 0,3m) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x magnetický senzor (vzdálenost snímání minimálně 60mm) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x induktivní senzor (vzdálenost minimálně 10mm) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x senzor pro rozpoznávání objektů (minimálně rozlišení 400x300) | Počet: Rozlišení: |
|  |  | 2xrotační snímač s plnou hřídelí | Počet: |
|  |  | 2x rotační snímač jednootáčkový | Počet: |
|  |  | 2x senzor pro rozpoznávání objektů (minimálně rozlišení 1280x960) | Počet: Rozlišení: |
|  |  | 2x reflexní světelný snímač (snímání minimálně 1400mm) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x jednocestná světelná závora (vzdálenost minimálně 4m) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x reflexní světelný snímač (snímání minimálně 400mm) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x jednocestná reflexní závora (vzdálenost minimálně 20m) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x reflexní světelný snímač (snímání minimálně 700mm) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x reflexní světelná závora programovatelná (možnost spínání tma/světlo) | Počet: Spínání tma/světlo: ano – ne *) |
|  |  | 2x reflexní světelná závora (vzdálenost minimálně 5m) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x reflexní světelná závora (vzdálenost minimálně 4m) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x reflexní světelná závora (vzdálenost minimálně 10m) | Počet: Vzdálenost: |
|  |  | 2x reflexní světelný snímač (snímání minimálně 200mm) | Počet: Vzdálenost: |
| 32. | 1ks promítací plátno | Plátno promítací, roleta minimální šířky 2,5m. Možnost uchycení na zeď nebo strop, design tubus pro snadnější montáž na stěnu a strop. Polohovací systém v jakékoliv poloze, navíjecí mechanismus v nylonových ložiskách pro hladký a čistý chod, projekční povrch má černé okraje pro větší kontrast při projekci. | Uveďte skutečný rozměr plátna: Dodávka obsahuje držák pro uchycení na strop i stěnu: Ano/ne*) Uvedené požadavky plátno splňuje: Ano/ne*) |
| 33. | 1ks magnetická tabule | Tabule magnetická s dvouvrstvým keramickým povrchem. Výškově stavitelná (pylonový pojezd), šíře při otevření minimálně 4000mm, šířka minimálně 1000mm. Kombinace povrchu pro fix. Rám tabule z hliníku, plastové rohy. | Uveďte skutečné rozměry tabule: |
| 34. | 2ks policová skříň | Policová skříň, rozměry (VxŠxH – 2000x800x500), (+/-50mm), barva šedá. Uzavřená horní a spodní polovina, se samostatnými dveřmi z lamina. Police o síle minimálně 25mm. Dveře jsou vybaveny zámkem. Policové skříně budou mít na jednotlivých pracovištích různou barvu: SPŠ Třebíč v barvě šedé, SPŠ-SOU PE v barvě šedé, SPŠ Jihlava v barvě smrk. Zájemce doplní nabídku grafickým znázorněním (fotografie, ilustrativní obrázek nebo počítačová vizualizace). | Uveďte skutečný rozměr skříní: Uveďte skutečnou sílu police: Požadavek konstrukce splněn: ano – ne *) Požadavek na zámek splněn: ano – ne *) Uveďte skutečnou barvu skříní: SPŠ Třebíč barva: SPŠ-SOU PE barva: SPŠ Jihlava barva: Grafické znázornění dodáno: ano – ne *) |
| 35. | 2ks policová skříň | Policová skříň, rozměry (VxŠxH – 2000x800x500), (+/-50mm), barva šedá. Horní část s kalenými skleněnými dveřmi, prostřední nika a spodní část dveře z lamina. Police o síle minimálně 25mm. Policové skříně budou mít na jednotlivých pracovištích různou barvu: SPŠ Třebíč v barvě šedé, SPŠ-SOU PE v barvě šedé, SPŠ Jihlava v barvě smrk. Zájemce doplní nabídku grafickým znázorněním (fotografie, ilustrativní obrázek nebo počítačová vizualizace). | Uveďte skutečný rozměr skříní: Požadavek konstrukce splněn: ano – ne *) Uveďte skutečnou sílu police: Uveďte skutečnou barvu skříní: SPŠ Třebíč barva: SPŠ-SOU PE barva: SPŠ Jihlava barva: Grafické znázornění dodáno: ano – ne *) |
| 36. | Normy | Počítačový stůl, policové skříně musí mít vybavení dle norem zdravotní nezávadnosti ČSN-EN 717-1:2005 a kvality mechanicko-fyzikální zkoušky ČSN-EN 14727, ČSN-EN 13150, ČSN-EN 527-1,2,3, ČSN-ES 14074, ČSN-EN 14073-3, ČSN 910001, ČSN 91-0100. | Požadavek je splněn: ano – ne *) |

Část č. 4 – Robotická pracoviště - měření

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části č. 4 veřejné zakázky. Uchazeč vyplní sloupec tabulky “Skutečné parametry“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele, s výjimkou těch parametrů, které jsou předmětem hodnocení. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč společně s požadovanými fotografiemi, obrázky, vizualizacemi a nákresy apod. k návrhu smlouvy k části č. 4 veřejné zakázky tvořící přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Nevyplnění tabulky, částečné vyplnění tabulky, či vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Robotické pracoviště – měření

Základní popis:

Robotické pracoviště slouží k demonstraci funkce a programování robotů, snímačů a výrobní linky. Dále umožňuje měření na jednotlivých prvcích výrobní linky (snímačích, akčních prvcích, sběrnicích) a podrobné vysvětlení funkce. Část robotického pracoviště - měření – je specializovaná laboratoř pro výuku průmyslových technologií, která bude obsahovat 16 pracovišť speciálních měřicích laboratorních stolů, vybavených vhodným příslušenstvím pro laboratorní práce. Tato část bude sloužit především pro měření funkčních prvků robotiky. V tabulce níže jsou uvedeny požadavky na jedno robotizované pracoviště – měření. V rámci dodávky je požadováno dodání 3 ks takových robotizovaných pracovišť – měření.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: | Skutečné parametry: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorní stoly – 8ks | Výškově stavitelné laboratorní stoly s rozměry 2000x800 mm (tolerance: minus 50mm na oba rozměry), výška stavitelná min. v rozsahu 700-900mm. Ke stolům patří přístrojová nástavba určená pro zabudování všech modulů do jednoho přehledného kompaktního celku. Provedení nástavby pro přístroje je řešeno výškově stavitelným zavěšením (spodní část nástavby v rozsahu min. 1000 – 1200 mm) mezi stojné nohy. Přístrojová nástavba obsahuje větrací mřížky na přední části nástavby. Do přístrojové nástavby budou umístěny přístroje (bod č. 18-32) podle rozdělení v bodu č.17. Přístrojová nástavba obsahuje osvětlení pracovního místa, nasměrované na pracovní místo. Každý stůl má dvě jednoduché nohy s celkovou výškou od 1650mm do 1700mm. Materiál stolu - antistatická (ESD) laminátová deska, tloušťka minimálně 25 mm, barva šedá. Nabídka bude doplněna grafickým znázorněním (fotografie, ilustrativní obrázek nebo počítačová vizualizace). | Uveďte skutečný rozměr stolů: Uveďte skutečný stavitelný rozměr: Rozsah stavitelnosti přístrojové nástavby: Požadavek větracích mřížek splněn: Ano/ne*) Osvětlení pracovního místa: Ano/ne*) Uveďte skutečný rozměr tloušťky desky: Grafické znázornění dodáno: Ano/ne*) |
| 2. | Stůl – 1ks | Pracovní stůl s úložným prostorem pro PC, výsuvnou policí na klávesnici a uzamykatelným prostorem pro pomůcky učitele. Připojení na 230V a datovou síť. Rozměr: (VxDxŠ) 720-770x1300-1500x650-700mm, barva šedá, materiál - stejný jako laboratorní stoly. Nabídka bude doplněna grafickým znázorněním (fotografií, ilustrativním obrázkem nebo počítačovou vizualizací). | Uveďte skutečné rozměry stolu: Úložný prostor pro PC: Ano/ne*) Uzamykatelný prostor: Ano/ne*) Grafické znázornění dodáno: Ano/ne*) |
| 3. | Držáky měřicích šňůr – 16ks | Držáky měřicích šňůr (16ks). Počet drážek min. 20, šířka 400-500 mm, kapacita 10 až 20 šňůr. | Uveďte skutečné rozměry držáku, počet drážek, kapacitu držáku: |
| 4. | Držák výkresů 8ks | Držák výkresů nejméně A4 | Požadavek splněn: Ano/ne*) |
| 5. | Židle – 16ks | Židle otočná, s koly, výškově stavitelná pístem, velikost 6, čalouněná. Barva čalounění – modrá. Barva konstrukce – šedá. Nabídka bude doplněna grafickým znázorněním (fotografií, ilustrativním obrázkem nebo počítačovou vizualizací). | Židle požadavek splňuje: Ano/ne*) Grafické znázornění dodáno: Ano/ne*) |
| 6. | Židle – 1ks | Židle, konstrukce kovová, otočná, s područkami, velikost 6 v barvě šedé, sedák, područky a opěrák čalouněné v barvě šedé. Nabídka bude doplněna grafickým znázorněním (fotografií, ilustrativním obrázkem nebo počítačovou vizualizací). | Židle požadavek splňuje: Ano/ne*) Grafické znázornění dodáno: Ano/ne*) |
| 7. | Policová skříň prosklená – 4ks | 4ks policová skříň, rozměry (VxŠxH – 2000x800x500), (+/-50mm), barva šedá. Horní část s kalenými skleněnými dveřmi, prostřední nika a spodní část dveře z lamina. Police o síle minimálně 25mm. Zájemce doplní nabídku grafickým znázorněním (fotografií, ilustrativním obrázkem nebo počítačovou vizualizací). | Uveďte skutečný rozměr skříní: Požadavek konstrukce splněn: Ano/ne*) Uveďte skutečnou sílu police: Grafické znázornění dodáno: Ano/ne*) |
| 8. | Policová skříň plná – 2ks | 2ks policová skříň, rozměry (VxŠxH – 2000x800x500), (+/-50mm), barva šedá. Uzavřená horní a spodní polovina, se samostatnými dveřmi z lamina, tloušťka minimálně 18 mm. Dveře jsou vybaveny zámkem. Police o síle minimálně 25mm. Zájemce doplní nabídku grafickým znázorněním (fotografií, ilustrativním obrázkem nebo počítačovou vizualizací). | Uveďte skutečný rozměr skříní: Požadavek konstrukce splněn: Ano/ne*) Uveďte skutečnou sílu dveří: Uveďte skutečnou sílu police: Grafické znázornění dodáno: Ano/ne*) |
| 9. | Kontejner – 18 ks | Kontejner se čtyřmi výsuvnými šuplíky. Nosnost jednotlivého šuplíku minimálně 15kg. Centrální zamykání. Barva šedá. Nabídka bude doplněna grafickým znázorněním (fotografií, ilustrativním obrázkem nebo počítačovou vizualizací). | Požadavek na počet šuplíků splněn: Ano/ne*) Uveďte nosnost šuplíků: Centrální zamykání: Ano/ne*) Požadavek na barvu splněn: Ano/ne*) Grafické znázornění dodáno: Ano/ne*) |
| 10. | Propojovací vodič 500mm – 50ks | Propojovací, silovoltový vodič, silikonový, štosovatelný délka 500mm. Barva 25x červená, 25x černá. | Požadavek splněn: Ano/ne*) |
| 11. | Propojovací vodič 1000mm – 50ks | Propojovací, silovoltový vodič, silikonový, štosovatelný délka 1000mm. Barva 25x červená, 25x černá. | Požadavek splněn: Ano/ne*) |
| 12. | Externí multimetr -16ks | externí ruční multimetr (není určen pro vestavbu) s měřením U, R, F, C. Rozlišení displeje minimálně 6,000, základní DCV přesnost minimálně 0,5%, True RMS měření napětí. 3 ½ místný, test zkratu se zvukovou a světelnou signalizací. Možnost logování do PC přes IR/USB rozhraní. | Požadavek na měřené parametry splněn: Ano/ne*) Požadavek na TRUE RMS, rozlišení, přesnost měření splněn: Ano/ne*) Požadavek pro logování do PC splněn: Ano/ne*) |
| 13. | Digitální osciloskop – 3ks | Digitální osciloskop do 60MHz, externí (není určen pro vestavbu), minimálně 4 kanálový, minimálně 20k bodů, minimálně 60MHz šířka pásma, vzorkování minimálně 2GSa/s polovina kanálů, minimálně 1GSa/s všechny kanály, matematické funkce včetně FFT, maskové testy, nastavitelné digitální filtry, barevná obrazovka s vysokým kontrastem jasem, USB rozhranní a SW pro ovládání přístroje z PC, stahování a ukládání dat na USB paměť a tisk na USB tiskárnu. | Požadavek mezní frekvenci splněn: Ano/ne*) Požadavek na počet kanálů splněn: Ano/ne*) Požadavek na rozlišení splněn: Ano/ne*) Požadavek na vzorkovací frekvenci splněn: Ano/ne*) Požadavek na matematické funkce, maskové testy a digitální filtry splněn: Ano/ne*) Požadavek na možnost stahování a ukládání dat splněn: Ano/ne*) Požadavek na barevnou obrazovku, USB rozhraní a SW pro ovládání z PC splněn: Ano/ne*) |
| 14. | Sonda k osciloskopu – 10ks | Pasivní sonda k osciloskopu, šířka pásma minimálně 20MHZ, doba náběhu menší než 17,5 ns, vstupní impedance minimálně 1MOhm, krokodýlová svorka pro zemní vodič, bajonetový závit (konektor BNC). | Požadavek na šířku pásma, dobu náběhu a vstupní impedanci splněn: Ano/ne*) Požadavek připojení splněn: Ano/ne*) |
| 15. | Funkční generátor – 3ks | Funkční generátor signálů s šířkou pásma minimálně 20MHz, externí (není určen pro vestavbu). SW pro vytváření vlastních signálů, Barevný grafický displej, sinusové a obdélníkové signály minimálně do 20MHz, tvary signálů: rampa, obdélník, šum a ss. průběhy. Minimálně 14-bit, minimálně 50MSa/s, minimálně 64Kbodů, modulace AM, FM a FSK, PŠM, rozhraní GPIB, USB, LAN. | Požadavek na šířku pásma splněn: Ano/ne*) Požadavek na SW pro vytváření vlastních signálů splněn: Ano/ne*) Požadavek na barevný grafický displej splněn: Ano/ne*) Požadavek na signály splněn: Ano/ne*) Požadavek na vzorkovací frekvenci a rozlišení splněn: Ano/ne*) Požadavek na modulace a rozhraní splněn: Ano/ne*) |
| 16. | Rozvodná krabice s komponenty a její instalace | K ceně a montáži rozvodů stolů je připočítána rozvodná krabice s komponenty pro správné jištění učebny. Instalaci provede dodavatel zařízení. | Požadavek je splněn: Ano/ne*) |
| 17. | Následující vestavné moduly (bod č.18 - 32) budou rozmístěny do laboratorních stolů (bod č.1)dle popisu: | 6 laboratorních stolů „A“ bude v tomto vybavení: -2ks dvojzásuvka 230V, 16A -1ks DC lab. regulovatelný zdroj 0 ÷ 28V / 3,5A; 5V / 3A -1ks dvojitý DC lab. regulovatelný zdroj 2x 0 ÷ 28V / 3,5A; 5V / 3A -1ks jednofázový centrální vypínač, jištění, chránič a tlačítko TOTAL STOP -2ks mikropáječka 80 ÷ 400°C / 30W -1ks oddělovací transformátor 230V / 230V / 1A -1ks AC zdroj 24V/2A 1 laboratorní stůl „B“ bude v tomto vybavení -2ks dvojzásuvka 230V, 16A -1ks jednofázový centrální vypínač, jištění, chránič a tlačítko TOTAL STOP -1ks dvojitý DC lab. regulovatelný zdroj 2x 0 ÷ 28V / 3,5A; 5V / 3A -1ks oddělovací transformátor 230V / 230V / 8A -1ks DC lab. regulovatelný zdroj 0 ÷ 30V / 15A -1ks modul AC zdroj 1 x 0 ÷ 255V / 1,5A 1 laboratorní stůl „C“ bude v tomto vybavení -2ks dvojzásuvka 230V, 16A -1ks třífázový centrální vypínač, jištění, chránič a tlačítko TOTAL STOP -1ks modul třífázového napětí 3x400V -1ks třífázová zásuvka (pětikolík) 16A + vypínač -1ks třífázové ručkové ampérmetry 3 x 20A -1ks třífázový autotransformátor 3x 230V / 400V / 1,5A Barva všech modulů(bod č.18-32) - šedá | Požadavek na vybavení šesti laboratorních stolů A splněn: Ano/ne*) Požadavek na vybavení jednoho laboratorního stolu B splněn: Ano/ne*) Požadavek na vybavení jednoho laboratorního stolu C splněn: Ano/ne*) Požadavek na šedou barvu všech vestavných modulů (bod č.18-32) splněn: Ano/ne*) |
| 18. | Modul dvojzásuvka – 16ks | Modul dvojzásuvka 230 V, 16A | Požadavek splněn: Ano/ne*) |
| 19. | Modul jednofázový centrální vypínač -7ks | Jedná se o modul, který zajišťuje jištění a rozvod napájení 230 voltů k ostatním modulům na stole. Musí obsahovat tlačítko total stop, zapínací tlačítko (start), jistič, chránič, kontrolku zapnutého stavu a vypínač osvětlení stolu. Napájecí napětí 230V / 50Hz, použitý chránič 30mA, použitý jistič B16 A. | Požadavek na tlačítko TOTAL stop, zapínací tlačítko, jistič, chránič, kontrolku a vypínání osvětlení je splněn: Ano/ne*) Požadavek splněn: Ano/ne*) |
| 20. | Modul AC zdroj 0V- min.255V/ min.1,5A -1ks | Stabilizovaný střídavý zdroj s výstupním napětím 0V- min.255V/ min.1,5A. Výstupní napětí se získává transformací síťového napětí 230V/50Hz odděleným transformátorem. Výstupní napětí má čistý sinusový průběh 50Hz. Minimální změna napětí je 1V. Ukládání stavů zdroje před vypnutím. Ovládání pomocí klávesnice nebo osobního počítače přes RS 232. Nastavená a změřená hodnota napětí se zobrazuje na samostatném displeji | Uveďte skutečné hodnoty výstupního napětí, proudu a změny napětí: Požadavek na průběh splněn: Ano/ne*) Požadavek na ukládání stavů a ovládání splněn: Ano/ne*) Požadavek displeje splněn: Ano/ne*) |
| 21. | Modul DC laboratorní, regulovatelný zdroj 0÷28V/3,5A; 5V/3A -6ks | Modul DC zdroje je vybaven zdrojem s plynulou regulací napětí v min. rozsahu 0 ÷ 28V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ min.3,5A a pevným zdrojem napětí 5V/min. 3A. Regulovatelná část zdroje je vybavena měřicími přístroji pro napětí i pro proud. Výstupy jednotlivých zdrojů jsou ovládány samostatným tlačítkem s kontrolkou. | Uveďte skutečné parametry DC zdroje: Požadavek na měřicí přístroje a ovládání splněn: Ano/ne*) |
| 22. | Modul dvojitého DC laboratorního, regulovatelného zdroje 2x 0÷28V/3,5A; 5V/3A – 7ks | Modul DC zdroje je vybaven 2x zdrojem s plynulou regulací napětí v rozsahu 0 ÷ min.28V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ min.3,5A. Pevným zdrojem napětí 5V/min.3A. Regulovatelná část zdroje je vybavena měřicími přístroji pro napětí, i pro proud. Výstupy jednotlivých zdrojů jsou ovládány samostatným tlačítkem s kontrolkou. | Uveďte skutečné parametry DC zdroje: Požadavek na měřicí přístroje a ovládání splněn: Ano/ne*) |
| 23. | Modul DC laboratorního regulovatelného zdroj 0 ÷ 30V/15A – 1ks | Modul DC zdroje je vybaven jedním zdrojem s plynulou regulací napětí v rozsahu 0 ÷ min.30V s možností nastavení omezení proudu od 0.1 ÷ min. 15A. Regulovatelná část zdroje je vybavena měřicími přístroji pro napětí i pro proud. | Uveďte skutečné parametry DC zdroje: Požadavek na měřicí přístroje splněn: Ano/ne*) |
| 24. | Modul třífázových ručkových ampérmetrů 3x20A – 1ks | Maximální provozní napětí min. 400 VAC, typ měřících přístrojů analogové, zatížitelnost ampérmetru min. 20 AC. | Uveďte skutečné parametry ampérmetru: |
| 25. | Modul mikropáječky 80-400°C - 12ks | Modul mikropáječky vybavenou plynulou regulací teploty potenciometrem v min. rozsahu teplot 80 ÷ 400°C. Zobrazení reálné a nastavené teploty je provedeno displejem. Výkon min. 30W. | Uveďte skutečné parametry mikropáječky: Požadavek na zobrazení splněn: Ano/ne*) |
| 26. | Modul AC zdroje AC 24V/2A -6ks | Modul s jednou zásuvkou s výstupním napětím 24VAC/min.2A. Modul obsahuje kontrolku a vlastní vypínač. | Uveďte maximální proud: Požadavek kontrolky a vypínače splněn: Ano/ne*) |
| 27. | Modul oddělovacího transformátoru 230V/230V/1A – 6ks | Oddělovací transformátor je určen pro oddělení síťového napětí od připojeného zařízení s maximálním odběrem proudu min.1A. Zapnutí zdroje je indikováno podsvětleným vypínačem nebo kontrolkou. | Uveďte maximální proud: Požadavek oddělení zdroje, kontrolky a vypínače splněn: Ano/ne*) |
| 28. | Modul třífázová zásuvka 16A + vypínač – 1ks | Modul s třífázovou zásuvkou 16A (5 kolíků), vypínačem a třemi kontrolkami. | Požadavek splněn: Ano/ne*) |
| 29. | Modul třífázový centrální vypínač jištění, chránič, tlačítko stop - 1ks | Tento modul obsahuje blokování samočinného zapnutí po výpadku proudu, total stop, podřízený vypínač osvětlení. jištění: 3x B16A proudový chránič: 3x 30mA signalizace: kontrolkou | Požadavek jištění, proudového chrániče a signalizace je splněn: Ano/ne*) |
| 30. | Modul třífázového zdroje napětí 3x400V -1ks | Modul je určen jako zdroj napětí 3 x 400V / 10A. Modul má vlastní jistič B10A a vlastní ovládání zapnutí - vypnutí tlačítky. Přítomnost napětí na výstupních zdířkách je indikována kontrolkami. Napětí je vyvedeno na paralelně zapojené bezpečnostní zdířky. | Požadavek na jištění a ovládání splněn: Ano/ne*) Požadavek na indikaci a vyvedení na zdířky splněn: Ano/ne*) |
| 31. | Modul oddělovacího transformátoru 230V/230V/8A – 1ks | Oddělovací transformátor je určen pro oddělení síťového napětí od připojeného zařízení s maximálním odběrem proudu min. 8A. Zapnutí zdroje je indikováno podsvětleným vypínačem, nebo kontrolkou. Výstup zdroje je proveden panelovou zásuvkou 230V a je chráněn pojistkou. Transformátor je dostatečně dimenzován pro trvalou dodávku maximálního výkonu do zátěže. Vstupní část je vybavena funkcí soft-start. | Uveďte maximální proud: Požadavek oddělení zdroje, kontrolky a vypínače splněn: Ano/ne*) Požadavek na výstup na zásuvku a jištění pojistkou je splněn: Ano/ne*) Požadavek na trvalý provoz a funkci soft-start splněn: Ano/ne*) |
| 32. | Modul třífázového autotransformátoru 3x230V/400V/1,5A - 1ks | Modul autotransformátoru je vybaven třífázovým regulovatelným, zdrojem střídavého napětí v min. rozsahu cca 5V – 230V s maximálním odběrem proudu min.1,5A. Zdroj je jištěn pojistkami. Zapnutí zdroje je indikováno a zároveň jednotlivé fáze mají své kontrolky. Výstup je proveden bezpečnostními svorkami. Hodnoty výstupního proudu i napětí jednotlivých fází jsou zobrazovaný analogovými měřicími přístroji. Transformátor je dostatečně dimenzován pro trvalou dodávku maximálního výkonu do zátěže. | Uveďte skutečné parametry autotransformátoru: Požadavek na jištění, indikaci je splněn: Ano/ne*) Požadavek na výstup na bezpečnostní svorky splněn: Ano/ne*) Požadavek na měření splněn: Ano/ne*) Požadavek trvalé dodávky maximálního výkonu splněn: Ano/ne*) |
| 33. | Přístrojová nástavba | Veškeré elektrotechnické moduly musí být konstrukčně vyřešeny tak, aby se daly jednoduše integrovat do přístrojových nástaveb laboratorních stolů a to jak po stránce mechanického zabudování, tak elektrického zapojení a chlazení. Přední panel přístroje řešit jako jednolitou součást předního panelu přístrojové nástavby, nikoli pouze jako panel, do kterého je zabudován stolní přístroj | Požadavek na konstrukční řešení přístrojové nástavby splněn: Ano/ne*) Požadavek na chlazení splněn: Ano/ne*) Požadavek na elektrické zapojení celé přístrojové nástavby i s přístroji splněn: Ano/ne*) |

Část č. 5 – CNC obráběcí stroje

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění části č. 5 veřejné zakázky. Uchazeč vyplní sloupec tabulek “Skutečné parametry“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele, s výjimkou těch parametrů, které jsou předmětem hodnocení. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněné tabulky připojí uchazeč k návrhu smlouvy k části č. 5 veřejné zakázky tvořící přílohu č. 7 této zadávací dokumentace. Nevyplnění tabulek, částečné vyplnění tabulek, či vyplnění tabulek v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

CNC frézka

Základná popis

CNC frézka – stroj musí splňovat náročné podmínky pro frézování menších i větších a tvarově složitějších dílců v maximální přesnosti s využitím přídavné 4 osy (otočného stolu), automatickou výměnou nástrojů a středového chlazení. Musí zvládat běžné operace jako je frézování pravoúhlých a osazených ploch, úkosů, drážek, tvarových ploch, vrtání, vyvrtávání, vystružování, řezání závitů, gravírování atd.  Důležitým předpokladem je pevné a stabilní konstrukční provedení a optimální tuhost pohonů, a splnění bezpečnostních norem s ohledem na výuku žáků. V tabulce níže jsou uvedeny požadavky na jednu CNC frézku. V rámci dodávky je požadováno dodání 4 ks takových CNC frézek.

Technická specifikace

| Číslo položky | Parametry | Minimální požadavky zadavatele < - toto označení znamená přípustný rozsah parametru od – do; | Skutečné parametry Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertikální CNC - frézka |  |  |  |
|  | - Technické parametry: |  | *) označte odpovídající údaj |
| 1. | Pojezd stolu v osách X,Y | min. 1000 x 500 mm | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte konkrétní rozměr : |
| 2. | Pojezd vřeteníku v ose Z | min. 650 mm | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte konkrétní rozměr : |
| 3. | Upínací plocha stolu | min. 1100 x 550 mm | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte konkrétní rozměr : |
| 4. | Počet míst pro nástroje v zásobníku nástrojů | min. 16 nástrojů | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte počet : |
| 5. | Maximální průměr nástroje v zásobníku | 63 < 75 mm | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte hodnotu : |
| 6. | Zásobník nástrojů s výměníkem – automatická výměna nástrojů (programově řízená výměna nástroje ze zásobníku do pracovního vřetene) |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
| 7. | Maximální otáčky vřetene | 10 000 otáček/min a více | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte rozsah : |
| 8. | Rychloposuv | 22 < 30 m/min | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte hodnotu : |
| 9. | Řídící systém HEIDENHAIN s možností dílenského programování, verze iTNC 530 nebo novější modifikace, či vývojová řada (musí splňovat podmínky zabezpečení všech požadovaných technických parametrů a funkcí stroje)*** |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte dodávaný ŘS : |
| 10. | Ruční kolečko ovládání |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
| 11. | Vysokotlaké středové chlazení | min. 15 Bar | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte konkrétní hodnotu : |
| 12. | Ruční oplach třísek |  | Uveďte ANO – NE * |
| 13. | Karta Ethernet pro přenos dat TNC -> PC a obráceně |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
| 14. | Dotyková odměřovací sonda k odměřování nástrojů |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
| 15. | Obrobková dotyková sonda k odměření obrobku |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
| 16. | Otočný stůl pro čtvrtou osu |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
| 17. | Osvětlení stroje |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
| 18. | Vana (zásuvka) na třísky, ne dopravník třísek |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte řešení bez dopravníku třísek |
| 19. | Software a manuál ovládacího panelu v českém jazyce |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
|  | B) Požadované kompatibilní příslušenství ke stroji (součástí nabídky) |  | *) označte odpovídající údaj |
|  | UPÍNACÍ NÁŘADÍ A DRŽÁKY : |  |  |
| 1. | Přesný mechanický svěrák velikost čelisti 125 mm | 1 ks | ANO – NE * |
| 2. | Přesný mechanický svěrák velikost čelisti 160 mm | 1 ks | ANO – NE * |
| 3. | Vyrovnávací a upínací sady Obsah sady musí minimálně obsahovat : | 1 sada |  |
|  | Univerzální upínací podložky | min. 8 ks | ANO – NE * |
|  | Upínací příložky | min. 8 ks | ANO – NE * |
|  | Šrouby do „T“ drážek | min. 16 ks | ANO – NE * |
|  | Vysoká matice | min. 8 ks | ANO – NE * |
|  | Kuželová podložka | min. 8 ks | ANO – NE * |
|  | Prodlužovací matice | min. 8 ks | ANO – NE * |
|  | Vyrovnávací kameny ke svěráku | min. 4 ks | ANO – NE * |
|  | Čelisti pro hluboké upínání | min. 4ks | ANO – NE * |
| 4. | Sada rovnoběžných podložek pro svěrák 125 mm | obsahuje min. 20 ks podložek různých rozměrů | ANO – NE * |
| 5. | Sada rovnoběžných podložek pro svěrák 160 mm | obsahuje min. 20 ks podložek různých rozměrů | ANO – NE * |
| 6. | Upínací trny kleštinové pro ER 32 | 5 ks | ANO – NE * |
| 7. | Sada kleštin ER 32 (průměr 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 mm) | 2 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 8. | Sada kleštin pro řezání závitů s vnitřním čtyřhranem ( pro závit M5,6,8,10,12,14,16,18,20) *může být i univerzální pokud má např. závitník 5 a 6 stejný rozměr stopky, stačí jedna kleština pro oba. | *1 ks na každý průměr závitu | ANO – NE * |
| 9. | Upínací trn typu WELDON krátký (průměr 6,8,10,12,16,18,20 mm) | 1 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 10. | Upínací trn typu WELDON prodloužený (průměr 6,8,10,12,16,18,20 mm) | 1 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 11. | Kombinované upínací trny pro nástrčné frézy ( průměr 16,22,27,32 mm) | po 2 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 12. | Vrtací hlavičky (na průměr vrtáku 1 – 13 mm) | 5 ks | ANO – NE * |
|  | NÁSTROJE : |  |  |
| 1. | Frézovací hlavy pro rovinné frézování (průměr 50,63 mm) včetně břitových destiček | 2 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 2. | Stopkové frézy pro roviné frézování (průměr 16, 20, 25 mm) včetně břitových destiček | 1 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 3. | Stopkové rohové frézy 90° (průměr 25, 32 mm) včetně břitových destiček | 1 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 4. | Stopkové monolitní frézy ( průměr 2,3,4,5,6,8,10,12, 14,16 mm) | po 2 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 5. | NC navrtáváky (průměr 10,16 mm) včetně břitových destiček | 1 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 6. | Univerzální vrtáky s výměnnými destičkami (průměr 14, 16,18,20,22,24,26 mm) včetně břitových destiček | 1 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 7. | Monolitní vrtáky (průměr 2,3,4,5,6,8,10,12) | po 2 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 8. | Kulové frézy s výměnnými destičkami (průměr 8, 10, 12, 16 mm) včetně břitových destiček | 1 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 9. | Strojní závitníky – řezná část ve šroubovici ( M - 5,6,8,10,12,14,16,18,20) | po 2 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 10. | Sada pro přesné vyvrtávání včetně břitových destiček(rozsah vyvrtávání v rozmezí 5 – 130 mm , možno i větší rozsah – není omezeno ). Obsah sady je dán konkrétním dodávaným typem, musí být kompatibilní se strojem a plně umožňovat funkci přesného vyvrtávání. | 1 ks | ANO – NE * Uveďte rozsah vyvrtávání a obsah sady: |
| 11. | Kompletní provozní dokumentace ke stroji a řídícímu systému českém jazyce | 1 ks | ANO – NE * |

Poznámka : ***Konkrétně uvedené produkty Heidenhain jsou požadovány s ohledem na stávající a existující technické vybavení škol. Výuka CNC frézování je postavena na ŘS Heidenhain. Výukový proces obsluhy CNC strojů zahrnuje posloupnost kroků, při kterých se žáci postupně seznamují s principy programování a řízení CNC strojů. Tyto principy jsou nacvičovány a trénovány na konkrétních řídících systémech (výše). Z didaktických důvodů přitom není vhodné při výuce principů přeskakovat mezi různými řídícími systémy. Bez dodání konkrétních produktů by výsledný systém nebyl funkční v návaznosti na ostatní systémy. Tyto skutečnosti jsou technicky dané a neměnné. Jakákoliv alternativa by nezajistila plnou funkčnost výuky. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutno uvést do zadávací dokumentace odkaz na konkrétní produkty.

| Technické parametry stroje, jejichž úroveň naplnění bude předmětem hodnocení nabídek | Skutečné parametry doplňte odpovídající údaj |
| --- | --- |
| CNC vertikální frézka |  |
| Uložení vedení pohyblivých částí stroje | Uveďte typ vedení: |
| Maximální krouticí (točivý) moment hlavního vřetene při zatížení 100 % (bez přetížení) | Uveďte hodnoty v Nm : |
| Provedení konstrukce stroje* | Uveďte použitý materiál* : Konstrukce lože: Konstrukce vřeteníku: Konstrukce stojanu: |

*např. svařovaná ocel, ocelolitina, litinový odlitek, jiné materiály

CNC soustruh

Základní popis

CNC  soustruh  -  stroj musí splňovat náročné podmínky pro obrábění přírub, hřídelí, tyčových materiálů v maximální přesnosti s využitím programovatelného koníku a středového chlazení. Musí zvládat úkony jako soustružení čelních a válcových ploch, podélné soustružení osazených ploch, soustružení kuželových a tvarových ploch, soustružení zápichů, upichování, řezání vnějších a vnitřních závitů, vrtání a soustružení vnitřních ploch, dále vrtání a frézování s využitím rotačních poháněných nástrojů.  Důležitým předpokladem je pevné a stabilní konstrukční provedení a optimální tuhost pohonů, a splnění bezpečnostních norem s ohledem na výuku žáků. V tabulce níže jsou uvedeny požadavky na jeden CNC soustruh. V rámci dodávky je požadováno dodání 4 ks takových CNC soustruhů.

Technická specifikace

| Číslo položky | Parametry < - přípustný rozsah parametru od - do | Minimální požadavky zadavatele < - toto označení znamená přípustný rozsah parametru od – do | Skutečné parametry Vyplní uchazeč! |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC - soustruh |  |  |  |
| - Technické parametry : |  |  |  |
| 1. | Oběžný průměr nad ložem | min. 530 mm | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte hodnotu : |
| 2. | Maximální délka soustružení mezi hroty | min. 500 mm | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte hodnotu : |
| 3. | Maximální obráběný průměr | min. 240 mm | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte hodnotu : |
| 4. | Rychloposuv | 22 < 30 m/min | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte hodnotu : |
| 5. | Průchod tyče | min. 60 mm | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte hodnotu : |
| 6. | Programovatelný koník |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
| 7. | Počet poloh revolverové hlavy pro upínání nástrojů | min. 12 | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte počet : |
|  | Z toho pro rotační nástroje | min. 6 | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte počet : |
| 8. | Maximální otáčky vřetene | 4500 ot./min. a více | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte konkrétní údaj |
|  | Maximální otáčky pro poháněné nástroje | min. 4000 ot./min. | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte konkrétní údaj |
| 9. | Průměr upínacích čepů držáků | 30 < 40 mm | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte hodnotu : |
| 10. | Rozměr nože | 20x 20 < 25 x 25 mm | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte hodnotu : |
| 11. | Průchozí vřeteno s kuželem |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
| 12. | Nástrojová dotyková sonda na odměřování nástrojů |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
| 13. | Chlazení nástrojů | min. 5 Bar | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte hodnotu : |
| 14. | Řídící systém SIEMENS SINUMERIK s možností dílenského programování, verze 840 D nebo novější modifikace, či vývojová řada (musí splňovat podmínky zabezpečení všech požadovaných technických parametrů a funkcí stroje)*** |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Uveďte dodávaný ŘS : |
| 15. | Karta Ethernet pro přenos dat TNC -> PC a obráceně |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
| 16. | Ruční oplach třísek |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
| 17. | Vana na třísky (zásuvka) ne dopravník třísek |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* Do technické nabídky uveďte řešení bez dopravníku třísek |
| 18. | Software a manuál ovládacího panelu v českém jazyce |  | Stroj požadavek splňuje ANO – NE* |
|  | B) Požadované kompatibilní příslušenství ke stroji (součástí nabídky) |  | *) označte odpovídající údaj |
|  | UPÍNACÍ NÁŘADÍ A DRŽÁKY : |  |  |
| 1. | Sklíčidlo tříčelisťové s náhradní sadou měkkých a tvrdých čelistí (Náhradní sada musí obsahovat 3 ks měkkých čelistí a 3 ks tvrdých čelistí) | 1 ks | ANO – NE * |
| 2. | Otočný hrot | 1 ks | ANO – NE * |
| 3. | Držák povrchový pro pravý nůž | 1 ks | ANO – NE * |
| 4. | Držák povrchový pro levý nůž | 1 ks | ANO – NE * |
| 5. | Držák čelní pro pravý nůž | 1 ks | ANO – NE * |
| 6. | Držák čelní pro levý nůž | 1 ks | ANO – NE * |
| 7. | Držák vrtáků pro upínaný průměr 16 mm | 1 ks | ANO – NE * |
| 8. | Držák vrtáků pro upínaný průměr 20 mm | 1 ks | ANO – NE * |
| 9. | Držák vrtáků pro upínaný průměr 25 mm | 1 ks | ANO – NE * |
| 10. | Držák vrtáků pro upínaný průměr 32 mm | 1 ks | ANO – NE * |
| 11. | Držák pevný pro kleštiny (průměr 3 – 20 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 12. | Kleštiny (průměr 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 mm) | 1 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 13. | Hlavička pro válcovou stopku (průměr 3 – 16 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 14. | Držák pro nůž do otvoru (průměr 16 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 15. | Držák pro nůž do otvoru (průměr 20 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 16. | Držák pro nůž do otvoru (průměr 25 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 17. | Držák pro nůž do otvoru (průměr 32 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 18. | Adaptér pro závitník M5 – M18 | 1 ks | ANO – NE * |
| 19. | Kleština ( upínací průměr 2,8 – 7 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 20. | Kleština ( upínací průměr 7 – 13 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 21. | Držák redukčního pouzdra (průměr 20 | 1 ks | ANO – NE * |
| 22. | Redukční pouzdro (20x8 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 23. | Redukční pouzdro (20x10 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 24. | Redukční pouzdro (20x12 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 25. | Držák rotační kleštinový axiální (pro frézu průměr 3 – 20 mm) pro poháněné nástroje | 2 ks | ANO – NE * |
| 26. | Držák rotační kleštinový radiální (pro frézu průměr 3 – 20 mm) pro poháněné nástroje | 1 ks | ANO – NE * |
| 27. | Klíč pro rotační držáky | 1 ks | ANO – NE * |
| 28. | Kleštiny rotační (průměr 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 mm) | 1 ks od každého průměru | ANO – NE * |
|  | NÁSTROJE : |  |  |
| 1. | Levý nůž pro vnější soustružení | 1 ks | ANO – NE * |
| 2. | Hrubovací destičky na ocel | 10 ks | ANO – NE * |
| 3. | Dokončovací destičky na ocel | 10 ks | ANO – NE * |
| 4. | Levý nuž pro vnejší soustružení | 1 ks | ANO – NE * |
| 5. | Dokončovací destičky na ocel | 10 ks | ANO – NE * |
| 6. | Levý zapichovací a soustružnický nůž | 1 ks | ANO – NE * |
| 7. | Destičky síla 3 mm s rádiusy 0.2 mm | 10 ks | ANO – NE * |
| 8. | Destičky síla 3 mm s rádiusy 1.5 mm | 10 ks | ANO – NE * |
| 9. | Pravý nůž pro vnější závitování + VBD | 1 ks | ANO – NE * |
| 10. | Planžeta 3 mm pro upichování | 1 ks | ANO – NE * |
| 11. | Destičky pro upichování | 10 ks | ANO – NE * |
| 12. | Držák planžety | 1 ks | ANO – NE * |
| 13. | Multifunkční nůž (vrtání + soustružení) | 3 ks | ANO – NE * |
| 14. | Destičky pro multifunkční nůž | 30 ks | ANO – NE * |
| 15. | Vnitřní soustružnický nůž levý | 3 ks | ANO – NE * |
| 16. | Destičky k vnitřnímu noži | 30 ks | ANO – NE * |
| 17. | Vnitřní zapichovací a soustružnický nůž | 1 ks | ANO – NE * |
| 18. | Pravý nůž pro vnitřní závitování | 1 ks | ANO – NE * |
| 19. | Destičky pro metrické závity (stoupání 1.0, 1.25, 1.50, 1.75, 2,00) | 5 ks ke každému typu stoupání | ANO – NE * |
| 20. | Závitník pro metrické závity (M5, 6, 8,10,12,16) | Po 1 ks ke každému průměru | ANO – NE * |
| 21. | Karbidové vrtáky pod závity (M5, 6, 8,10,12,16) | Po 1 ks ke každému průměru | ANO – NE * |
| 22. | Karbidové frézy (6 ,8,10,12 mm) | 1 ks od každého průměru | ANO – NE * |
| 23. | Destičková fréza (průměr 16 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 24. | Destičková fréza (průměr 20 mm) | 1 ks | ANO – NE * |
| 25. | Destičky k frézám | 10 ks | ANO – NE * |
| 26. | Kompletní provozní dokumentace ke stroji a řídícímu systému v českém jazyce | 1 ks | ANO – NE * |

Poznámka : *** Konkrétně uvedené produkty Siemens Sinumerik jsou požadovány s ohledem na stávající a existující technické vybavení škol. Výuka CNC soustružení je postavena na ŘS  Siemens Sinumerik. Výukový proces obsluhy CNC strojů zahrnuje posloupnost kroků, při kterých se žáci postupně seznamují s principy programování a řízení CNC strojů. Tyto principy jsou nacvičovány a trénovány na konkrétních řídících systémech (výše). Z didaktických důvodů přitom není vhodné při výuce principů přeskakovat mezi různými řídícími systémy. Bez dodání konkrétních produktů by výsledný systém nebyl funkční v návaznosti na ostatní systémy. Tyto skutečnosti jsou technicky dané a neměnné. Jakákoliv alternativa by nezajistila plnou funkčnost výuky. S ohledem na tuto skutečnost bylo nutno uvést do zadávací dokumentace odkaz na konkrétní produkty.

| Technické parametry stroje, jejichž úroveň naplnění bude předmětem hodnocení nabídek | Skutečné parametry doplňte odpovídající údaj |
| --- | --- |
| CNC soustruh |  |
| Uložení vedení pohyblivých částí stroje | Uveďte typ vedení: |
| Maximální krouticí (točivý) moment hlavního vřetene při zatížení 100 % (bez přetížení) | Uveďte hodnoty v Nm : |
| Provedení konstrukce stroje* | Uveďte použitý materiál: Konstrukce lože: Konstrukce vřeteníku: Konstrukce stojanu: |

*např. svařovaná ocel, ocelolitina, litinový odlitek, jiné materiály

Část č. 6 – Klasické obráběcí stroje

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato část přílohy č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění části č. 6 veřejné zakázky. Uchazeč vyplní sloupec tabulek “Skutečné parametry stroje“ a „Požadovaná výbava stroje je součástí nabídky“ dle pokynů zadavatele a skutečných parametrů jím nabízeného plnění. Uvedení údaje „NE“ nebo „nesplňuje“ apod. u jednotlivých parametrů je nesplněním minimálních požadavků zadavatele, s výjimkou těch parametrů, které jsou předmětem hodnocení. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněné tabulky připojí uchazeč k návrhu smlouvy k části č. 6 veřejné zakázky tvořící přílohu č. 8 této zadávací dokumentace. Nevyplnění tabulek, částečné vyplnění tabulek, či vyplnění tabulek v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Vertikální frézka

V tabulce níže jsou uvedeny požadavky na jednu vertikální frézku. V rámci dodávky je požadováno dodání 7 ks takových vertikálních frézek.

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů stroje:

| Povinné minimální požadované parametry stroje | Skutečné parametry stroje *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- |
| tuhá litinová konstrukce | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| frézka s vertikálním vřetenem pro jemné obrábění a hrubování | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| broušené a kalené vedení | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| broušený stůl | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| osy X a Y se strojním posuvem a rychloposuvem | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| osa Z s rychloposuvem | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| indikace polohy s parametry: |  |
| indikace polohy: ve 3 osách | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| rozlišení: 0,01 mm nebo lepší; za lepší se považuje hodnota menší než 0,01 mm rozlišení | uveďte skutečnou hodnotu rozlišení v mm: |
| manuální zadávání hodnot souřadnic | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| zachování polohy os při vypnutém zobrazení | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| výpočet roztečné kružnice | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| přepočet mm/inch | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| pracovní prostor |  |
| dráha pojezdu – osa X: min. 950 mm | uveďte max. hodnotu dráhy pojezdu v ose X v mm: |
| dráha pojezdu – osa Y: min. 250 mm | uveďte max. hodnotu dráhy pojezdu v ose Z v mm: |
| dráha pojezdu – osa Z: min. 400 mm | uveďte max. hodnotu dráhy pojezdu v ose Z v mm: |
| stolní upínací plocha (délka x šířka): (1200-1500) x (250-400) mm | uveďte rozměry stolní upínací plochy v mm: délka: šířka: |
| rozsah natočení hlavy: minimálně ± 30° | uveďte max. rozsah natočení hlavy ve stupních: |
| rychlost strojních posuvů: minimální rozsah 25 až 300 mm.min-1 | uveďte: minimální rychlost posuvu: maximální rychlost posuvu: počet rychlostních stupňů: je-li stroj je vybaven plynulou regulací rychlosti posuvů, označte: ano *) |
| změna rychlosti strojních posuvů za chodu stroje | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| konstrukce stroje musí umožnit vymezení vůlí vřetena a vedení suportů | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| vertikální frézovací hlava |  |
| regulace otáček: v rozsahu minimálně 60 až 1700 min-1 | uveďte: minimální otáčky vřetena: maximální otáčky vřetena: počet rychlostních stupňů: je-li stroj je vybaven plynulou regulací rychlosti posuvů, označte: ano *) |
| upnutí vřetena (vertikální): ISO 40 | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| výkon motoru hlavního pohonu: 3 až 6 kW | uveďte hodnotu výkonu motoru hlavního pohonu v kW: |
| natočení stolu: minimálně ± 45° | uveďte hodnotu natočení stolu ve stupních: |
| vzdálenost mezi vřetenem a horní plochou stolu rozsahu 40 až 400 mm | uveďte hodnoty vzdálenosti mezi vřetenem a horní plochou stolu v mm: minimální vzdálenost: maximální vzdálenost: |
| T drážky o šířce 14 – 18 mm | uveďte šířku T drážky v mm: |
| výkyvný panel obsluhy | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| zařízení pro nouzové zastavení stroje | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| centrální mazání | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| zařízení pro chladící kapalinu | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| stavitelné pracovní osvětlení stroje | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| napájecí napětí: třífázové: 400 V / 50 Hz | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| rozměry konstrukčních dílů v metrické soustavě | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| max. hmotnost stroje: 3200 kg | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečnou hmotnost v kg: |

| Technické parametry stroje, jejichž úroveň naplnění bude předmětem hodnocení nabídek | Skutečné parametry stroje *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- |
| regulační rozsah otáček vřetena | uveďte: minimální otáčky vřetena: maximální otáčky vřetena: |
| dráha pojezdu v ose Y | uveďte max. hodnotu v mm: |
| stroj je vybaven strojním posuvem také v ose Z | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| zařízení pro nouzové zastavení stroje pohon vřetena vypne a samočinně zabrzdí | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |

| Povinná minimální požadovaná výbava stroje | Požadovaná výbava stroje je součástí nabídky *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- |
| strojní svěrák pevný, šířka čelistí 180 – 220 mm | uveďte rozměr v mm: |
| strojní svěrák otočný, šířka čelistí 180 – 220 mm | uveďte rozměr v mm: |
| strojní svěrák otočný sklopný, šířka čelistí 100 – 150 mm | uveďte rozměr v mm: |
| otočný stůl, průměr 230 – 320 mm s dělícím kotoučem | uveďte rozměr v mm: |
| dělicí přístroj naklápěcí pro přímé a nepřímé dělení včetně koníku, dělicích kotoučů, středicího hrotu, unašeče a objímky sklíčidla | ano – ne *) |
| sklíčidlo k dělicímu přístroji Ø 160 mm | ano – ne *) |
| trn na upínání kleštin ISO 40 | ano – ne *) |
| kleštiny 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm | ano – ne *) |
| redukční pouzdro ISO40 / MK4 | ano – ne *) |
| nástroje pro obsluhu stroje | ano – ne *) |
| základní nástrojové vybavení: |  |
| fréza do rohu nástrčná Ø63 mm s vyměnitelnými břitovými destičkami a sada 10 ks vyměnitelných břitových destiček pro ocel | ano – ne *) |
| fréza do rohu stopková Ø20 mm s vyměnitelnými břitovými destičkami, sada 10 ks vyměnitelných břitových destiček pro ocel a držák Weldon pro stopkovou frézu | ano – ne *) |
| fréza čelní pozitivní nástrčná Ø80 mm s vyměnitelnými břitovými destičkami a sada 10 ks vyměnitelných břitových destiček pro ocel | ano – ne *) |
| fréza čelní pozitivní nástrčná Ø50 mm a sada 10 ks vyměnitelných břitových destiček pro ocel | ano – ne *) |
| kotevní materiál – předpokládáme uložení strojů na základní betonovou plochu s pomocí tlumičů vibrací | ano – ne *) |

Univerzální přesný hrotový soustruh

V tabulce níže jsou uvedeny požadavky na jeden univerzální přesný hrotový soustruh. V rámci dodávky je požadováno dodání 7 ks takových univerzálních přesných hrotových soustruhů.

Vyplňte pravý sloupec tabulek dle skutečných parametrů stroje:

| Povinné minimální požadované parametry stroje | Skutečné parametry stroje *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- |
| tuhá konstrukce, litinové lože | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| kalené a broušené vedení | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| převodová skříň s kalenými a broušenými ozubenými koly a hřídeli | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| uložení vřetena ve valivých ložiscích pro vymezení vůle, klidný chod | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| konstrukce stroje musí umožnit vymezení vůlí vedení suportů | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| vyjímatelný můstek | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| výměnná kola potřebná k provozu soustruhu | stroj požadavek splňuje: ano – ne, popř. stroj k provozu výměnná kola nepotřebuje *) |
| pracovní prostor |  |
| vzdálenost hrotů v rozmezí: 750 – 1100 mm | uveďte max. vzdálenost hrotů v mm: |
| oběžný průměr stroje nad ložem: min. 400 mm | uveďte max. oběžný průměr stroje nad ložem v mm: |
| oběžný průměr stroje nad suportem: min. 230 mm | uveďte max. oběžný průměr stroje nad suportem v mm: |
| oběžný průměr stroje nad vyjímatelným můstkem: min. 500 mm | uveďte max. oběžný průměr stroje nad vyjímatelným můstkem v mm: |
| rozsah naklápění horních saní: ± 45 ° | uveďte max. rozsah naklápění horních saní ve stupních: |
| hlavní vřeteno |  |
| plynulá regulace otáček – může být vícestupňová | stroj požadavek splňuje: ano – ne *), v případě vícestupňové plynulé regulace uveďte počet stupňů: |
| požadovaný rozsah regulace otáček v rozmezí 30 až 2000 min-1 | uveďte: minimální otáčky vřetena: maximální otáčky vřetena: v případě vícestupňové regulace uveďte rozsah otáček v jednotlivých stupních: - stupeň: - stupeň: - stupeň: |
| vrtání vřetena min. 50 mm | uveďte průměr vrtání vřetena v mm: |
| kužel vřetena: MK 6 | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| rozsah nastavení strojních posuvů v osách X a Z |  |
| podélný posuv v ose X: 0,05 ÷ 1,5 mm.ot-1 | uveďte: minimální hodnotu posuvu v ose X: maximální hodnotu posuvu v ose X: |
| příčný posuv v ose Z: 0,025 ÷ 0,8 mm.ot-1 | uveďte: minimální hodnotu posuvu v ose Z: maximální hodnotu posuvu v ose Z: |
| koník |  |
| průměr pinoly koníku: min. 50 mm | uveďte hodnotu průměru pinoly koníku v mm: |
| kužel koníku: min. MK 4 | uveďte hodnotu kuželu koníku: MK |
| zdvih pinoly koníku: min. 100 mm | uveďte hodnotu max. zdvihu pinoly koníku v mm: |
| příčné nastavení koníku: min. ± 15 mm | uveďte max. hodnotu příčného nastavení koníku v mm: |
| řezání závitů – metrické, diametrální, modulové, Whitworth | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| výkon motoru hlavního pohonu: 4 až 8 kW | uveďte hodnotu výkonu motoru hlavního pohonu v kW: |
| centrální mazání | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| zařízení pro chladící kapalinu | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| stavitelné pracovní osvětlení stroje | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| digitální odměřování polohy min. ve dvou osách s parametry: |  |
| rozlišení: 0,01 mm nebo lepší; za lepší se považuje hodnota menší než 0,01 mm | uveďte skutečnou hodnotu rozlišení v mm: |
| manuální zadávání hodnot souřadnic | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| zachování polohy os při vypnutém zobrazení | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| přepínání poloměr / průměr | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| přepočet mm/inch | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| rozměry konstrukčních dílů v metrické soustavě | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| napájecí napětí: třífázové: 400 V / 50 Hz | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| brzda vřetene | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| zařízení pro nouzové zastavení stroje | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| vana na třísky | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| stěna chránící proti stříkající kapalině a odletujícím třískám | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| ochranný štít suportu | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| ochrana sklíčidla | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| max. hmotnost stroje: 3200 kg | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) Uveďte skutečnou hmotnost stroje v kg: |

| Technické parametry stroje, jejichž úroveň naplnění bude předmětem hodnocení nabídek | Skutečné parametry stroje *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- |
| regulační rozsah otáček hlavního vřetena | uveďte: minimální otáčky vřetena: maximální otáčky vřetena: |
| oběžný průměr stroje nad suportem | uveďte max. hodnotu v mm: |
| stroj je vybaven zařízením pro nastavení konstantní řezné rychlosti | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| stroj je vybaven digitálním odměřováním polohy také ve třetí ose X0 | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |
| zařízení pro nouzové zastavení stroje pohon vřetena vypne a samočinně zabrzdí | stroj požadavek splňuje: ano – ne *) |

| Povinná minimální požadovaná výbava stroje | Požadovaná výbava stroje je součástí nabídky *) označte odpovídající údaj |
| --- | --- |
| čtyřčelisťové sklíčidlo ocel Ø 200 mm. | ano – ne *) |
| tříčelisťové sklíčidlo ocel Ø 200 mm | ano – ne *) |
| čtyřčelisťová lícní deska Ø 250 mm | ano – ne *) |
| upínací kruhová deska Ø 350 mm | ano – ne *) |
| čtyřboká upínací nožová hlava | ano – ne *) |
| pevná a pohyblivá luneta | ano – ne *) |
| pevný středicí hrot | ano – ne *) |
| otočný středicí hrot | ano – ne *) |
| bezpečnostní vypínače stroje při otevření krytů | ano – ne *) |
| nářadí a nástroje potřebné k obsluze stroje | ano – ne *) |
| základní nástrojové vybavení (dle mezinárodního značení ISO): |  |
| držák soustružnický vnější SCLCR 2020 K 12-M-A a sada 10 ks vyměnitelných břitových destiček pro ocel | ano – ne *) |
| držák soustružnický vnější SDJCR 2020 K 11-M-A a sada 10 ks vyměnitelných břitových destiček pro ocel | ano – ne *) |
| držák soustružnický vnější SSDCN 2020 K 12-M-A a sada 10 ks vyměnitelných břitových destiček pro ocel | ano – ne *) |
| držák soustružnický vnitřní A16M-SDQCR 07 a sada 10 ks vyměnitelných břitových destiček pro ocel | ano – ne *) |
| držák soustružnický vnitřní S16M-STFCR 11 a sada 10 ks vyměnitelných břitových destiček pro ocel | ano – ne *) |
| držák soustružnický zápichový vnější GFIR 2020 K 04 a sada 10 ks vyměnitelných břitových destiček pro ocel | ano – ne *) |
| držák soustružnický zápichový vnitřní A16Q-GGER 0313 a sada 10 ks vyměnitelných břitových destiček pro ocel | ano – ne *) |
| držák soustružnický závitový vnější SER 2020 K 16 a po 1 ks břitové destičky pro stoupání metrického závitu 0,5 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm | ano – ne *) |
| držák soustružnický závitový vnitřní SIR 1416 N 16-0 a po 1 ks břitové destičky pro stoupání metrického závitu 0,5 mm; 0,75 mm; 0,8 mm; 1 mm; 1,25 mm; 1,5 mm; 1,75 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm | ano – ne *) |
| kotevní materiál – předpokládáme uložení strojů na základní betonovou plochu s pomocí tlumičů vibrací | ano – ne *) |