Diskové pole modulárního designu třídy midrange v počtu 2ks, specifikace pro 1 ks:

Základní vlastnosti:

- základní box se dvěma hot-swap redundantními aktivními řadiči (NO-ALUA), plně odolný proti výpadku klíčových komponent (no single point of failure) včetně řadičů, cache paměti, ventilátorů, napájecích zdrojů

- pole musí interně pracovat s virtualizací dostupného diskového prostoru

- pole musí být rozšiřitelné na min. 240 disků (2,5", 3,5" nebo mix)

- pole musí být schopné využívat disky typu SAS, NL SAS, nebo SSD a to i současně v jedné polici

- řadiče pole musí výkonově zvládnout až 120 SSD disků

Každý řadič bude obsahovat:

- nejméně 6 portů FC 16Gbps pro připojení k SAN infrastruktuře

- vyrovnávací paměť (CACHE) nejméně 32GB

Další požadované funkce a vlastnosti:

- RAID úrovně 0, 1, 5, 6 a 10

- plná podpora VMware VAAI  - při připojení k prostředí VMware vSphere 6.x bude diskové pole podporovat všechna aktuálně dostupná VAAI primitiva pro bloková zařízení včetně „thin provisioning primitives“

- plná podpora VASA integrace s aktuální verzí VMware vSphere

- Thin Provisioning s podporou on-line Space Reclamation (T10 UNMAP) minimálně pro aktuální verzi VMware vSphere a MS Windows Server 2016

- správa prostřednictvím příkazové řádky (CLI) i grafického rozhraní (GUI)

- on-line firmware upgrade na řadičích i discích

- přesouvání LUNu mezi různými druhy disků za chodu

- minimálně tříúrovňový subLUN tiering

- funkcionalita umožňující synchronní/asynchronní replikaci dat do vzdálené lokality pomocí protokolů FC a IP

- in-line deduplikace a komprese

- funkcionalita „Storage Metro Cluster“ pro automatický failover při výpadku primární lokality (licence je součástí poptávky) v prostředí VMware – splnění tohoto parametru musí být dohledatelné na stránkách VMware:

http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san

- stejnou funkcionalitu automatického failoveru musí mít pole také pro prostředí Hyper-V a aplikační clustery v prostředí Windows 2008 R2 Serveru a 2012 R2 Serveru

- Všechny funkce musí být funkční a současně použitelné jak pro Thin, tak pro Thick LUNy

Požadované počty a typy disků diskového pole:

- min.8ks disků SSD 3,84TB

- čistá kapacita pole musí být minimálně 17TB (bez deduplikace a komprese) se schopností přečkat beze ztráty dat výpadek až dvou disků

- výkonnost pole (svazek 3TB, max 8 disků v diskové skupině) se zapnutou deduplikací a kompresí, náhodnou zátěží,  8kB blocích a poměru 70/30% R/W musí být minimálně 60.000 IOPs

Součástí nabídky musí být software a licence pro následující funkcionality diskového pole:

- základní software umožňující správu diskového pole včetně licence pro připojení min. 64 serverů (Windows/Linux/VMware)

- funkce Call-Home s pokročilým monitoringem a analytikou na portálu výrobce přístupnými i v případě, že pole je aktuálně nefunkční. Minimální požadavky na monitorovací a analytický portál (s historií minimálně 3 roky):

  - zobrazení verze firmware pole s doporučením na případný upgrade (v okamžiku, kdy je k dispozici)

  - podrobné údaje o supportních událostech, záznamy o provedených upgrade firmware

  - přehled o kompletním stavu pole s možností nastavení vlastních politik sledovaných parametrů

  - celková a alokovaná kapacita, počty a typy disků, vývoj spotřeby kapacity, efektivita využití kapacity (včetně deduplikace a komprese)

  - dlouhodobé i krátkodobé graficky zpracované výkonové parametry (latence, IOPs, šířka pásma, utilizace CPU řadičů pole) s možností změny časového měřítka

  - podrobné údaje také za virtuální prostředí VMware vSphere (monitorig Datacenter, Data-store, Hypervisor Host a virtulních serverů). Všechny parametry musí být monitoring schopen párovat s konkrétními diskovými svazky

  - u virtuálních serverů musí být monitoring schopen sledovat vytížení procesorů, paměti a IO zátěže včetně latence a musí identifikovat virtuální servery s nejvyššími požadavky na IO a latenci

  - analytická část portálu musí být schopná porovnávat údaje pole s ostatními poli výrobce a aktivně vyhledávat signatury již známých a vyřešených problémů především ve vztahu ke konkrétním aplikacím (MS SQL, Oracle apod.) s doporučeními na případnou nápravu/vylepšení

- thin provisioning a snapshoty pro celou nabízenou kapacitu diskového pole

- licence pro všechny popsané funkce v ZD pro celou kapacitu pole

Další nedílné součásti dodávky:

Součástí dodávky je i montáž zařízení do 19“ stojanu (racku) a základní konfigurace dle požadavku zadavatele (zapojení, oživení, příprava prostředí pro správu diskového pole a aktualizace firmware)

Pole budou dodána a nakonfigurována tak, aby umožňovala vzájemnou synchronní replikaci určených svazků a v případě výpadku jednoho z polí, druhé automaticky převezme veškerý datový provoz s výpadkem komunikace ke klientům maximálně 20s. Dále musí pole podporovat rollback scénáře (uvedení do stavu před poruchou) bez výpadku komunikace ke klientům (režim metrocluster).

Požadované funkcionality musí být nabídnuty pro neomezený počet připojených serverů a plně pokrývat dodávanou kapacitu.

Součástí ceny pořízení je záruka i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 5 let. SLA 7x24x365 4h Response.