NEMOCNICE JIHLAVA P. O.

7.NP ORL + TRN

Technická specifikace dodávky

(Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky)

NEMOCNICE JIHLAVA

stanovená barevnost

BEŽNÉ PROSTORY ODDĚLENÍ – ambulance, vyšetřovny, přípravny, chodby, podružné prostory, denní místnosti zaměstnanců (DMZ)

Sedací nábytek

- kovové prvky: chrom/matný nerez

- plastové prvky: plast RAL 9005

- čalounění: koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 7.NP | RAL 8025 |

Ostatní nábytek

- kovové prvky: matný nerez/imitace nerezu

- korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- čela šuplíků: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

- desky stolů: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

- linky - kovové prvky: matný nerez/imitace nerezu

- čela šuplíků: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 7.NP | NCS S 3010-Y40R (Kronospan 8533 BS) |

- desky stolů: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz. níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 7.NP | NCS S 2020-Y40R (Egger U334 ST9, Polyrey P076) |

Dolní skřínky

- korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- čela šuplíků: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

- pracovní desky: postforming, imitace sv. kamene (Egger F147 ST82)

Horní skřínky

- korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)

- čalounění: koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

POKOJE PRO PACIENTY – sedací nábytek, stoly

Sedací nábytek

- kovové prvky: chrom/matný nerez

- plastové prvky: plast RAL 9005

- čalounění: koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 7.NP | 7.NP RAL 8025 |

Stoly

- kovové prvky: matný nerez/imitace nerezu

- desky: DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

| Podlaží | Barva |
| --- | --- |
| 7.NP | NCS S 3010-Y40R (Kronospan 8533 BS) |

minIMÁLNÍ výrobní standardy nábytku

| kancelářský/pracovní stůl (N-0307, N-0308, N-0309) | - pracovní deska stolu - tloušťka 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS - tloušťka 2 mm - stolní kovová podnož s bočním, bez použití nářadí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž horizontálním kabelovým žlabem, výškově rektifikovatelná, tvar ocelové podnože C, barva RAL 9006 - každý stůl bude opatřen plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu 2 ks á pracovní místo - každé pracovní místo bude pod deskou stolu vybaveno výsuvem pro klávesnici počítače; nutná případná koordinace s výškou stolu - držák PC – závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20 kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu, konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250 mm, držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku, centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC, barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006 |
| --- | --- |
| jídelní stůl (N-0311) | - pracovní desky stolů – vyrobeny ve všech případech z DTD 18 mm, povrch min. CPL |
| jídelní stůl sklopný (N-0310) | - jídelní stůl sklopný tvoří sklopná ocelová konzole s pojistkou nainstalovaná na stěně s nosností 200 kg a stolová deska tl. 18 mm |
| zásuvkový kontejner (N-0380) | - mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky - tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělícího systému - korpus a čela tloušťka 18 mm, výška čela zásuvky min. 145 mm, hrany ABS - čtyři kolečka ze světlého plastu - běhoun šedá guma - centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče - úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm |
| lékárenské skříně (N-0131, N-0136) | - N-0131 - atyp lékárenská uzamykatelná skříň, čtyřdveřová, dolní 1/3 (900mm) plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka, vyrobeno z DTD dle předepsaných technických standardů, vybaveno 5 kusy polohovatelných polic po max. 50 mm (2+3) - N-0136 - atyp vysoká dělená výsuvná skříň s drátěným systémem (výška 900+950 mm), vyrobena z DTD s povrchem min. CPL + ostatní technické standardy pro běžný nábytek, 2x výsuvný vertikální modul, 100% výsuv s vyšší únosností, vnitřní výbava 5x hluboký drátěný koš na výsuvné konstrukci s nosností á min. 15 kg |
| spodní skříňka (N-0166) | - kuchyňka, spodní skříňka 2-dvéřová š. 800 mm + 1 x skříňka 4-zásuvková, horní pracovní deska v provedení nerez - nerez plech 1.4301 potravinářská, síla 1mm, podlepení laminem 18mm, zvýšený lem 40 mm |
| konferenční stůl (N-0370) | - pracovní desky konferenčních stolů – vyrobeny ve všech případech ze slepené DTD 2 x 18 mm, tzn. celková tloušťka min. 36 mm, povrch min. CPL, netýká se prvků definovaných PSV alt. samostatnými upřesňujícími schématy |
| čalouněný nábytek (N-0501, N-0503, N-0505, N-0530) | - čalounění provedeno u všech nábytkových prvků z omyvatelné koženky, vhodné do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. látkám na bázi ethylalkoholu), připouští se způsob čalounění šitím, sponkováním či lepením - u ocelové kostry sedacího nábytku je připuštěno i jiné alternativní řešení způsobu provedení než které je níže uvedeno, při zachování funkčnosti a vlastností, požadovaných zadavatelem - N-0501 – židle pevná – koženka, konferenční židle, stohovatelná, orientační rozměry 500x540x840 mm, orientační výška sedáku 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, bez područek, čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý - N-0503 – židle pevná s područkami – koženka, konferenční polokřeslo, stohovatelné, orientační rozměry 595x580x850 mm, orientační výška sedáku 480 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, područky z černého nylonu, čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý - N-0505 – židle pojízdná s područkami, kancelářská/ pracovní židle, orientační rozměry 600x600x1000-1210 mm, orientační výška sedáku 470-570 mm, střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanizmu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek - N-0530 – pevná kovová konstrukce, orientační výška sedáku 480mm, sedák, opěrák a područky čalouněné koženkou s odolností pro zdravotnictví, nosnost sedací plochy křesla min. 120 kg |
| regály (N-2021, N-2022) | - systémový kovový regál, 5 ks polic, á police nosnost min. 120 kg, police přestavitelné v rastru cca 50 mm, kovové patky pro ukotvení regálu k podlaze, součástí vzájemné prošroubování/ propojení a kotvení celku k podlaze/ zdi, povrchová úprava bílý komaxit, umožňuje se i řešení odkladových ploch pomocí DTD za podmínky dodržení technických podmínek daných obecnými standardy nábytku (povrch, hrana atd.) |
| sokl | - ve všech případech (mimo mobilních prvků) opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace, obvod krytý nacvakávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100 mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez, lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru, součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.) plastové, šroubovací, min. výška 14 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná |
| 2-místné sezení (N–0531) | - 2-místné sezení, čalouněno látkou 100% polyester, otěruvzdornost 150 000 cyklů v barvě hnědé, velmi odolná dřevěná konstrukce dostupné v 1 - 3 místné verzi kvalitní polyuretanová pěna, nožičky z masívního buku |
| 3-místné sezení (N–0532) | - "3-místné sezení, čalouněno látkou 100% polyester, otěruvzdornost 150 000 cyklů v barvě hnědé, velmi odolná dřevěná konstrukce dostupné v 1 - 3 místné verzi kvalitní polyuretanová pěna, nožičky z masívního buku" |
| křeslo (N–0533) | - křeslo, čalouněno látkou 100 % polyester, otěruvzdornost 150 000 cyklů, v barvě hnědé, velmi odolná dřevěná konstrukce, dostupné v 1 - 3místné verzi, kvalitní polyuretanová pěna, nožičky z masívního buku |
| obecné parametry | - veškeré hrany ABS - tloušťka min. 2 mm, nebude-li dodatečně určeno jinak, zadavatel požaduje veškeré nábytkové hrany lepené PUR lepidlem - veškeré panty - úhel otevření min. 110° s tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu - veškeré šuplíky – naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¾ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu – tloušťka 16 mm, s možností vyjmutí, všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek olepeny ABS hranou tloušťka 0,5mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm, bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky - veškeré moduly nábytku opatřeny zámkem v systému SGHK - prvky vyšší než 1200 mm - budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení - skříňové moduly výšky 600 a 750 mm - vybaveny min. 2 ks polic - skříňové moduly výšky 900 mm - vybaveny min. 3 ks polic - skříňové moduly výšky 1250 a 1350 mm - vybaveny min. 4 ks polic - skříňové moduly výšky 1850 mm - vybaveny min. 6 ks polic - veškeré skříňové police - libovolně výškově stavitelné po max. 50 mm, počty platí, není-li ve výkazu určeno jinak - nepohledová záda uzavřených modulů (bez prosklených dvířek) - možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD, tloušťka min. 8 mm v barvě korpusu, záda spodních modulů linek budou opatřena při horní hraně plastovými průvětrníky z důvodu odvětrání prostoru za linkou, á modul skříně 2ks průvětrníků - pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, bude půda a dno jednotlivých modulů předstupovat do líce dvířek/šuplíků apod. (ochrana hran) - dveře plné: tloušťka 18 mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímání bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, dveře olepeny hranou ABS tloušťka 2 mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky - dveře prosklené: certifikované bezpečnostní sklo tloušťka 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímání bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky - v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem - nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenášené/původní), v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.) |

Ilustrativní obrázky pro požadované nábytkové vybavení:

Ilustrativní obrázek 1 – položka N-0501		Ilustrativní obrázek 2 – položka N-0503

Ilustrativní obrázek 3 – položka N-0505		Ilustrativní obrázek 4 – položka N-0530

Ilustrativní obrázek 6 – položka N-0380                                                 Ilustrativní obrázek 6 – položka N-0531

SOUHRNNÝ SEZNAM VYBAVENÍ

| POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE – VÝČET DODÁVANÉHO NÁBYTKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód položky | Název | Rozměr (š * h * v) | Množství v ks |
| N-0131 | lékárna uzamykatelná, dělená – plná a prosklená dvířka | 900x420x2000 mm | 2 |
| N-0136 | skříň šatní, 1/3 police, 2/3 horní a spodní police + výsuvný věšák | 800x420x2000 mm | 4 |
| N-0160 | skříň šatní, 1/3 police, 2/3 horní a spodní police + šatní tyč | 800x600x2000 mm | 2 |
| N-0161 | skříň policová, horní část otevřená, spodní část 2 dveře | 800x420x2000 mm | 5 |
| N-0162 | skříň policová + 2 dveře | 800x400x1850 mm | 7 |
| N-0163 | skříň policová + 2 dveře (2x šanon nad sebou) | 800x420x800 mm | 2 |
| N-0164 | skříň kombinovaná, 1/3 úložný prostor – police, 2/3 skříň šatní, odkládací police v horní a spodní části" | 1400x420x2000 mm | 3 |
| N-0166 | spodní skříňka | 800x420x2000 mm | 1 |
| N-0172 | kartotéka 4-zásuvková na závěsné karty velikosti A4, centrální zámek | 430x600x1510 mm | 4 |
| N-0192 | skříň na osobní věci, 10 samostatně uzamykatelných boxů | 900x500x2000 mm | 1 |
| N-0307 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1600x800x745 mm | 3 |
| N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1600x1600x745 mm | 4 |
| N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1500x700x745 mm | 9 |
| N-0370 | stůl konferenční | 800x500x745 mm | 4 |
| N-0310 | stůl jídelní sklopný | 800x600 mm | 18 |
| N-0311 | stůl jídelní | 1000x1000 mm | 1 |
| N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný | 430x600x610 mm | 13 |
| N-0501 | židle pevná – koženka pac |  | 46 |
| N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 15 |
| N-0531 | 2-místné sezení | 1450x840x770 mm | 1 |
| N-0532 | 3-místné sezení | 3000x840x770 mm | 1 |
| N-0533 | křeslo | 810x840x770 mm | 2 |
| N-0534 | sezení | 925x780x645 mm | 1 |
| N-2021 | regál s 5 policemi | 900x500x180 mm | 6 |
| N-2022 | regál s 5 policemi | 1000x500x1850 mm | 4 |