Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek

| Vozidla pro zajištění pracovní mobility – vozidlo B – 2 ks (převážně pro mobilitu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadovaná technická specifikace a požadovaná výbava vozidla |  |  |
| Charakter (třída) vozidla: | z hlediska velikosti a „třídy“ minimálně kompaktní osobní vozidlo kategorie odpovídající třídě C (medium cars) podle EK (Evropská komise), nižší střední třídy podle SDA (Svaz dovozců automobilů), popř. od takového typu vozidlo odvozené |  |
| Typ karoserie: | 5 míst, 5 dveří, vozidlo s dvouprostorovou karoserií s velkým zavazadlovým prostorem a s rozměrným nakládacím otvorem – kombi, nebo alternativně liftback či MPV, nikoliv sedan, nikoliv SUV |  |
| Motorizace a jízdní výkonnost: |  |  |
| - typ motoru, palivo | zážehový motor; benzín, podmínkou je možnost trvalého provozu na natural 95 oktanů (nikoliv 98) |  |
| - zdvihový objem motoru | minimálně 1 160 cm3 s přeplňováním turbodmychadlem nebo alternativně minimálně 1 560 cm3 bez přeplňování turbodmychadlem |  |
| - hodnota maximálního výkonu motoru | minimálně 94 kW |  |
| - hodnota maximálního točivého (kroutícího) momentu motoru | minimálně 220 Nm |  |
| - čas potřebný pro zrychlení 0-100 km/h | nejvýše 9,4 s |  |
| - emisní norma | povinně EURO 6d-TEMP |  |
| - emise CO2 při kombinované spotřebě | nejvýše 135 g/km |  |
| - kombinovaná spotřeba paliva | nejvýše 5,9 l/100 km |  |
| Převodovka: | manuální, šestistupňová |  |
| Rozměrové parametry vozidla: |  |  |
| - šířka kabiny vpředu (mezi sloupky ve výši ramen) | minimálně 1 230 mm |  |
| - šířka kabiny vzadu (mezi sloupky ve výši ramen) | minimálně 1 200 mm |  |
| - výška stropu nad sedákem sedadla řidiče | minimálně 980 mm |  |
| - výška stropu nad sedákem sedadla vzadu | minimálně 940 mm |  |
| - užitná délka kabiny (podélný rozměr od nestlačeného spojkového pedálu do rohu mezi sedákem a opěradlem zadního sedadla při vyjmutém sedadle řidiče) | minimálně 1 800 mm |  |
| - velikost zavazadlového prostoru (podle metodiky VDA) | minimálně 550 dm3 |  |
| Požadovaná výbava: |  |  |
| - interiér | - převážně tmavý interiér (možno s výjimkou stropu) - dělená a sklopná opěradla zadních sedadel (2/3 a 1/3 nebo 60 a 40 % nebo všechna tři samostatně) - výškově stavitelné sedadlo řidiče (mechanicky nebo elektricky) |  |
| - potahy sedadel | - textilní, tmavé (černé, tmavě šedé apod.) |  |
| - barva vozidla | - bílá (nemetalický lak) |  |
| - disky kol | - designové o velikosti 16“ nebo 17“ z Al slitiny |  |
| - klimatizace | - automatická klimatizace (duální) |  |
| - ovládání oken vozidla | - elektrické stahování minimálně u oken předních dveří (s bezpečnostní funkcí proti sevření) |  |
| - rezervní kolo | - plnohodnotné nebo úzké „pro nouzové dojetí“ |  |
| - audio výbava | - kvalitní audio-soustava, autorádio - USB vstup - ovládání audio systému na volantu - bluetooth handsfree |  |
| - ovládání zamykání vozidla | - centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| - vybavení airbagy | - minimálně 6x airbag |  |
| - jízdní asistenti a řízení podvozku | - elektronický stabilizační systém (ESP) - systém kontroly trakce (TCS) - asistent pro rozjezd do kopce (HAC) |  |
| - tempomat | - standardní tempomat s omezovačem rychlosti nebo (alternativně) adaptivní tempomat |  |
| - vnější osvětlení vozidla | - přední mlhová světla - automatické denní svícení - automatické přepínání dálkových/tlumených (potkávacích) světlometů (HBA) - přisvěcování při jízdě do ostřejších zatáček (např. při odbočování – funkce „cornering“ natáčením hlavního světlometu nebo zvláštním světlometem) |  |
| - parkovací asistent | - výstraha při couvání k překážce (parkovací senzory vzadu) - zadní parkovací kamera pro usnadnění couvání |  |
| - navigační systém | - originální vestavěná GPS navigace s velikostí monitoru minimálně 7“ |  |
| - napájení elektrospotřebičů | - zásuvka 12 V - minimálně jedna v kabině vozidla - zásuvka 12 V – minimálně jedna v zavazadelníku |  |
| - ovládání stěračů a zpětných zrcátek | - dešťový senzor pro automatické spouštění stěračů - elektricky seřiditelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka |  |
| - komfortní doplňky | - vyhřívaná přední sedadla |  |
| - povinná výbava | - kompletní výbava předepsaná jako povinná zákonem nebo na základě zákonného zmocnění (včetně 2 ks bezpečnostních výstražných vest) |  |