TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Kapilární sekvenátor pro PCR laboratoř

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	500 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo p. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní charakteristika |  |  |  |
| 1 | Repasovaný, plně funkční (splňující parametry deklarované výrobcem – validace) DNA analyzátor s novým laserem |  |  |
| 2 | Jednokapilární model |  |  |
| 3 | Automatický provoz (plnění kapiláry polymerem, nástřik vzorků, elektroforéza, sběr dat a distribuce výstupních dat, dávkování vzorků) |  |  |
| 4 | Detekce min. 5 fluorescenčních barev pro sekvenování a fragmentační analýzu |  |  |
| 5 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| 6 | Odpovídající řídící a vyhodnocovací PC (vč. monitoru, klávesnice, myši, propojovacích kabelů) |  |  |
| 7 | Operační systém Windows 10 |  |  |
| 8 | Odpovídající SW pro sběr dat, analýzu výsledků DNA sekvenování, fragmentační analýzu |  |  |