TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Endoskopická full HD věž včetně NBI*) pro ORL ambulanci

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	1 645 000 Kč bez DPH

| Obch. název a typové označení přístroje: |  |
| --- | --- |
| Výrobce přístroje: |  |

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

*) NBI je videoendoskopická technika využívající osvětlení tkání filtrovaným světlem, které je složeno pouze z vlnových délek kolem 415 nm a kolem 540 nm; jde o vlnové délky, které jsou vysoce absorbovány červeným krevním barvivem; pomocí filtrovaného světla je dosahováno vyššího kontrastu mezi epitelem a slizničními cévami než při pozorování bílým světlem; díky tomu lze zachytit i drobné milimetrové změny, které v bílém světle nejsou pozorovatelné. Zadavatel připouští také obdobné technické řešení, při zachování stejného klinického účelu a výsledku.

| Číslo p. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdroj světla LED |  | 1 ks |  |
| 1. | Aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou, dle světelných podmínek operačního pole. |  |  |
| 2. | Zařízení umožňuje využití úzkopásmového zobrazení (tj. významně se zvyšuje viditelnost vlásečnic, žil a ostatních tkáňových struktur), založeno na filtraci přes optické filtry a následném softwarovém zpracování, nebo obdobný systém úzkopásmového zobrazení, viz popis technologie NBI. |  |  |
| HD kamerová jednotka |  | 1 ks |  |
| 3. | Kamerová jednotka pracující v HD rozlišení 1080 p (progresivní scan). |  |  |
| 4. | Aktivní řízení jasu zdroje světla dle světelných podmínek operačního pole. |  |  |
| 5. | Zařízení bude umožňovat využití úzko-pásmového zobrazení, viz popis technologie NBI. |  |  |
| HD kamerová hlava |  | 1 ks |  |
| 6. | HD rozlišení 1080 p. |  |  |
| 7. | Kamerová hlava má očnicový adaptér pro připojení všech typů rigidních optik a flexibilních fibroskopů. |  |  |
| 8. | Zařízení umožňuje využití úzkopásmového zobrazení, viz popis technologie NBI. |  |  |
| 9. | Kamerová hlava má min. 2 integrovaná tlačítka pro nastavení funkcí kamery, |  |  |
| 10. | Kamerová hlava váží max. 130 g. |  |  |
| Světlovodný kabel |  | 2 ks |  |
| 11. | Autoklávovatelný světlovodný kabel délky cca 3 m. |  |  |
| Flexibilní videoendoskop |  | 1 ks |  |
| 12. | Zorné pole min. 85°. |  |  |
| 13. | Min. HD CCD čip na distálním konci. |  |  |
| 14. | Pozorovací vzdálenost (hloubka zorného pole) min. 5-50 mm. |  |  |
| 15. | Vnější průměr na distálním konci max. 4,0 mm. |  |  |
| 16. | Pracovní délka 300–400 mm. |  |  |
| 17. | Podporuje úzkopásmové zobrazení. |  |  |
| 18. | Pohyb distálního konce nahoru/dolů: 130/130°. |  |  |
| 19. | Součástí dodávky zkoušečka těsnosti. |  |  |
| Flexibilní videoendoskop dětský |  | 1 ks |  |
| 20. | Zorné pole min. 90°. |  |  |
| 21. | Pozorovací vzdálenost (hloubka zorného pole) min. 4-50 mm. |  |  |
| 22. | Vnější průměr na distálním konci max. 3,0 mm. |  |  |
| 23. | Pracovní délka 300–400 mm. |  |  |
| 24. | Připojení ke kamerové jednotce, nebo samostatnému monitoru s úhlopříčkou min. 7“. |  |  |
| 25. | Pohyb distálního konce nahoru/dolů: 130/130°. |  |  |
| HD LCD monitor s úhlopříčkou min. 22“ |  | 1 ks |  |
| 26. | HD rozlišení obrazu (1920 x 1080 p). |  |  |
| 27. | Displej min. s 16,7 mil. barvami. |  |  |
| 28. | Jas nejméně 250 cd/m2. |  |  |
| 29. | Úhlopříčka min. 22“ – poměr stran 16:9 (16:10). |  |  |
| 30. | Vstupy: DVI, HDMI. |  |  |
| Pojízdný přístrojový vozík |  | 1 ks |  |
| 31. | Pojízdný vozík vhodný pro umístění všech přístrojů v zakázce. |  |  |
| 32. | Včetně ramene na monitor. |  |  |
| 33. | Min. dvě kolečka musí být brzděná. |  |  |
| 34. | Držák kamerové hlavy na vozíku. |  |  |
| 35. | Držák flexibilu (videoendoskopu). |  |  |
| Rigidní endoskop |  | 1 ks |  |
| 36. | Sinuskop, šířka max. 4,0 mm. |  |  |
| 37. | Úhel pohledu 30°. |  |  |
| Rigidní endoskop |  | 1 ks |  |
| 38. | Sinuskop, šířka max. 2,8 mm. |  |  |
| 39. | Úhel pohledu 30°. |  |  |
| Rigidní endoskop |  | 1 ks |  |
| 40. | Laryngoskop, šířka 10 mm. |  |  |
| 41. | Úhel pohledu 90°. |  |  |
| 42. | 4x zvětšení s možností ostření. |  |  |
| Stroboskopický zdroj světla |  | 1 ks |  |
| 43. | Možnost standardního i stroboskopického světla. |  |  |
| 44. | LED technologie. |  |  |
| 45. | Kompatibilní s dodávanou endoskopickou věží. |  |  |
| Mobilní zdroj světla |  | 1 ks |  |
| 46. | LED technologie. |  |  |
| 47. | Pro rigidní optiky. |  |  |
| 48. | Voděodolný. |  |  |
| 49. | Napájení na baterie (potřebné baterie součástí dodávky). |  |  |
| Nahrávací zařízení ve Full HD kvalitě |  | 1 ks |  |
| 50. | Samostatné záznamové zařízení s možností nahrávání ve full HD. |  |  |
| 51. | Nahrávání pomocí stisknutí tlačítka na přístroji nebo pomocí kamerové hlavy případně video-endoskopu. |  |  |
| 52. | HDMI, DVI vstupy a výstupy. |  |  |
| 53. | Obsahuje interní paměť min. 500 GB. |  |  |
| 54. | Obsahuje náhledový LCD displej pro zobrazení záznamu. |  |  |
| 55. | Formát foto JPG (TIFF). |  |  |
| 56. | Formát video H.264/MPEG4 nebo další. |  |  |
| 57. | Možnost nahrávání přes USB na flash paměť nebo externí HDD. |  |  |
| 58. | Možnost připojení do datové sítě, export záznamů do PACS se systémem DICOM |  |  |