TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Monitory na dospávací pokoj

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek, u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich

odchýlit o +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu.

U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak

výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Specifikace dodávky:

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitory vitálních funkcí – 4 kusy |  |  |
| 1 | Monitor se zabudovaným barevným LCD displejem, který je určen pro monitorování pacientů napříč celým věkovým spektrem (neonatologický, pediatrický i adultní modul) |  |  |
| 2 | Display min. 10“, barevný s dotykovým ovládáním v českém jazyce |  |  |
| 3 | Zobrazení min. 5 parametrů a min. 4 křivky současně na displeji |  |  |
| 4 | Měřené parametry: - Min. 6-ti svodové EKG - Analýza ST - NiBP – dvouhadicový systém - Respirace - SpO2 - Teplota |  |  |
| 5 | Paměť trendů všech parametrů minimálně 120 hodin |  |  |
| 6 | Paměť na zobrazení 120 hodin kompletních křivek pro EKG |  |  |
| 7 | Možnost oboustranného propojení do centrály u všech monitorů |  |  |
| 8 | Možnost volby alarmů a jejich různých úrovní |  |  |
| 9 | Historie alarmů |  |  |
| 10 | S ohledem na stávající vybavení jednotek intenzivní péče NemJi je požadována kompatibilita s CNS a monitory vitálních funkcí (monitory Nihon-Kohden, centrální stanice Nihon-Kohden CNS-9101K) |  |  |
|  | Příslušenství společné pro 4 monitory vitálních funkcí: |  |  |
| 11 | - Manžeta NIBP v různých velikostech pro malé i větší děti – 4 ks - EKG kabel 3-svodový – 4 ks - Kabel k měření SpO2 – 4 ks - Prstové SpO2 čidlo pro malé a větší děti na opakované použití – 4 ks - Prstové SpO2 čidlo pro novorozence od 1 kg – 3 ks - Veškerý materiál a příslušenství potřebné k uvedení zařízení do provozu |  |  |