TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3x mobilní svářečka pro ruční svařování hadiček krevních vaků

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	190 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo p. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní charakteristika |  |  |  |
| 1 | 3 ks – mobilní ergonomická pistolová svářečka s příslušným kabelem, nabíjecím akumulátorem s řídícím obvodem a nabíječkou – nové, nerepasované |  |  |
| 2 | Automatická korekce parametrů sváření |  |  |
| 3 | Vhodné pro hadičky PVC a EVA |  |  |
| 4 | Vhodné pro vnější průměr hadiček až 6,2 mm |  |  |
| 5 | Indikace dokončení sváru |  |  |
| 6 | Indikace stavu nabití na akumulátoru |  |  |
| 7 | Min. 1400 svárů na jedno nabití akumulátoru (aprox. PVC Ø 5 mm) |  |  |
| 8 | Bezpečné použití, i když je k odběrovému setu stále připojen dárce |  |  |
| 9 | Snadné čištění elektrod bez použití nástrojů k rozebrání |  |  |
| 10 | Váha (svářečka + akumulátor) do 1,3 kg |  |  |