Zadávací dokumentace

| Název veřejné zakázky malého rozsahu: | Dřevoobráběcí stroje – egalizační bruska a kolíkovačka |
| --- | --- |
| Zadavatel |  |
| Název: | - Střední škola stavební Třebíč |
| IČO : | - 60418451 |
| Adresa sídla: | - Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | - Ing. Jiří Kurka, ředitel školy |
| Kontaktní osoby: | - Ing. Vladimíra Doleželová |
| Telefon: | 568 606 418 |
| E-mail: | - dolezelova@spsstrebic.cz, |

- Článek 1

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je:

Egalizační širokopásová bruska a kolíkovačka určené pro odborný výcvik žáků oborů truhlář, tesař na Střední škole stavební Třebíč. Požadujeme vysoce výkonné stroje s vysokým komfortem obsluhy a vynikající přesností. Poptáváme nové nepoužité stroje včetně příslušenství vyrobené v souladu s normami CE dle níže uvedené technické specifikace.

Specifikace širokopásové egalizační brusky:

Broušení masívu a dýhovaných povrchů

Pracovní šířka:	min. 910 mm

Max. výška obrobku:	 alespoň 160 mm

Min. výška obrobku:	alespoň 4 mm

Pneumatické zvedání 1.brusného válce z čelního panelu

Pneumatické zvedání 2.brusného válce z čelního panelu

Každý agregát musí mít samostatný motor min. 11kW

Automatické středění podávacího pásu

Elektronické odměřování polohy stolu s digitálním ukazatelem

Frekvenční  měnič rychlosti podávacího pásu 3-15 m/min.

Ocelový válec Ø 160 mm, 1.pracovní jednotka

Pogumovaný válec Ø 200 mm, 45 Sh 2. pracovní jednotka

Pneumatická patka

Synchronizace odskoku a přískoku patky s posuvem podávacího pásu

Automatické najetí stolu do zadané polohy

Digitální zobrazení rychlosti podávacího pásu

Stroj vyroben v souladu s normami CE

Specifikace kolíkovačky:

Počet vřeten:	(15 levých / 14 pravých) 29

Rozteč vřeten:	32 mm

Hloubka vrtání:	100 mm

Upínací průměr vrtáků:	10 mm

Rozměry pracovního stolu:	1200 x 410 mm

Počet přítlaků:	4

Počet motorů:	1

Pracovní tlak:	6-8 bar

Pneumaticky překlápěcí vrtací hlava

Stabilní konstrukce stroje, masivní ramena přítlačného trámce

Jednoduché nastavení hloubky vrtání

Rychloupínací systém pro snadnou výměnu vrtacích nástrojů upnutých v pouzdrech

Zadní pravítko pro vrtání řady otvorů s posunutím min. 300mm od osy vrtací hlavy                                                                                                                        Pravítka s překlápěcími dorazy

Vestavěné pevné dorazy pro nastavení zadního pravítka

Boční sklopná pravítka s přesným číselníkovým odečítáním polohy                                                       Nastavení vrtací hlavy pod libovolným úhlem s dorazy na 90° a 45°                                                     Možnost vrtání otvorů pro panty

Stroj vyroben v souladu s normami CE

Podrobná specifikace dílů a slepý položkový rozpočet zakázky je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.

V nabídce budou podrobně rozepsány jednotlivé položky dle požadavků této zadávací dokumentace tak, aby bylo možné posoudit splnění zadávacích podmínek dodavatelem.

- Článek 2

- Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota výše uvedené zakázky činí:

537 000,- Kč bez DPH za celou zakázku.

Zadavatel upozorňuje, že shora uvedená předpokládaná hodnota zakázky je rovněž maximální cenou stanovenou pro účely této veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu a zrušit tuto veřejnou zakázku v případě, že by nabídka vybraného dodavatele obsahovala ceny vyšší, než je tato maximální cena nebo bez uvedení důvodu.

- Článek 3

- Místo a doba plnění, dodací podmínky

Plnění bude realizováno v sídle zadavatele

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9

674 01 Třebíč

Doba plnění celé zakázky se uskuteční v období od 1. 5. 2020 do 31. 8. 2020.

Dodavatel sám na vlastní náklady zajistí:

- dopravu do dílen odborného výcviku školy Hrotovická 1336, Třebíč

- kompletaci a napojení na odsávání

- zaškolení

- Článek 4

- Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

Zadavatel stanoví obchodní a smluvní podmínky veřejné zakázky formou závazného textu smlouvy, který je přílohou č. 4 této výzvy.

Smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena dle přílohy č. 4 této výzvy s tím, že bude před podpisem doplněna o údaje z nabídky vybraného dodavatele na místech k tomu vyznačených a předepsaná příloha č. 1; tj. návrh smlouvy ve formě vyplněné přílohy č. 4 této výzvy dodavatel do nabídky nepředkládá.

Zadavatel však požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil dokument tvořící přílohu smlouvy:

- podrobnou cenovou nabídku - zpracovanou dle čI. 1.a přílohy č. 1 této výzvy

- Článek 5

- Záruční podmínky, záruční a pozáruční servis

Zadavatel vyžaduje poskytnutí záruky na stroje minimálně po dobu pěti let. Zhotovitel bude povinen případně vzniklé vady odstranit do 15-ti kalendářních dnů od oznámení reklamace.

- Článek 6

- Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

- Článek 7

- Požadavky na uvedení cen v nabídce

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za plnění podle této zadávací dokumentace, dle specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v příloze č. 1. Nabízenou specifikaci a položkový rozpočet zapracuje dodavatel do přílohy č. 1 Kupní smlouvy.

Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky.

Všechny případné výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel.

- Článek 8

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název/obchodní firma, sídlo/místo podnikání/bydliště, jméno osoby oprávněné jednat za dodavatele, IČO, DIČ, telefon, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu, pokud ji má.

Dodavatel předloží v nabídce následující dokumenty:

- Krycí list nabídky (viz vzor tvořící přílohu č. 2 zadávací dokumentace) - podepsaný oprávněnou osobou

- Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle čl. 10 zadávací dokumentace – viz vzor tvořící přílohu č. 3 zadávací dokumentace)

- Rozpočet a specifikace parametrů – vzor příloha č. 1 zadávací dokumentace

- Technický list strojů a jejich foto.

Nabídka bude předložena v českém jazyce v jednom originále v písemné formě. Uchazeč předloží pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky.

Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel z důvodu právní jistoty doporučuje, aby nabídka dodavatele byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy a všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

Pro sestavení a vyplnění krycího listu nabídky se dodavateli doporučuje použít přílohu zadávací dokumentace č. 2 – Krycí list nabídky (vzor).

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemností na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky.

- Článek 9

- Podání nabídky

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídky:

od 8. 4. 2020 do 28. 4. 2020 do 11:00 hodin.

Pro posouzení včasného podání nabídky je rozhodné datum a čas doručení nabídky na podatelnu zadavatele.

Nabídka se podává v samostatné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Dřevoobráběcí stroje – egalizační bruska a kolíkovačka“ NEOTEVÍRAT

Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele, na níž je možné zaslat oznámení o případném pozdním podání nabídky.

Nabídky se podávají poštou na níže uvedenou adresu:

Střední škola stavební Třebíč

Kubišova 1214/9

674 01 Třebíč

nebo osobně na sekretariát školy, číslo dveří 215, telefon 568 606 411, který je pro účely tohoto výběrového řízení podatelnou zadavatele, v době dle telefonické dohody.

Rozhodne-li se uchazeč podat nabídku jiným způsobem než osobním doručením, odpovídá sám za doručení v uvedeném termínu. Za rozhodující pro doručení nabídky je okamžik jejího převzetí zadavatelem. Za pozdní doručení nenese zadavatel žádnou odpovědnost.

- Článek 10

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

- Zadavatel pro účely veřejné zakázky stanoví tyto požadavky na kvalifikaci:

Základní kvalifikační předpoklady:

Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 této zadávací dokumentace formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Profesní kvalifikační předpoklady:

Existenci živnostenského oprávnění a toho, že je společnost zapsaná v příslušném rejstříku, ověří zadavatel z dostupných elektronických rejstříků a pouze v případě pochybností požádá o předložení účastníka.

- Článek 11

- Způsob hodnocení nabídek

Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za celý rozsah předmětu veřejné zakázky, tj. dodávka strojů, jejich doprava, montáž, připojení na odsávání a zaškolení se způsobem obsluhy strojů.

- Článek 12

- Ostatní podmínky výběrového řízení

- Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé v souvislosti s jejich účastí ve výběrovém řízení.

- Toto výběrové řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, právo změnit nebo zrušit toto výběrové řízení a právo neuzavřít smlouvu se žádným z dodavatelů. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace obsažené v nabídce dodavatele u třetích osob.

- Dodavatel spolu s podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním obsahu smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv).

- Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více samostatných nabídek nebo podá nabídku a bude současně subdodavatelem jiného dodavatele, který jeho prostřednictvím prokazuje kvalifikaci, zadavatel nabídku takového dodavatele vyřadí.

- Článek 13

- Přílohy zadávací dokumentace

Příloha č. 1:	Technická specifikace zboží a rozpočet předmětu veřejné zakázky

Příloha č. 2:	Krycí list nabídky (vzor)

Příloha č. 3:	Čestné prohlášení (vzor)

Příloha č. 4:	Kupní smlouva

- V Třebíči dne 7. 4. 2020

- Ing. Jiří Kurka

- ředitel školy

Příloha č. 1

Technická specifikace zboží a rozpočet

předmětu veřejné zakázky:

Dřevoobráběcí stroje – egalizační bruska a kolíkovačka

Požadujeme vysoce výkonné stroje s vysokým komfortem obsluhy a vynikající přesností.

Poptáváme nové nepoužité stroje včetně příslušenství vyrobené v souladu s normami CE dle níže uvedené technické specifikace. Všechny díly nové, nepoužité.

Širokopásová egalizační bruska univerzální stroj určený pro broušení masívu a dýhovaných povrchů

vhodný pro všechny dřevozpracující dílny.

| Technická specifikace - minimální parametry | Splňuje specifikaci | Skutečný parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Ano/Ne | (pokud se uvádí) |
| Pracovní šířka: min. 910 mm |  |  |
| Max. výška obrobku: alespoň 160 mm |  |  |
| Min. výška obrobku: alespoň 4 mm |  |  |
| Pneumatické zvedání 1.brusného válce z čelního panelu |  |  |
| Pneumatické zvedání 2.brusného válce z čelního panelu |  |  |
| Každý agregát musí mít samostatný motor min. 11kW |  |  |
| Automatické středění podávacího pásu |  |  |
| Elektronické odměřování polohy stolu s digitálním ukazatelem |  |  |
| Frekvenční měnič rychlosti podávacího pásu 3-15 m/min. |  |  |
| Ocelový válec Ø 160 mm, 1.pracovní jednotka |  |  |
| Pogumovaný válec Ø 200 mm, 45 Sh 2. pracovní jednotka |  |  |
| Pneumatická patka |  |  |
| Synchronizace odskoku a přískoku patky s posuvem podávacího pásu |  |  |
| Automatické najetí stolu do zadané polohy |  |  |
| Digitální zobrazení rychlosti podávacího pásu |  |  |
| Záruka za stroj min. 5 let |  |  |
| Stroj je vyroben v souladu s normami CE |  |  |

Vícevřetenová kolíkovačka - stroj určený pro profesionální použití v nábytkářských provozech

| Technická specifikace - minimální parametry | Splňuje specifikaci | Skutečný parametr |
| --- | --- | --- |
|  | Ano/Ne | (pokud se uvádí) |
| Počet vřeten: (15 levých / 14 pravých) 29 |  |  |
| Rozteč vřeten: 32 mm |  |  |
| Hloubka vrtání: 100 mm |  |  |
| Upínací průměr vrtáků: 10 mm |  |  |
| Rozměry pracovního stolu: 1200 x 410 mm |  |  |
| Počet přítlaků: 4 |  |  |
| Počet motorů: 1 |  |  |
| Pracovní tlak: 6-8 bar |  |  |
| Pneumaticky překlápěcí vrtací hlava |  |  |
| Stabilní konstrukce stroje, masivní ramena přítlačného trámce |  |  |
| Jednoduché nastavení hloubky vrtání |  |  |
| Rychloupínací systém pro snadnou výměnu vrtacích nástrojů upnutých v pouzdrech |  |  |
| Zadní pravítko pro vrtání řady otvorů s posunutím min. 300mm od osy vrtací hlavy |  |  |
| Vestavěné pevné dorazy pro nastavení zadního pravítka |  |  |
| Boční sklopná pravítka s přesným číselníkovým odečítáním polohy |  |  |
| Nastavení vrtací hlavy pod libovolným úhlem s dorazy na 90° a 45° |  |  |
| Možnost vrtání otvorů pro panty |  |  |
| Pravítka s překlápěcími dorazy |  |  |
| Záruka za stroj min. 5 let |  |  |
| Stroj je vyroben v souladu s normami CE |  |  |

Nabízené stroje:

| Zařízení | Název (typ) zařízení | Počet ks | Cena za ks bez DPH | Cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Egalizační bruska |  | 1 |  |  |
| Kolíkovačka |  | 1 |  |  |

.

Příloha č. 2:

| Krycí list nabídky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Název zakázky |  |  |  |
| Dřevoobráběcí stroje – egalizační bruska a kolíkovačka |  |  |  |
| 2. Zadavatel |  |  |  |
| Název: | - Střední škola stavební Třebíč |  |  |
| IČO : | - 60418451 |  |  |
| Adresa sídla: | - Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč |  |  |
| Osoby oprávněné za zadavatele jednat: | - Ing. Jiří Kurka, ředitel školy |  |  |
| Kontaktní osoby: | - Ing. Vladimíra Doleželová |  |  |
| Telefon: | 568 606 418 |  |  |
| E-mail: | - dolezelova@spsstrebic.cz |  |  |
| 3. Základní identifikační údaje dodavatele |  |  |  |
| Obchodní firma/název: |  |  |  |
| Sídlo/místo podnikání: |  |  |  |
| Právní forma: |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |
| 3. Nabídková cena v Kč celkem |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  | DPH | Cena celkem včetně DPH |
| 4. Osoba oprávněná jednat za dodavatele |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení |  | Funkce | Podpis oprávněné osoby |

Příloha č. 3

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů k zakázce

„Dřevoobráběcí stroje – egalizační bruska a kolíkovačka“

| Identifikační údaje dodavatele |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma/název/jméno a příjmení |  |
| IČO |  |
| Sídlo nebo místo podnikání |  |
| Osoba oprávněná jednat za dodavatele |  |

Prohlašuji tímto čestně, že shora uvedený dodavatel:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, proti dodavateli nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči dodavateli byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, resp. není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Vzhledem k tomu, že1:

- dodavatel je právnickou osobou, dodavatel čestně prohlašuje, že podmínku podle písm. a) shora splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu dodavatele.

- členem statutárního orgánu dodavatele je právnická osoba, podmínku podle písm. a) shora splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

- výběrového řízení se účastní pobočka závodu zahraniční právnické osoby, čestně prohlašuji, že podmínku podle písm. a) shora splňuje tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.

- výběrového řízení se účastní pobočka závodu české právnické osoby, čestně prohlašuji, že podmínku podle písm. a) shora splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu.

1 Pokyn pro dodavatele: Z dílčích čestných prohlášení uvedených v jednotlivých odrážkách dodavatel použije jen ta prohlášení, která jsou pro dodavatele relevantní. Ostatní odrážky vymažte.

V …………………… dne ………

……………………………………………………………….

jméno a podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele