TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Ultrazvukový přístroj pro kardiologické oddělení

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Bod č. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Základní charakteristika |  |  |
| 1.1 | Plně digitální přístroj se snadnou obsluhou |  |  |
| 1.2 | Plochý LCD monitor s úhlopříčkou min. 21,5“ s vysokým rozlišením – otočný |  |  |
| 1.3 | Dotykový displej min. 12“ |  |  |
| 1.4 | Možnost připojení externí obrazovky/tiskárny (přes HDMI) |  |  |
| 1.5 | Pojízdný přístroj (4x brzděné kolečko) |  |  |
| 1.6 | Váha přístroje do 80 kg |  |  |
| 1.7 | Napájení: 230 V / 50 Hz |  |  |
| 1.8 | Ovládací panel nastavitelný výškově a stranově |  |  |
| 2 | Zobrazovací režimy |  |  |
| 2.1 | 2D zobrazení |  |  |
| 2.2 | 2D harmonické zobrazení |  |  |
| 2.3 | CF barevný doppler |  |  |
| 2.4 | PW pulsní doppler |  |  |
| 2.5 | CW kontinuální doppler |  |  |
| 2.6 | TDI, TVI – tkáňové dopplerovské zobrazení |  |  |
| 2.7 | AMM anatomický m-mód |  |  |
| 2.8 | Nedopplerovské mapování krevního toku bez použití kontrastní látky |  |  |
| 2.9 | Architektura přístroje musí umožňovat připojení 3D/4D TEE sondy včetně 3D/4D zobrazení pomocí 3D/4D sondy a včetně SW pro 3D/4D analýzu 3D TEE obrazů – zejména MV a AV |  |  |
| 2.10 | Možnost připojení ICE katetrů |  |  |
| 3 | Programové vybavení – zpracování obrazu |  |  |
| 3.1 | Funkce zoom |  |  |
| 3.2 | Redukce speklí nastavitelné v několika krocích v B-obraze i V B-CFM zobrazení |  |  |
| 3.3 | Kompaundní zobrazení nastavitelné v několika krocích v B-obraze i V B-CFM zobrazení |  |  |
| 3.4 | Automatická optimalizace B-módu, TGC a dopplera |  |  |
| 3.5 | Balíček pro cévní aplikace |  |  |
| 3.6 | Kompletní kardiologický program |  |  |
| 3.7 | SW vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha, objem…) |  |  |
| 3.8 | Záznam videosmyčky ve všech režimech zobrazení |  |  |
| 3.9 | Přednastavené presety a umožnění ukládání vlastních presetů |  |  |
| 3.10 | Možnost editovat IP konfiguraci přístroje |  |  |
| 4 | Archivace obrazových dat |  |  |
| 4.1 | Interní disk s kapacitou min. 500 GB |  |  |
| 4.2 | Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání, exportu a importu |  |  |
| 4.3 | DICOM komunikace (min. Worklist, Store, Send, Print, Modality) |  |  |
| 4.4 | Připojení a funkční komunikace s PACS zadavatele (Ethernet min. 10/100 Mb/s) |  |  |
| 4.5 | Formát exportovaných záznamů – DICOM, JPEG, AVI |  |  |
| 4.6 | Minimálně 3x USB port |  |  |
| 4.7 | Připojení do stávajícího archivačního systému na kardiol. oddělení, komunikace musí probíhat v RAW datech |  |  |
| 5 | Sondové vybavení |  |  |
| 5.1 | 2D multifrekvenční sonda typu single crystal matrix array, min. 190 elementů, pracovní frekvence min. 1,5-4,0 MHz |  |  |
| 5.2 | 2D multifrekvenční lineární cévní sonda, pracovní frekvence min. 3,0-10,0 MHz |  |  |
| 5.3 | Možnost připojení TEE sondy (GE 6Tc-RS) vlastněné zadavatelem, v případě nekompatibility požadujeme dodání nové sondy |  |  |