Technické podmínky – Rekapitulace splnění technických podmínek

Silniční značkovací stroj pro zpracování plastu za studena a barvy (kombinovaný)

Počet kusů: 1 ks

| Parametr | Požadavek | Nabídka doplňte ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo technické řešení/provedení |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stroj pro aplikaci strukturálního značení dvoukomponentními plasty za studena i barvou | ano |  |  |
| Nejvyšší technická povolená hmotnost | max. 3 500kg |  | … kg |
| Provozní hmotnost | max. 2 500kg |  | … kg |
| Šířka stříkané čáry dopravního značení pro obě technologie je 12,5 cm | ano |  |  |
| Šířka stříkané čáry dopravního značení pro obě technologie je 25 cm | ano |  |  |
| Pohon dieselmotorem, vodou chlazeným | ano |  |  |
| Výkon motoru | min. 40 kW |  | … kW |
| Hydrostatický plynule regulovatelný pojezd z pozice řidiče/obsluhy stroje | ano |  |  |
| Objem demontovatelné zásobníkové nádrže na zpracovávaný materiál dvoukomponentní plast | min. 450 l |  | … litrů |
| Objem demontovatelné zásobníkové nádrže na zpracovávaný materiál barva | min. 450 l |  | … litrů |
| Vybavení pro značení středové čáry a krajnice 2K plastem strukturálním včetně příčných profilů v jednom pracovním cyklu | ano |  |  |
| Tlaková nádrž na perly s uzavíratelnými kohouty vlevo i vpravo | ano |  |  |
| Objem tlakové nádrže na perly | min. 100 I |  | … litrů |
| Osazení vozu dvěma sedadly pro jeho obsluhu a řízení | ano |  |  |
| Možnost umístit volant variabilně vpravo i vlevo | ano |  |  |
| Ochranná stříška pracovního místa obsluhy stroje | ano |  |  |
| Počítadlo motohodin umístěno v ovládacím panelu | ano |  |  |
| Snímač impulsů činnosti stroje | ano |  |  |
| Elektronické řízení délky střiku | ano |  |  |
| Plnoautomatický/poloautomatický/manuální režim značení | ano |  |  |
| Ukazatel rychlosti pojezdu stroje | ano |  |  |
| Plně automatický počítač metrů provedených prací | ano |  |  |
| Dálkové ovládání pro realizaci strojního značení | ano |  |  |
| Směrovač pro snadnou orientaci na vozovce s hydraulických pohonem pro sklápění | ano |  |  |
| Kompletní nástavba pro provádění strukturálního značení dvoukomponentním studeným plastem pro čáry šíře 12,5 a 25 cm včetně zásobníku tvrdidla | ano |  |  |
| Druhá kompletní nástavba pro provádění značení barvou za studena | ano |  |  |
| Objem zásobníku na tvrdidlo pro značení dvoukomponentním studeným plastem | min. 20 kg |  | … kg |
| Vybavení stroje parkovací brzdou | ano |  |  |
| Objem nádrže na palivo | min. 50 l |  | … litrů |
| Zámek palivové nádrže | ano |  |  |
| Plošina s třetím sedadlem pro umístění a pokládání kuželů v zadní části vozu | ano |  |  |
| Přední oko na uchycení stroje v přívěsu nebo v případě manipulace při poruše stroje | ano |  |  |
| Výstražný zvukový signál při couvání | ano |  |  |
| Zábleskový maják umístěn v horní části ochranné stříšky | ano |  |  |
| Světelná LED rampa v přední části stroje, šířka min. 1.000 mm s dálkovým ovládáním | ano |  |  |
| Světelná LED rampa v zadní části stroje, šířka min. 1.000 mm s dálkovým ovládáním | ano |  |  |
| Uzamykatelná skříňka na nářadí s nářadím dostatečným pro údržbu a běžné opravy | ano |  |  |
| Příslušenství stroje, externí |  |  |  |
| Membránové vzduchové čerpadlo na doplnění dvoukomponentního plastu do zásobníkových nádrží včetně hadice délky min. 5 m, ocelová násoska | ano |  |  |