Technická specifikace

Předmětem veřejné zakázky je oprava a zhodnocení 1 ks  soustruhu SUI32A inv. Č. 2-310 a to minimálně v rozsahu uvedeném v tabulce.

Zhotovitel musí předem předložit spolu s nabídkou reference a rozsahy generálních oprav stejných nebo podobných strojů.

Zadavatel požaduje opravu a zhodnocení soustruhu. Musí být splněný celkový termín plnění zakázky, fakturace bude probíhat až po splnění celého předmětu zakázky bez vad a připomínek.

Součástí nabídky jsou i náklady na montáž, demontáž, dopravu, připojení a uvedení do provozu v místě plnění.

Specifikace prací a dodávek GO soustruhu:

|  | MINIMÁLNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE | Splnění požadavku dodavatelem Dodavatel uvede ANO/NE |
| --- | --- | --- |
|  | Kompletní oprava všech mechanických částí, přebroušení všech vodících ploch, výměna vodících šroubů. |  |
|  | Krytování, kompletní oprava převodovek, stroj bude po opravě odpovídat tolerancím garantovaných výrobcem. |  |
|  | Dodání měřícího protokolu přesnosti. |  |
|  | Výroba nové elektroinstalace a rozvaděče dle nových norem včetně nové elektrodokumentace a výchozí revizní zprávy. |  |
|  | Stroj bude po opravě osazen novým sklíčidlem a přírubou 200/3. |  |
|  | Revize a osazení původní indikace polohy 2 osy. |  |
|  | Dodání nové dokumentace ke stroji návodu k obsluze a údržbě stroje. |  |
|  | Stroj bude osazen bezpečnostním krytováním sklíčidla, obsluhy včetně prohlášení CE. |  |
|  | Součástí nabídky je i demontáž, doprava a následné opětovné usazení a uvedení do provozu. |  |
|  | Demontáž stroje na podskupiny, očištění, příprava. |  |
|  | Přebroušení a zaškrabání všech vodících ploch – lože, suporty, vřeteník, koník. |  |
|  | Odstranění starého laku, tmelení a nový lak odstín Ral 6011 zelená. |  |
|  | Výroba nových vodících klínů, přebroušení a zaškrabání přítlačných lišt. |  |
|  | Zhotovení mazacích drážek, nové maznice, knotky apod. |  |
|  | Výměna pohybových šroubů a výroba nových matic. |  |
|  | Přebroušení kuželu a čela vřetene – nová ložiska, pánve. |  |
|  | Zaškrabání a ustavení vřeteníku, suportů na rovinnost a kolmost dle protokolu. |  |
|  | Oprava uložení pinoly koníku, výroba a výměna pinoly koníku včetně stupnice, zaškrabání a ustavení na osu. |  |
|  | Oprava všech stupnic a noniusů, včetně výroby nových štítků stroje. |  |
|  | Výroba a osazení novými stěrači vodících ploch. |  |
|  | Kompletní demontáž všech komponentů převodové, suportové a závitové skříně, nátěr oleji odolnou barvou, výměna všech ložisek. |  |
|  | Kontrola, přebroušení nebo výměna ozubených kol a hřídelí všech převodových skříní, oprava mazání, výměna rozvodů, kompletace. |  |
|  | Oprava chlazení včetně nových rozvodů, doplnění a oprava všech krytů, van a kapotáží. |  |
|  | Výroba a osazení sklopného krytu sklíčidla včetně funkce blokace. |  |
|  | Výroba a osazení krytu obsluhy včetně osazení bezp. snímačem. |  |
|  | Kompletace stroje, funkční zkoušky. |  |
|  | Výroba a instalace nového el. rozvaděče. |  |
|  | Nová kabeláž a propojení. |  |
|  | Bezpečnostní snímač odklopení krytu sklíčidla s funkcí blokace. |  |
|  | Nové LED osvětlení a ovládací prvky dle nové normy. |  |
|  | Výměna ložisek, včetně proměření vinutí všech elektromotorů, spojek a čerpadel. |  |
|  | Demontáž, vyčištění, revize a zpětná montáž původní indikace polohy. |  |
|  | Technická přejímka na provoze zhotovitele předání na protokol přesnosti. |  |
|  | Po TP finální lak a osazení novými štítky, expedice. |  |
|  | Po ustavení stroje na místo výjezd servisních techniků k vyvážení a seřízení stroje na připraveném základu, doplnění ol. náplní, odzkoušení a seřízení stroje a předání na měřící protokol. |  |
|  | Termín opravy: říjen – listopad 2020. |  |
|  | Záruční doba: 12 měsíců / 48 hod. záruční servis. |  |

V případě, že dodavatel nebude splňovat minimální požadavky zadavatele, bude jeho nabídka vyřazena.