TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Fibrobronchoskop

Celková maximálně přípustná cena předmětu plnění: 	250 000 Kč bez DPH

Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| Číslo p. | Požadavek | Splnění ANO/NE | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Fibrobronchoskop |  |  |  |
| 1. | Úhel zorného pole 120°, hloubka zorného pole 3 - 50 mm |  |  |
| 2. | Vnější průměr zaváděcího tubusu max. 6,0 mm |  |  |
| 3. | Průměr pracovního kanálu min 2,7 mm |  |  |
| 4. | Minimální ohyb distálního konce nahoru/dolů 180°/130° |  |  |
| 5. | Pracovní délka min. 600 mm |  |  |
| 6. | Isolovaná koncovka přístroje |  |  |
| 7. | Integrovaný světlovodný kabel pro připojení externího zdroje světla |  |  |
| 8. | Sada pro testování těsnosti |  |  |
| 9. | Základní sada pro čištění pracovního kanálu a sterilizaci |  |  |
| Halogenový zdroj světla |  |  |  |
| 10. | Kompatibilita s dodaným fibrobronchoskopem |  |  |
| 11. | Síťové napájení 240 V, 50 Hz |  |  |
| 12. | Maximální výkon min. 150 W |  |  |
| 13. | Insuflační pumpa voda/vzduch |  |  |
| 14. | Možnost regulace intenzity světla |  |  |