I.1.2 -  Specifikace

- 1PP,2.NP,3.NP - pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum

Název akce : Krajské komunitní a poradenské  centrum,

Jihlava, třída Legionářů 36

Investor: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, třída Legionářů 1578/6, 58601 Jihlava

Stupeň PD : 	Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo : 14-20-I

Jihlava, 10/2020						      Vypracoval : Tomáš Dohnal

Specifikace kancelářského nábytku

Prvky s označení T01–T08, T10A-T10B, T13, T16A-T16C, T18, T19, musí pocházet z jednoho systému kancelářského vybavení. Tyto prvky se v rámci interiéru vzájemně doplňují a vytvářejí celkový design.

Pokud není u rozměrů uvedený přípustný rozsah, ale max. rozměry, pak platí, že přípustná odchylka od maximálního rozměru může být max. mínus 15 mm, pokud není uvedeno jinak.

Celkové architektonické zpracování interiéru je patrné z vizualizací, které jsou nedílnou součástí dokumentace interiéru budovy Krajského komunitního a poradenského  centra.

T01 – Jednací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce stolu svařovaná z ocelových profilů min.50x20x3 mm. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena jednou LTD deskou min. tl. 25mm. Jedna průchodka na kabely v barvě bílé. Barva desky: bílá. Nohy stolu jsou zakončeny plastovou ochranou.

Rozměr max.1600 x 800 mm. Výška 730-780mm, výšku sjednotit se stolem (S01)

T03 – Čelní krycí deska. Doplňkový díl k prac. stolu (T01). Vyrobena z LTD desky tl. 18 mm. ke stolu kotvena 4 šrouby.  Barva desky: grafitová

Rozměry max. 1600 x 320-400 mm (šířka musí být shodná s šířkou T01)

T04 – Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami bez madel s ,,push“ mechanismy. Kontejner vyroben vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm.

Kolečka: otočná, vybavená brzdou, pogumovaná pro tvrdý povrch

Barva korpusu: bílá

Barva zásuvek: jílová

Rozměr max. 400 x 600 mm, výška 560-640mm

Vybavit centrálním zásuvkovým zámkem

Referenční obrázek zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.

T05 – Skříňka nízká s dveřmi, uvnitř 5 oddílů. Skříň vyrobena vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Barva desek: bílá, jílová– viz obrázek, součástí skříně 3 přestavitelné police. Dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem, Otevírání  je zajištěno značkovými dotykovými "Push" mechanismy.

Rozměr max. 1200 x 400 mm, výška 560-640mm

Kolečka: otočná, vybavená brzdou, pogumovaná pro tvrdý povrch.

Referenční obrázek zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.

T06 – Skříň vysoká otevřená, pevné svislé dělení na polovinu. Skříň vyrobena vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Korpus skříně tvořen jednou deskou v bílé barvě, vsazená záda, svislá dělicí deska a police v barvě šedé.

Barva desek: bílá, šedá– viz obrázek, součástí skříně 8 přestavitelných polic.

Rozměr max.1200 x 400 mm, výška 1800-2000mm

Referenční obrázek zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.

T07 – Skříň vysoká otevřená, pevné svislé dělení na polovinu. Skříň vyrobena vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm.

Korpus skříně tvořen jednou deskou v bílé barvě, vsazená záda, svislá dělicí deska a police v barvě jílové.

Barva desek: bílá, jílová viz obrázek, součástí skříně 8 přestavitelných polic.

Rozměr max.1200 x 400 mm, výška 1800-2000mm

Referenční obrázek zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.

T09 – Stohovatelná židle bez područek vhodná do veřejných prostor budov. Židle vyrobena z ocelových trubek ve černé barvě. Ke konstrukci připevněna čalouněná opěra zad a čalouněný látkový sedák. Čalounění ze samozhášivé polyuretanové pěny a textilního potahu. Pogumovaná ukončení nohou pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. výška: 880mm

hloubka sedáku: 400-450mm

výška sedáku: 420-440mm

nosnost: min. 130kg

barva látky: vínová (barvu upřesnit formou vzorků)

Oděruvzdornost: min. 100.000 cyklů

T11 – kancelářská židle s pohodlným sezením s opěrákem ze síťoviny, sedák čalouněn do voděodolné a nehořlavé NANO látky s vysokou odolností proti znečištění, sedák je čalouněn do pružné odolné látky s odolností min.100 000 cyklů, synchronní mechanika s nastavením protiváhy sedícího, opěrák vybaven kvalitní síťovinou a zakončen výškově a úhlově stavitelnou hlavovou opěrkou, područky židle umožňují nastavení výšky, plynový píst zajišťující výškové nastavení židle, spodní kříž s kolečky pro universální použití na různé povrchy podlah

-charakteristiky:

max. výška: 1350mm

min. výška sedáku: 480mm

min. šířka sedáku: 500mm

max.výška područky nad sedákem 230mm

zdvih pístu: min.110mm

mechanika: synchro-dynamic

barva látky/síťoviny: šedá/Olivová (barvu upřesnit formou vzorků)

nosnost minimálně 150kg

T12 – Stohovatelná židle s područkami vhodná do veřejných prostor budov. Židle vyrobena z ocelových trubek v černé barvě. Ke konstrukci připevněna čalouněná opěra zad a čalouněný látkový sedák. Čalounění ze samozhášivé polyuretanové pěny a textilního potahu. Područky pevné neodnímatelné. Pogumovaná ukončení nohou pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. výška: 880mm

hloubka sedáku: 450-470mm

výška sedáku: 420-440mm

nosnost: min. 120kg

barva látky: vínová (barvu upřesnit formou vzorků)

Oděruvzdornost: min. 100.000 cyklů

T13 – Skříň policová s dveřmi, svisle dělena na polovinu. Skříň vyrobena vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Korpus skříně a dveře v bílé barvě, svislá dělicí deska (uprostřed), vsazená záda a police v barvě šedé.

Barva desek: bílá, šedá viz obrázek, součástí skříně 8 přestavitelných polic. Dveře bez úchytek. Otevírání dveří je zajištěno značkovými dotykovými "Push" mechanismy. Dveře uzamykatelné cylindrickým zámkem

Rozměr max. 1200 x 400 mm, výška 1800-2000mm

Referenční obrázek zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.

T14 – Stohovatelný stůl  kovový. Konstrukce podnože svařovaná z obdélníkových a trubkových profilů.  Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena LTD deskou tl. min. 25mm, hrany desky ABS tl.2mm, pokud není jiný požadavek. Barva desky: bílá

Stoly se skládají z podnože a desky stolu. Podnož je svařena do tvaru „V“ z nerezových trubek min. Ø35mm tvořící nohy a nerezové oceli tvořící luby podnože. Nerezový materiál s broušenou povrchovou úpravou norma EN 10204, typ nerezi AISI 304 (kvalita nerezu doložena certifikátem). Trubky jsou ukončeny nylonovými kluzáky s rektifikačními patkami umožňující vyrovnat stoly v případě nerovnosti podlah.

Samostatná podnož je přizpůsobena ke stohování na sebe až 15ks.

Stolová deska je vyrobena z laminotřískové (LTD) desky tl. 25mm olepené ABS hranou ofrézovanou R2. Deska je opatřena mechanismem umožňující upevnění desky k podnoži a opětovné její sejmutí bez použití nářadí.

Použité materiály :

nerezové trubky, nerez profil min. 40/15/2mm

LTD min. tl. 25mm, dezén dle výběru

nylonové kluzáky s rektifikací, kování umožňující snímání desky stolu

Rozměr max. 850 x 850 mm, výška 730mm

T15 – Obdélníkové zrcadlo nástěnné. Rám zrcadla v bílém provedení. Orientace zrcadla na šířku.

Rozměr max.1200 x 750 mm, spodní hrana 800mm

T17 – Obdélníkové zrcadlo nástěnné. Rám zrcadla ocelový, leštěné provedení. Orientace zrcadla na výšku.

Rozměr max. 400 x 1200 mm, spodní hrana 600mm

T18 – Skříň nízká dvoudvéřová a svisle rozdělena na 2 oddíly. Skříň vyrobena vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm. Korpus skříně a dveře v bílé barvě, svislá dělicí deska (uprostřed), vsazená záda a police v barvě šedé.

Barva desek: bílá,  šedá viz obrázek, součástí skříně 2 přestavitelné police po 25mm. Dvířka bez madel s ,,push“ mechanismem

Rozměr max.1200 x 400 mm. Výška 730-780mm

Referenční obrázek zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.

T19 – Skříň nízká otevřená s 4 oddíly. Skříň vyrobena vč. zad z laminované dřevotřísky tl. 18 mm.

Korpus skříně tvořen jednou deskou v bílé barvě, svislá dělicí deska, vsazená záda a police v barvě šedé.

Barva desek: bílá, šedá viz obrázek, součástí skříně 8 přestavitelných polic.

Rozměr max. 1200 x 400 mm, výška 730-780mm, výšku sjednotit se stolem (S01)

Referenční obrázek zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.

T20 – Zásuvková kartotéka, 5 zásuvek, korpus kartotéky z ocelového plechu a s pěti zásuvkami pro formát závěsné složky A4

zásuvky jsou osazeny teleskopickými kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem, nosnost zásuvky min. 40 kg, systém blokace zásuvek zamezuje současnému vysunutí více zásuvek najednou, centrální uzamykání cylindrickým zámkem, čela zásuvek jsou opatřena štítkem pro zasunutí popisku

povrchová úprava korpusu práškovou barvou RAL 7035 (světle šedá)

vnitřní rozměr zásuvky- min. šířka 326mm, hloubka 500mm,

Rozměr max.410 x 630 mm. Výška 1600-1700mm

T21 – Korková nástěnka v hliníkovém rámu, odolný povrch z přírodního korku, rám z eloxovaného hliníku

tloušťka tabule: max.2 cm

rozměr: max. 1200x900 mm

Referenční obrázek zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.

T22 – Moderní půlkulaté křeslo. Křeslo oblých tvarů. Podnož a opěradlo z jednoho dílu. Provedení podnože, opěradla a sedáku- očalouněné kvalitní koženkou. Skořepina čalouněných dílů je vyrobena z tvarované překližky. Křeslo opatřeno kluzáky pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. výška: 800mm

max. šířka: 700mm

výška sedáku: 450-490mm

min. nosnost 120 kg

barva látky: olivová (barvu upřesnit formou vzorků)

Referenční obrázek zobrazující požadovaný tvar a design.

T23 – konferenční stolek s centrální kovovou podnoží. Centrální kovová noha, Povrchová úprava práškovým lakem v barvě bílé. Pracovní plocha tvořena LTD deskou tl. min.25mm pr.590-600mm.

Barva desky: bílá

Rozměr: průměr max. 600 mm-min.590mm, výška max.725mm, min. 670 mm

T24 – Půlkulatá dvojlavice subtilního strohého designu. Nosnou část tvoří skořepina z tvarované překližky. Podnož a opěradlo z jednoho dílu. Provedení podnože, opěradla a sedáku- očalouněné kvalitní koženkou. Skořepina čalouněných dílů je vyrobena z tvarované překližky. Křeslo opatřeno kluzáky pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

šířka:	1300-1350 mm

max. výška:	800 mm

výška sedáku: 450-490mm

min. nosnost 200 kg

barva látky sedáku a opěradla: olivová (barvu upřesnit formou vzorků)

Referenční obrázek zobrazující požadovaný tvar a design.

T25 -  Sedací vak pro děti 3-6 let – křeslo. Max. Rozměry: 60x65x75 cm, Látka: 100 % polyester s vnitřní pogumovanou stěnou pro vysokou pevnost. Plněno polystyrenovými kuličkami nejmenší velikosti

Provedení v barvě vínové.

Referenční obrázek zobrazující požadovaný tvar a design.

T26 – Kovová šatní skříň, šedé dveře, cylindrický zámek, 2 oddíly,

běžný typ dvoudveřových montovaných skříní s širokým využitím

možnost volby zámku: cylindrický se dvěma klíči nebo otočný na visací zámek

cirkulace vzduchu pomocí větracích otvorů umístěných ve dvířkách, výztuha dveří proti násilnému vniknutí, vyrobeny z ocelového plechu min. tl. 0,8 mm, povrchová úprava práškovým lakem,

korpus a dvířka v odstínu RAL 7035,– viz referenční obrázek.

Max. rozměr 500 x 600 mm, max. výška 1900mm

T27 – jídelní, odkládací stůl s kovovou podnoží. Stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky min. 25 mm s 2 mm ABS hranou, rám stolu tvoří kovová konstrukce, která je svařena z profilové oceli: rám stolu z profilu min. 35 x 20 mm a nohy stolu min. 30 x 30 mm, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací

povrchová úprava kovových částí práškovým lakem v barvách RAL 7035 (světlešedá)

Barva desky: bílá

Rozměr max. 800 x 800 mm. Výška 720-750mm

T28 – podstavná lednice s mrazákem energetická třída A+ nebo vyšší, objem chladničky min.95 l, objem mrazničky min.13 l, mrazák nahoře, počet přihrádek mrazáku 1, led osvětlení a s výparníkem,

otevíravost dveří: pravé nebo volitelné

Barva: bílá– viz obrázek,

Rozměr: max. výška 85 cm, max.šířka 56 cm, max.hloubka 58 cm

Referenční obrázek zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.

T29 – Jednací stůl s kovovou podnoží. Stolová deska je vyrobena z laminované dřevotřísky tloušťky 18 mm s 2 mm ABS hranou, rám stolu tvoří kovová konstrukce, která je svařena z profilové oceli, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací

povrchová úprava kovových částí práškovým lakem v barvách RAL 7035 (světlešedá)

Barva desky: bílá

Rozměr max. 1600 x 800 mm, výška 730-780mm, výšku sjednotit se stolem (S01)

T31 – Interaktivní bublinový válec, automatický cyklus změny barev, event. změna barev a světelných módů pomocí dálkového ovládání pro pedagoga/terapeuta nebo interaktivním ovladačem pro klienty. Možnost plynulé nebo náhlé změny barev.

Barva světel: 16 volitelných barev.

Rozměry: 	základna- max. 450 x 450 mm. Výška 250-300mm

Válec- průměr cca150mm, v. 1400-1600mm

T32 – Ortopedická matrace v minimálně 3 vrstvém sendviči ze studené pěny. matrace v antialergením potahu.

Doporučená nosnost min. 130kg

Jádro sendvičové složené z min. 3 vrstev

Rozměry: 	min.2000x2000mm max. 2000 x 2100 mm. Výška min.160mm

Atyp v systému výrobce

S01 – Kancelářský pracovní stůl s kovovou podnoží. Konstrukce stolu svařovaná z ocelových profilů min. 50x20x3 mm. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena jednou LTD deskou min. tl. 25mm. Jedna průchodka na kabely v barvě bílé, umístění určí zadavatel. Barva desky: bílá. Nohy stolu jsou zakončeny plastovou ochranou.

Rozměr max. 1800 x 800 mm, výška prac. plochy 730-780mm, výšku sjednotit se stolem (T01), (S02), (S04)

Referenční obrázek zobrazující požadovanou barevnost, tvar a design.

S02 – Jednací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce stolu svařovaná z ocelových profilů min.50x20x3 mm. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena jednou LTD deskou min. tl. 25mm. Jedna průchodka na kabely v barvě bílé, umístění určí zadavatel. Barva desky: bílá. Nohy stolu jsou zakončeny plastovou ochranou.

Rozměr max. 1300 x 800 mm. Výška 730-780mm

S03 – Čelní krycí deska. Doplňkový díl k prac. Stolu (S02). Vyrobena z LTD desky tl.18mm. ke stolu kotvena 4mi šrouby.  Barva desky: grafitová

Rozměry max. 1300 x 320-400 mm (šířka musí být shodná s S02)

S04 – Jednací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce stolu svařovaná z ocelových profilů min.50x20x3 mm. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena jednou LTD deskou min. tl. 25mm. Jedna průchodka na kabely v barvě bílé, umístění určí zadavatel. Barva desky: bílá. Nohy stolu jsou zakončeny plastovou ochranou.

Rozměr max. 1400 x 800 mm. Výška 730-780mm

S05 – Čelní krycí deska. Doplňkový díl k prac. Stolu (S04). Vyrobena z LTD desky tl.18mm. ke stolu kotvena 4mi šrouby.  Barva desky: grafitová

Rozměry max. 1400 x 320-400 mm (šířka musí být shodná s S04)

S06 – pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce podnože svařovaná z obdélníkových a trubkových profilů. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena LTD deskou min. tl. 25mm. Nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací. Barva desky: bílá

Rozměr max. 1100 x 500 mm, výška 730-780mm

S07 – pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce podnože svařovaná z obdélníkových a trubkových profilů. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena LTD deskou min.tl. 25mm. Nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací. Barva desky: bílá

Rozměr max. 1100 x 600 mm. Výška 730-780mm

S08 – pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce podnože svařovaná z obdélníkových a trubkových profilů. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena LTD deskou min.tl. 25mm. Nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami a rektifikací. Barva desky: bílá

Rozměr max. 1200 x 800 mm. Výška 730-780mm