I.1.3 -  Specifikace

SEDACÍ NÁBYTEK

Název akce : Transformace Domova Kamélie Křižanov III.- vybavení interiérů

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 587 33

Stupeň PD : 	Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo : 08-21-I

Objekty: 	-Výstavba Pávov 1

-Výstavba Pávov 2

-Výstavba Pávov, DA+DS

- Výstavba Jihlava 1

- Výstavba Jihlava 2

- Výstavba Jihlava, DA+DS

Jihlava, 06/2021							  Vypracoval : Tomáš Dohnal

Z01a – Stohovatelná židle s područkami vhodná do veřejných prostor budov dovolující řazení do řad se spínáním pomocí spínacího oka a háčku, umístěných na bocích područek. Židle vyrobena z jednodílné dřevěné lamelované skořepiny tvořící sedák a opěradlo. Podnož je vyrobena z nerezové broušené oceli. Čalounění ze samozhášivé polyuretanové pěny a látkového potahu. Područky jsou z masivního dřeva. Pogumovaná ukončení nohou pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. výška: 830mm

hloubka: 540mm

min. výška sedáku: 435mm

barva látkového potahu: olivová (barvu upřesnit formou vzorků)

min. nosnost 120kg

Z01b – Stohovatelná židle s područkami vhodná do veřejných prostor budov dovolující řazení do řad se spínáním pomocí spínacího oka a háčku, umístěných na bocích područek. Židle vyrobena z jednodílné dřevěné lamelované skořepiny tvořící sedák a opěradlo. Podnož je vyrobena z nerezové broušené oceli. Čalounění ze samozhášivé polyuretanové pěny a látkového potahu. Područky jsou z masivního dřeva. Pogumovaná ukončení nohou pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. výška: 830mm

hloubka: 540mm

min. výška sedáku: 435mm

barva látkového potahu: vínová (barvu upřesnit formou vzorků)

min. nosnost 120kg

Z01c – Stohovatelná židle s područkami vhodná do veřejných prostor budov dovolující řazení do řad se spínáním pomocí spínacího oka a háčku, umístěných na bocích područek. Židle vyrobena z jednodílné dřevěné lamelované skořepiny tvořící sedák a opěradlo. Podnož je vyrobena z nerezové broušené oceli. Čalounění ze samozhášivé polyuretanové pěny a látkového potahu. Područky jsou z masivního dřeva. Pogumovaná ukončení nohou pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. výška: 830mm

hloubka: 540mm

min. výška sedáku: 435mm

barva látkového potahu: tmavě zelená (barvu upřesnit formou vzorků)

min. nosnost 120kg

Z01d – Stohovatelná židle s područkami vhodná do veřejných prostor budov dovolující řazení do řad se spínáním pomocí spínacího oka a háčku, umístěných na bocích područek. Židle vyrobena z jednodílné dřevěné lamelované skořepiny tvořící sedák a opěradlo. Podnož je vyrobena z nerezové broušené oceli. Čalounění ze samozhášivé polyuretanové pěny a látkového potahu. Područky jsou z masivního dřeva. Pogumovaná ukončení nohou pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. výška: 830mm

hloubka: 540mm

min. výška sedáku: 435mm

barva látkového potahu: oranžová (barvu upřesnit formou vzorků)

min. nosnost 120kg

Z02A - Kancelářské křeslo subtilní konstrukce, strohé až minimalistické tvary, ale zárověň vysoce komfortní a ergonomické sezení. Nosné části kovové podnože jsou vyrobeny z profilů čtvercového nebo obdélníkového průřezu a podepírají letmo uchycenou područku z masivního bukového dřeva. Subtilnost opěráku je docílena použitím ocelového profilu jako hlavního nosného prvku. Provedení konstrukce- nerez. Nastavení synchro-dynamického naklápění sedadla a opěradla s možností aretace v 5 polohách, plynulé nastavení přítlaku opěradla. Opěrák - čalouněný, ergonomicky tvarovaný, pevný, vyrobený z kvalitní PU pěny. Sedák - čalouněný, výškově nastavitelný plynovým pístem, vyrobený z kvalitní PU pěny. Kolečka pogumovaná pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. šířka: 570mm

max. výška: 1200mm

průměr podnože: 670mm

min. výška sedáku: 480mm

zdvih pístu: 110mm

mechanika: synchro-dynamic

barva látky: vínová (barvu upřesnit formou vzorků)

Z02B - Kancelářské křeslo subtilní konstrukce, strohé až minimalistické tvary, ale zárověň vysoce komfortní a ergonomické sezení. Nosné části kovové podnože jsou vyrobeny z profilů čtvercového nebo obdélníkového průřezu a podepírají letmo uchycenou područku z masivního bukového dřeva. Subtilnost opěráku je docílena použitím ocelového profilu jako hlavního nosného prvku. Provedení konstrukce- nerez. Nastavení synchro-dynamického naklápění sedadla a opěradla s možností aretace v 5 polohách, plynulé nastavení přítlaku opěradla. Opěrák - čalouněný, ergonomicky tvarovaný, pevný, vyrobený z kvalitní PU pěny. Sedák - čalouněný, výškově nastavitelný plynovým pístem, vyrobený z kvalitní PU pěny. Kolečka pogumovaná pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. šířka: 570mm

max. výška: 1200mm

průměr podnože: 670mm

min. výška sedáku: 480mm

zdvih pístu: 110mm

mechanika: synchro-dynamic

barva látky: olivová (barvu upřesnit formou vzorků)

Z03 – pohovka jednoduchého designu, celočalouněná štípenkovou kůží. Boky a záda potaženy vysoce kvalitní syntetickou kůží. 3 místná, Pohodlí zajištěno použitím výplně z pružné pěny, dřevěný nosný rám, nohy z nerezové oceli s PVC kluzáky pro tvrdý povrch. Konstrukce sedadla: Vlnité pružiny, polyuretanová pěna, polohovatelné opěrky hlavy

-charakteristiky:

Max. Šířka: 205 cm

Min. Výška: 110 cm

Max. celková hloubka: 95 cm

Min. Výška sedu: 45 cm

Min. nosnost na osobu: 120 kg

Barva / dekor: dle výběru zadavatele (barvu upřesnit formou vzorků)

Z04 –křeslo jednoduchého designu, čalouněné štípenkovou kůží. Boky a záda potaženy vysoce kvalitní syntetickou kůží. Pohodlí zajištěno použitím výplně z pružné pěny, dřevěný nosný rám, nohy z nerezové oceli s PVC kluzáky pro tvrdý povrch. Konstrukce sedadla: Vlnité pružiny, polohovatelná opěrky hlavy, křeslo ve stejném designu jako Z03

-charakteristiky:

Max. Šířka: 100 cm

Min. Výška: 110 cm

Max. celková hloubka: 95 cm

Min. Výška sedu: 45 cm

Barva / dekor: dle výběru zadavatele (barvu upřesnit formou vzorků)

Z05 – pohovka jednoduchého designu, čalouněná štípenkovou kůží. Boky a záda potaženy vysoce kvalitní syntetickou kůží. 2 místná, Pohodlí zajištěno použitím výplně z pružné pěny, dřevěný nosný rám, nohy z nerezové oceli s PVC kluzáky pro tvrdý povrch. Konstrukce sedadla: Vlnité pružiny, , polohovatelná opěrky hlavy, pohovka ve stejném designu jako Z03

-charakteristiky:

Max. Šířka: 150 cm

Min. Výška: 110 cm

Max. celková hloubka: 95 cm

Min. Výška sedu: 45 cm

Barva / dekor: dle výběru zadavatele (barvu upřesnit formou vzorků)

Z06 – Moderní půlkulaté křeslo vhodné do kaváren, restaurací a klubů.  Křeslo oblých tvarů. Kovová podnož je vyrobena z trubkových profilů. Provedení podnože- broušená nerez. Skořepina čalouněných dílů je vyrobena z tvarované překližky. Čalounění z ekokůže. Pogumovaná ukončení nohou pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. výška: 770mm

max. šířka: 680mm

min. výška sedáku: 450mm

barva koženého potahu: tmavě zelená (barvu upřesnit formou vzorků)

min. nosnost 130kg

Z07 – Stohovatelná designová židle na ocelové chromované podnoži, konstrukce z ocelových trubek, povrchová úprava chromováním, nohy jsou opatřeny černými plastovými koncovkami, sedák s opěrákem je vyroben z jednoho kusu z kvalitního pružného plastu, nosnost 120 kg

-charakteristiky:

celková výška: 840mm

hloubka: 400mm

šířka: 400mm

min. výška sedáku: 440mm

barva sedáku a opěradla: bílá (barvu upřesnit formou vzorků)

min. nosnost 120kg