STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SKLADU SOLI PČ.1496/7 KÚ HUMPOLEC

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Objekt :        				Stavební úpravy a přístavba skladu soli

pč. 1496/7 kú Humpolec

Místo stavby: 			pč 1496/7

Okres :          			Pelhřimov

Kraj :					Vysočina

Stavebník: 	    	                     KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Stupeň:                			DUR/DSP

Datum	: 		            	7/2017

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemky, na kterém se provádí stavba, se nachází  na kraji města Humpolec, pozemek je rovinatý.

Stavební pozemek je dobře dopravně dostupný z jižní strany, z ulice Spojovací.  V místě stavby se nepředpokládá výskyt násypů ani jinak nevhodných půd k založení stavby,byla provedena kopaná sonda.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

Před zpracováním projektové dokumentace byl proveden průzkum budoucího staveniště a zaměření -polohopisné a výškopisné.

Geologický ani hydrogeologický průzkum nebyl prováděn.

Radonový průzkum staveniště nebyl proveden, v uvažované stavbě není trvalé pracovní místo.

Byla provedena kopaná sonda pro zjištění skladby podloží a pro určení hladiny spodní vody.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Nevyskytují se.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém, či poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Původní stavba a jejích stavební úpravy je umístěna v takových odstupových vzdálenostech, že okolní stavby a pozemky nejsou závažným způsobem ovlivněny. Práce na stavbě budou prováděny pouze v denní době v rozmezí od 6,00 do 22,00 hodin a budou se dotýkat pouze pozemku investora.

Dále je nutno dbát, aby v chráněném venkovním prostoru nebyl překročen hlukový limit 50 dB přes den (6,00 – 22,00 hodin) a 40 dB přes noc (22,00 – 6,00 hodin).

Stavba svým užíváním a provozem nemá negativní vliv na okolní pozemky či stavby, její vliv na okolí bude minimální. Odtokové poměry se nemění.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nevznikají požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Zemědělský půdní fond nebude dotčen. Pozemek je v KN veden jako ostatní plocha manipulační, nebude provedeno vynětí pozemku ze ZPF, resp. zastavěná plocha se nemění.

- územně technické podmínky

Nedochází ke změně, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává zachováno stávající.

- věcné a časové vazby na stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Provedení stavby nemá věcné a časové vazby na stavby a nevyžádá si související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o přístavbu nového objektu k původnímu skladu posypové soli v Humpolci. Nový sklad posypových solí pro zimní údržbu silnic je  umístěn v areálu SÚS v Humpolci na parcele č. 1496/7. Objekt půdorysných rozměrů 15,4 x 9,6m (opsaný obdélník) má obvodové stěny do výšky 4,0 m tvořeny betonovými monolitickými stěnami tvaru obráceného "T", zakryt je pultovou střechou střechou s krytinou pozink profilovaný plech. Na vjezdu je opatřen dvoukřídlými vraty. Nad obvodovou betonovou stěnou je plechové krytí s prosvětlovacím pásem a spolu s pevnou větrací žaluzií. Nosná konstrukce zastřešení je ocelová a navazuje na přilehlý sklad posypových materiálů (drtě). Podlaha nového skladu soli je živičná nepropustná, izolovaná. Objekt nemá připojení na vodu, není odkanalizován. Dešťové vody ze střechy skladu jsou svedeny do stávající kanalizace v areálu. Obsluha bude používat hygienické zařízení v objektu provozní budovy na parcele.

Skladovací kapacita je navržena 312 t nebo 260 m3 posypové soli. Maximální skladovací výška 3,0 m.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Architektonické řešení je přizpůsobeno okolní zástavbě, původnímu objektu a regulačním požadavkům. Nová stavba je pouze přízemní, tvarově pultovou střechou navazuje na přilehlý sklad inertů.

- urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba je v souladu s územním plánem, dotčený pozemek je určen pro bydlení (VD-výroba drobná).

- architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Původní stav: V řešeném místě se nachází původní sklad soli. Tato stavba má opěrné stěny ze železobetonu do tvaru "L". Střechu tvoří dřevěný tesařsky vázaný krov, střech je sedlová. Dále je zde sklad inertních posypů, který má obvodové opěrné zdivo řešeno systémem skládaných betonových bloků spojených ocelovými výztuhami, střecha je pultová o mírném spádu.

Nový stav: Prostor mezi oběma sklady je určen k zastavění, prostor bude sloužit jako sklad soli-rozšíření původního Opěrné zdivo bude opět žlb. úhlová opěrná stěna proměnné tloušťky. Střecha bude pultová a bude konstrukčně a materiálově navazovat na sousední sklad inertů (ocelová konstrukce), krytinu bude tvořit velkoformátový profilovaný plech.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Objekt bude určen pro uskladnění posypového materiálu -soli. Určeno pro údržbu komunikací v zimním období.

Expedice, manipulace:

Posypové soli budou dovážené z velkoskladů a skladované v nově řešeném prostoru,  ze které jsou potom dle požadavků rozváženy při údržbě silnic v zimním období.

Vnější doprava bude zajištěna pomocí nákladních automobilů, dopravců či vlastní dopravy, vnitřní doprava bude zajištěna pomocí manipulační techniky (čelní nakladače a vozidla údržby silnic).

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Neuvažuje se.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Před zahájením užívání stavby budou provedeny příslušné revize a zkoušky- zpráva o revizi hromosvodů. Na vyhrazených zařízení budou pravidelně prováděny periodické revize (revize hromosvody, apod.) Osoby užívající stavbu mají za povinnost seznámit se s obecně platnými bezpečnostními předpisy, zejména na obsluhu technických zařízení.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení

Jedná se o provedení monolitické žlb úhlové stěny, která bude sloužit jako opěrná stěna pro skladovaný materiál-posypovou sůl, materál bude volně ložený. Půdorysně je objekt ve tvaru lichoběžníku, jedná se o vestavbu mezi dva původní sklady.

- konstrukční a materiálové řešení

Obvodové stěny jsou monolitické železobetonové v tl proměnné 200mm v koruně a 600mm v patě. Zastřešení bude provedeno jako na sousední hale s inerty-ocelové vazničky profilu IPE budou uloženy na ocelové sloupky. Střešní krytinu bude tvořit profilovaný trapézový plech.

- mechanická odolnost a stabilita

Popis konstrukčního systému stavby

Obvodové stěny jsou určeny pro zachycení bočního tlaku od skladovaného materiálu, je navržena monolitická žlb úhlová stěna tvar u "L".

Konstrukčně se jedná o stěnový jednotrakt.  Prvky střechy jsou jednosměrně pnuté, staticky určité, ocelové nosníky a plechy.

Hlavní konstrukční prvky

Objekt je založen plošně na monolitických základových pasech, nové budou provedeny z žlb. třídy C 30/37. Základové pasy budou spojeny a provázány s monolitickou stěnou.

Založení objektu je navrženo za těchto předpokladů:

předpokládané návrhové (výpočtové) namáhání půdy σR,d = 250 kN/m2 (dle DIN EN 1997, tab. 8, soudržné zeminy, smíšená zrnitost, hloubka založení 1,0m) v úrovni základové spáry se nevyskytují násypy základová spára je nad úrovní podzemní vody. Tyto předpoklady je nutné ověřit při obnažení základové spáry a potvrdit zápisem do stavebního deníku!

Po ukončení výkopových prací stavebník přizve statika k posouzení základových poměrů podloží. V případě, že se prokáží nevhodné základové poměry, je nutné posoudit základy a nadimenzovat je na konkrétní základové poměry. Zpětné zásypy je třeba zhutnit na únosnost 0,25 MPa.

Nové svislé konstrukce je žlb. úhlová stěna proměnné tloušťky v koruně 200 a v patě 600mm.

Hodnoty zatížení

V celém objektu je uvažováno svislé užitné zatížení qk=5,0 kN/m2, Qk=120kN (kat.G.-dopravní a parkovací plochy), zatížení střech tíhou sněhu je uvažováno sk=1,47 kN/m2 půdorysné plochy. Větrná oblast  II.- vb,0=25,0m/s, kategorie terénu II. Dále je uvažováno s tíhou skladovaného materiálu-posypová sůl Ɣ=12,0kN/m3; úhel vnitř. tření Φ=40st. (vše dle ČSN EN 1991-1-1)

Ověření základního koncepčního řešení

Jedná se o jednoduchou přízemní, nepodsklepenou stavbu. Nosná konstrukce je staticky určitá se svislým nosným zdivem vetknutým na základových pasech, samonosným stropem.

Posouzení stability konstrukce

Vzhledem k výše popsanému charakteru masivní nízké stavby jsou stabilitní požadavky splněny v celém rozsahu normových zatížení.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Osvětlení je přirozené otvory v obvodové stěně. Umělé osvětlení není navrženo.

Chlazení není navrženo.

Zdravotechnika- Dešťové vody budou likvidovány vypouštěním do původního dešťového systému  v areálu.

Větrání  prostor  je zajištěno přirozeně otvory v obvodových stěnách, prostor je trvale provětráván pevnou žaluzií.

Vytápění jednotlivých prostor není navrženo.

Elektroinstalace, hromosvod, komínové těleso není navrženo.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Rozdělení objektu do požárních úseků

Objekt tvoří jeden požární úsek spolu s přilehlými sklady.

Stanovení požárního rizika

Požární úsek má nulové požární zatížení, jedná se o sklady nehořlavých materiálů.

Požární odolnosti stavebních konstrukcí

Požární odolnosti stavebních konstrukcí řešených PÚ jsou vyhodnoceny pro I. stupeň požární bezpečnosti (Objekty bez požárního rizika se zařazují do I. stupně).

Únikové cesty

Z PÚ l  je zajištěn únik osob nechráněnou únikovou cestou na volné prostranství.

Odstupové vzdálenosti

Požárně nebezpečný prostor nevytváří požárně nebezpečný prostor, odstupové vzdálenosti jsou nulové.

Detailněji  viz PBŘ.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Navržené konstrukce nemusí splňovat požadavky ČSN 73 0540-2 – tepelná ochrana budov a požadavky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách a vyhlášky č. 406/2002 Sb., o hospodaření s energií. Objekt není vytápěn. Průkazu energetické náročnosti budovy není součástí PD, objekt není vytápěn.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Větrání

prostor  je zajištěno přirozeně otvory v obvodových stěnách. Objekt je trvale provětráván pevnou žaluzií v čelní stěně.

Vytápění

Objet není vytápěn.

Osvětlení

je přirozené otvory v obvodové stěně-vraty. Umělé osvětlení není navrženo.

Zásobování vodou

Objekt není zásobován vodou.

Odpady

Se stavebním odpadem musí být nakládáno v souladu s požadavky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími platnými předpisy. Zejména je nutné dodržovat pravidla pro třídění odpadu podle jednotlivých kategorií a pro jeho správnou likvidaci.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí

Navrhované stavební práce nebudou negativně ovlivňovat okolní životní prostředí. V průběhu vlastní realizace akce je třeba omezit vibrace, prašnost, hlučnost, znečišťování komunikací apod. Všechny výrobky použité na stavbě musí mít osvědčení o vhodnosti jejich uplatnění pro zvolený účel, tzn. „Posouzení shody stavebních výrobků s technickými předpisy“ podle zákona č. 22/1997 Sb.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží není řešena, není zde trvalé pracovní místo.

- ochrana před bludnými proudy

Nedotýká se.

- ochrana před technickou seizmicitou

Stavba není umístěna v seizmické oblasti.

- ochrana před hlukem

Objekt není nutné chránit před účinky vnějšího hluku.

Základní předpisy:

Hygienické požadavky na úroveň akustické situace ve venkovním prostředí – limity nejvýše přípustných hodnot hluku jsou stanoveny na základě zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Prováděcím právním předpisem k tomuto zákonu je Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, (původně NV č. 148/2006 Sb.). Citované Nařízení vlády (NV) stanoví hygienické limity hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb. Zároveň stanovuje způsob měření a hodnocení těchto hodnot. Podle základního ustanovení tohoto nařízení musí být expozice zaměstnanců a obyvatelstva hluku a vibracím omezena tak, aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Toto nařízení se nevztahuje na hluk z užívání bytu, hluk a vibrace prováděné nácvikem hasebních, záchranných a likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí a akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a záchrannou lidského života, zdraví a majetku.

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a hlukové zátěže na pracovištích jsou stanoveny pro hluk ustálený a proměnný, impulsní hluk, vysokofrekvenční hluk, ultrazvuk, infrazvuk a nízkofrekvenční hluk.

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu.

Venkovním prostorem se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m od stavby pro bydlení a prostor, který je užíván k rekreaci, sportu, zájmové a jiné činnosti. Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb jsou uvedeny v nařízení vlády a to jako nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb. Hodnoty se vyjadřují jako ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h) a v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu(LAeq,1h). Pro hluky z jiných než dopravních zdrojů zůstává denní maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru v úrovni 50 dB (A) pro denní dobu a 40 dB(a) pro noční dobu.

Hluková zátěž v období výstavby:

Průběh stavebních úprav objektu bude představovat časově omezené a občasné zvýšení hladiny hluku v okolí staveniště v důsledku použití stavební mechanizace a dopravních prostředků. Hladina hluku se bude měnit v závislosti na nasazení stavebních mechanismů, jejich souběžném provozu, době a místě jejich působení. Vzhledem k charakteru stavebních prací není pravděpodobné, že budou překročeny povolené hodnoty u nejbližších obytných objektů. Z provozního hlediska lze konstatovat, že nárůst  automobilů a stavební mechanizace nepřekročí Laeq = 50 dB (A).

Pro pracovníky staveniště, kteří budou provádět jednoduché fyzické práce bez nároku na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání se řečí (běžné manuální práce na pracovišti) je stanovena max. přípustná ekvivalentní hladina hluku za 8 hodinovou směnu Laeq = 85 dB (A).

Etapa stavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území. Hluk šířící se ze staveniště je závislý na množství, umístění, druhu a stavu používaných stavebních strojů, počtu pracovníků v jedné pracovní směně, druhu prací, organizaci práce i snaze vedení stavby hluk co nejvíce omezit. Všechny tyto parametry nezůstávají konstantní, ale mohou se i zásadním způsobem měnit v závislosti na okamžitém stádiu výstavby.

Pro realizaci stavebních prací budou jako stavební stroje používány běžně používané stavební stroje – jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou známými technologiemi, které významně neovlivní životní prostředí v blízkém okolí a předpokládá se, že zvuková kulisa pracujících dopravních a stavebních strojů nepřekročí přijatelnou hlukovou hranici. Nepředpokládá se užívání všech uvedených mechanismů současně a umístění zdrojů hluku se bude neustále měnit dle okamžité potřeby. Negativní vliv hluku bude pouze dočasný - hluk ze staveniště však bude vznikat pouze během výstavby, která je časově omezena a bude realizována především ve dne.

Hluková zátěž při provozu:

Mezi hlavní stacionární zdroje lze zařadit především: doprava. Je uvažováno, že v areálu se v provozu s posypovou solí bude pohybovat max 3x nákladní automobily typu vozidlo údržby silnic  za den v zimním období, kdy bude provedena nakládka soli. Jedná se pouze o zimní období. Provoz je původní nově nedochází k nárůstu vozidel manipulace.

K liniovým zdrojům hluku patří všechny dopravní prostředky, které se budou pohybovat po příjezdových komunikacích k areálu.

V okolí posuzovaného objektu (místa záměru) se nenachází významnější stacionární zdroje hluku.

Dotčené území (zastavitelné území) , leží stranou obytné oblasti obce. Území pro výstavbu je vymezené ÚPD, doprava je napojena původním sjezdem na ul. Spojovací, vše původní.

Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti 125 m od uvažované stavby směrem na severozápad, jedná se o obytný objekt (rodinný dům) č.p. 467. Objekt je navržen tak, aby otvory v obvodových stěnách byly směřovány směrem od tohoto objektu. Závěrem lze konstatovat, že k nárůstu dopravy v areálu Správy a údržby silnic nedochází a výstavba nového objektu nemá vliv na okolní chráněné objekty.

- protipovodňová opatření

Nedotýká se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury

Elektrická energie - stavba není napojena na EI.

Vodovod – stavba není napojena na vodovod

Kanalizace

- splašková – odkanalizování není řešeno.

-    dešťová – Dešťové vody budou likvidovány vypouštěním do areálové dešťové kanalizace.

- připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Není nově prováděno napojení na inženýrské sítě, přípojky nejsou prováděny.

B.4 Dopravní řešení

a)   popis dopravního řešení

Předmětný objekt se nachází vna kraji města Humpolec v areálu KSÚS-V, je obklopen veřejným prostranstvím a okolními parcelami, v bezprostřední blízkosti vede obecní komunikace v ul. Spojovací. Areál je napojen původním sjezdem na tuto komunikaci.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je původní, původní sjezd do ul. Spojovací.

- doprava v klidu

Parkování je řešeno na původních parkovacích plochách v areálu, nově není dotčeno.

- pěší a cyklistické stezky

Nedotýká se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)  terénní úpravy

V rámci stavebních úprav budou prováděny jen drobné terénní úpravy do 10cm.

- použité vegetační prvky

Nedotýká se.

- biotechnická opatření

Nedotýká se.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Životní prostředí bude stavbou při dodržování základních zásad ochrany životního prostředí minimálně ovlivněno.

Ovzduší

Ke snížení prašnosti a hlučnosti je nutné zamezovat ukládání vybouraných stavebních materiálů v zastavěném prostoru a urychleně je odvážet a likvidovat.

Hluk

Při provádění stavby dojde k přechodnému minimálnímu ovlivnění okolí stavby hlukem dopravních prostředků.

Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinky hluku a vibrací, je nejvyšší ekvivalentní hladina pro obytné bloky vnitřní městské zástavby během vykonávání povolených stavebních činností následující:

- od 7:00 – 21:00 hod …………………………………… 65 dB

- od 21:00 – 7:00 hod …………………………………… 45 dB

Uvedené maximální hodnoty platí pro měření hluku ve vzdálenosti 2 m před fasádou nejbližší obytné budovy.

Voda

Nedotýká se.

Odpady

- Vznik odpadu co nejvíce omezovat. Předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

- Ukládat odpad jen v místech k tomu určených. Odpady shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií na příslušných označených místech do zajištěných přistavených kontejnerů, vhodných obalů a nádob pro shromažďování a následující přepravu.

- Shromažďovací prostředky obsahující nebezpečné odpady označit názvem nebezpečného odpadu dle „Katalogu odpadu“ a „Identifikačním listem nebezpečného odpadu.“ Výstražným symbolem nebezpečného odpadu označit místo shromažďování.

- Odpad lze zneškodňovat jen prostřednictvím oprávněných firem.

Půda

Nedotýká se.

- vliv stavby na přírodu a krajinu

V místě stavby se nenachází dřeviny, které by bylo potřeba chránit.

- vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Nedotýká se.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA

Jedná se o záměr dle § 4 odst.1 písm. d) zákona uvedený v příloze č.1 zákona, kategorie II, pod bodem 7.5 - Zařízení pro skladování ostatních chemických látek neuvedených v kategorii I ani v II s kapacitou od 5 000 t nebo od 1 000 m3, který nedosahuje příslušných limitních hodnot. Původní sklad má kapacitu 375m3+nový sklad 260m3=635m3 celkem. T.j. 762t soli.

Vliv předloženého záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je vyloučen ve smyslu § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Dle platného územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) Humpolec je uvedený záměr možný. Pozemek je součástí plochy uvedené v ÚPnSÚ Humpolec jako VD-plochy výroby a skladování-drobná a řemeslná výroba.

Lze tedy konstatovat, že uvedený záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb..

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Okolo stavby nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Plánované stavební úpravy nebudou vyžadovat zvláštní opatření pro zajištění ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Elektrická energie – elektrická energie pro stavbu bude zajištěna ze stávající kabelové skříně, ze kterého bude provedeno napojení staveništního rozvaděče.

Voda – staveništní voda bude zajištěna z již hotové přípojky na obecní vodovod, vyvedeno na pozemku stavebníka.

- odvodnění staveniště

Není nutné provádět odvodnění staveniště.

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Na straně vede podél objektu obecní komunikace. Způsob napojení stavby resp. pozemku na stávající dopravní infrastrukturu se nově nemění.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba je umístěna v takových odstupových vzdálenostech, že okolní pozemky nebudou závažným způsobem ovlivněny. Práce na stavbě budou prováděny pouze v denní době v rozmezí od 6,00 do 22,00 hodin a budou se dotýkat pozemku investora a veřejného prostranství ve vlastnictví Obce. Dále je nutno dbát, aby v chráněném venkovním prostoru nebyl překročen hlukový limit.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci provádění stavby je nutné zajistit, aby nebyl omezen provoz na přilehlé komunikaci a přilehlého chodníku vedoucích podél objektu. Stavební práce nejsou podmíněny souvisejícími asanacemi, demolicemi a nevyžádají si kácení dřevin.

- maximální zábory pro staveniště

Zařízení staveniště je uvažováno na samotné parcele. Tento pozemek bude oplocen, čímž je zamezeno volnému pohybu nepovolaných osob.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu budou použity běžné stavební materiály, jejichž odpad je recyklovatelný, nebo jej lze ukládat na řízenou skládku. Nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a provozu stavby musí odpovídat platným právním předpisům, zejména zákonu č. 185/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcím předpisům. Odpady budou utříděně shromažďovány podle druhu a kategorií. Odpady musí být předávány pouze osobám oprávněným k provozu zařízení k využívání, odstraňování nebo ke sběru a výkupu odpadů.

Likvidace odpadů vzniklých při výstavbě

Z technického řešení stavby jsou zřejmé následující druhy a množství odpadů, které vzniknou při provádění stavby:

KÓD DRUHU      KATEGORIE        NÁZEV DRUHU

ODPADU             ODPADU             ODPADU                                                                 MNOŽSTVÍ (t)

17 00 00                                       Stavební a demoliční odpady

17 01 00                                       Beton, hrubá a jiná keramika a výrobky ze sádry a azbestu

17 01 01                     O               Beton                                                                                     1,0

17 01 02                     O               Cihla                                                                                      0,50

17 01 07                     O               Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06                             2,00

17 02 00                                       Dřevo, sklo, plasty

17 02 01                     O               Dřevo                                                                                    2,05

17 02 02                     O               Sklo                                                                                       0,01

17 04 00                                       Kovy, slitiny kovů

17 04 05                     O               Železo nebo ocel                                                                  0,85

15 01 00                                       Odpady obalů

15 01 01                     O               Papírový lepenkový obal                                                       0,05

15 01 02                     O               Plastový obal                                                                         0,03

15 01 04                     O               Kovový obal                                                                           0,03

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce budou prováděny v drobné míře. Jedná se o výkopy při provádění základových konstrukcí. Výkopek bude odvezena na skládku, cca 3,0m3.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Životní prostředí bude stavbou minimálně ovlivněno. Prováděním stavby nedojde k výraznému zvýšení hlukové zátěže v dané lokalitě. Ukládání a likvidace odpadů bude prováděna v souladu s platnými právními předpisy a vyhláškami ( zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a vyhláška č. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady, popřípadě i obecní vyhláška).

Při odjezdu techniky ze stavby musí stavební podnikatel provádějící stavbu dbát na její očištění před vjezdem na veřejnou komunikaci tak, aby nedocházelo k jejímu znečišťování.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Všechny práce na staveništi budou prováděny podle platných ČSN a předpisů souvisejících, jakož i podle montážních a technologických pravidel výrobců stavebních hmot a materiálů. Při realizaci je nutno respektovat vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Je nutno dodržet předpisy týkající se zajištění bezpečnosti při provádění stavebních prací, zejména pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí mít k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky.

Řídící pracovníci musí mít k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce.

Bezpečnost práce bude zajištěna v souladu s požadavky vyhlášek, norem a právních předpisů všeobecně platných na území České republiky, především zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Všichni pracovníci na stavbě musí být řádně proškoleni s důrazem na dodržování pravidel pro bourací práce, pro práce při zajišťování stability konstrukcí a pro práce ve výškách.

V případě, že dojde k nepředvídatelným okolnostem, či nejasnostem, je nutno přizvat projektanta ke koordinaci a upřesnění dalšího postupu stavebních prací.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Zaměstnavatel je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou především

- udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví.

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ve smyslu § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění se koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určuje v případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

V daném případě nebudou překročeny výše uvedené limity, není zapotřebí určovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nedotýká se. Během provádění stavby nebude stavba přístupná veřejnosti.

- zásady pro dopravně inženýrské opatření

U vjezdu na staveniště bude zajištěn úklid nečistot z komunikace, v případě potřeby bude zajištěno i kropení komunikace ke snížení prašnosti.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Při provádění stavby nesmí být omezen provoz na přilehlých komunikacích, jiné speciální podmínky pro provádění stavby se nestanovují.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována v jedné etapě v závislosti na možnosti získání finančních prostředků. Investor musí zajistit takový postup, aby prováděné stavební práce nenarušovaly a nepoškozovaly konstrukce již provedené.