Technická zpráva	2

1.	Úvod	2

1.1.	Identifikační údaje	2

1.2.	Předmět dokumentace	2

2.	Použité předpisy, literatura, software	3

3.	Podklady	3

4.	technické řešení	3

4.1.	Konstrukce stěny	3

4.1.1.	Tvar konstrukce	3

4.1.2.	Výztuž	4

5.	Postup Prací	4

6.	Bezpeřnost a ohrana zdraví při práci	4

7.	Použité materiály	4

8.	Závěr	4

Technická zpráva

# Úvod

  - Identifikační údaje

Název stavby:	Zásobník soli Humpolec

Investor:	KSUS

Část dokumentace:	Stavebně konstrukční část (Statika)

Zpracovatel části:	Ing. Patrik Příhoda,

5. května 1179, Humpolec 396 01

tel. 604 710 848, e-mail: patprihoda@email.cz

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro územní řízení/ stavební povolení (ohlášení)

Datum zpracování:	11/2017

## Předmět dokumentace

Statická část byla vypracována na základě objednávky a je součástí výše zmiňovaného projektu.

Předmětem této dokumentace je návrh a posouzení zásadních prvků nosných konstrukcí  (výstavba žlb. úhlové opěrné zdi jako součást zásobníku soli).  Projekt je proveden ve stupni pro stavební povolení.

# Použité předpisy, literatura, software

Při zpracování dokumentace byly využity následující předpisy:

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1)      Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1991-4                             Zatížení zásobníků

ČSN 735570		Navrhování zásobníků a sil (1978)

ČSN 735570		Doplnující pokyny pro siláže a senáže (červen 2017)

ČSN EN 1992-1-1 (Eurokód 2)	Navrhování betonových konstrukcí,

ČSN EN 1993-1-1 ( Eurokód 3)	Navrhování ocelových konstrukcí,

ČSN EN 1995–1–1 (Eurokód 5)	Navrhování dřevěných konstrukcí,

ČSN EN 1996-1-1 (Eurokód 6)      Navrhování zděných konstrukcí,

ČSN EN 1997-1-1 (Eurokód 7)      Navrhování geotechnických konstrukcí

TP č.51 Statické tabulky,

Vlastní výpočtové utility v prostředí MS Excel

# Podklady

Při zpracování dokumentace byly využity následující podklady:

- Situace širších vztahů-katastrální mapa

- Představy investora

- Zaměření a vytyčení hranice v terénu

- Prohlídka a zaměření výškopisu

# technické řešení

## Konstrukce stěny

### Tvar konstrukce

Je navržena nová žlb. úhlová opěrná stěna. Koruna stěny bude v jedné výškové úrovni. Pata bude vysunut do objektu. Žlb. úhlová stěna má zesílený průřez na š. 600mm u dna, v koruně je šířka stěny 200mm. Výška skladování je uvažována 3,0m. Stěna bude provedena jako jeden dilatační kus.

### Výztuž

Hlavní tahová výztuž je navržena profilu prof.14-5ks/m při taženém povrchu. Ostatní výztuž při tlačeném povrchu a rozdělovací výztuž prof 8 a 6. Min. přesah je naznačen na výkresech, u položek prof. 8 na běžné metry min 560mm, u sítí min dvě oka.

# Postup Prací

V první fázi budou provedeny výkopové práce. Stěny výkopů doporučuji svahovat dle řezů ve výkresové části. Poté se přikročí k provedení podsypu pod opěry a  podkladního betonu. Provede se bednění pasů a vytrnuje se výztuž, zabetonuje k první pracovní spáře pod dřík. Po technologické přestávce se provede bědnění a betonáž dříku.

# Bezpeřnost a ohrana zdraví při práci

Dodavatel je povinen se při provádění prací podle tohoto projektu řídit vyhláškou č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích a dále příslušnými technickými normami provádění (ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí, ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí, ČSN 73 3050 Zemni práce, ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí, ČSN 73 2810 Provádění dřevěných konstrukcí a ČSN 73 3150 Tesařské práce stavební).

# Použité materiály

Beton pasy, dřík            C30/37 XC4 XF3

Podkladní beton            C8/10-X0

Výztuž	                 B500B (A)

# Závěr

Nové konstrukce byly navrženy a původní posouzeny dle EN 1991-1-1 Zatížení stavebních konstrukcí, EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí pozemních staveb, EN 1997-1-1  Základová půda pod plošnými základy, CSN ISO 13882 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí a EN 1504 1 až 10 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody.

Autor si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci stavby a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených sond nebo anomálií v rámci stavby objektu nebo jeho rekonstrukcí. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci A.D. upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit.

Při všech pracích je nutné dodržovat příslušné ČSN, související normy 
a technologické předpisy a platné bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. 
č. 324/1990 Sb., 309/2006 Sb. včetně jednotlivých novelizací. O průběhu stavby bude veden stavební deník s denními záznamy.

Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce 
a technických zařízeních při stavebních pracích č. 324 z 31.7.1990 a předpisy zde citované, vyhlášku ČÚBP č. 48/82 – část 1, 2, 12 a 13 a zákon ČNR č. 133/85 Sb. a prováděcí vyhlášku MV č. 37/86 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, bude respektován Zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Vedení stavby bude prováděno v souladu s §9 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.132/1998  Sb. upravující některá ustanovení stavebního zákona.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní pomůcky podle směrnic MSv. ze dne 9.12.1986 a podle uvedených předpisů.

Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám na vstupech.

Při provádění se musí dodržovat veškeré platné technologické předpisy a zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících.

V Humpolci dne 11/2017	Vypracoval: Ing. P. Příhoda