STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA SKLADU SOLI PČ.1496/7 KÚ HUMPOLEC

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Objekt :        				Stavební úpravy a přístavba skladu soli

pč. 1496/7 kú Humpolec

Místo stavby: 			pč 1496/7

Okres :          			Pelhřimov

Kraj :					Vysočina

Stavebník: 	    	                     KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace,

Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Stupeň:                			DUR/DSP

Datum	: 		            	7/2017

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby

Stavební úpravy a přístavba skladu soli pč. 1496/7 kú Humpolec

- místo stavby

adresa: pč. 1496/7 kú Humpolec

číslo popisné: -

katastrální území: Humpolec

parcelní čísla pozemků: 1496/7

- předmět projektové dokumentace

Jedná se o přístavbu nového objektu k původnímu skladu posypové soli v Humpolci. Nový sklad posypových solí pro zimní údržbu silnic je  umístěn v areálu SÚS v Humpolci na parcele č. 1496/7. Objekt půdorysných rozměrů 15,4 x 9,6m (opsaný obdélník) má obvodové stěny do výšky 4,0 m tvořeny betonovými monolitickými stěnami tvaru obráceného "T", zakryt je pultovou střechou střechou s krytinou pozink profilovaný plech. Na vjezdu je opatřen dvoukřídlými vraty. Nad obvodovou betonovou stěnou je plechové krytí s prosvětlovacím pásem a spolu s pevnou větrací žaluzií. Nosná konstrukce zastřešení je ocelová a navazuje na přilehlý sklad posypových materiálů (drtě). Podlaha nového skladu soli je živičná nepropustná, izolovaná. Objekt nemá připojení na vodu, není odkanalizován. Dešťové vody ze střechy skladu jsou svedeny do stávající kanalizace v areálu. Obsluha bude používat hygienické zařízení v objektu provozní budovy na parcele.

Skladovací kapacita je navržena 312 t nebo 260 m3 posypové soli. Maximální skladovací výška 3,0 m.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla

KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání

-Josef Příhoda a Ing. Patrik Příhoda

obchodní firma: projektová činnost ve výstavbě

IČ: 12898961 a 74494554

místo podnikání: 5. května 1179, 396 01  Humpolec

-Ing. Milan Přibyl, Katov 12, Soběslav

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Josef Příhoda, ČKAIT 0100270, obor pozemní stavby

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

Stavebně konstrukční část,  PBŘ- Ing. Milan Přibyl, Katov 12, Soběslav ČKAIT IP00 0102036;

A.2 Seznam vstupních podkladů

- zaměření objektu/pozemku

- snímek katastrální mapy

- informace o vlastnictví stavby a dotčených pozemků

- studie stavby

- představy stavebníka

- vyjádření správců sítí (EON, VODAK-vodovody a kanalizace, CETIN-sdělovací vedení)

A.3 Údaje o území

- rozsah řešeného území

Pozemek určený stavbou se nachází na kraji města Humpolec, v současně zastavěném území. Původní objekty v areálu jsou určeny pro potřeby KSUS, jedná se o služební dům a přilehlé sklady posypů-soli a štěrků. Řešený pozemek parc. č. 1496/7–druh pozemku je dle katastru nemovitostí "ostatní plocha", manipulační plocha, čímž je již definován stavební pozemek a řešené území. Stavební pozemek není nově definován, je stávající. Stavba bude sloužit pro potřeby uskladnění posypových solí pro zimní údržbu místních komunikací.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v památkové zóně. Nenachází se ve zvláště chráněném nebo záplavovém území.

- údaje o odtokových poměrech

V rámci stavebních prací nedojde ke změně odtokových poměrů.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Územní plán města byl schválen.

Navržené objekty jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. Jedná se o VD-plocha drobné výroby.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí,  a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o stavební úpravy a přístavbu skladu solí, které ve smyslu § 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění vyžadují rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavba respektuje požadavky obsažené ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, především pak ustanovení § 23 odst. 4 – změnou stavby nebudou narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V projektové dokumentaci jsou zapracovány požadavky dotčených orgánů, a to:

-HZS kraje Vysočina, Pelhřimov

-Odbor  ŽP a PP Humpolec

- seznam výjimek a úlevových řešení

Stavební práce si nevyžádají výjimky či úlevová řešení ve smyslu využívání území.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavební práce si nevyžádají související a podmiňující investice.

- seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

Prováděním stavby budou dotčeny následující pozemky:

parcelní čísla pozemků: 1496/7 (stavebník)

A.4 Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavební úpravy a přístavbu původního objektu skladu posypových solí.

- účel užívání stavby

Jedná se o přístavbu nového objektu k původnímu skladu posypové soli v Humpolci. Nový sklad posypových solí pro zimní údržbu silnic je  umístěn v areálu SÚS v Humpolci na parcele č. 1496/7.

- trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Předmětný objekt není předmětem ochrany podle jiných právních předpisů.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dokumentace splňuje požadavky stanovené zákonem číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změna novel. Dokumentace je zpracována dle vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Objekt splňuje vyhlášku číslo 268/2009 Sb. o obecných technických

požadavcích na stavby, novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb.

Stavba respektuje požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb se na danou stavbu nevztahují. Stavba není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.

Provozovna (pracoviště) má dostatečnou světlou výšku   a je tak v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 (Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), na které odkazují i OTTP (vyhl. MMR č. 268/2006), zejména par. 46 světlá výška prostor určených pro práci, vyhovuje.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky obsažené jsou zapracovány do dokumentace, jedná se o:

- vyjádření Hasičský záchranný sbor Kraje

- odbor ŽP a PP Humpolec

- seznam výjimek a úlevových řešení

Stavební práce si nevyžádají výjimky či úlevová řešení.

- navrhované kapacity stavby

Zastavěná plocha: 113,0 m2

Obestavěný prostor: 791,0 m3

Užitná plocha: 106,8 m2

Počet bytů (velikost): 0

Počet uživatelů: -

Sklon střechy: 4°

Výška hřebene od +0,000: +7,2 m

- základní bilance stavby

Objekt není napojen na splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, elektrickou energii a plyn.

Dešťové vody– jsou vypouštěny do areálové dešťové kanalizace  a na parcele zasakovány, původní nově není dotčeno.

Půdorysná plocha střechy: 120 m2

Energetická náročnost budovy: -není požadavek na zpracování, objekt není vytápěn.

- základní předpoklady výstavby

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavební firmou.

Stavební firma (stavební podnikatel) bude vybrána na základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa stavební firmy (stavebního podnikatele), která bude realizovat stavbu, včetně jména a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sděleno písemně příslušnému stavebnímu úřadu (odboru výstavby) 3 týdny před započetím prací. Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení.

- orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na realizaci stavby budou určeny v rozpočtu stavby.

Předpokládané náklady na základě hrubého odhadu činí:

791m3 * 1500Kč/m3 = 1 200 000,-

Propočet finančních nákladů je orientační a slouží jako statistický údaj.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navrhovaný objekt tvoří jeden stavební objekt včetně technických a technologických

zařízení.

Humpolec, listopad 2017                                              Ing. Patrik Příhoda