TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 2: Myčky nádobí s termickou dezinfekcí

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:	330 000 Kč bez DPH (za 2 kusy)

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Předmět plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Výrobce přístroje | Typové označení přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatická myčka nádobí s termickou dezinfekcí | 2 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Mycí automat na nádobí, s termickou dezinfekcí |  |
| 2 | Přístroj s předním plněním, samostatně volně stojící nebo možnost vestavby do nábytku |  |
| 3 | Celonerezové opláštění |  |
| 4 | Elektronicky řízený přístroj, ovládací panel s displejem v českém jazyce |  |
| 5 | Dávkovací zařízení pro práškové/tekuté mycí a oplachovací prostředky ve dvířkách |  |
| 6 | Zásobník soli ve dvířkách přístroje |  |
| 7 | Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu |  |
| 8 | Integrovaný kondenzátor par |  |
| 9 | Vodotěsný systém – zabezpečení přístroje proti případným únikům vody a škodám |  |
| 10 | Elektrické blokování dveří během programu |  |
| 11 | Automatické otevření dveří po konci programu |  |
| 12 | Minimálně 12 mycích programů |  |
| 13 | Termický dezinfekční program – možnost dezinfekce při 93 °C po dobu 10 minut, pro zajištění ochrany proti infekci |  |
| 14 | Nastavení mycích parametrů – minimálně teploty a doby mytí |  |
| 15 | Kontrolní chybová hlášení na displeji |  |
| 16 | Mycí výkon min. 12 jídelních sad/hodinu |  |
| 17 | Zařízení splňující Vyhlášku MZ ČR č. 306/2012 Sb. |  |
| Příslušenství |  |  |
| 18 | Vnitřní nástavce a koše: - pro šálky a podšálky, sklenice - pro talíře malé a velké, misky - pro příbory |  |
| 19 | Další příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |