Rekapitulace splnění technických podmínek

| Univerzální nosič výměnných nástaveb a zařízení 4x4 |  |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |
| Typ: |  |

| Obecné technické podmínky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Požadavek | Nabídka |
|  |  | doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále |
| Vozidlo bude používáno jako nosič výměnných nástaveb a zařízení pro celoroční údržbu komunikací. | Ano |  |
| Univerzální nosič výměnných nástaveb a zařízení je kompatibilní s následujícími výměnnými pracovními nástavbami: |  |  |
| - nástavba pro sečení travních porostů | Ano |  |
| - nástavba zametacího kartáče | Ano |  |
| - nástavba na zimní údržbu | Ano |  |
| - sklopná korba | Ano |  |
| - sněhový pluh | Ano |  |
| - silniční a sněhová fréza | Ano |  |
| - přední a zadní sekačka | Ano |  |
| - zařízení na mytí dopravních značek | Ano |  |

| Zvláštní technické podmínky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Požadavek | Nabídka |
|  |  | doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále |
| u univerzálního nosiče výměnných nástaveb a zařízení je minimální emisní limit ve výfukových plynech EURO 6 | Ano |  |

| Povinné technické podmínky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | Požadavek |  | Nabídka |  |
|  |  |  | doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále |  |
| Motor |  |  |  |  |
| vznětový, přeplňovaný | Ano |  |  |  |
| výkon | min. 210 kW |  |  |  |
| sání vyvedeno nad kabinu | Ano |  |  |  |
| výfuk vyveden nahoru za kabinu | Ano |  |  |  |
| Podvozek |  |  |  |  |
| celková hmotnost | do 17 t |  |  |  |
| stálý pohon všech kol (4x4) | Ano |  |  |  |
| rozvor kol | max. 3500 mm |  |  |  |
| pneumatiky pro smíšený provoz M+S, 385/65 R22,5 | Ano |  |  |  |
| nápravy – přední a zadní portálové | Ano |  |  |  |
| vyšší zatížitelnost náprav a zesílené odpružení podvozku | Ano |  |  |  |
| technicky přípustné zatížení přední nápravy | min. 7,0 t |  |  |  |
| hydraulicky ovládaná aretace přední nápravy | Ano |  |  |  |
| technicky přípustné zatížení zadní nápravy | min. 9,0 t |  |  |  |
| zatížení přední nápravy pluhem o hmotnosti min. 1 000 kg | Ano |  |  |  |
| kotoučové brzdy na obou nápravách | Ano |  |  |  |
| uzávěrka diferenciálů (přední, zadní, mezinápravový), zařaditelná pod zatížením | Ano |  |  |  |
| převodovka vícestupňová, plně synchronizovaná, elektro-pneumaticky ovládaná s předvoličem převodových stupňů | Ano |  |  |  |
| brzdový systém - provozní s ABS, nouzový, parkovací s účinností na obě nápravy a se zátěžovým regulátorem | Ano |  |  |  |
| výkon motorové brzdy | min. 250 kW |  |  |  |
| hydrostatický pojezd - pojezdová rychlost plynule měnitelná od 0-25 km/h při jmenovitých otáčkách motoru pro dosažení maximálního výkonu při práci s různými nástavbami a zařízeními. | Ano |  |  |  |
| přepravní rychlost | min. 85 km/h |  |  |  |
| přední rychloupínací deska DIN 76 060 velikost č. 5 (pro nasazení čelní sněhové radlice o hmotnosti min: 1 000 kg) s možností zapojení tyče pro odtažení vozidla – dle ČSN EN 15432-1 | Ano |  |  |  |
| závěs pro tažení přívěsu Ø 40 mm s elektroinstalací 24/12V | Ano |  |  |  |
| vývod s konektorem 24 V v přední části vozidla u upínací desky (pro osvětlení radlice) | Ano |  |  |  |
| zvuková signalizace zpětného chodu | Ano |  |  |  |
| objem uzamykatelné palivové nádrže | min. 190 l |  |  |  |
| ochrana proti korozi | uveďte provedení  |  |  |  |
| barevné provedení rámu | černý nebo černošedý |  |  |  |
| výkon přední vývodové hřídele | min. 150 kW |  |  |  |
| otáčky předního vývodového hřídele | 540 nebo1000 ot./min.  |  |  |  |
| reverzace otáček ventilátoru chlazení | Ano |  |  |  |
| Valníková korba |  |  |  |  |
| ocelové provedení, bočnice z Al | Ano |  |  |  |
| výška bočnice | min. 400 mm |  |  |  |
| délka korby | min. 2500 mm |  |  |  |
| šířka korby | min. 2200 mm |  |  |  |
| bočnice a zadní čelo budou umožňovat jejich odjištění a následné vyklopení dolů | Ano |  |  |  |
| možnost demontáže sloupků korby | Ano |  |  |  |
| barva RAL 2011 | Ano |  |  |  |
| Hydraulika |  |  |  |  |
| vozidlo bude vybaveno hydraulickou soustavou se samostatnými čerpadly pro každý okruh a to pro pohon sypače a čelního pluhu nebo jiných nástaveb a zařízení s možností přetáčení, zvedání, spouštění, plovoucí polohy, funkce nadlehčení pluhu, nouzového zvednutí při poruše dálkového ovládání |  | min. 2 okruhovou |  |  |
| vývody hydraulických okruhů zakončeny rychlospojkami u upínací desky, za kabinou, resp. na zadní části vozidla |  | Ano |  |  |
| počet vyvedených větví hydraulického systému |  | min. 3 |  |  |
| náhon z vozidla pro hydrauliku musí být nezávislý na řazení (spojce) |  | Ano |  |  |
| možnost regulace dodávání množství oleje pro různé provozní otáčky motoru |  | Ano |  |  |
| ochrana proti přehřátí oleje |  | Ano |  |  |
| signalizace minimálního množství oleje v hydraulickém systému |  | Ano |  |  |
| řídící panel pro ovládání hydrauliky umístěný v kabině vozidla |  | Ano |  |  |
| Kabina |  |  |  |  |
| univerzální nosič výměnných nástaveb a zařízení umožňuje uvnitř kabiny umístnění volantu, ovládání a řízení podvozku, nástaveb a zařízení z levé nebo pravé strany a tato možnost je schválena k provozu na pozemních komunikacích v ČR. |  | Ano |  |  |
| provedení 1+1 (řidič + spolujezdec), topení, stěrače a ostřikovače čelního skla |  | Ano |  |  |
| provedení kabiny z kompozitních materiálů |  | Ano |  |  |
| komunální provedení – digitální tachograf, počítač km a motohodin |  | Ano |  |  |
| zobrazování informací na palubní desce v českém jazyce |  | Ano |  |  |
| pneumaticky odpružené sedadlo řidiče a spolujezdce |  | Ano |  |  |
| obě sedadla vybavena opěrkou hlavy a bezpečnostními pásy |  | Ano |  |  |
| hydraulické sklápění kabiny |  | Ano |  |  |
| výstražné světelné LED zařízení oranžové barvy (zábleskový maják) na střeše kabiny (zapsané v TP) – 2 ks |  | Ano |  |  |
| schválené přídavné osvětlení umístěné pod předním sklem kabiny (zapsané v TP) pro provoz se sněžním pluhem v pracovní i přepravní poloze, která vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení |  | Ano |  |  |
| kontrolky přídavného osvětlení, majáků, jednotlivých uzávěr diferenciálu a jiné se zobrazením na palubní desce |  | Ano |  |  |
| elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |  | Ano |  |  |
| elektricky ovládaná okna |  | Ano |  |  |
| elektricky vyhřívané čelní sklo |  | Ano |  |  |
| možnost držáku registrační značky nad čelním sklem |  | Ano |  |  |
| měnič napětí 24V – 12V, zásuvka 12V |  | Ano |  |  |
| mechanický odpojovač baterie |  | Ano |  |  |
| rádio s bluetooth, potahy sedadel, gumové rohože |  | Ano |  |  |
| klimatizace |  | Ano |  |  |
| montáž GPS dodané zadavatelem (jednotka Vetronics včetně napájecího svazku, čtečky Dallas, GSM a GPS antén, zajištěno od firmy Princip a.s., IČO: 41690311) |  | Ano |  |  |
| barva RAL 2011, výstražné reflexní polepy odrazivosti II. tř. na karoserii podle jednotné vizualizace zadavatele |  | Ano |  |  |
| Další výbava a dokumentace pro provoz |  |  |  |  |
| povinná výbava – výstražný trojúhelník, hydraulický zvedák, sada nářadí, sada žárovek, lékárnička, zakládací klín, hadice o délce nejméně 10 m pro huštění pneumatik s manometrem |  | Ano |  |  |
| rezervní kolo s pneumatikou pro smíšený provoz M+S |  | Ano |  |  |
| vozidlo homologováno jako - nosič výměnných nástaveb se zápisem v TP |  | Ano |  |  |
| Účastník může přiložit i další technické parametry, možnosti a výhody dodávky nad rámec stanovených podmínek (nebudou předmětem hodnocení nabídky). |  |  |  |  |