Rekapitulace splnění technických podmínek

| Sypací výměnná nástavba |  |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |
| Typ: |  |

| Povinné technické podmínky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Požadavek | Nabídka |
|  |  | Doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále |
| obsah zásobníku suchého posypového materiálu | min. 4 m3 |  |
| nádrže na solanku s indikací minima solanky | Ano |  |
| kapacita nádrží na solanku | min. 1 700 l |  |
| systém zamezující běhu solankového čerpadla naprázdno | Ano |  |
| provedení nástavby pro aplikaci suchých a vlhčených chemických materiálů + úplný sortiment inertních materiálů | Ano |  |
| schopnost práce a garantované dávkování pro všechny následující posypové materiály: sůl, sůl a solanka, jemný inertní materiál, hrubozrnný inertní materiál | Ano |  |
| plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlosti | Ano |  |
| samočinné automatické přizpůsobování dávky a záběru posypu dle provozních podmínek pomocí tří okruhové elektronické zpětné vazby na dávkovací dopravník, solankové čerpadlo a rozmetadlo | Ano |  |
| šnekový vynášecí systém s asymetrickým šnekem pro zajištění rovnoměrného vyprazdňování sypače | Ano |  |
| počet šneků – 2 ks | Ano |  |
| elektronická kontrola posypu s indikací poruchy posypu a elektronicky stavitelná asymetrie posypu z ovládacího pultu | Ano |  |
| přídavný vodotěsný LED světlomet pro kontrolu posypu nad rozmetadlem | Ano |  |
| ochranné síto v násypce, materiál nerez nebo tvrzený plast | Uveďte provedení→ |  |
| výstražný zábleskový LED maják na nástavbě vzadu, sklopný žebřík vzadu a plošina pro vizuální kontrolu materiálu v násypce | Ano |  |
| sklápěcí plachta zásobníku z PVC pro uzavření zásobníku s možností otevírání a zavírání ze země | Ano |  |
| požadovaný rozsah dávkování pro sůl 5-40 g/m2 | Ano |  |
| požadovaný rozsah dávkování pro inertní materiály 40-320 g/m2 | Ano |  |
| okamžité využití nástavby na posyp jiným posypovým materiálem (např. sůl – inert) při zachování garantované dávky bez nutnosti výměny částí dávkovacího systému | Ano |  |
| nástavba bude vybavena digitálním výstupem z ovládacího pultu pro přenos dat o průběhu posypu typu RS 232 pomocí systému GPS | Ano |  |
| ovládací pult, display a ovládací prvky jsou osvětleny pro noční provoz | Ano |  |
| nástavba musí být vybaven funkcí samokalibrace a zrychleného vyprazdňování | Ano |  |
| nástavba umožňuje snadné nastavení dávkování a záběru posypu i při poruše automatického řízení | Ano |  |
| barva nástavby RAL 2011 | Ano |  |
| protikorozní ochrana sypače dle systému ISO 12944 | Ano |  |
| barva základového rámu RAL 7021 | Ano |  |
| úprava spodního roštu nástavby pro montáž na pomocný rám vozidla (tzv. roznášecí rám) | Ano |  |
| 4 ks výškově stavitelných opěrných podstavců/noh | Ano |  |
| průměr rozmetacího kotouče | min. 600 mm |  |
| provedení rozmetacího kotouče z nerezového materiálu | Ano |  |
| montážní sada elektroinstalace a držák ovládacího pultu | Ano |  |
| sada pro připojení na hydrauliku vozidla | Ano |  |
| zadní kapota nad vyústěním vynášecích šneků | Ano |  |
| hydraulický pohon kompletní nástavby | Ano |  |
| Účastník může přiložit i další technické parametry, možnosti a výhody dodávky nad rámec stanovených podmínek (nebudou předmětem hodnocení nabídky). |  |  |