Rekapitulace splnění technických podmínek

| Nástavba kombinované sekačky travních porostů vč. výměnných adaptérů |  |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |
| Typ sekačky: |  |
| Typy adaptérů: |  |

| Povinné technické podmínky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Požadavek | Nabídka |
|  |  | Doplňte ano/ne nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále |
| pohon sekačky od čelní vývodové hřídele, pohybové funkce od hydrauliky nosiče | Ano |  |
| sekačka určena pro práci vpravo | Ano |  |
| umístění sekačky do čelní upínací desky DIN 76 060 velikost č. 5 – dle ČSN EN 15432-1 | Ano |  |
| transportní poloha před kabinou nosiče | Ano |  |
| pracovní záběr ramene od středu nosiče | min. 5 000 mm |  |
| pracovní záběr podsvodidlového ramene od středu nosiče | min. 3 000 mm |  |
| příčný posuv ramene v kombi provozu | min. 1200 mm |  |
| příčný posuv podsvodidlového ramene v kombi provozu | min. 900 mm |  |
| možnost sečení i v sólo režimu-pouze jedním ramenem | Ano |  |
| elektrické proporcionální ovládání ramen | Ano |  |
| hydraulické jištění ramen při najetí na překážku | Ano |  |
| možnost ovládání jedním joystikem vč. ovládání více funkcí najednou | Ano |  |
| české menu v ovládacím panelu vč. diagnostiky systému | Ano |  |
| automatický režim kopírování terénu obou žacích ramen vč. funkce konstantního přítlaku na opěrný válec | max. 100 kg |  |
| Možnost přepnutí do manuálního režimu | Ano |  |
| hydraulicky ovládaná otoč ramene | min. 180 ° |  |
| cepová žací hlava ramene | min. 1 200 mm |  |
| síla řezu žací hlavy ramene | min. 30 mm |  |
| manuální otoč žací hlavy ramene | Ano |  |
| cepová žací hlava podsvodidlového ramene | min 1200 |  |
| síla řezu žací hlavy podsvodidlového ramene | min. 10 mm |  |
| výměnný adaptér fréza na pařezy | Ano |  |
| průměr frézovacího kola | min. 400 mm |  |
| výměnný adaptér příkopová fréza | Ano |  |
| průměr frézovacího kola | min. 600 mm |  |
| výstražné šrafování a piktogramy | Ano |  |
| odstavné výškově stavitelné stojany | Ano |  |
| závaží k dovážení nosiče | min. 1 000 kg |  |
| barva RAL 2011 | Ano |  |
| Účastník může přiložit i další technické parametry, možnosti a výhody dodávky nad rámec stanovených podmínek (nebudou předmětem hodnocení nabídky). |  |  |