Rekapitulace splnění technických podmínek

| Radlice - sněhový pluh |  |
| --- | --- |
| Počet kusů: | 1 |
| Typ: |  |

| Povinné technické podmínky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Požadavek | Nabídka doplňte ano/ne, nebo hodnotu či provedení, je-li požadováno dále |
| sněhový pluh segmentový - možnost přetáčení vpravo, vlevo, nahoru a dolů | Ano |  |
| automatické jištění pluhu pomocí tzv. parallerogramu | Ano |  |
| zařízení pro příčné kopírování vozovky | Ano |  |
| počet segmentů | min. 4 |  |
| šířka pluhu | min. 3200 mm |  |
| pojezdová kola s blatníkem zabraňujícím odstřikování nečistot | Ano |  |
| výška pluhu vlevo | od 1000 mm do 1100 mm |  |
| výška pluhu vpravo | od 1100 mm do 1200 mm |  |
| břit-ocel | Ano |  |
| boční nárazníky zabraňující poškození břitu | Ano |  |
| sněhový štít zabraňující úletu sněhu plastový, po celé délce radlice | Ano |  |
| bezpečnostní LED osvětlení pluhu | Ano |  |
| výstražné vlaječky | Ano |  |
| montáž na upínací desku DIN 76 060 velikost č. 5 – dle ČSN EN 15432-1 | Ano |  |
| barva oranžová RAL 2011 | Ano |  |
| Účastník může přiložit i další technické parametry, možnosti a výhody dodávky nad rámec stanovených podmínek (nebudou předmětem hodnocení nabídky). |  |  |