I.1.2 - Specifikace

TYPOVÉ

Název akce: Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní  budova "E" - vybavení interiérů

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava 586 01

Stupeň PD: 	Projekt vnitřního vybavení

Zakázkové číslo: 01-20-I

Jihlava, 07/2021							  Vypracoval : Tomáš Dohnal

T01A – pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce podnože svařovaná z obdélníkových a trubkových profilů. Možnost výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena LTD deskou min. tl. 25mm. Barva desky: šedá

Rozměr 850 x 850 mm. Výška 730mm

T01B – pracovní, odkládací stůl s kovovou podnoží. Konstrukce podnože svařovaná z obdélníkových a trubkových profilů. Možnost výškové rektifikace pro vyrovnání na podlaze. Povrchová úprava práškovým lakem v barvě hliníku. Pracovní plocha tvořena LTD deskou min. tl. 25mm. Barva desky: bílá

Rozměr 850 x 850 mm. Výška 730mm