SEDACÍ NÁBYTEK

Popis požadovaných standardů

Obecné zásady pro dodávku interiéru

Vnitřní vybavení je tvořeno typovými výrobky, drobným vybavením, atypickými prvky vnitřního vybavení a regály.

Všechny dodávané prvky musí být navrženy pro prostory s vysokým užitným zatížením odpovídajícím provozu domova pro osoby se zdravotním postižením.

Jednotlivé dodávané prvky vnitřního vybavení jsou popsány v příloze Specifikace Sedací nábytek.

Stavba domova pro osoby se zdravotním postižením je navržena jako komplexní architektonické dílo, jehož nedílnou součástí je interiér. Na ten je proto kladen kromě užitných vlastností (odolnost, ergonomie atd.) i vysoký důraz na jeho vzhled a design. Ve specifikacích typových prvků je u zásadních položek interiéru vložena referenční fotografie zobrazující navržený vzhled.

Popis požadovaných standardů atypických výrobků

Standard čalounění:

Textilie pro čalounění budou dodávány v následujícím standardu (není-li ve specifikaci nebo výkrese výslovně uvedeno jinak):

Barva vínová, olivová, bílá

Eko kůže: horní vrstva ze 100 % polyuretanu a jako podklad slouží 100 % bavlněný úplet,

Údržba: Tekuté nečistoty se odsají papírovým ubrouskem, poté se setřou zbytky nečistot vlhkým hadříkem a povrch se nechá uschnout.

Veškerý mobiliář bude vyroben v souladu s ČSN EN pro veřejné instituce ve zdravotnictví, nebo pečovatelství.

Vzorkování a odsouhlasení výrobků před jejich dodáním

Odsouhlasení typových výrobků bude provedeno v následující podobě:

Dodavatel svolá úvodní schůzku s provozovatelem, investorem a projektantem. Na tomto jednání budou projektantem prezentovány konkrétní navržené výrobky a porovnány s dodavatelem vybranými typovými prvky interiéru formou katalogových listů. V případě, že nedojde ke shodě, budou projednány parametry a kritéria pro výběr typových prvků. Dodavatel bude vyzván k předložení nové sady katalogových listů k odsouhlasení. V případě souladu bude pokračováno fyzickým vzorkováním.

Předložení nové katalogových listů bude řešeno písemně pomocí mailové komunikace. Pokud nebudou tyto katalogové listy odsouhlaseny, proběhne další kolo.

V případě odsouhlasení katalogových listů, zajistí dodavatel reálné vzorky v počtu 1 kusu od každého typu. Tyto vzorky připraví v investorem určeném prostoru. Vzorky budou prohlédnuty investorem, provozovatelem a projektantem a po jejich odsouhlasení mohou být tyto prvky v projektem předepsaném množství dodány na stavbu.

Z01 – Moderní půlkulaté křeslo vhodné do kaváren, restaurací a klubů.  Křeslo oblých tvarů. Kovová podnož je vyrobena z trubkových profilů. Provedení podnože- broušená nerez. Skořepina čalouněných dílů je vyrobena z tvarované překližky. Čalounění z ekokůže. Pogumovaná ukončení nohou pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. výška: 770mm

max. šířka: 680mm

min. výška sedáku: 450mm

barva koženého potahu: olivová (barvu upřesnit formou vzorků)

min. nosnost 130kg

Z02 – Stohovatelná židle s područkami vhodná do veřejných prostor budov dovolující řazení do řad se spínáním pomocí spínacího oka a háčku, umístěných na bocích područek. Židle vyrobena z jednodílné dřevěné lamelované skořepiny tvořící sedák a opěradlo. Podnož je vyrobena z nerezové broušené oceli. Čalounění ze samozhášivé polyuretanové pěny a koženého potahu. Područky jsou z masivního dřeva. Pogumovaná ukončení nohou pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. výška: 830mm

hloubka: 540mm

min. výška sedáku: 435mm

barva potahu: olivová (barvu upřesnit formou vzorků)

min. nosnost 120kg

Z03 - Kancelářské křeslo subtilní konstrukce, strohé až minimalistické tvary, ale zárověň vysoce komfortní a ergonomické sezení. Nosné části kovové podnože jsou vyrobeny z profilů čtvercového nebo obdélníkového průřezu a podepírají letmo uchycenou područku z masivního bukového dřeva. Subtilnost opěráku je docílena použitím ocelového profilu jako hlavního nosného prvku. Provedení konstrukce- nerez. Nastavení synchro-dynamického naklápění sedadla a opěradla s možností aretace v 5 polohách, plynulé nastavení přítlaku opěradla. Opěrák - čalouněný, ergonomicky tvarovaný, pevný, vyrobený z kvalitní PU pěny. Sedák - čalouněný, výškově nastavitelný plynovým pístem, vyrobený z kvalitní PU pěny. Kolečka pogumovaná pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. šířka: 570mm

max. výška: 1200mm

průměr podnože: 670mm

min. výška sedáku: 480mm

zdvih pístu: 110mm

mechanika: synchro-dynamic

barva látky: vínová (barvu upřesnit formou vzorků)

Z04 – pohovka jednoduchého designu, čalouněná. 3-místná, Pohodlí zajištěno použitím výplně z pružné pěny, tlusté kůže na místech, kde sedíte a odolnou látkou s plastovým povrchem na všech dalších místech.

-charakteristiky:

Šířka: 204 cm

Výška: 78 cm,

Hloubka: 89 cm

Výška opěrky: 64 cm

Hloubka sedáku: 61 cm

Výška sedu: 44 cm

Barva / dekor: bílá/dřevo (barvu upřesnit formou vzorků)

Z05 – křeslo jednoduchého designu, Pohodlí zajištěno použitím výplně z pružné pěny, tlusté kůže na místech, kde sedíte a odolnou látkou s plastovým povrchem na všech dalších místech.

-charakteristiky:

Šířka: 89 cm, Hloubka: 89 cm

Výška: 78 cm

Šířka sedáku: 65 cm

Hloubka sedáku: 61 cm

Min. Výška sedáku: 44 cm

Barva / dekor: bílá/kov (barvu upřesnit formou vzorků)

Z06 – Jednoduchá stohovatelná kancelářská židle subtilní konstrukce. Nosné části kovové podnože jsou vyrobeny z profilů čtvercového nebo obdélníkového průřezu. Sedák s opěradlem je proveden jako dřevěná skořepina. Opěrák – čalouněný ekokůží, ergonomicky tvarovaný, pevný, vyrobený z kvalitní PU pěny. Sedák – čalouněný ekokůží, vyrobený z kvalitní PU pěny. Pogumovaná spodní část nohou pro tvrdý povrch.

-charakteristiky:

max. šířka: 460mm

max. výška: 850mm

hloubka: 530mm

min. výška sedáku: 450mm

barva koženého potahu: vínová (barvu upřesnit formou vzorků)

min. nosnost 120kg