1	Identifikační údaje stavby a objektu	2

1.1	Stavba	2

1.2	Stavebník	2

1.3	Správce komunikace	2

1.4	Projektant	2

1.5	Pozemní komunikace	3

2	Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	3

2.1	Základní údaje o stavbě	3

2.2	Navržené umístění	3

3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	3

3.1	Podklady	3

3.1.1	Doklady a vyjádření	3

3.1.2	Normy a předpisy	4

3.1.3	Výjimky z předpisů a norem	4

3.2	Územní podmínky	4

3.2.1	Geodetické a mapové podklady	5

4	Vztahy pozemních komunikace k ostatním objektům stavby	5

5	Návrh zpevněných ploch	5

5.1	Úprav hrany komunikace	5

5.2	Ochrana inženýrských sítí	6

5.3	Postup výstavby	6

6	Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	6

7	Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	7

8	Vazba na případné technologické vybavení	7

9	Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	7

10	Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	7

11	Závěr	7

# Identifikační údaje stavby a objektu

## Stavba

| Stavba | II/112 Křelovice – propustek ev.č. 112-219P |
| --- | --- |
| Objekt | SO 102 Úpravy hrany komunikace |
| Katastrální území | Křelovice u Pelhřimova; 675652 |
| Obec | Křelovice; 548219 |
| Kraj | Kraj Vysočina |

## Stavebník

| Název | Kraj vysočina v zastoupení Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. |
| --- | --- |
| IČ | 00090450 |
| Adresa | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

## Správce komunikace

| Název | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o. |
| --- | --- |
| IČ | 00090450 |
| Adresa | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

## Projektant

| Název | DIPONT s.r.o. |
| --- | --- |
| IČ | 28693094 |
| Adresa | Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec doručovací: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem |
| Osoby s autorizací – SO 102 | Ing. Jan Rosík autorizovaný inženýr pro obor dopravní stavby č. autorizace: 1302425 |
| Odpovědný projektant objektu | Ing. Jan Rosík projektant dopravních staveb T: 774 785 937, E: rosik@dipont.cz |

## Pozemní komunikace

| Název | Silnice II/112 |
| --- | --- |
| Staničení | km 49,512 00 – 49,570 65 |
| Návrhová kategorie (nová) | MS2 6/6/50 se zastávkovými zálivy |
| Staničení úprav | absolutní |

# Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba řeší doplnění obrub k zastávkovým zálivům (provedeno v rámci objektu SO 101), přechodu a nároží křižovatky, které budou tvořit odraznou hranu sloužící k ochraně chodců.

Navržené řešení bylo projednáno a odsouhlaseno investorem na výrobních poradách.

## Základní údaje o stavbě

Tento objekt je doplňující ke stavbě objektu SO 101. Doplňuje převýšenou zastávkovou obrubu u nástupní hrany, sníženou obrubu u přechodu pro chodce a v dalších úsecích obrubu ve standardní výšce.

## Navržené umístění

Rozsah úpravy je ve staničení km 49,512 00 – 49,570 65 po pravé i levé straně komunikace. Přehledně je návrh zakreslen ve výkresové příloze Situace.

Úprava zasahuje na pozemky p.č.1515/9 a 99/3 patřící Kraji Vysočina (ve správě KSUSV) a pozemky p.č. 1525/2 patřící obci Křelovice.

# Vyhodnocení průzkumů a podkladů

## Podklady

Projektová dokumentace stavby ve stupni DUSP je zpracována dle podmínek ve smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a projektantem se zapracováním požadavků a podmínek určených objednatelem na výrobních poradách stavby konaných v rámci zpracovávání dokumentace

Další fází bude vypracování DPS, a příslušných příloh, kde budou blíže specifikována technická řešení jednotlivých stavebních objektů.

### Doklady a vyjádření

Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

- Smlouva na zhotovení projektové dokumentace.

- Zápisy z jednání a výrobních porad.Projednání se zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny a starostou obce Křelovice.

- Konzultace se zástupci správců inženýrských sítí.

- Mapové podklady: ortofoto + panorama - Mapy.cz

- Katastr nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz/

- Geodetické zaměření: Ing. Jiří Mlejnecký, 05/2019

- Průzkum zpevněných ploch, SILAP, Dubí, 06/2019

- Stavebně technický průzkum, 4G consite s.r.o., 05/2019

- Diagnostický průzkum mostního objektu – propustku ev.č. 112-219P, Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o., 07/2019

- Prohlídka na místě + fotodokumentace: DIPONT s.r.o.; Ing Rosík; 2019

### Normy a předpisy

Při pracích na vypracování projektové dokumentace byly používány zejména následující normy a předpisy, všechny v posledním platném znění včetně příslušných změn, oprav a dalších souvisejících předpisů.

- Vyhláška č. 230/2012 Sb.

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací

- Technické podmínky staveb pozemních komunikací

- ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace

- ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací

- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování.

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

### Výjimky z předpisů a norem

Nejsou aplikovány žádné výjimky z předpisů a norem. Jedná se doplnění obrub, které bude tvořit odraznou hranu a ochranu pěších před projíždějícími vozidly. V další fázi bude doplněn kompletní chodník a nástupní hrana – budoucí investice obce – není součástí tohoto projektu.

## Územní podmínky

Stavba se nachází v intravilánu, v zastavěném území obce Křelovice S směrem od křižovatky silnic II/112 a II/129.

Doplnění obrub přímo souvisí s realizací objektu SO 101.

### Geodetické a mapové podklady

Pro zpracování dokumentace bylo použito zaměření od Ing. Mlejneckého z 05/2019.

- Geodetické zaměření 05/2019, Ing. Jiří Mlejnecký.

- Digitální snímek katastrální mapy 05/2019, Ing. Jiří Mlejnecký, a nahlizenidokn.cuzk.cz/.

# Vztahy pozemních komunikace k ostatním objektům stavby

Základním důvodem pro realizaci stavby je rekonstrukce vozovky silnice II/112. To je součástí objektu SO 101. Obsahem je i doplnění zastávkových zálivů. Tento SO doplňuje obruby/odraznou hranu pro zajištění bezpečnosti pro chodce na (ve stávajícím stavu) jinak rovné ploše bez jasného oddělení pěšího provozu a provozu vozidel.

Realizace stavebního objektu SO 102 přímo souvisí s realizací objektu SO 101.

Soupis stavebních objektů stavby:

SO 101		Úprava silnice II/112

SO 102		Úpravy hrany komunikace

SO 181		Dopravně inženýrská opatření

SO 201		Propustek ev.č. 112-219P

SO 441		Úprava osvětlení stávajícího přechodu

# Návrh zpevněných ploch

## Úprav hrany komunikace

Objekt SO 102 doplňuje obruby k zastávkovým zálivům, k přechodu pro chodce a přilehlým nárožím křižovatky.

Na pravé straně po směru staničení bude doplněna na vjezdovou část zastávkového zálivu standardní silniční obruba 250/150/100 s převýšením min. 12cm nad vozovku. Na vzdálenosti cca 8m před nástupní hranou bude provedena snížená obruba na 4cm ke vjezdu k nemovitosti. Navazovat pak bude nástupní hrana se zastávkovým obrubníkem se zaoblením pro nájezd kol 400/330/1000 s převýšením 20cm. Před začátkem a za koncem nástupní hrany délky 18m budou náběhové obruby. Navazovat bude standardní silniční obruba s převýšením +15cm. Dále se obruba bude snižovat na max +2cm (obruba 150/150/1000) u přechodu pro chodce. Za přechodem dojde k navýšení na výšku min. +12cm (obruba 250/150/1000).

Na levé straně je obdobné řešení. U přechodu bude snížená obruba max +2cm (obruba 150/150/1000) a před a za přechodem navazuje silniční obruba s převýšením +15cm (obruba 300/150/1000) – v J směru navazuje obloukem R=6,0m ke stávajícímu chodníku, za přechodem přechází (přechodové obruby) k nástupní hraně zastávky, která je v délce 18,0m s výškou +20cm – použití zastávkových obrub se zaoblením pro nájezd kol 400/330/1000. Kvůli sjezdu k nemovitosti nemá nástupní hrana výšku 20cm v celém úseku, uprostřed hrany dojde ke snížení na úroveň max +4cm od úrovně vozovky. Řešení je naznačeno ve výkresové příloze tohoto objektu. Na stavbě bude prověřena možnost bezproblémového sjetí k nemovitosti pro osobní automobil, případně bude návrh upraven aby byla zajištěna schopnost užívání sjezdu.

Přehledně je výše popsané znázorněno graficky i s délkovými kótami ve výkrese situace.

Obruby budou osazeny na vyrovnané podloží z ŠD 0/32 (napojení na podkladní vrstvu SO 101) do betonového lože C20/25n XF3. Za vnější hranou bude povrch ošetřen cementovou maltou M25.

Za obruby u nástupní hrany budou doplněny betonové silniční panely 3000/15000/15, které budou tvořit provizorní nástupní hranu. Budou usazené na vyrovnávací vrstvu ŠD 4/8, tak aby byly slícovány s nástupní hranou.

## Ochrana inženýrských sítí

Před zahájením stavby je nutné znovu ověřit křížení s inženýrskými sítěmi a jejich ochrannými pásmy, případně následně provést vytyčení všech inženýrských sítí, které se v oblasti nacházejí. Práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny s maximální opatrností, aby nedošlo k jejich poškození nebo omezení provozu.

Obruby v místech prochází nad zaměřenými šachtami. Poklopy šachet budou v rámci SO 101 rektifikovány a kónus natočen tak, aby bylo možné obruby osadit.

Veškeré práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny výhradně ručně. Je nutné splnit všechny podmínky a požadavky správců jednotlivých inženýrských sítí.

## Postup výstavby

Realizace objektu SO 102 se předpokládá současně s objektem SO 101.

Realizace SO 102 – Úpravy hrany komunikace

- příprava území – odřezání/odfrézování stávajících živičných vrstev silnice, odstranění podkladních vrstev

- příprava podloží, betonového lože

- osazení obrub do požadovaných výšek

- ochrana vnější části cementovou maltou

Po dokončení stavebních prací bude za přítomnosti zhotovitelů, provedena přejímka objektu zástupci investora dle platných právních předpisů, používaných pro veřejné stavební zakázky.

# Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Podél obrub bude sváděna dešťová voda ze silnice, která se k obrubě dostane podélným i příčným spádem. V rámci objektu SO 101 budou u zastávek doplněny uliční vpusti, do kterých bude voda podél obrub svedena.

# Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Stavební objekt neobsahuje svislé ani vodorovné dopravní značení.

# Vazba na případné technologické vybavení

Objekt SO 102 neobsahuje technologické vybavení ani se na jiné technologické vybavení neváže.

# Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Pro stavbu obrub u vozovky nebylo nutné provádět žádné výpočty ani konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

# Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se konstrukci, která zajistí ochranu chodců. V návrhu je uvažováno s prvky pro přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace, které se ale plně projeví až po dokončení plánovaných chodníků (investice obce).

# Závěr

Vypracovaná dokumentace splňuje požadavky investora a je zpracována v souladu s platnými předpisy a normami. Podrobnější technické řešení objektu SO 102 Úpravy hrany komunikace bude zpracováno v dalším stupni (PDPS, RDS).

Tuto zprávu je nutno číst i s výkresovými přílohami objektu SO 101.

Ve Zlíně, únor 2020						Ing. Jan Rosík

DIPONT s.r.o.

Příloha 1 – Souřadnice vytyčovacích bodů

| Souřadnice bodů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bod | Poloha X | Poloha Y |
| 102-01 | -697696.365 | -1110736.039 |
| 102-02 | -697695.611 | -1110741.693 |
| 102-03 | -697694.705 | -1110747.324 |
| 102-04 | -697694.140 | -1110750.573 |
| 102-05 | -697693.550 | -1110753.817 |
| 102-06 | -697693.651 | -1110766.078 |
| 102-07 | -697693.011 | -1110769.143 |
| 102-08 | -697691.941 | -1110771.513 |
| 102-09 | -697689.968 | -1110773.208 |
| 102-10 | -697688.851 | -1110773.805 |
| 102-11 | -697706.577 | -1110718.484 |
| 102-12 | -697707.055 | -1110727.294 |
| 102-13 | -697707.887 | -1110744.123 |
| 102-14 | -697707.471 | -1110746.788 |
| 102-15 | -697707.023 | -1110749.448 |
| 102-16 | -697705.922 | -1110755.654 |
| 102-17 | -697704.735 | -1110761.845 |
| 102-18 | -697700.995 | -1110767.597 |
| 102-19 | -697700.581 | -1110769.581 |
| 102-20 | -697701.418 | -1110774.067 |
| 102-21 | -697705.170 | -1110776.667 |
| 102-22 | -697706.376 | -1110776.911 |
| 102-23 | -697707.787 | -1110777.241 |