Příloha č. 5 výzvy

# Specifikace požadovaného plnění

## Notebooky  10kusů

- Procesor : minimální výkon 3980 bodů dle benchmarku http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Paměť: minimálně 4GB

- Harddisk: 120GB SSD (Serial ATA III, Rychlost čtení  minimálně 555 MB/s, Rychlost zápisu minimálně 510 MB/s, Speciální funkce TRIM)

- Optická mechanika: DVD-RW

- Displej:  minimálně 15.6”, rozlišení alespoň 1366 x 768, LED matný

- Polohovací zařízení: trackpoint + touchpad

- Numerická klávesnice : ano

- Síť: Gigabit Ethernet, WiFi

- Porty: VGA, HDMI, RJ45 Gigabit Ethernet, audio vstup/výstup kombo port 3,5" jack,

minimálně 3 x USB,  čtečka karet 4v1 (MMC, SD, SDHC, SDXC)

- Operační systém: Microsoft Windows minimálně verze 7 Professional 64bit

- Výdrž baterie: minimálně 6 hodin

- Hmotnost/cestovní hmotnost: maximálně 2,46kg

- Rozměry: maximálně 377mm x 250mm x 29.6mm

- Záruka 3 roky, onsite, následující pracovní den

## Office pro notebooky 10 kusů

- Microsoft office 2013 (minimálně word, excel, powerpoint. Licence typu OLP (škola má existující OLP smlouvu s firmou Microsoft)

## DVD média 250ks 1 balení

- DVD-R

- Minimálně 4,7 GB

- Zápis rychlostí minimálně 16x

- Povrch odolný proti poškrábání (jako například AZO)

## Server 1 -  1 kus

- Serverové provedení – ne desktop PC, ne skládané počítače (označení u výrobce jako server)

- CPU: minimální výkon 6460 bodů dle benchmarku http://cpubenchmark.net/cpu_list.php

- Architektura: podpora 64 bitových systémů

- Operační paměť: minimálně 12GB, alespoň 2 paměťové sloty zůstanou volné

- Síťová karta: rychlost minimálně 1Gb

- Storage Controller: na bázi HW - RAID 0/1/10

- Hard Drive: 2 x minimálně 1TB SATA , minimálně 7200 otáček, minimálně 2 HDD pozice zůstanou volné

- Optical Drive: SATA DVD-RW

- Grafická karta: ano

- Zdroj: minimálně 350W Non-Hot Plug, Non-Redundant Power Supply (85% účinnost).

- Provedení: montovatelné do RACK 19“ (plus veškerý instalační materiál pro montáž do racku)

- Záruka: 3 roky, odezva následující pracovní den, on-site.

## Operační systém pro Server1:

- Minimálně 1x Windows server 2012 R2 Standard. Licence typu OLP (škola má existující OLP smlouvu s firmou Microsoft)