TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 1 – Vyšetřovací světla

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:			799 416 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Dvouramenné vyšetřovací světlo | 2 |  |  |
| Jednoramenné vyšetřovací světlo | 2 |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dvouramenné vyšetřovací svítidlo – 2 kusy

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Dvouramenné vyšetřovací svítidlo s LED technologií – hlavní lampa a satelit |  |
| 2 | Zdroj světla – monochromatické bílé LED diody (barevné LED diody jsou nepřípustné), uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla |  |
| 3 | Intenzita světla obou lamp (hlavní lampa i satelit) – minimálně 120 000 Lux |  |
| 4 | Nastavení intenzity světla – v rozsahu minimálně 30 % - 100 %, minimálně 4 kroky |  |
| 5 | Průměr světelného pole – v rozsahu minimálně 18 cm – 25 cm |  |
| 6 | Teplota chromatičnosti - 4300 K |  |
| 7 | Index podání červené barvy CRI (Ra) – minimálně 95 |  |
| 8 | Životnost LED diod – minimálně 50 000 h |  |
| 9 | Stropní zavěšení svítidla – úchyt svítidla s možností úpravy délky vertikálního úchytu (do jednoho místa - 1 tubus, 2 ramena) |  |
| 10 | Rameno obou lamp (hlavní lampy i satelitu) otočné minimálně o 270°, výškové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážené) |  |
| 11 | Ovládání svítidel – na těle lampy |  |
| 12 | Připojení k napětí 230V/ 50Hz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 13 | Resterilizovatelná rukojeť pro manipulaci se svítidlem, pro 2 dvouramenná svítidla, každé s hlavní lampou a satelitem – celkem 8 kusů |  |

Jednoramenné vyšetřovací svítidlo – 2 kusy

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 14 | Jednoramenné vyšetřovací svítidlo s LED technologií |  |
| 15 | Zdroj světla – monochromatické bílé LED diody (barevné LED diody jsou nepřípustné), uspořádání pro kruhově symetrickou distribuci světla |  |
| 16 | Intenzita světla obou lamp (hlavní lampa i satelit) – minimálně 120 000 Lux |  |
| 17 | Nastavení intenzity světla – v rozsahu minimálně 30 % - 100 %, minimálně 4 kroky |  |
| 18 | Průměr světelného pole – v rozsahu minimálně 18 cm – 25 cm |  |
| 19 | Teplota chromatičnosti - 4300 K |  |
| 20 | Index podání červené barvy CRI (Ra) – minimálně 95 |  |
| 21 | Životnost LED diod – minimálně 50 000 h |  |
| 22 | Stropní zavěšení svítidla, úchyt svítidla s možností úpravy délky vertikálního úchytu |  |
| 23 | Rameno lampy otočné o 360° bez omezení, výškové nastavení v jakékoliv pozici (vyvážené) |  |
| 24 | Ovládání svítidla – na těle lampy |  |
| 25 | Připojení k napětí 230V/ 50Hz |  |
| Příslušenství |  |  |
| 26 | Resterilizovatelná rukojeť pro manipulaci se svítidlem, pro 2 jednoramenná svítidla – celkem 4 ks |  |