TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 5 – Turniket pro bezkrevné výkony

Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				142 150 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turniket pro bezkrevné výkony | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné parametry přístroje |  |  |
| 1 | Elektronický turniket pro bezkrevné operace končetin, včetně pojízdného stojanu s úložným prostorem |  |
| 2 | Možnost připojení dvoukomorové manžety nebo dvou jednokomorových manžet |  |
| 3 | Oba výstupy pro manžety lze použít samostatně, nezávisle na sobě |  |
| 4 | Regulace tlaku v manžetě minimálně do 500 mmHg, po 5mmHg krocích |  |
| 5 | Ovládání pomocí dotykového displeje, o velikosti minimálně 8“, pozorovací úhel min. 178°, antireflexní, ovladatelný v rukavicích |  |
| 6 | Digitální měření tlaku a doby zaškrcení (operačního času) |  |
| 7 | Tlačítko pro vypuštění vzduchu z manžety |  |
| 8 | Automatická kompenzace tlaku při případném úniku |  |
| 9 | Akustický a optický časový alarm |  |
| 10 | Akustický a optický tlakový alarm |  |
| 11 | Provedení automatického testu po zapnutí |  |
| 12 | Provoz připojením do sítě i na akumulátor |  |
| 13 | Provoz na plně nabitý akumulátor minimálně 6 hodin |  |
| Příslušenství |  |  |
| 14 | Pojízdný stabilní stojan s košíkem/policí na příslušenství, s minimálně 2 brzděnými antistatickými kolečky |  |
| 15 | Spinální propojovací hadice k manžetám, délka 3 m – 2 kusy |  |
| 16 | Manžety jednokomorové, s napojovacími kabely, pratelné: - kónická manžeta pro HK v rozměrech 46 x 9 cm (nebo co nejblíže požadovaným rozměrům) – 2 kusy - kónická manžeta pro DK v rozměrech 86 x 11 cm (nebo co nejblíže požadovaným rozměrům) – 2 kusy |  |