TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Sanitní vozy a osobní vůz

Předpokládaná hodnota předmětu plnění:				7 294 920 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje |
| --- | --- | --- | --- |
| Sanitní vůz | 5 |  |  |
| Osobní vůz | 1 |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné). To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Sanitní vozy – 5 ks

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Pohonná jednotka – motor |  |  |
| 1 | vznětový přeplňovaný s přímým vstřikem paliva |  |
| 2 | pohonná jednotka vozidla na palivo motorová nafta |  |
| 3 | emisní norma min. EURO 6 |  |
| 4 | min. výkon 90 KW |  |
| 5 | filtr pevných částic výfukových plynů |  |
| 6 | elektronický imobilizér |  |
| 7 | zvýšená kapacita akumulátoru (min. 80 Ah) dle ČSN EN 1789 + A2 tabulka č. 1 - Minimální kapacita/energie odpovídající požadavkům na provoz všech elektrických zařízení, které jsou ve vozidle – provoz zdravotnické techniky a doplňkových technologií (el. zařízení), |  |
| 8 | přihřívač motoru |  |
| Karoserie |  |  |
| 9 | polep vozidla dle zvyklosti provozovatele |  |
| 10 | prosklená karoserie s tónovanými skly |  |
| 11 | prodloužený rozvor – vnitřní prostory musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1789 + A2 |  |
| 12 | nízká střecha |  |
| 13 | boční posuvné dveře do prostoru pro pacienty s posuvným větracím oknem |  |
| 14 | zadní výklopné dveře |  |
| Převodové ústrojí |  |  |
| 15 | manuální 6stupňová převodovka |  |
| 16 | elektronická uzávěrka diferenciálu na poháněné nápravě (např. EDS) |  |
| Podvozek |  |  |
| 17 | maximální celková hmotnost max. 3 500 kg |  |
| 18 | zvýšená užitečná hmotnost tak, aby vozidlo splnilo všechny požadavky normy ČSN EN 1789 + A2 – musí odpovídat přepravě 8 osob + rezerva 115 kg na přenosnou zdravotnickou výbavu počet náprav: 2 |  |
| 19 | počet poháněných náprav: 1 – přední |  |
| 20 | kotoučové brzdy na všech kolech |  |
| 21 | protiblokovací brzdový systém (např. ABS) |  |
| 22 | elektronický stabilizační systém (např. ESP) |  |
| 23 | asistent pro rozjezd do kopce |  |
| 24 | protiskluzová regulace hnacích kol zajištující stabilitu a řiditelnost při rozjedu a akceleraci (např. ASR) |  |
| 25 | protiskluzový systém bránící protáčení hnacích kol na mokré a zledovatělé vozovce při intenzivním brzdění (např. MSR) |  |
| 26 | kola s ocelovým diskem 16" |  |
| 27 | plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým diskem, zvedák vozidla a klíč na šrouby kol |  |
| Kabina řidiče |  |  |
| 28 | počet míst v kabině řidiče: 1 + 2 (sedadlo pro řidiče a dvousedadlo s úložným prostorem pod ním) |  |
| 29 | airbag pro řidiče a spolujezdce; u spolujezdce s možností deaktivace |  |
| 30 | tříbodové bezpečnostní pásy |  |
| 31 | výškově a sklonově nastavitelný volant |  |
| 32 | výškově stavitelné sedadlo řidiče |  |
| 33 | výškově stavitelné opěrky hlavy u sedadla řidiče i dvousedadla spolujezdce |  |
| 34 | klimatizace s min. poloautomatickou regulací |  |
| 35 | otáčkoměr |  |
| 36 | multifunkční ukazatel – palubní počítač |  |
| 37 | odkládací přihrádka s krytem |  |
| 38 | vnitřní stropní osvětlení se stmívačem |  |
| 39 | přenosný světlomet, který slouží k osvětlení bezprostředního okolí vozidla při zásahu v terénu, umístěný do držáku, včetně modulu automatického dobíjení |  |
| 40 | obložení dveří plastem |  |
| 41 | optická signalizace otevřených dveří, týká se všech dveří |  |
| 42 | 12V zásuvka v kabině řidiče – nekuřácké provedení bez zapalovače |  |
| 43 | tónovaná skla dle vyhlášky č. 341/2014 Sb. |  |
| 44 | gumová podlaha |  |
| 45 | elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka a elektrické stahování oken |  |
| 46 | centrální zamykání s dálkovým ovládáním s možností uzavření zevnitř – pouze z prostoru kabiny vozidla, v prostoru pro pacienty tato možnost být nesmí |  |
| 47 | min. 2 ks plnohodnotných klíčů |  |
| 48 | pevná dělící přepážka s posuvným oknem mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem |  |
| 49 | autorádio s předními reproduktory a anténou |  |
| 50 | hasicí přístroj (2 kg) u řidiče |  |
| 51 | příprava pro radiostanici a montáž radiostanice s handsfree tlačítkem včetně rozvodů a antény |  |
| 52 | používaná radiostanice ve NJ je Matra (radiostanici dodá zadavatel) |  |
| Světelná a výstražná výbava sanitního vozidla |  |  |
| 53 | automatický spínač světlometů |  |
| 54 | denní svícení |  |
| 55 | světelná výstražná rampa nad kabinou řidiče, osazená technologií LED |  |
| 56 | v zadní části střechy umístit maják s technologií LED |  |
| 57 | zvukové výstražné zařízení (výstražná 3 tónová siréna s ovladačem u řidiče, reproduktory sirén (100 W) umístit za masku chladiče, kde nehrozí jejich poškození vodou a sněhem) |  |
| 58 | LED osvětlení nástupního schodu |  |
| 59 | pracovní světlomet LED umístěný vzadu |  |
| Ambulantní prostor sanitního vozidla |  |  |
| 60 | Ambulantní prostor v sanitním skeletu s nezvýšenou střechou, zadní dveře výklopné nahoru. Minimální výška a rozměry prostoru pro pacienty dle ČSN EN 1789 + A2 čl. 4.5.2. |  |
| 61 | Ambulantní prostor sanitního automobilu musí splňovat nejpřísnější kritéria bezpečnosti. Bezpečné umístění a ukotvení všech požadovaných prvků zástavby a zdravotnické techniky. Musí umožňovat vybavení a zastavění potřebnou zdravotnickou výbavou v rozsahu předepsaném vyhláškou MZČR č. 296/2012 Sb. a další výbavou požadovanou v této specifikaci. Veškeré kotvení přístrojů musí být provedeno pomocí nerezových profilů a splňovat ČSN EN 1789 + A2. |  |
| 62 | Hmotnost ambulantní nástavby sanitního automobilu musí umožnit, aby automobil byl vybaven a zastavěn potřebnou zdravotnickou výbavou v rozsahu uvedeném ve specifikaci. |  |
| 63 | Zadavatel požaduje korozivzdornou sanitní nástavbu sanitního automobilu, s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a dobrými izolačními vlastnostmi proti pronikajícímu hluku, dle ČSN EN 1789 + A2 4.5.1 a 4.5.5. Materiály používané pro výrobu ambulantního prostoru sanitního automobilu musí splňovat bezpečnostní a hygienické nároky. Zadavatel požaduje zhotovení ambulantního prostoru tak, aby byl snadno omyvatelný, desinfikovatelný, odolný proti dezinfekčním prostředkům. Ambulantní prostor musí mít pevnou vodovzdornou nedělenou podlahou s protiskluzovou krytinou. Sedadla mohou být čalouněna prodyšným, ale zároveň dezinfikovatelným a omyvatelným materiálem. |  |
| 64 | Koncepce ambulantního prostoru sanitního automobilu musí být řešena tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný nástup a výstup z vozidla pomocí výklopného nástupního schůdku u posuvných bočních dveří zakomponovaného do interiéru a vlevo od těchto dveří tvarované nástupní madlo a druhé madlo na mezistěně. Výška podlahy skříňové nástavby ambulantního prostoru nad terénem musí splňovat podmínku snadného nakládání a vykládání pacienta. Dále požadujeme provést olištování vstupů – nerezavějící zakončovací lišty a profily, spoje a okraje zatmelit proti zatečení. |  |
| 65 | Celá skříňová nástavba sanitního automobilu musí být prosklená a klimatizovaná samostatným výměníkem ovládaným pomocí prostorového termostatu, nutno zabezpečit výměnu vzduchu. Vytápění ambulantního prostoru sanitního vozidla musí být řešeno pomocí nezávislého teplovzdušného topení s výkonem, který garantuje dostatečnou tepelnou pohodu i v případě, že nebude v chodu motor dle ČSN EN 1789 + A2 čl. 4.5.5–22 stupňů. Tepelné čidlo musí být umístěné v prostoru pro pacienty s vyvedením na přístrojovou desku řidiče. |  |
| Vybavení ambulantního prostoru sanitního automobilu |  |  |
| 66 | tónovaná skla |  |
| 67 | transportní křeslo, včetně upevnění k podlaze, s bezpečnostním pásovým systémem, umístěné vpravo u zadních dveří po směru jízdy a skládací nájezdová rampa pro transportní křeslo ovládané jednou osobou |  |
| 68 | výklopný schod u bočních dveří |  |
| 69 | transportní lůžko (nosítka) s odnímatelným podvozkem včetně matrace, bezpečnostních pásů a klínem pod hlavu (doložit atestem) |  |
| 70 | pevný stůl nosítek v nerezovém provedení s nerezovým pojezdem, vodícími lištami a zádržným systémem pro ukotvení nosítek |  |
| 71 | 3 sedadla s integrovanými opěrkami hlavy a tříbodové samonavíjecí bezpečnostní pásy u každého z nich, 2 sedadla za dělicí přepážkou umístěná po směru jízdy a jedno sedadlo po směru jízdy vedle nosítek u pravé stěny sanitního automobilu, tato sedačka musí být řešena tak, aby umožňovala snadný a pohodlný přístup k infarktovému křeslu, sedačky musí být uzpůsobeny tak, aby na ně bylo možné umístit a připoutat dětské autosedačky |  |
| 72 | madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a další na mezistěně horizontálně |  |
| 73 | zvukové signalizační zařízení mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče ovládané z prostoru pro pacienty |  |
| 74 | elektroinstalace, stropní osvětlení ambulantního prostoru řešit tělesy s co nejnižší spotřebou dle ČSN 1789 + A2 čl. 4.5.6. tabulka č. 8 a pomocné osvětlení ambulantního prostoru žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích |  |
| 75 | světelná signalizace otevření všech dveří, nejen ambulantního prostoru, na přístrojové desce u řidiče |  |
| 76 | zásuvky s rozvody 12 V (min. 2 kusy) |  |
| 77 | vyztužení vnitřního prostoru k zabezpečení případné montáže úchytů jednotlivých předepsaných přístrojů |  |
| 78 | uchycení pro tlakovou láhev na medicinální kyslík (1 kus 2 l) |  |
| 79 | ve stropě nad lehátkem bodové osvětlení s vlastním vypínačem |  |
| 80 | držáky na infuze pro lahve i PE sáčky dle ČSN 1789 + A2 čl. 4.5.8 |  |
| 81 | madla pro snadnější pohyb po ambulantní části v sanitním prostoru |  |
| 82 | držák s odpadkovým košem v sanitní nástavbě umístit tak, aby bylo snadné jeho vyjmutí a opětovné připevnění |  |
| Transportní křeslo |  |  |
| 83 | anatomický sedák a opěradlo s opěrkou hlavy |  |
| 84 | čtyřbodový pásový bezpečnostní systém |  |
| 85 | sklopné boční opěry rukou |  |
| 86 | sklopná opěra nohou |  |
| 87 | zadní a přední výsuvná nebo teleskopická madla pro přenášení |  |
| 88 | brzdy na zadních kolech |  |
| 89 | kola o velkém průměru usnadňující pohyb v obtížném terénu |  |
| 90 | lehká konstrukce |  |
| 91 | nosnost min. 250 kg |  |
| 92 | použití takových materiálů a povrchové úpravy, aby byly vhodné pro tlakové mytí a dezinfekci |  |
| 93 | splňuje požadavky ČSN EN 1789 + A2. |  |
| Sanitní nosítka |  |  |
| 94 | více výškových pozic |  |
| 95 | možnost obsluhy lehátka jednou osobou |  |
| 96 | brzdy na zadních kolech |  |
| 97 | kola o velkém průměru usnadňující pohyb v obtížném terénu, přední otáčecí s možností aretace |  |
| 98 | boční sklopná madla |  |
| 99 | výsuvná madla pro přenášení |  |
| 100 | lehká konstrukce |  |
| 101 | nosnost min 250 kg |  |
| 102 | polohovatelný podhlavník a podnožník |  |
| 103 | použití takových materiálů a povrchové úpravy, aby byly vhodné pro tlakové mytí a dezinfekci |  |
| 104 | anatomická matrace |  |
| 105 | splňují požadavky ČSN EN 1789 + A2 |  |
| Dětský zádržný systém |  |  |
| 106 | 3 popruhy pro upevnění na nosítka |  |
| 107 | 5 popruhů pro zajištění pacienta |  |
| 108 | rozměry 800 x 485 mm, hmotnost 2 kg |  |
| 109 | pro pediatrické pacienty o hm. 4–20 kg |  |
| Výbava sanitní části zdravotnickými skříňkami, zásuvkami a držáky |  |  |
| 110 | V zadní části nástavby na levé straně zadavatel požaduje umístit skříňku pro uložení lůžkovin transportních plachet, dětského zádržného systému a jiného materiálu. Hrany skříňky musí být olištovány lištami a profily z nerezavějící oceli a zatmeleny proti zatečení. |  |
| 111 | Montáž a zástavba nástavbové části musí splňovat všechny předepsané homologační požadavky. |  |

Sanitní vozidlo pro dopravu nemocných, raněných a rodiček – kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb.

Vozidlo kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).

Vozidlo i sanitní zástavba musí splňovat platné homologace. Tuto homologaci požaduje zadavatel doložit dokladem.

Osobní vozidlo VAN – 1 ks

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Pohonná jednotka – motor |  |  |
| 112 | zážehový motor |  |
| 113 | pohonná jednotka vozidla na palivo benzín |  |
| 114 | emisní norma min. EURO 6.2 |  |
| 115 | min. výkon 70 KW |  |
| 116 | zvýšená kapacita akumulátoru (min. 60 Ah) |  |
| Karoserie |  |  |
| 117 | nelakované nárazníky, boční ochranné lišty, zrcátka a madla dveří |  |
| 118 | zadní asymetrické závěsné dveře, neprosklené |  |
| 119 | boční posuvné dveře vpravo neprosklené, neprosklený nákladový prostor – standardně s neprosklenou přepážkou, kombinovatelné s prosklenou nebo mřížovou přepážkou |  |
| Převodové ústrojí |  |  |
| 120 | manuální min. 5stupňová převodovka, optimálně 6 stupňů |  |
| Podvozek |  |  |
| 121 | maximální celková hmotnost max. 3 500 kg |  |
| 122 | počet poháněných náprav: 1 – přední |  |
| 123 | kotoučové brzdy na všech kolech |  |
| 124 | protiblokovací brzdový systém (např. ABS) |  |
| 125 | elektronický stabilizační systém (např. ESP) |  |
| 126 | asistent pro rozjezd do kopce |  |
| 127 | protiskluzová regulace hnacích kol zajištující stabilitu a řiditelnost při rozjedu a akceleraci (např. ASR) |  |
| 128 | kola s ocelovým diskem min 14" |  |
| 129 | plnohodnotné rezervní kolo s ocelovým diskem, zvedák vozidla a klíč na šrouby kol |  |
| Kabina řidiče |  |  |
| 130 | elektrický posilovač řízení s proměnlivým účinkem |  |
| 131 | airbag pro řidiče |  |
| 132 | tříbodové bezpečnostní pásy |  |
| 133 | výškově a sklonově nastavitelný volant |  |
| 134 | sada sedadel 1 - sedadlo řidiče a spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech |  |
| 135 | upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče i spolujezdce |  |
| 136 | klimatizace s min. manuální regulací |  |
| 137 | vyhřívané čelní sklo |  |
| 138 | vyhřívaná přední sedadla |  |
| 139 | imobilizér |  |
| 140 | centrální zamykání |  |
| 141 | klíče – jeden klíč s dálkovým ovládáním a jeden klíč bez dálkového ovládání s pevným dříkem |  |
| 142 | autorádio s předními reproduktory a anténou |  |
| Světelná výbava vozidla |  |  |
| 143 | denní svícení |  |
| 144 | osvětlení nákladového prostoru |  |

Vozidlo pro dopravu vzorků a mobilních pacientů v rámci DZS

Vozidlo kategorie N1