01 – Technická zpráva

D.1.2.A - Statické posouzení, statický výpočet

„Dokumentace konstrukčního provedení dřevěných částí projektu – Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen“

Jablůnka  -  03 / 2023

Stavebník:	Kraj Vysočina

Místo stavby: 	Kámen č.p. 1, 394 13 Kámen

Vypracoval: 	Ing. Radim Dřevojánek
Kontroloval: 	Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. ČKAIT 1006115 (IS00)

Stupeň PD: 	Dokumentace pro provádění stavby

# Úvodní informace

## Identifikační údaje

Investor: 		Kraj Vysočina

Místo stavby: 		Kámen č.p. 1, 394 13 Kámen

Projektant:			WaVe Structural Design s.r.o.

Stavební část:		Ing. arch. Petr Všetečka

Generální projektant:	Ing. arch. Petr Všetečka

# Podklady pro zpracování posouzení

- Stavební část projektové dokumentace

- Projektová dokumentace pro provedení stavby bude věcně zpracována v

souladu s platnou legislativou a platnými normami:

  - EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

  - EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

  - EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

  - EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

  - EN 338 EN 338 Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti

  - ČSN 73 1702 - Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; platná od 11/2007

# Stavebně konstrukční řešení

- Popis navrženého konstrukčního systému stavby

- Návštěvnické centrum je navrženo v půdorysu původní stavby bývalého pivovaru. Jedná se o třípodlažní stavbu se sedlovou střechou. Stěnový systém je tvořen původními kamennými stěnami, dozděnými cihlami a ztuženými železobetonovými věnci.  Dřevěné konstrukce, kterých se týká tato část posouzení, jsou stropní a střešní konstrukce doplněné o ztužující příčky (sloupkové dřevěné konstrukce).

- Stropní konstrukce nad 1NP jsou tvořeny dřevěnými průvlaky uloženými na vnějších stěnách a sloupech. Na průvlacích budou umístěny dřevěné stropnice.

- Stropy nad 2NP jsou tvořeny stropnicemi uloženými na vnějších zděných stěnách a dřevěných vaznících.

- Střešní konstrukce je tvořena třemi dřevěnými vazníky, na kterých jsou umístěny vlašské krokve. Vlašské krokve budou ztuženy OSB deskou na spodní straně a krokvemi (latěmi pro zvětšení výšky vlašských krokví) na horní straně.

- Střešní konstrukce

- Střešní konstrukce budovy je tvarově sedlová. Konstrukce krovu je provedena bez přesahů ukončená s konci obvodového zdiva.

Osové vzdálenosti vlašských krokví jsou po 833mm pro snazší připojení OSB desky s menšími prořezy. Sklon střešních rovin je v sedlové části střechy v úhlu 30°. Tvarová dispozice je znázorněna v pohledech. Skladby jednotlivých plášťů jsou vypsány v přidružených řezech konstrukcí a jsou doloženy ve statickém výpočtu s hodnotami zatížení. Detaily nosných přípojů jsou zkresleny v projektové dokumentaci.

- Vazníky budou mít viditelné dřevěné prvky, dva krajní vazníky budou mít viditelné i zakryté prvky a budou obsahovat mezi viditelným výpletem vazníku výplň ve skladbě 3.5, v této výplni budou skryty i některé výpletové prvky vazníku. Středový vazník bude proveden bez výplně s plně viditelnými dřevěnými prvky.

Spoje středového vazníku označení V1 budou provedeny tesařským způsobem se zajištěním ocelovými skrytými vruty s malou hlavou (spoj bude držen závitem ne hlavou vrutu, zapuštěn a zazátkován do dřeva z důvodu protipožární odolnosti a estetiky). V místě středového táhla budou použity ocelové pohledové kované třmeny. Velikosti prvků vazníků a výkresy spojů jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci jedná se o horní a dolní pás ve velikosti š.200 x v220mm, táhlo a vzpěry velikosti 200x200mm. Dřevěné prvky je nutno dodat v kvalitě dřeva C24 s požadavkem vlhkosti na zabudované dřevo 15% +/-3%. Prvky budou provedeny v pohledové kvalitě. Uložení vazníků na podporách bude provedeno na dubové impregnované podložky do větrané kapsy, s dodrženými vzdálenostmi od okolního zdiva případně věnce.

Vazník v místě kanceláře a denní místnosti zaměstnanců, označení V2 bude mít stejný viditelný výplet jako vazník V1, ale s provedenou výplní v prostoru výpletu (v prostoru výplně budou provedeny skryté doplňkové konstrukční prvky). Pod vazníkem budou provedeny dva na sobě umístěné dřevěné nosníky velikosti 2x200x200mm. Na tyto nosníky budou z boku připojeny dřevěné stropnice velikosti 140x200mm. Samotné nosníky by hmotnost podlahy nebyly schopny bezpečně vynést, proto je nutné je propojit s vazníkem V2 zavěšením. Nosníky pod vazníkem budou viditelné.

Dřevěný vazník V3 (v místě točitého schodiště) je jiný co se týká vnitřního výpletu oproti prvním dvěma vazníkům. Výplet je také částečně viditelný s výplní, ve které budou ukryty další dřevěné konstrukční prvky. Na spodní dvojitý pás vazníku je z boku napojena stropní konstrukce a z druhé strany přechod mezi schodištěm, které není vynášeno vazníkem, ale středovým vřetenem.

Vazníky jsou montovaným výrobkem a je nutno na ně zpracovat dílenskou dokumentaci a podrobné zaměření dle reálného stavu stavby. V případě rozdílů mezi naměřeným a projektovaným stavem je nutno kontaktovat statika a upravit statický výpočet.

Všechny prvky budou kompletně povrchově ošetřeny bezbarvým preventivním nátěrem/nástřikem proti biotickým činitelům.

Všechny viditelné prvky budou natřeny dvouvrstvou bílou lazurou, odstín dle autorského dozoru.

Důsledná bezbarvá chemická ochrana se předpokládá v místě spojů, řezných hran a uložení na zdech.

Vazník v místě místnosti sprchy musí být konstrukčně ošetřen proti možnosti styku s vlhkostí (interiérové skladby sprchy musí být vyřešeny paronepropustně, aby zabránily průniku vyšší vzdušné vlhkosti skrze skladbu).

- Materiály použité na konstrukci střešního pláště jsou v kvalitě a provedení odpovídající používaných standardů. Střešní plášť bude tvořen ve skladbě (počítaná plná skladba):

Šikmá část střechy:

Skladba střechy ozn. S3.8:

EXT.

  - Taška bobrovka, dvojitá, šupinově kladená

  - Latě impregnované 40x60, dvojitě			40mm

  - Kontralatě po 450mm					40mm

  - Pojistná hydroizolace

  - Latě na zvětšení výšky krokví výška po 450mm	80mm

  - Vlašské krokve výška 					200mm

  - Izolace minerální vata - mezi krokve a latě celkem 	280mm

  - Parotěsná fólie

  - OSB tl. 							18mm

  - Heraklith C tl. 						35mm

INT.

- Střešní roviny splňují požadavek výrobce střešní krytiny na minimální (bezpečný) sklon.

- Prostorová tuhost střešní konstrukce je zajištěna připojenou OSB deskou na spodní hraně vlašských krokví. Síly z tohoto ztužení jsou přeneseny do věnce výkres propojení se štítovým věncem je zpracován ve výkresové dokumentaci. Ztužení střešní konstrukce bude provedeno propojením OSB desky s konstrukcí vlašských krokví, vzdálenosti kotevních prvků budou max po 100mm konvexními hřebíky Ø2,5mm. OSB deska musí být připojena nosným spojem k pozednici. Provedení dle výkresové dokumentace (navazující DD výrobce). Propojení krovu ve vrcholu bude provedeno v místě latí pro zvýšení výšky vlašských krokví přetažením kotveného táhla např. Bova pásku přes hřeben (přesah na každou stranu min. 750mm).

- Provedení vazníků se předpokládá dílensky s předchystáním tesařských spojů a prvků na dílně s následným dovezením na místo, jejich smontováním a přesunem do prostoru střechy. Velikosti vazníků je nutno před zahájením výroby na místě ověřit (rozpon, sklon, rovinnost uložení atd.). Uložené vazníky je na místě nutno provizorně zabezpečit proti možnému sklopení.

Před uložením vazníků na místo je nutné předchystat kapsu s dubovou impregnovanou podložkou. Konstrukci krovu je nutno chránit před povětrnostními vlivy.

Všechny prvky budou kompletně povrchově ošetřeny bezbarvým preventivním nátěrem/nástřikem proti biotickým činitelům.

Všechny viditelné prvky budou natřeny dvouvrstvou bílou lazurou, odstín dle autorského dozoru.

Veškeré kovové prvky budou zazátkovány (kolíkové prvky) nebo přelištovány (plechy) o tloušťce zapuštění min. 15mm z estetických a požárních důvodů.

- Svislé konstrukce

- Dřevěné stěny budou provedeny jako sloupkové dřevěné ze sloupků šířky 60mm a opláštěné OSB deskou oboustranně. V místě třetího patra mezi vazníkem a štítovou stěnou budou stěny sloužit pro stabilizaci vazníku proti vybočení. Příčky musí být k vazníku a stěně konstrukčně připojeny. Z důvodu rozdílného směru vazníku a příčky (nejsou na sebe kolmé) bude nutné příčku vyklínovat a připojit k vazníku vruty. Přípoj ke stěně bude proveden na chemické kotvy.

Skladba stěny ozn. S3.3

  - Heraklith - C 							35mm

  - OSB 								15mm

  - Sloupková konstrukce 					100mm

  - OSB 								15mm

  - Heraklith - C 							35mm

- Dřevěná stěna mezi schodištěm a přípravnou nápojů musí být provedena s výškovým odsazením (dilatací) od stropu 3NP, aby nedocházelo k přenosu zatížení přes stěnu do průvlaku, na kterém bude uložena stěna.

Skladba stěny ozn. S2.11

  - Tenkovrstvá omítka

  - OSB 								15mm

  - Sloupková konstrukce					160mm

  - Izolace ve sloupkové konstrukci				160mm

  - OSB 								15mm

  - Instalační předstěna - rošt 				40mm

  - Sádrokarton							12,5mm

- Dřevěnou svislou konstrukcí je i sloup v 1NP podepírající dva průvlaky stýkající se nad tímto dřevěným sloupem. Dřevěný sloup bude v kvalitě a velikosti C24 - 240x240mm (pohledová kvalita). Připojení sloupu do betonové desky bude přes trn zapuštěný v betonové desce a do sloupu. Trn musí být ve dřevě těsný a čelo sloupu bude zajištěno proti rozštípnutí jednostranným bulldokem nalisovaným z čela prvku.

- Vodorovné konstrukce

- Vodorovná konstrukce stropu nad 1NP bude viditelná dřevěná konstrukce provedena z dřevěných průvlaků, na kterých budou uloženy stropnice. Velikosti prvků průvlaku jsou sjednoceny na stejnou velikost z lepeného dřeva GL24c – 280x380mm na rozpon max. 4,7m v pohledové kvalitě.

Stropnice v kvalitě dřeva C24 - 140x200mm po 630mm v maximální délce 3,5m. Průvlaky budou podepřeny na zděných a ŽB prvcích případně na dřevěném sloupu, blíže víz výkresová dokumentace. Uložení průvlaků do stěn bude do kapes přes podložku s větraným prostorem kolem průvlaků v uložení. Středové uložení bude provedeno dle výkresové dokumentace na ŽB stěnu/sloup a dřevěný sloup. Krajní průvlak s označením P3 je nutné zakotvit do stěny z boku chemickými kotvami.

- Dřevěná konstrukce stropu nad 2NP bude řešena pouze v místech štítu, nad hlavní plochou bude otevřený prostor až ke střeše. Strop nad 2NP bude tvořen stropnicemi uloženými na štítových stěnách a dřevěných vaznících. Pod vazníkem V2 (denní prostor zaměstnanců a kancelář) je navržena dvojice dřevěných trámů velikosti 200x200mm propojených dvouzávitovými stahujícími vruty, uložených na stěně a propojených s vazníkem, tyto trámy budou sloužit pro zapření stropnic C24 – 140x200mm po 850mm v maximální délce 3,6m.

Stropnice v místě kanceláře musí být ke stěně připojeny přes trámek kotvený po délce do věnce. V místě výstupu na věž je nutné stropnice uložené na stěně orámovat koncovým dřevěným blokem.

U vazníku V3 (výstup na věž) budou použity stropnice C24 – 140x200mm po 850mm v maximální délce 2,4m.

Skladba stropu je popsána v samostatném dokumentu „výpočet zatížení“.

Skladba podlahy ozn. S2.1

  - Palubky z modřínového masivu				20mm

  - Cementotřískové desky					2x16mm

  - Minerální vata do lehkých plovoucích podlah		40mm

  - Parobrzda - PP

  - OSB desky tl. 						10mm

  - Minerální vata - tuhé desky nekomprimované		140mm

  - Fošny na stojato (mezi nimi vata)				140mm

  - Cementotřískové desky					24mm

  - Záklop - fošny smrk, kolmo na trámky			20mm

Skladba podlahy ozn. S3.1

  - Palubky z modřínového masivu				20mm

  - Cementotřískové desky					2x16mm

  - Minerální vata do lehkých plovoucích podlah		20mm

  - Parobrzda - PP

  - OSB desky tl. 15mm					10mm

  - Minerální vata - tuhé desky nekomprimované		80mm

  - Fošny na stojato (mezi nimi vata)				80mm

  - Cementotřískové desky					24mm

  - Záklop - fošny smrk, kolmo na trámky			20mm

Skladba podlahy ozn. S3.2

  - Keramická dlažba

  - Lepidlo

  - Elektrická topná rohož

  - Tepelná izolace pod topnou rohož			20mm

  - Cementotřískové desky					2x16mm

  - Parobrzda - PP

  - OSB desky tl. 15mm					15mm

  - EPS								60mm

  - Fošny na stojato (mezi nimi vata)				60mm

  - Cementotřískové desky					24mm

  - Záklop - fošny smrk, kolmo na trámky			20mm

Všechny prvky budou kompletně povrchově ošetřeny bezbarvým preventivním nátěrem/nástřikem proti biotickým činitelům.

Všechny viditelné prvky budou natřeny dvouvrstvou bílou lazurou, odstín dle autorského dozoru.

- Požární odolnost

- Dřevěné konstrukce přímo vystavené požáru splňují normový požadavek odolnosti konstrukce na únosnost během požáru dle předepsaných podmínek (R30). Skladby nebyly posuzovány z hlediska požární bezpečnosti v této části dokumentace.

- Spoje nosných konstrukcí

- Všechny spojovací prostředky musí být umístěny tak, aby byly dodrženy minimální vzdálenosti od okrajů, konců i mezi sebou. Umístění spojovacích prostředků podléhá dílenské dokumentaci, která je pro správné fungování spojů nezbytná. Spoje jsou navrženy tak, aby splňovaly normové i výpočtové požadavky na únosnost, prostorovou stabilitu a požární odolnost. Zvláštní zřetel je nutné věnovat provedení nosného připojení ztužujících plošných a liniových prvků. Prováděcí dokumentace předpokládá, že dílenská dokumentace dřevěných spojů bude následně provedena a předložena dodavatelskou firmou k odsouhlasení projektantem. Bez vyřešení spojů, přípojů a návaznosti jednotlivých nosných prvků nelze stavbu provádět.

Stahující dvouzávitové vruty.

- Pro správné provedení krovu jsou rozhodující spoje. Vzhledem k nedostatečné únosnosti původních tesařských kolíkových spojovacích prostředků jsou pro zajištění tuhosti celé konstrukce navrženy stahující dvouzávitové vruty. Pro zhotovení detailů s použitím šikmo vrtaných vrutů je nutné dodržet předepsaný úhel vrutu k prvku a umístění závitů rovnoměrně v každém ze spojovaných prvků (vhodným opatřením je montážní přípravek nebo předvrtání otvoru). V rámci dílenské dokumentace je nutno přesně specifikovat umístění a prostorovou geometrii použitých vrutů při respektování jak obecných požadavků normy, tak i požadavků a postupů výrobce.

- Použité dvouzávitové vruty musí splňovat následující požadavky:

1, Únosnost (Pro třídu prostředí 2 a krátkodobou délku trvání zatížení a ve dřevu C24.)

2, Trvanlivost (Požadavkem investora je dlouhá trvanlivost konstrukce. Vruty budou použity v nesnadno přístupných místech a bude obtížné je kontrolovat.) Vruty musí splňovat protikorozní ochranu min. 12 cyklů dle Kesternicha.

3, Stahující účinek (je třeba k sobě kontaktní plochy přitáhnout + zajistit přenos sil i v případě reziduálních malých mezer).

- Stahující účinek vrutu cca 2mm.

- Stabilita spoje i v případě bobtnání a sesychání dřeva.

- Spojovací síla je nesena na závitu, ne otlačením hlavy vrutu.

- Spoj je nosný i v případě reziduálních malých mezer – netěsností, kdy na sebe kontaktní plochy plně nedoléhají.

4, Požární odolnost výsledného spoje dle požadavků projektu

- Výše zmíněné požadavky splňují například vruty WT-T firmy SFS Intec.

UPOZORNĚNÍ PROJEKTANTA

Dokumentace je zpracovaná v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby a dle současných znalostí projektanta o řešené lokalitě. Tomuto stavu odpovídá i přesnost a podrobnost jednotlivých specifikací výrobků a materiálů. Při zpracování dílenské dokumentace může dojít k jinému návrhu řešení vzniklého problému a projektant si tedy vyhrazuje právo pro provedení dílčích změn. Dodavatel při stanovení nabídkové ceny musí vzít tuto skutečnost v úvahu a počítat s finanční rezervou na případné pokrytí výše uvedených změn.

Pro realizaci stavby je nutno zpracovat dílenskou dokumentaci pro dřevěné konstrukce!

Atypické stavební materiály a techniky používané specificky pro tuto stavbu vyžadují dopracování dokumentace inženýrem pozemních staveb v součinnosti se statikem a realizační firmou. Toto se týká zejména řešení schodišť a dřevěných vazníků. V průběhu provádění stavebních prací musí být postupy sledovány a vyhodnocovány autorizovanou osobou.

Všechny rozměry dřevěných prvků uvedené v dokumentaci jsou orientační a budou před výrobou prvků ověřeny přesným doměřením na místě.

Skryté ocelové spojovací prvky krovu budou provedeny tak, aby nebyly konce trámů viditelně proříznuty v místě jejich osazení. Řez je možný pouze z horní strany. Cílem je krov se vzhledem historické konstrukce.