TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Endoskopická věž pro ORL

Předpokládaná a maximálně přípustná hodnota dodávky:		2 859 500 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoskopická věž pro ORL | 1 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | Splnění ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Parametry přístroje |  |  |
| 1 | 4K endoskopická věž s funkcí digitálního upscalu na 4K |  |
| 2 | Komponenty sestavy: - videoprocesor - světelný zdroj - zobrazovací monitor - kamerová hlava - záznamové zařízení - přístrojový vozík - flexibilní endoskop dospělý - flexibilní endoskop dětský - stroboskopický LED zdroj světla |  |
| 3 | Vzájemná kompatibilita všech výše uvedených součástí sestavy dodávané jako celek, oficiálně schválená jako zdravotnický prostředek |  |
| Videoprocesor – 1 ks |  |  |
| 4 | Medicínská certifikace |  |
| 5 | Minimálně 4K zobrazení (3840 x 2160p) |  |
| 6 | Intuitivní a jednoduché ovládání kamerové jednotky přehledným dotykovým displejem v českém jazyce |  |
| 7 | 2x digitální zoom nastavitelný min. v 6 krocích |  |
| 8 | Výstupy - min. 2x 12G-SDI, 1x čtyřpólový 3G-SDI, 3x 3G/HD-SDI, 1x HD-SDI |  |
| 9 | Funkce HDR – čili vysoce dynamický rozsah (zobrazení), rozsah expozice je technologie, která se používá k práci s obrázky a videí, jejichž rozsah jasu překračuje možnosti standardních technologií k pořizování, ukládání a zpracování rastrových obrázků |  |
| 10 | Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka na kamerové hlavě, videolaparoskopu nebo videoendoskopu |  |
| 11 | Možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu |  |
| 12 | Umožňuje registraci a uložení až 20 uživatelských profilů |  |
| 13 | Ovládání ve sterilním prostředí je možné pomocí tlačítek na kamerové hlavě videolaparoskopu nebo videoendoskopu |  |
| 14 | Systém podporuje digitální úpravu obrazu - tzv. up-scaling rozlišení obrazu na rozlišení blízké 4K v případě propojení se systémem o nižším rozlišení |  |
| 15 | Možnost pořízení snímků a videozáznamů pomocí integrovaného nebo připojeného kompatibilního záznamového zařízení (detailní specifikace záznamového zařízení níže - viz. položka záznamové zařízení) |  |
| 16 | Možnost rozšíření o zobrazování IR pomocí ICG bez nutnosti dokupování dalšího fyzického modulu věže |  |
| 17 | Zařízení umožňuje využití úzko-pásmového zobrazení, k osvětlení pozorované oblasti jsou využita úzká pásma vlnových délek centrována kolem 415nm (modré světlo) a 540nm (zelené světlo), tato dvě specifická pásma vznikají na principu hardwarové filtrace ve zdroji světla. |  |
| 18 | Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole a datová spolupráce se zdrojem světla |  |
| Světelný zdroj – 1 ks |  |  |
| 19 | Samostatný nebo integrovaný LED zdroj studeného světla |  |
| 20 | Výkon LED světelného zdroje min. odpovídající výkonu 300 W xenonu |  |
| 21 | Kompatibilní s nabízenou sestavou |  |
| 22 | Životnost lamp min. 10 000 hodin |  |
| 23 | Umožňuje: - zobrazení bílým světlem. - úzkopásmovým zobrazení, které je řízeno hardwarem (nikoliv pouze digitální úprava obrazu) |  |
| 24 | Zdroj světla je ovladatelný z dotykového displeje kamerové jednotky, případně videolaparoskopu, videoendoskopu, či kamerové hlavy |  |
| 25 | Možnost rozšíření o ICG režim, který lze aktivovat bez nutnosti dokupování dalšího fyzického modulu věže a obsahuje minimálně 2 ICG mody vč. "white light overlay" (kombinace zelené fluorescence s barevným 4K obrazem) |  |
| 26 | Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole a datová spolupráce s procesorem |  |
| 27 | Možnost také manuálního řízení intenzity osvětlení |  |
| Zobrazovací monitor – 1 ks |  |  |
| 28 | Úhlopříčka min. 32“, medicínský atest |  |
| 29 | Rozlišení obrazu min. 3840 x 2160p |  |
| 30 | Svítivost až 1750 cd/m2 |  |
| 31 | Kontrast min. 1 000 000:1 |  |
| 32 | Vstupy: min. 2x 12G-SDI, 1x HDMI, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI, 1x Display Port |  |
| 33 | Výstupy: min. 3x 12G-SDI, 1x 3G-SDI |  |
| 34 | Funkce zoom – zvětšení min. ve 4 krocích (1x, 1.2x, 1.5x, 2x) |  |
| 35 | Funkce PIP, POP, rotace obrazu o 180° |  |
| 36 | Integrovaná funkce upscalingu na rozlišení 4K při propojení se systémy s nižším rozlišení |  |
| 37 | Antireflexní úprava |  |
| 38 | Umístění hlavního monitoru na centrálním pohyblivém kloubovém rameni přístrojového vozíku. S možností zavěšení na zeď na držák VESA. |  |
| 39 | Hmotnost monitoru max. 12 kg |  |
| Kamerová hlava – 1 ks |  |  |
| 40 | 4K CMOS kamerová hlava pracující v nativním rozlišení 4K UHD 3840 x 2160 |  |
| 41 | Možnost využití i pro IR aplikace pomocí ICG kontrastu – přepínání ICG režimů a režimu white light pomocí tlačítek na kamerové hlavě bez nutnosti měnit zapojení přístrojů během operace |  |
| 42 | Požadována technologie rychlého ostření jedním tlačítkem na kamerové hlavě |  |
| 43 | Požadována technologie kontinuálního samoostření – kamerová hlava automaticky sama zaostří vždy po jejím pohybu a vizualizaci jiného místa |  |
| 44 | Podpora funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování |  |
| 45 | 2x digitální zoom nastavitelný až v 6 krocích |  |
| 46 | Min. 3 samostatná programovatelná tlačítka umístěná na kamerové hlavě |  |
| 47 | 2 samostatná tlačítka pro manuální ostření obrazu, 1 tlačítko pro funkce automatického ostření, kontinuálního automatického ostření |  |
| 48 | Autoklávovatelné provedení |  |
| 49 | Očnicový upínací adaptér pro připojení standardních optik všech výrobců |  |
| 50 | Hmotnost max.: 300 g |  |
| 51 | Světlovodný kabel, délka min. 3 m (1ks) |  |
| Záznamové zařízení – 1 ks |  |  |
| 52 | Zařízení s medicínskou certifikací |  |
| 53 | Full-HD záznamové zařízení s ovládáním foto/video z kamerové hlavy |  |
| 54 | Ovládání přes dotykové rozhraní monitoru min. 21“ |  |
| 55 | Paměť min. 1 TB s možností rozšíření externím úložištěm |  |
| 56 | V případě nedostatku úložného prostoru na integrovaném disku přístroj automaticky promazává nejstarší záznamy |  |
| 57 | Obrazové výstupy: min. DVI |  |
| 58 | Obrazový vstup: min. HD-SDI |  |
| 59 | Export obrazových záznamů na USB externí paměťové médium ve formátech spustitelných v počítači (volitelně s nebo bez pacientských dat) |  |
| 60 | Umožňuje odesílaní snímků a videí do PACS |  |
| 61 | Umožňuje načítání pacientů z NIS |  |
| 62 | Záznam videa ve formátu Full-HD – 1080p MPEG4 |  |
| 63 | Záznam statických snímků ve vysokém rozlišení min. Full-HD – 1080p, 16:9 JPEG / DICOM |  |
| 64 | Možnost porovnávání záznamů / snímků |  |
| 65 | Možnost ovládání pomocí tlačítek kamerové hlavy, videolaparoskopu, endoskopu |  |
| 66 | Indikátor spuštěného nahrávání |  |
| 67 | Umístění v přístrojovém vozíku endoskopické sestavy |  |
| Přístrojový vozík – 1 ks |  |  |
| 68 | Izolační transformátor |  |
| 69 | Kloubové centrálně umístěné otočné výškově a polohově nastavitelné rameno pro LCD monitor |  |
| 70 | Integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech výše uvedených přístrojů |  |
| 71 | 4 pojízdná kolečka, min. 2 z nich bržděná |  |
| 72 | Zásuvka na klávesnici |  |
| 73 | Manipulační madlo |  |
| 74 | Držák kamerové hlavy |  |
| 75 | Antistatická povrchová úprava |  |
| 76 | Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů |  |
| Flexibilní endoskop – 1 ks |  |  |
| 77 | Flexibilní endoskop s tzv "pistolovým" úchopem |  |
| 78 | Délka zaváděcí části 300 mm |  |
| 79 | Průměr distálního konce 3,9 mm |  |
| 80 | Úhel pohledu 0° |  |
| 81 | FoW 110° |  |
| 82 | Hloubka ostrosti 5-50 mm |  |
| 83 | Ohyb distálního konce nahoru/dolů 130°/130° |  |
| 84 | Kompatibilní s nabízenou sestavou |  |
| 85 | Kompatibilní s technologií úzko-pásmového zobrazení |  |
| 86 | Kompatibilní pro použití se stroboskopem |  |
| 87 | Autoklávovatelné provedení |  |
| 88 | 4 programovatelná tlačítka |  |
| 89 | Full-HD CCD čip on the tip |  |
| Flexibilní endoskop tenký – 1 ks |  |  |
| 90 | Flexibilní endoskop s tzv "pistolovým" úchopem |  |
| 91 | Délka zaváděcí části 300 mm |  |
| 92 | Průměr distálního konce 2,6 mm |  |
| 93 | Úhel pohledu 0° |  |
| 94 | FoW 90° |  |
| 95 | Hloubka ostrosti 3,5-50 mm |  |
| 96 | Ohyb distálního konce nahoru/dolů 130°/130° |  |
| 97 | Kompatibilní s nabízenou sestavou |  |
| 98 | Kompatibilní s technologií úzko-pásmového zobrazení |  |
| 99 | Kompatibilní pro použití se stroboskopem |  |
| 100 | Autoklávovatelné provedení |  |
| 101 | 4 programovatelná tlačítka |  |
| 102 | SD CCD čip on the tip |  |
| Stroboskopický LED zdroj světla – 1 ks |  |  |
| 103 | Samostatný LED stroboskopický zdroj světla |  |
| 104 | Mikrofon součástí dodávky |  |
| 105 | Stroboskop kompatibilní s CCD čipovou technologií |  |
| 106 | Zobrazení Hz na stroboskopu, monitoru a také na nahrávaném záznamu |  |
| 107 | Nastavení korekce intenzity hlasitosti |  |
| 108 | Pedál pro přepínání statického a stroboskopického světla, slow-mo režimu součástí balení |  |
| 109 | Frekvenční rozsah 100 až 12 000 Hz |  |
| 110 | Kompatibilita s dodanými flexibilními endoskopy |  |
| Obecné požadavky |  |  |
| 111 | Všechny přístroje musí být umístěny v přístrojovém vozíku endoskopické sestavy |  |

- U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %.