TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Část 5  Vyhřívaná nádoba pro aplikační roztoky

Předpokládaná hodnota dodávky předmětu plnění:				321 195 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:

| Požadované přístroje | Počet ks v dodávce | Typové označení přístroje | Výrobce přístroje | Autorizovaný servis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyhřívaná nádoba pro aplikační roztoky | 6 |  |  |  |

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| P. č. | Požadavek | ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Obecné popis přístroje |  |  |
| 1. | Předmětem plnění je 6 ks vyhřívaných nádob k ohřevu aplikačních roztoků při operačních výkonech |  |
| 2. | Vyhřívaná nádoba se skládá z 5ramenného pojízdného stojanu, vyhřívacího tělesa s regulací teploty a nerezové misky |  |
| 3. | Zdravotnický prostředek vhodný pro používání na operačních sálech |  |
| Parametry přístroje |  |  |
| 4. | Stojan – nerezový, výškově nastavitelný min. v rozsahu 90 – 120 cm, antistatická pojezdová kolečka, min. 2 kolečka opatřena brzdou |  |
| 5. | Miska – kvalitní nerezový materiál, dno zesílené pro zajištění tepelné stability |  |
| 6. | Topné těleso opatřeno termostaty pro zajištění bezpečnosti přístroje proti přehřátí |  |
| 7. | Napájení 230 V/ 50 Hz |  |
| 8. | Kapacita náplně min. 4 l |  |
| 9. | Možnost misku vyjmou a sterilizovat |  |
| 10. | Teplota ohřevu s možností plynulého nastavení v rozsahu min. 35 – 90 °C, s přesností ±1 °C |  |
| 11. | Nastavené požadované teploty pomocí dotykové klávesnice, hodnota zobrazena na displeji |  |
| 12. | Automatická nepřetržitá kontrola provozních parametrů a správné funkce přístroje |  |
| 13. | Optickoakustický alarm při překročení nastavených parametrů |  |
| Příslušenství – ke každému přístroji |  |  |
| 14. | Celkem 3 nerezové misky (1 miska součást přístroje + 2 náhradní misky) |  |
| 15. | Zemnící kabel k připojení pro vyrovnání el. potenciálů |  |