Veřejná zakázka CNC pálicí stroj (plazma) s filtrační jednotkou

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

CNC pálicí stroj (plazma) s filtrační jednotkou

Nákup CNC pálicího stroje s filtrační jednotkou (odsáváním), včetně dopravy, stěhování, usazení na místo, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a ostatních souvisejících služeb.

Dodán bude přístroj s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| CNC Pálicí stroj (plazma) s filtrační jednotkou (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Plazmový zdroj s možností ručního hořáku |  |
| řezný rozsah 0,5 až 40 mm | ANO/NE |
| plazmový plyn vzduch, dusík | ANO/NE |
| ochranný plyn vzduch, dusík | ANO/NE |
| řezný proud min. 125 A | ANO/NE |
| zatížitelnost 100% | ANO/NE |
| propal plechu min. do tloušťky 25 mm | ANO/NE |
| CNC pálicí stroj |  |
| pracovní šířka min. 1000 mm | ANO/NE |
| pracovní délka min. 2000 mm | ANO/NE |
| provedené dráhy kompaktní – dráha pevně přichycena na stůl | ANO/NE |
| dráha ocelový broušený profil + čtyřřadé lineární vedení | ANO/NE |
| portál sestavený z jednotlivých částí, každá seřiditelná | ANO/NE |
| lineární vedení čtyřřadé ocelové kalené ve všech třech osách | ANO/NE |
| umístění lineárního vedení: - na horní straně ramena - lineární vedení a hřeben na samonosném broušeném profilu | ANO/NE |
| ochrana lineárního vedení osa X – ocelový lem | ANO/NE |
| posuv ozubený hřeben ve všech osách | ANO/NE |
| převodovky planetové | ANO/NE |
| odměřování motorů encoder | ANO/NE |
| suporty 1x plazmový | ANO/NE |
| možnost zaměření počáteční polohy plechu laserové ukazovátko | ANO/NE |
| hlídání výšky – plazma: automatická regulace hlídání plazmového hořáku plně integrovaná v řídicím systému stroje s možností úpravy hodnoty napětí během řezání. | ANO/NE |
| řídicí systém - průmyslové provedení s funkcí blokové výměny segmentů - pasivní chlazení - průmyslový počítač bez pohyblivých částí | ANO/NE |
| ovládací panel - s dotykovým barevným displejem s krytím IP65, - min. velikost 10“, - s integrovanou průmyslovou klávesnicí, - bezpečnostní tlačítko „Total Stop“ umístěno na ovládacím panelu. | ANO/NE |
| klávesnice průmyslová | ANO/NE |
| jazykové prostředí kompletně v českém jazyce | ANO/NE |
| dálková diagnostika: Stav a provoz stroje je neustále monitorován a ukládán do diagnostického souboru, který lze zaslat do diagnostického centra výrobce. | ANO/NE |
| Sekční materiálový stůl: |  |
| zatížení min. 800 kg | ANO/NE |
| lamely rovné | ANO/NE |
| délka odsávané sekce min. 500 mm, max. 600 mm | ANO/NE |
| Filtrační jednotka: |  |
| Filtrační plocha min. 50 m² | ANO/NE |
| Objemový průtok min. 2000 m³/hod, max. 3000 m³/hod. | ANO/NE |
| Další požadavky: |  |
| doprava | ANO/NE |
| školení v rozsahu 1 den | ANO/NE |
| montáž a úklid pracoviště | ANO/NE |
| záruka min. 24 měsíců | ANO/NE |
| software pro přípravu pálicích plánů: - převod výkresu z formátu .dxf na pálicí plán pro CNC stroj, - verze pro externí PC s operačním software Windows. | ANO/NE |
| certifikace stroje: - doklad o certifikaci stroje Strojírenským zkušebním ústavem jako součást nabídky, - původní ES prohlášení o shodě. | ANO/NE |
| servisní zabezpečení | ANO/NE |
| servisní zásah max. do 24 hod | ANO/NE |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v ……….

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.