SPECIFIKACE (minimálních) požadovaných parametrů ORL jednotek – VZ/2/2015

příloha č. 4

| Specifikace | Požadováno | Hodnocený parametr | Vyplní uchazeč, uvede míru splnění parametru + stranu v produktovém listu |
| --- | --- | --- | --- |
| ORL jednotka č. 1 |  |  |  |
| Kompaktní celokovová mobilní ORL jednotka | ANO | - |  |
| Připojení na vodovodní řád a vodovodní odpad (stejné jako u automatické pračky) | ANO | - |  |
| Možnost výběru barvy ze vzorníku barev. | ANO | - |  |
| Kompresorová jednotka Rukojeť na stlačený vzduch, kontinuálně regulovatelný tlak – nástřik medikamentů ,spray/politzer. Ochrana proti přeplnění. | ANO | - |  |
| Odsávací jednotka Regulátor sacího výkonu, tichý chod Sací výkon min.32 l/hod Podtlak min 0,85 bar | ANO | - |  |
| Proplachovací jednotka Rukojeť s regulací jemného dávkování. Voda vyhřívána na 37°C | ANO | - |  |
| Ledvinovitá nádobka na otočném rameni | ANO | - |  |
| Proplachování (dezinfekcí) sacích hadic | ANO | - |  |
| Rychloohřívač zrcátek s aktivním ventilátorem | ANO | - |  |
| Dva výstupy světla min 2x150W (nebo ekvivalent) | ANO | - |  |
| Držák čelního světla s automatickým zapínáním a vypínáním čelního světla po sejmutí z držáku | ANO | - |  |
| Min 2ks vyhřívaný držák pro rigidní optiku, 38°C | ANO | - |  |
| Min 2ks držák s dezinfekcí na použité rigidní optiky | ANO | - |  |
| Předehřívač laryngoskopických zrcátek, vyjímatelný duralový blok pro cca 50 zrcátek různých, automatická regulace teploty, zároveň je vyhřívaná celá plocha na nástroje | ANO | - |  |
| Min. 2 desky s nerezovými rozřaďovači na instrumenty, prostor a nádoba na použité nástroje, odpadkový koš, min 1x uzavřená zásuvka | ANO | - |  |
| Min. 1x police na přídavné přístroje, vlastní elektrické zásuvky 230V pro připojení přístrojů, celková šířka min 550mm | ANO | - |  |
| ORL jednotka č. 2 |  |  |  |
| Kompaktní celokovová mobilní ORL jednotka | ANO | - |  |
| Připojení na vodovodní řád a vodovodní odpad (stejné jako u automatické pračky) | ANO | - |  |
| Možnost výběru barvy ze vzorníku barev. | ANO | - |  |
| Kompresorová jednotka Rukojeť na stlačený vzduch, kontinuálně regulovatelný tlak – nástřik medikamentů ,spray/politzer. Ochrana proti přeplnění. | ANO | - |  |
| Odsávací jednotka Regulátor sacího výkonu, tichý chod Sací výkon min.32 l/hod Podtlak min 0,85 bar | ANO | - |  |
| Proplachovací jednotka Rukojeť s regulací jemného dávkování. Voda vyhřívána na 37°C | ANO | - |  |
| Ledvinovitá nádobka na otočném rameni | ANO | - |  |
| Proplachování (dezinfekcí) sacích hadic | ANO | - |  |
| Rychloohřívač zrcátek s aktivním ventilátorem | ANO | - |  |
| Dva výstupy světla min 2x150W (nebo ekvivalent) | ANO | - |  |
| Držák čelního světla s automatickým zapínáním a vypínáním čelního světla po sejmutí z držáku | ANO | - |  |
| Min. 2ks vyhřívaný držák pro rigidní optiku, 38°C | ANO | - |  |
| Min. 2ks držák s dezinfekcí na použité rigidní optiky | ANO | - |  |
| Min. 2 desky s nerezovými rozřaďovači na instrumenty, prostor a nádoba na použité nástroje, odpadkový koš, min 1x uzavřená zásuvka | ANO | - |  |
| Min. 1x police na přídavné přístroje, vlastní elektrické zásuvky 230V pro připojení přístrojů, celková šířka min 450mm | ANO | - |  |
| Hodnocené parametry pro obě jednotky |  |  |  |
| Kompresorová jednotka- min. 3 spray lahvičky v odlišných barvách (2 lahvičky na roztok, 1 lahvička na prášek) | NE | ANO - 30b NE - 0b |  |
| Odsávací jednotka Podtlak více než 0,9 bar | NE | ANO - 15b NE - 0b |  |
| Proplachovací jednotka Autoklávovatelná rukojeť | NE | ANO - 10b NE - 0b |  |
| Automatické dopuštění a následný ohřev vody 37°C, automatické vypouštění do vodovodního odpadu | NE | ANO - 15b NE - 0b |  |
| Proplach tonzil Autoklávovatelná rukojeť, připojení na oplachovací a odsávací jednotku (včetně základního spotřebního materiálu – autoklávovatelných trubiček různých velikostí) | NE | ANO - 30b NE - 0b |  |

Zadavatel požaduje vyplnění výše uvedené tabulky zájemcem a to tak, že zájemce uvede, zda splňuje (ANO) – nesplňuje (NE) požadované nominační vlastnosti včetně popisu způsobu a rozsahu splnění + uvedení čísla stránky, kde zadavatel údaje v nabídce najde.

Nesplnění požadovaného parametru (označeného jako ANO ve sloupci „požadováno“) opravňuje zadavatele vyloučit nabídku z hodnocení!

Míra splnění parametrů vyznačených k hodnocení (ANO), požadované NE, bude zadavatelem hodnocena a oceněna přidělením bodů v rámci hodnotícího kritéria „Technické parametry ORL jednotek“ – váha 30 %

Technické parametry přístroje budou hodnoceny dle této vyplněné povinné přílohy č. 4 - dle míry splnění jednotlivých hodnotících parametrů.