OBSAH:

1.	Identifikační údaje stavby	2

2.	Údaje o stavbě	2

3.	Údaje o stavebníkovi	2

4.	Údaje o zpracovateli dokumentace	3

5.	Úvod	3

6.	Hydrografie předmětného území	3

7.	Chráněná území	3

8.	Definice havárie	3

9.	Hlavní kategorie látek, které mohou způsobit havárii v obvodu staveniště	4

10.	Potenciální zdroje úniku škodlivých látek	4

10.1	Ropné látky, uhlovodíky a jejich směsi	4

10.2	Pevné nebo tekuté odpady	4

10.3	Jiné chemické látky tekuté	4

11.	Postup při havarijním úniku ropných látek	4

11.1	Únik do terénu	4

11.2	Únik do povrchových vod	4

11.3	Protihavarijní opatření	5

11.4	Postup při zneškodňování havárie a jejích následků	5

11.5	Umístění havarijního plánu na stavbě	5

11.6	Telefonická spojení na úřady a organizace	5

Příloha č. 1:	7

Seznam mechanizace, umístění hav. soupravy, povinnosti zhotovitele	7

Příloha č. 2:	8

Protokol o seznámení pracovníků s havarijním plánem	8

Příloha č. 3:	9

Situace 1 – širší vztahy:	9

Situace 2 - detail:	10

# Identifikační údaje stavby

# Údaje o stavbě

Název stavby:	III/11262 Třeštice – most ev.č. 11262-2

Místo stavby:	intravilán obce Třeštice, silnice III/11262

cca km 3, 621 – 3,662

(absolutní staničení dle geoportálu ŘSD)

Obec:	Třeštice [588041]

Katastrální území:	Třeštice [770779]

Kraj:	Vysočina

Předmět dokumentace:	Změna dokončené stavby dopravní infrastruktury včetně součástí a příslušenství.

Obec s rozšířenou	Jihlava, Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy

působností

Povodí vodního toku	Povodí Moravy, státní podnik

Správce vodního toku	Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Jihlava

Vodní tok	Třešťský potok ř.km. 17,7, IDVT 10100189, ID VÚ: DYJ_0820

# Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57

586 01 Jihlava

IČ 70890749

Investor, objednatel PD a správce:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

IČ 00090450

# Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant: 	Ing. Milan Macko

Mosty a konstrukce staveb

Projekční a konstrukční kancelář

Pod Zámečkem 1406 / 28

Hradec Králové 500 03

IČO : 479 36 771

DIČ: CZ5908206700

- Odpovědný projektant: 	Ing. Milan Macko

ČKAIT: 1002013

- autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské stavby

- Dodavatel: 	bude vybrán investorem ve výběrovém řízení

Stupeň PD:	Dokumentace pro prováděné stavy rozsah PD dle přílohy č. 6 platného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb.

# Úvod

Plán havarijních opatření byl zpracován s cílem stanovit organizační podklad a technologické údaje pro postup v případě havarijního znečištění vodního toku vedeného pod předmětnou výstavbou mostního objektu a zajištění následujících opatření k jeho zneškodnění

# Hydrografie předmětného území

Tento havarijní plán navrhuje potřebná opatření nutná k odvrácení nebo zmírnění škod při rekonstrukci mostu v intravilánu obce Třeštice, v katastrálním území Třeštice. Předmětem akce je celková rekonstrukce stávajícího mostu – novostavba.

Most převádí komunikaci III/11262 přes trvalý vodní tok Třešťský potok na okraji obce Třeštice.

Vodní tok se nachází v Povodí Morava s.p., který je také jeho správcem.

Stavba se týká výhradně mostu a jeho bezprostředního okolí. Znečištění jiných toků v rámci stavby nepřipadá do úvahy.

# Chráněná území

Stavba se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti.

Stavba se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.  Jedná se o ochranné pásmo vodního zdroje 3. stupně „Rantířov povrchový zdroj Jihlava“

# Definice havárie

Za havárii se vždy považují případy ohrožení jakosti vod ropnými látkami, jakož i dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti vod v chráněných vodohospodářských oblastech, v ochranných pásmech nebo na vodárenských tocích a jejich povodí.

O havárii nejde v těch případech, kdy vzhledem k rozsahu a místu úniku je vyloučeno nebezpečí vniknutí závadných látek do povrchových nebo podzemních vod.

# Hlavní kategorie látek, které mohou způsobit havárii v obvodu staveniště

- ropné látky

- jedy a jiné látky, škodlivé zdraví

- žíraviny

- kaly nebo pevné znečištěné látky a odpady všeho druhu

- jiné rozpustné, volně skladované látky, zejména posypové soli

# Potenciální zdroje úniku škodlivých látek

## Ropné látky, uhlovodíky a jejich směsi

-	motorová nafta (poruchy strojů, tankování)

-	motorové nebo hydraulické oleje (poruchy strojů, výměna)

## Pevné nebo tekuté odpady

- cementové kaly (vymývání míchaček) a vypouštění kalů do toku, inundací nebo silničního příkopu.

- sanační materiály (neopatrná manipulace)

## Jiné chemické látky tekuté

- rozpouštědla nátěrových hmot (neopatrná manipulace)

- nátěrové hmoty

- přísady do sanačních materiálů (neopatrná manipulace)

# Postup při havarijním úniku ropných látek

## Únik do terénu

Při úniku ropných látek do terénu je nutné rozlitý produkt urychleně lokalizovat, zachytit a zneškodnit, např. odstraněním kontaminované zeminy a její odvoz na skládku nebezpečných odpadů.

## Únik do povrchových vod

Unikne-li ropná látka do toku, je nutno urychleně vhodným prostředkem (např. nornou stěnou) přehradit cestu plovoucí vrstvě. Je nutné volit místo s klidnějším průtokem. Norná stěna má být nasměrována pod úhlem 450 k jednomu břehu. Soustředěný produkt je nutno odčerpat, případně slabou vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen mít na stavbě, nebo se souhlasem zástupce investora na jiném místě, připravenou nornou stěnu a sorbenty. Pracovníci zhotovitele stavby musí být poučeni, jak v případě havárie postupovat.

## Protihavarijní opatření

- Při betonáži a při jiných pracích neumísťovat mechanizmy na hrany výkopů či svahů.

- Provádět kontrolu dílčích částí konstrukcí před jejich provedením a po jejich provedení

- Provádět kontrolu kvality materiálu a geometrie prováděných částí konstrukce mostu

- Stavební mechanizmy odstraňovat mimo dosah konstrukce

- Při montáži částí konstrukce dbát a zabezpečit únik ropných a jiných látek, které by mohli kontaminovat vodní tok či půdu v okolí stavby

- Řádně zabezpečit a označit staveniště dopravními značkami

- Oplotit zařízení staveniště

Postup při havarijním úniku ropných látek:

V případě havárie bude okamžitě zabráněno dalšímu úniku produktu, vyrozuměn bude OÚ Třeštice, správce toku Povodí Moravy, státní podnik, Policie ČR, HZS a produkt bude zneškodněn následovně:

  - Únik do terénu – rozlitý produkt bude urychleně lokalizován, zachycen, zneškodněn – např. odstraněním kontaminované zeminy s následným odvozem na skládku nebezpečných odpadů.

  - Únik do povrchových vod – v místě s klidnějším průtokem umístit nornou stěnu směrovanou pod úhlem 450 k jednomu břehu. Soustředěný produkt je nutno odčerpat, slabou vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT.

## Postup při zneškodňování havárie a jejích následků

Okamžitě zabránit dalšímu unikání produktu, uniklý produkt zneškodnit výše uvedeným způsobem resp. jiným postupem vhodným pro uniklý druh látky.

Neprodleně oznámit únik útvaru hasičského záchranného sboru (HZS), dále na OÚ Třeštice, správci toku Povodí Moravy, státní podnik a Policii ČR. Podle rozsahu úniku požádat o pomoc útvary a organizace, vybavené prostředky k likvidaci havárie.

## Umístění havarijního plánu na stavbě

Schválený havarijní plán bude umístěn a bude trvale dostupný po celou dobu výstavby v zařízení stavby zhotovitele (např. stavební buňka) přímo na staveništi.

## Telefonická spojení na úřady a organizace

Správce Povodí:

Povodí Moravy, s. p. Brno:

Dřevařská 11, 602 00 Brno	541 637 111

Správce vodního toku – Třešťského potoka:

Povodí Moravy, s. p. Brno, závod Dyje, provoz Jihlava

Mlýnská 37, 596 01 Jihlava 	567 301 057

Odbor vodohospodářského dispečinku

Povodí Moravy, s.p.: 	541 211 737

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina	950 272 110

Územní odbor Telč

Luční 586, 588 56 Telč

Tísňové volán	150, 112

Sbor dobrovolných hasičů Třeštice	606 332 788

Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno (ČHMÚ)	541 421 011

Kroftova 2578/43, 616 67 Brno

Policie České republiky	974 266 741

Obvodní oddělení Třešť

Nádražní 488/44, 589 01 Třešť

Česká inspekce životního prostředí Havlíčkův Brod

oddělení ochrany vod

Bělohradská 3304, 580 01 Havlíčkův Brod	569 496 111

linka pro hlášení havárií	731 405 166 (mimo pracovní dobu)

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina

Územní odbor Jihlava

Vrchlického 4843/61, 586 01 Jihlava	567 571 245

Tísňové volání	155

KHS kraje Vysočina	567 564 551

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

Město Třešť – Odbor stavební úřad	567 584 925

Revoluční 2021, 589 01 Třešť

Městský úřad Telč – Odbor životního prostředí	567 112 491

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč

OÚ - Povodňová komise obce Třeštice	567 213 928

Třeštice 19, 588 56 Třeštice

Zhotovitel stavby má povinnost pracovníky určené do povodňové služby

a osoby odpovědné za dodržování povodňového a havarijního plánu nahlásit Městu Třešť – Stavebnímu úřadu a MÚ Telč - Odboru životního prostředí

V Hradci Králové   11/2019					    Miroslav Macko

# Příloha č. 1:

### Seznam mechanizace, umístění hav. soupravy, povinnosti zhotovitele

Vyplní zhotovitel stavby:

- Seznam mechanizačních prostředků na stavbě s uvedení obsahu PH:

Mechanizační prostředek	                                        	Obsah nádrže PH:

Traktorbagr.............				          ……...100 l…….

Bagr otočný….…….					……. 200 l....….

Tatra 815……..…….					……..220 l..…...

Elektrocentrála…….					………10 l…….

……………………….					………………….

……………………….					………………….

- Ekologické zařízení-havarijní souprava

Sorbční drť ECO DRY UED 010		10 kg…………..

Ponožka SUPER UHV UP 8124		2 ks…………….

Sorbční rohož UHV UR 4010			………………….

Rychle tuhnoucí tmel UHI TRU 001		1 ks…………….

Sáček (4 ks), Rukavice (1 pár), Lopatka (1 ks), Smeták (1 ks),

Plastový sud PLS 060 (1 ks), Kbelíky 10l (2 ks), HDPE pytl,

Hydrofobní had, Pracovní oděv, Holinky, Gumové rukavice,

Brýle……………….				………………….

- Zhotovitel stavby je povinen před zahájením prací aktualizovat telefonní číslo – plánu vyrozumění a doplnit telefonní čísla odpovědných pracovníků zhotovitele.

- Zhotovitel stavby doplní schéma umístění technických prostředků k likvidaci havárie včetně situace s vyznačením místa uložení.

# Příloha č. 2:

### Protokol o seznámení pracovníků s havarijním plánem

Seznam pracovníků, kteří byli seznámeni s havarijním plánem, jsou odpovědni za stav havarijních prostředků a plnění podmínek havarijního plánu:

# Příloha č. 3:

### Situace 1 – širší vztahy:

### Situace 2 - detail: