T e c h n i c k á  z p r á v a

Název akce:                               STAVEBNÍ ÚPRAVY  A NÁSTAVBA

PROVOZNÍHO OBJEKTU V HUMPOLCI

Investor:                            KSÚS Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16,

58601 Jihlava

Datum:                                        01/2018

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

- účel objektu

Jedná se o stavební úpravy a nástavbu v části původního objektu čp. 1622 v Humpolci. Původní provozní objekt čp. 1622 slouží jako sociální a technické zázemí (kanceláře, zázemí pro zaměstnance, garáže vozidel správy silnic) pro údržbu silnic a je  umístěn v areálu SÚS v Humpolci na parcele st. 1576/1. Objekt je půdorysných rozměrů 15,0 x 78,55m.

V současnosti se řešený stavební pozemek sestává z řešeného objektu čp. 1622, ze skladů posypových materiálu vzadu na parcele a přilehlého manipulačního dvoru pro techniku údržby. Pozemek se nachází na kraji města Humpolec, ul Spojovací v severní části města. Stáří objektu je přibližně kolem r. 1990, poslední zásadní změnou byla v roce 1998 provedena přístavba garáže při severním štítu a přístavba kanceláří při jižním štítu objektu.

Objekt je v dobrém stavebně technickém stavu. Stavba je v části půdorysu v místě zázemí zaměstnanců patrová, převážně však v garážích je přízemní.

V přízemí zázemí zaměstnanců se v současné době nachází kanceláře administrativy, nocležna, šatny, hygienické zázemí zaměstnanců, místnost s kotlem a garáž pro OA. Tato část je zastropená. V patře se pak nachází půdní prostor, částečně využívaný pro uskladnění drobných potřeb údržby silnic (dopr. značky), spíše však nevyužitý prostor. V ostatní převažující přízemní části půdorysu se nachází garáže pro techniku údržby silnic.

Původní provoz v přízemí se jeví prostorově jako nedostatečný, kříží se provoz administrativní se sociálním zázemím cestářů, nově jsou navrženy stavební úpravy pro zlepšení tohoto stavu.

Předmětem stavebních prací je především provedení nástavby nad zastropenou částí soc. zázemí. Prakticky se jedná o vestavbu a drobnou nástavbu do podkrovní části původních půdních nevyužívaných prostor. V ostatní přízemní části s garážemi není zasahováno. Bude provedeno nové pohodlné schodiště do podkroví, zde bude zasedací místnost a 3xpokoje sloužící jako nocležna. Součástí těchto prostor bude i sociální zázemí-WC, sprchy, úklidová komora. vše přístupné z centrální chodby.

Dále se jedná o drobné stavební úpravy v přízemí, které spočívají v novém rozpříčkování kanceláří, kdy zde vznikne kancelář účetní vč. archivu, bude zmenšena kuchyňka, provede se nová sprcha pro kanceláře. Kompletně budou opraveny sprchy a WC v přízemí. Budou zde provedeny nové rozvody ZTI s přípravou pro patro, nové obklady vč. zař. předmětů.

Původní vzhled objektu se drobně mění, dojde v řešené části podkroví k nástavbě na ploše 12,55mx15,0m, střecha v této ploše bude provýšena, v této řešené části bude provedena nástavba obvodových stěn a provedeny nové otvory v obvodových konstrukcích-okna. Budou provedeny nové podhledy a nové nášlapné vrstvy podlahy na původní stropní konstrukci. Část stropu u schodiště bude nutné provést nově. Objekt bude v této řešené částí v přízemí i novém patře opatřen novým certifikovaným zateplovacím systém s celoprobarvenou vnější omítkovinou.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu v přízemí a nástavbu v části podkroví, původní vzhled objektu se nijak dramaticky nemění. Nástavba je navržena pomocí ocelové konstrukce s využitím původních nosných ocelových prvků halového charakteru. Obvodové zdivo pláště je navrženo v tradiční zděné technologii dtto přízemí – obvodové zdivo a vnitřní příčkové zdivo bude vyzděno z  porobetonových bloků YTONG na lepidlo.

Vegetační úpravy nejsou řešeny.

Na objekt nejsou kladeny požadavky na řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Počet ubytovacích jednotek:   0

Užitková plocha nově: dtto původní plocha

Orientace: Vstup do objektu je z východní strany, stavba je orientována kolmo na přilehlou komunikaci, Vše původní a nově nedotčeno.

Osvětlení a oslunění: Všechny pobytové místnosti mají přirozené osvětlení okny. Oslunění je řešeno okny standardní velikosti s čirým zasklením s minimální ztrátou světelného toku.

- technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití

objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací práce

Před zahájením stavby se provede odstranění několika menších příček v přízemí, v přízemí u šatny. Označené výplně otvorů v přízemí budou vybourány, tato okna budou nová. V soc. zázemí budou osekány obklady a dlažba. Vybourá se část podlahy pro vedení instalací ZTI. Původní dřevěné schodiště na půdu vč. nosné OK schodiště se vybourá. Vybourá se i část stropu nad chodbou u tohoto schodiště a i v části přilehlé garáže.

Zemní práce

Bude proveden výkop pro zemnicí pásku hl. -0,6m, š. cca 0,6m.

Základy

Nejsou prováděny.

Hydroizolace a izolace proti radonu

Není navržena.

Svislé nosné konstrukce

Nosná konstrukce střechy je tvořena ocelovými rámy haly HUSTOPECE 15, vč. vazniček a větrování. Tato konstrukce bude využita i pro novou nástavbu. Krajní štítové rámy nástavby budou prostavěny pomocí ocelových sloupků U 160 svisle přivařených na horní hranu příčle. Zakončení sloupků bude lemem U160 vč. zavětrování. Na takto připravené rámy budou uloženy nové ocelové vaznice. Střední rám nástavby bude nejprve odšroubován a dán stranou. Nově budou původní sloupy prostavěny profile 2xU160+plech P5 vč. čelních desek, příčel bude na toto prostavění zpět našroubována. Příčle středního rámu a krajních štítových rámů bude navíc podepřeny pomocí ocelových sloupků z jeklů 120/4 uložených na stropní konstrukci (sloupky jsou navrženy v místě nosných stěn v patře pod stropem). Na takto připraveno OK budou kladeny nové vazničky. Obvodový plášť je tradičně zděný z porobetonových bloků YTONG STANDART 30 na lepidlo.

Svislé nenosné konstrukce

Příčky budou provedeny z příčkovek YTONG tl. 100 a 150mm na lepidlo. Příčky na WC vyzdít do úrovně 2,1m, nedozdívat ke stropu. Stejně tak příčky  v nástavbě budou ukončeny nad podhledem. Tyto příčky na chodbě budou zakončeny věncem 150/150. Při provádění je nutné dodržet technologické pokyny výrobce pro provádění, zejména ukotvení do nosného zdiva a ukončení pod stropem.

Štítové prostavěné ocelové rámy budou vyplněny minerální izolací a obloženy CETRIS deskou z vnitřní i vnější strany, ze strany EXT bude opatřeno ETICS tl. 100mm.

Prostavěné sloupky rámů bude ze strany INT obezděny z příčkovek.

Vodorovné konstrukce

Překlady ve zdivu příček YTONG řešit pomocí ocelových válcovaných "L" profilů 50/5 dl. 1,25m. Nové nosné překlady v obvodové zdivu budou řešeny pomocí U šalovacích porobetonových tvarovek, prostor bude vyplněn betonem a provázán výztuží, s výhodou bude betonováno spolu s věncem nad. Obvodvé zdivo bude zakončeno věncem 250/200mm, výztuž 4xprof.10, tř. prof.6mm/330mm. Podélnou výztuž přivařit na ocelové stojky.

Podesta schodiště a konstrukce schodiště je navržena jako žlb. deska. Tloušťka podesty a mezipodesty je 120mm, tloušťka schodišťových ramen je 100mm. Desky budou opatřeny vázanou výztuží při obou površích, křížem. Stupně jsou dodatečně dobetonovány.

Nosná konstrukce střechy bude dokončena položením nových vazniček U160 jako spojitý nosník o dvou polích. Vazničky v uložení na rámy budou přivařeny a stabilizovány botkou z plechu P5. Vazničky navíc budou v třetinách stabilizovány táhly z kulatiny P5. Vrcholová vaznice je zdvojená a navíc stykována v třetinách plechem P5. Ztužidlo v úrovni střechy bude provedeno při spodním pasu vazniček z úhelníků L60/5. Svislé ztužení rámů je pomocí propojovací trubky 70/6 a šikmých trubek 70/6, přivařit k OK.

Úprava povrchů

Vnitřní omítky porobetonových stěn budou provedeny jako tenkovrstvé lepidlo s armovací tkaninou s vrchní štukovou vrstvou s dvojnásobným pačokováním vápenným mlékem.

Prostor koupelny, WC a za kuchyňskou linkou bude opatřen bělninovým obkladem v celé výšce až k podhledu, u kuch. koutu jen ke skříňkám. Prostor sprchy a podlahu koupeny opatřit tekutou hydroizolací včetně vyztužení rohů (např. Schomburg).

Původní omítky před malbou lokálně vyspravit, provést omyvatelné nátěry JUB nebo HET.

Podklad pod původní osekané obklady v soc. zázemí v  přízemí bude před provedením nových obkladů vyrovnán cementrovou maltou.

Podhledy

Nově je v prostoru nástavby v patře navržen nový podhled z minerálních desek 60/60 např. Armstrong na vlastním plechovém rastru. Tento rastr bude proveden na jiném zatepleném a parotěsnou folií opatřeném plechovém rastru, který bude zavěšen na konstrukci střechy (na vazničkách). Výška podhledu v nocležnách +2,6m a v zasedací místnosti +2,8m nad podlahou.

Podhled na novém soc. zázemí v patře je navržen SDK podhled 1xRB12,5 na vlastní plechové konstrukci, zavěšeno táhly do původního stropu. Podhled bude zateplený a opatřen parotěs folií, výška podhledu v soc. zázemí min 2,6m nad podlahou.

Podlahové konstrukce

V přízemí v soc. zázemí bude původní nášlapná vrstava dlažba vybourána. Po zapraven drážek v podlaze po nových odpadech dojde k vystěrkování-vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou tl. 3-5mm dle nerovností. Bude položena nová dlažba, v kanceláři nové PVC.

Strop v patře je původní nově nedotčen, zakončený mazaninou. Povrch bude řádně očištěn a vyrovnán samonivelační hmotou 3-5mm dle nerovností. Na chodbách v zasedací m. a na soc. zázemí bude položena keramická dlažba, včetně soklíků. V jednotlivých pokojích je navržena nášlapná vrstva z PVC nebo event. laminátová plovoucí podlaha oboje vč. lištování.

Na chodbě před novým schodištěm bude podlaha vyrovnána do úrovně +0,000, toto bude provedeno zasypáním prostoru před schody sutí, suť urovnat, přehuťnit a přebetonovat v tl.120mm se sítí, vyrovnat stěrkou a doplnit dlažbou.

Tepelné a akustické izolace

Je navržena tepelná izolace podhledu pomocí rolí z desek z minerálních vláken tl. 220mm např. ISOVER UNIROL PROFI, podhledy opatřit parotěsnou folií.

Vložená izolace do příček u štítových rámů bude v tl. 120mm v místnostech a 160mm v půdní části.

Řešená část bude ze strany EXT opatřeno kontaktním cesrtifikovaným zateplovací systémem ETICS o tl. tep. izolantu z EPS v tl. 200mm a 50mm na zděných výstupcích. Zateplení vč. lepidla a armovací tkaniny, penetrovat a opatřit šlechtěnou celoprob. omítkovinou. Příčky u schodiště také z EXT strany zateplit v tl. izolantu 100mm.

Stítové rámy ze strany EXT zateplit v tl. 100mm.

Zateplení v části 30cm provést nenasákavé z XPS polystyrenu (nasákavost).

Příčle středního provýšeného rámu bude z tepelných a požárních důvodů obložen minerálními deskami ISOVER FIREPROTECT tl. 60mm.

Truhlářské výrobky

Vnitřní dveře nové budou dřevěné plné do ocelové zárubně sytému HSE. Dveře označené provést s požární odolností EW 30 DP3, pokuď je požadavek, včetně samozavírače C2.

Označená okna v přízemí budou nová, původní vybourat. V patře okna nová - nové plastové bílé otevíravé s izolačním trojsklem.

Klempířské prvky

Všechny klempířské prvky budou provedeny z plechu s PE vrstvou tl. 0,6 mm. Jedná se o oplechování vnějšího parapetů. Nově budou provedeny dešťové žlaby a nové svody, prostavěné z důvodu zateplení, budou sytémové.

Střešní plášť je řešené střechy nástavby je z profilovaných plechů např. SAT40, tl.0,7mm, PE povrch, s antikondenzační úpravou.

Příjezd ke stavbě

Příjezd ke stavbě bude zajištěn z přilehlé místní komunikace.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Nová okna max. Uw=1,0m2K/W.

- způsob založení objektu  s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Není prováděno zakládání stavby.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Objekt a jeho užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavbou nedojde k záboru zemědělské půdy. Vytápění objektu je řešeno jako ústřední teplovzdušné, zdrojem tepla je původní plynové kotle 2x35kW. Splaškové odpadní vody jsou svedeny do veřejné kanalizace, je původní nedotčeno.

- dopravní řešení

Stavba bude napojena na přilehlou místní komunikace. Původní nově není dotčeno.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Na nově řešené střeše nástavby bude proveden hromosvod s napojením na původní rozvod vč. revize.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

Navržená stavba splňuje obecné technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. resp její novelou č. 20/2012 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.