ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Sklad posypových materiálů

SÚS, Nádražní 470, Bystřice nad Pernštejnem

Inženýrsko-geologický průzkum

| Číslo zakázky: | 104/17 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Ing. Milan Pelikán |
|  | Jamská 2486/8 |
|  | 591 01 Žďár nad Sázavou 1 |
| Zhotovitel: | ENVIREX, spol. s r.o. |
|  | Petrovická 861 |
|  | 592 31 Nové Město na Moravě |
| Zpracoval: | Ing. Jiří Zielina |
| Odpovědný řešitel: | RNDr. Ladislav Pokorný |
| Datum: | říjen 2017 |
| Výtisk číslo: | 1 2 3 4 5 6 |

Obsah:

1.	Úvod	2

2.	Přírodní poměry	2

2.1.	Fyzicko-geografická a geomorfologická charakteristika	2

2.2.	Klimatické poměry	2

2.3.	Hydrologická a hydrografická charakteristika	3

2.4.	Geologické a hydrogeologické poměry širšího okolí	3

3.	Provedené práce	4

3.1.	Sondovací práce	4

3.2.	Geologické práce	4

3.3.	Geodetické práce	4

4.	Vyhodnocení průzkumu	5

4.1.	Geologická dokumentace sond	5

4.2.	Inženýrsko-geologické poměry staveniště	7

4.2.1.	Podzemní voda	7

4.2.2.	Mechanika zemin a hornin	7

4.2.3.	Zemní práce	8

4.3.	Zhodnocení základových poměrů	9

4.4.      Zasakování srážkové vody	9

5.	Závěr	10

Přílohy:

1 	Mapa území se zákresem lokality 1 : 10 000

2 	Plán lokality 1 : 500

3	Geologický řez A – A´

4	Kopie oprávnění k činnosti

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 – 4:	objednatel – Ing. Milan Pelikán, Jamská 2486/8, 591 01 Žďár n. S.

Výtisk č.       5:	zhotovitel – ENVIREX, spol. s r.o., Nové Město na Moravě

Výtisk č.       6:	Česká geologická služba – GEOFOND, Praha

| Objednatel.......................... | Ing. Milan Pelikán, Jamská 2486/8, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| --- | --- |
| IČO.................................... | 18117422 |
| DIČ.................................... | CZ 6210150133 |
| Kontaktní osoba................. | Ing. Milan Pelikán, projektant |
| Objednávka ze dne............ | 23.9. 2017 |
| Tel...................................... | 603 509 415 |
| Archivace souboru............. | c:/dok/JZ/IGP/Bystřice,sklad.doc |

- Úvod

V září 2017 se obrátil Ing. Milan Pelikán, Jamská 2486/8, Žďár nad Sázavou na naši firmu s požadavkem na provedení inženýrskogeologického průzkumu pro projektovanou stavbu skladu posypového materiálu v Bystřici nad Pernštejnem, okr. Žďár nad Sázavou.

IG průzkum byl proveden v areálu Správy a údržby silnic, ul. Nádražní 470 v Bystřici nad Pernštejnem v rámci projektovaného skladu posypového materiálu. Projektant požadoval provedení min. čtyř průzkumných sond s lokalizací dle poskytnutého situačního výkresu.  Budoucí hlavní stavební objekty budou tvořit boxy pro drtě s parkovacím stáním o celkové ploše 1 274 m2 (etapa 1.) a sklad soli a solného hospodářství o ploše 555 m2 (2. etapa), který bude zčásti zapuštěn pod úroveň terénu.

Tabulka č. 1: Výšková situace

| Objekt | úroveň podlahy (m) | nadm. výška (m) | zákl. spára (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| sklad soli SO 21 | ± 0,000 | 574,650 | ± 0,000 – 1,00 |
| boxy pro drtě SO 11 | ± 0,000 + 3,700 | 578,350 |  |

- Přírodní poměry

  - Fyzicko-geografická a geomorfologická charakteristika

Z hlediska geomorfologického členění ČR (Demek a kol., 1987) se lokalita nalézá v geomorfologickém okrsku Pernštejnská vrchovina – index IIC-4B-g.

Provincie :			Česká vysočina

Subprovincie :			Česko-moravská

Oblast :	IIC		Českomoravská vrchovina

Celek :		IIC – 4 	Hornosvratecká vrchovina

Podcelek :	IIC – 4B	Nedvědická vrchovina

Okrsek :	IIC – 4B-g	Pernštejnská vrchovina

Pernštejnská vrchovina je součástí podcelku Nedvědické vrchoviny. Tvoří pruh vrchovinného terénu protažený od S k J podél hlubokého údolí Svratky a je budován ze svorů, rul a amfibolitů. Jsou zde i vápence, ve kterých se objevují krasové jevy – největší je Králova jeskyně, menší jsou jeskyně Pod Křížem a Květnická propast. Významným bodem je Zubštejn a Dřínová. Vrchovinu řadíme do 2.–4. vegetačního stupně, je tvořena mozaikou polí, luk a lesů (převládají smrkové a borové monokultury, v j. části se vyskytuje příměs buku a habru, ojediněle – hlavně na vápencích – teplomilná květena. V SPR Květnice (470 m n.m) se  nachází stepní lada s dubem pýřitým, dřínem, s druhově pestrým podrostem – sasanka lesní, kavyl aj.

Vlastní lokalita se nachází v jižním okraji města Bystřice nad Pernštejnem, v blízkosti nádraží ČD, v areálu Správy a údržby silnic, ul. Nádražní 470, Bystřice nad Pernštejnem.

  - Klimatické poměry

Z hlediska klimatické klasifikace Československa (Quitt, 1971) se lokalita nachází v mírně teplé oblasti, v rajónu MT-3. Ten se vyznačuje krátkým létem, mírným až mírně chladným, suchým až mírně suchým, přechodným obdobím normálním až dlouhým, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima je normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky.

Průměrná teplota vzduchu pro oblast MT-3 je v lednu -3 až -4°C, v dubnu 6–7°C, v červenci 16–17°C a v říjnu 6–7°C. V oblasti MT-3 činí průměrný dlouhodobý srážkový úhrn          600–750 mm, z toho na zimní období připadá 250–300 mm srážek a ve vegetačním období spadne 350–450 mm vodních srážek. Sněhová pokrývka je v dlouhodobém průměru zaznamenávána 60–100 dnů v roce.

  - Hydrologická a hydrografická charakteristika

Podle hydrologického členění je hodnocené území součástí dílčího povodí 4-15-01 (Svratka po Svitavu), vlastní lokalita se nachází v drobném povodí s číslem hydrologického pořadí     4-15-01-040 (Bystřice od Domanínského potoka po ústí Bystřice).  Odvodnění probíhá přímo vodotečí říčky Bystřice.

  - Geologické a hydrogeologické poměry širšího okolí

Z regionálně-geologického členění oblasti českého masívu se lokalita nachází v regionální jednotce nazývané svratecké krystalinikum (Mísař a kol.). Geologické podloží lokality je tvořeno především dvojslídnými pararulami, svorovými rulami a migmatity, které vytvářejí hlavní kolektorské prostředí pro přítoky podzemní vody do vrtu. Tyto horniny bývají překryty kamenito-hlinitými až písčito-hlinitými deluviálními sedimenty, popř. fluviálními a deluviofluviálními sedimenty při bází údolí v okolí vodotečí.

Podle regionálního hydrogeologického členění náleží zájmové území do regionu č. 6560 – Krystalinikum v povodí Svratky. Podmínky tvorby a oběhu zásob podzemních vod jsou vedle klimatických a morfologických dispozic území dány celkovými hydrogeologickými vlastnostmi hornin. Pro tento rajón jsou typické dvě zvodně.

Svrchní zvodeň bývá vázána na pokryvné útvary a na zónu podpovrchového rozpojení hornin skalního podloží. V povrchových útvarech se výhradně uplatňuje průlinová propustnost, charakteristická pro zeminy hlinitého a písčitého charakteru se štěrkovitou příměsí. V zóně intenzivního rozpukání podložních hornin se na oběhu podzemní vody podílí průlinově puklinové prostředí, přičemž propustnost závisí na výplni a na stupni rozevření puklin. Hloubkový dosah svrchní zvodně se řádově pohybuje od 10 do 15 m vody svrchní zvodně jsou převážně s volnou hladinou, jež sleduje konformně terén. K infiltraci dochází zpravidla po celé ploše rozšíření korektorské zvodně v závislosti na propustnosti pokryvných útvarů. Nejčastějším způsobem odvodnění je skrytý příron do uloženin údolních niv nebo přímo do vodotečí. Průlinově-puklinový oběh podzemních vod svrchní zvodně je silně rozkolísaný a závislý na ročním období a výšce srážek.

Spodní zvodeň je vázaná na systémy tektonických poruch, resp. porušených hornin skalního podloží. Podzemní voda je vázaná na puklinové systémy ve skalním masívu v dosahu         10–60 m, méně již 100 m. Vydatnost spodní zvodně je poměrně stálá a reaguje s určitou retardací na výkyvy atmosférických srážek.

Hloubkový dosah a vydatnost této zvodně je závislá na konkrétním petrografickém, tektonickém a morfologickém vývoji dané oblasti. Specifický odtok podzemních vod je v této oblasti udáván na hodnotu 2,0 – 3,0 l·s-1km-2 (Krásný 1978).

- Provedené práce

  - Sondovací práce

Pro ověření úložních poměrů byly na lokalitě po dohodě s projektantem stavby a investorem původně vytyčeny 3 inženýrskogeologické kopané sondy (KS-1 až KS-3) a 1 vrtaná sonda (VS-1). K nim byla v průběhu sondážních prací přičleněna ještě mělká pátá kopaná sonda (KS-4) pro doplnění znalosti o podloží. Místo původně navržené vrtané sondy (VS-1) byl průzkum nakonec řešen pomocí sondy kopané (KS-5). Půdorysný plán lokality s pozicí jednotlivých sond KS-1 až KS-5 je součástí přílohy č. 2. Sondy KS-1 až KS-5 mapují podloží projektovaných objektů  stavby skladu posypového materiálu a boxů pro drtě..

Sondy byly provedeny dne 27.9. 2017 pomocí traktorového rypadla JCB. Sondy byly hloubeny až na navětralé skalní podloží a byly ukončeny po zastižení odolnějšího podloží, které kladlo již dosti značný odpor při rozpojování horniny. Lokalizace sond byla volena dle dispozic, s ohledem na složitost geologického podloží, půdorys staveb a přístupnost pro techniku.

Po geologické dokumentaci byly sondy zasypány. Vzhledem k jejich umístění v areálu podniku s možností přístupu osob nebylo možné ponechat sondy otevřené po delší dobu.

Tabulka č. 2: Přehled sondážních prací

| Inženýrskogeologické sondy | Nadmořská výška terénu (m n. m.) | Konečná hloubka sondy (m) |
| --- | --- | --- |
| KS-1 | 578,98 | 1,9 (577,08 m n.m.) |
| KS-2 | 578,11 | 2,2 (575,91 m n.m.) |
| KS-3 | 573,82 | 1,2 (572,62 m n.m.) |
| KS-4 | 574,89 | 0,4 (574,49 m n.m.) |
| KS-5 ≡ VS-1 | 577,84 | 2,1 (575,74 m n.m.) |

  - Geologické práce

Práce geologické služby sestávají ze dvou základních etap – terénní a vyhodnocovací. Terénní fáze průzkumu zahrnuje vytyčení sond, geologickou dokumentaci, sledování hladiny podzemní vody, vzorkovací práce, apod. V následující etapě jsou poznatky z terénu a laboratoře vyhodnocovány a prezentovány formou závěrečné zprávy, která poskytuje projektantovi podklady pro návrh založení stavby.

  - Geodetické práce

Sondy nebyly geodeticky zaměřeny v souřadném systému JTSK a Bpv. Po vykopání byly pouze zaměřeny pásmem ke stávající situaci a vyneseny do plánku lokality, příloha č. 02. Nadmořské výšky byly odečteny ze situačního výkresu.

- Vyhodnocení průzkumu

  - Geologická dokumentace sond

Stěny a dno sond byly geologem makroskopicky dokumentovány v souladu s ČSN 73 6133 a ČSN EN ISO 14688-1 a 2, vycházející s dřívější ČSN 73 1001. ČSN 73 1001 byla v r. 2010 zrušená, ale dle vyjádření asociace inženýrských geologů k ní lze v praxi i nadále přihlížet. Ustanovení této normy již nejsou závazná. Těžitelnost hornin je hodnocena dle původní ČSN 73 3050, která je v běžné praxi stále využívaná a žádaná. V geologickém popisu značí kolonka „interval“ hloubkovou úroveň jednotlivých vrstev, vztaženou ke stávající úrovni terénu.

| Interval (m) | Makroskopická geologická dokumentace Bystřice n. P., areál SÚS | Třída ČSN 73 1001 | Těžitelnost ČSN 73 3050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KS-1 (578,98 m n.m.) – boxy pro drtě |  |  |
| 0,0 - 0,1 | navážka - štěrk, písek, konsolidovaná | Y | 3 |
| 0,1 - 1,4 | eluvium - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, středně ulehlý, světle hnědý, zavlhlý | G3 G-F | 2 |
| 1,4 - 1,8 | eluvium – zcela zvětralá pararula charakteru písku hlinitého, ulehlý, světle hnědý, zavlhlý | S4 SM (R6) | 3 |
| 1,8 - 1,9 | skalní podloží – pararula, silně zvětralá, silně rozpukaná po 5-10 cm, šedohnědá, jemnozrnná | R4 | 4 |
| > 1,9 | skalní podloží - navětralá pararula, obtížně těžitelná | R3 | 5 |
|  | hladina podzemní vody - nezastižena |  |  |
|  | KS-2 (578,11 m n.m.) – boxy pro drtě |  |  |
| 0,0 - 0,4 | navážka - štěrk, kameny (do 10 cm), písek, konsolidovaná | Y | 3 |
| 0,4 - 1,4 | deluvium - jíl písčitý, šedý, měkký | F4 CS | 1 |
| 1,4 - 2,1 | eluvium - štěrk hlinitý, středně ulehlý, vlhký, rezavě hnědý | G4 GM | 2 |
| 2,1 - 2,2 | skalní podloží - pararula, silně zvětralá, velmi silně rozpukaná po 3-5 cm, rezavě hnědá, foliovaná, jemnozrnná | R4 | 4 |
| > 2,2 | skalní podloží – pararula navětralá, obtížně těžitelná | R3 | 5 |
|  | hladina podzemní vody - naražená 1,8 m ustálená 1,7 m |  |  |
|  | KS-3 (573,82 m n.m.) – sklad soli |  |  |
| 0,0 - 0,1 | asfaltový povrch | Y | 5 |
| 0,1 - 0,7 | podsyp - štěrk, kameny do 10 dm, písek | Y | 3 |
| 0,7 - 0,9 | navážka - písek špatně zrněný, ulehlý, šedý, vlhký | Y – S2 SP | 2 |
| 0,9 - 1,2 | skalní podloží - biotitická pararula, navětralá, foliovaná, šedohnědá, jemnozrnná, silně rozpukaná po 3-10 cm | R3 | 5 |
|  | hladina podzemní vody - naražená 0,7 m ustálená 0,7 m |  |  |
|  | KS-4 (574,89 m m.n.) – sklad soli |  |  |
| 0,0 - 0,2 | navážka - štěrk, kameny | Y | 3 |
| 0,2 - 0,4 | skalní podloží - pararula, navětralá, silně rozpukaná po 5-10 cm, rezavě hnědá, foliovaná, jemnozrnná | R3 | 5 |
| > 0,4 | skalní podloží - pararula, navětralá, slabě rozpukaná, šedo hnědá, foliovaná, jemnozrnná, obtížně těžitelná | R3-R2 | 6 |
|  | hladina podzemní vody - nezastižena |  |  |
|  | VS-1 ≡ KS-5 (577,84 m n.m.) – sklad soli |  |  |
| 0,0 - 0,2 | navážka - štěrk, kameny, písek | Y | 3 |
| 0,2 - 1,8 | eluvium - štěrk dobře zrněný, ulehlý, zavlhlý, šedohnědý | G1 GW | 3 |
| 1,8 - 2,1 | skalní podloží - pararula biotitická, silně zvětralá, velmi silně rozpukaná po 3-6 cm, šedohnědá, jemnozrnná, foliovaná | R4 | 4 |
| > 2,1 | skalní podloží – pararula, navětralá, obtížně těžitelná | R3 | 5-6 |
|  | hladina podzemní vody - naražená 1,8 m ustálená 1,7 m |  |  |

Z geologické dokumentace sond vyplynul geologický sled základových půd, který je v souladu s obecnými zákonitostmi v daném území.

Navážky:

Vyskytují se v celé ploše zájmového území a tvoří upravený povrch terénu Jedná se převážně o štěrkovitopísčitý až kamenitý materiál, místy s úlomky stavebního materiálu. Vrstva navážek je poměrně konsolidovaná. Místy je terén kryt vrstvou asfaltu. Mocnost navážek byla zjištěna 0,1 až 0,9 m. Navážkami byl v minulosti dorovnáván a upravován původní terén.

Kvartérní sedimenty – deluviální svahové  sedimenty:

Byly zastiženy pouze v sondě KS-2, kde dosahují mocnosti 1,0 m. Lze předpokládat, že byly v minulosti z větší části lokality odstraněny při úpravách terénu. Pokud se vyskytují, jsou zastoupeny jemnozrnnými zeminami – písčitými jíly, měkké konzistence (F4 CS).

Eluvium :

Eluvium, jakožto zcela rozložené původní skalní podloží, bylo zastiženo v sondách KS-1, KS-2 a KS-5, v nevelké hloubce 0,1 až 1,4 m pod současným terénem. Bylo dokumentováno jako středně ulehlé hlinitoštěrkovité až štěrkovité zeminy (G4 GM, G3 G-F, G1 GW) a ulehlé hlinité písky (S4 SM). Mocnost eluvia je nízká, jen asi 0,7 až 1,6 m. Eluvium vcelku rychle přechází ve skalní podloží.

V okolí sond KS-3 a KS-4 se nevyskytuje, protože bylo v minulosti odtěženo v souvislosti se zemními úpravami terénu.

Skalní podloží :

Skalní podloží bylo zastiženo všemi sondami v nevelké hloubce 0,2 až 2,1 m pod terénem. Jde o biotitickou pararulu, která je zpočátku velmi silně rozpukaná a silně zvětralá tř. R4. S přibývající hloubkou je stupeň zvětrání i rozpukání nižší. (R3). Sondy byly končeny v hloubce 0,4 až 2,2 m, kde hornina začala klást poměrně značný odpor při rozpojování.

V sondách KS-3 a KS-4 bylo skalní podloží zastiženo hned pod upraveným povrchem terénu a pod navážkami. Je to způsobeno tím, že v minulosti byla tato část lokality zahloubena o cca 1 až 4 m pod okolní terén.

Tab. č. 3:  Přehled geologického sledu vrstev

| Sonda | Hloubka [m] | Navážky [m] |  |  | Deluvium [m] |  |  | Eluvium [m] |  |  | Skalní podloží od [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do | mocn. | od | do | mocn. | od | do | mocn. |  |
| KS-1 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |
| KS-2 | 2,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 2,1 |
| KS-3 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | 0,9 |
| KS-4 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
| KS-5 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |

Pozn.: Údaje vztaženy ke stávající úrovni terénu, tj. k 27.9. 2017.

  - Inženýrsko-geologické poměry staveniště

    - Podzemní voda

Podzemní voda byla zastižena během průzkumných prací zejména v sondě KS-2 a KS-5 a v menší míře i v KS-3. V sondách KS-2 a KS-5 je podzemní voda vázaná na průlinově propustné spodní partie eluviálního štěrkovitého prostředí v hloubce 1,8 m pod terénem. V sondě KS-3 byla voda zastižena v písčitých navážkách 0,7 m pod terénem. Podzemní voda není tlaková a nastoupává zhruba o 10 cm nad naraženou hladinu.

Ke stavu podzemní vody nutno poznamenat, že průzkum byl prováděn v suchém podzimním období, kdy lze očekávat minimální stavy hladin. Ve vlhčí části roku může podzemní voda v lokalitě stoupat blíže k povrchu terénu a rovněž přítoky budou vydatnější.

Vzorky podzemní vody na agresivitu na beton dle ČSN EN 206-1-Beton, nebyly z důvodů slabších přítoků odebrány.

    - Mechanika zemin a hornin

Pro základní orientaci v následujícím přehledu přiřazujeme zastiženým základovým půdám směrné normové charakteristiky a tabulkovou výpočtovou únosnost Rdt v hloubce 1–1,5 m. Hodnoty jsou převzaty z ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy. Dále si dovolujeme upozornit, že níže uvedené hodnoty Rdt lze opravit o násobky efektivního napětí v zemině (σz), které je dáno hloubkou pod terénem (h) a objemovou tíhou () zeminy a korigovat na účinky podzemní vody – viz poznámky příl. č. 6, ČSN 73 1001.

Tab. č. 4:  Směrné normové charakteristiky zastižených zemin

| Třída ČSN 73 1001 | Konzistence / ulehlost |  [kN/m3] | Edef [Mpa] | cu [kPa] | φu [°] | cef [kPa] | φef [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F4 CS | měkká | 18,5 | 2,5-4 | 30 | 0 | 10-14 | 22-23 |
| S4 SM | ulehlá | 18 | 10-15 | - | - | 0-10 | 29-30 |
| G1 GW | ulehlá | 21 | 360-500 | - | - | 0 | 39-44 |
| G3 G-F | stř. ulehlá | 19 | 80-90 | - | - | 0 | 30-35 |
| G4 GM | stř. ulehlá | 19 | 60-70 | - | - | 0-8 | 30-33 |

Tab. č. 5:  Směrné normové charakteristiky zastiženého skalního masivu

| Symbol ČSN 73 1001 | Pevnost v prost. tlaku | Hustota diskontinuit | Modul přetvárnosti | Poissonovo číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σc (MPa) | (cm) | Edef (MPa) | ν (-) |
| R2 | 50-150 | velká | 1 500 | 0,15 |
| R3 | 15-50 | velká | 600 | 0,20 |
| R4 | 5-15 | velmi velká | 100 | 0,25 |

Tab. č. 6: Tabulková výpočtová únosnost Rdt zastižených zemin

| Třída ČSN 73 1001 | Rdt [kPa] při konzistenci / ulehlosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | měkká | tuhá | středně ulehlá | ulehlá |
| F4 CS | 80 | - | - | - |
| S4 SM | - | - | - | 175 |
| G1 GW | - | - | - | 500 |
| G3 G-F | - | - | 195 | - |
| G4 GM | - | - | 163 | - |

Pozn.:	- hodnoty platné pro hloubku založení 1 – 1,5 m a šířku základu ≤ 3 m (tř. F) a

hloubku 1 m a šířku základu 0,5 m (tř.   S a G)

- hodnoty pro větší hloubku založení je možno opravit ve smyslu poznámek 1. – 3.

přílohy č. 6, ČSN 73 1001

- hodnoty tabulkové výpočtové únosnosti se sníží o 30 %  pokud lze očekávat, že

hladina podzemní vody bude pod základovou spárou v hloubce menší než je šířka

základu (neplatí pro skupinu R)

Tabulka č. 7:  Tabulková výpočtová únosnost Rdt zastiženého skalního masivu

| Třída ČSN 73 1001 | Hustota diskontinuit (cm) | Únosnost Rdt (MPa) |
| --- | --- | --- |
| R2 | velká | 2 |
| R3 | velká | 0,8 |
| R4 | velmi velká | 0,25 |

    - Zemní práce

Ověřené nezpevněné navážky, zasahující do hloubky 0,1 až 0,9 m řadíme dle ČSN 73 3050 do 3. třídy těžitelnosti. Asfaltový povrch vozovky řadíme do tř. těžitelnosti 5.

Hlinitoštěrkovité až hlinitopísčité eluvium řadíme dle stupně ulehlosti do 2. a 3. třídy těžitelnosti.

Silně zvětralé pararulové skalní podloží tř. R4 řadíme do 4. třídy těžitelnosti, navětralé podloží tř. R3 do 5. třídy těžitelnosti – viz geologická dokumentace sond. V této souvislosti upozorňujeme na zvýšené nároky na těžitelnost hornin v místech odtěžování horniny pro sklad soli a solného hospodářství, který má být zčásti zapuštěný. Jedná se přibližně o část lokality mezi sondami KS-5 a KS-3.

Svahování převážně hlinitopísčitých až štěrkovitých  zemin  v  dočasných výkopech doporučujeme v poměru 1 : 1 (poměr výšky k půdorysné délce svahu).

Trvalé sklony svahů výkopů do hloubky 6 m se navrhují zpravidla v poměru 1 : 1,5 až 1 : 2, sklony násypů v poměru 1 : 1,5 až 1 : 3 – dle výšky násypu, viz ČSN 73 3050, čl. 83, čl. 85 a čl. 129. Lokalita není ohrožena sesuvnými jevy a nepatří do seismicky aktivní oblasti.

  - Zhodnocení základových poměrů

Základové poměry na staveništi hodnotíme ve smyslu ČSN 73 1001 jako jednoduché. Obecně lze prohlásit, že původní charakter podloží se v lokalitě příliš neměnil. K jistým proměnám došlo až v důsledku pozdějších zemních prací a terénních úprav. V současnosti se pod nepříliš mocnou vrstvou navážek a popř. i deluvia, většinou vyskytují převážně hlinitopísčitá až hlinitoštěrkovitá eluvia. V místech, kde bylo provedeno zahloubení původního povrchu eluvium chybí (pod částí budoucího skladu solí) a objevuje se přímo pararulové skalní podloží. Upozorňujeme na občasný výskyt podzemní vody a místy je třeba počítat s jejími účinky na základové půdy, základové konstrukce a způsob založení. Tato hladina může v průběhu roku oscilovat.

Projektovaná stavba je nenáročné konstrukce. Potom postup při navrhování základů je možno provádět dle zásad 1. geotechnické kategorie (viz ČSN 73 1001).

Objekty lze zakládat plošně. Dle našeho názoru poskytují dostatečně únosnou zeminu pro plošné zakládání ulehlá štěrkovitá až hlinitoštěrkovitá eluvia a pochopitelně pararulové skalní podloží.

- 4.4.      Zasakování srážkové vody

Pro účely posouzení vhodnosti pokryvných kvarterních útvarů pro zasakování srážkové vody posloužily výsledky makroskopické dokumentace průzkumných sond. Míra propustnosti pórovitého horninového prostředí je definována koeficientem filtrace kf a koeficientem vsaku kv. Koeficient vsaku byl odvozen na základě výsledků makroskopické dokumentace průzkumných sond, v souladu s požadavky ČSN 75 9010 – Dimenzování vsakovacích zařízení a Technické pomůcky TP 1.20, tab. č. 1, které připouští stanovení těchto parametrů odborným odhadem na základě zkušeností a zatřídění zemin dle geologického popisu.

Na staveništi jsou poměrně dostatečně zastoupeny pokryvné útvary v podobě štěrkovitých až písčitých zemin s podílem jemnozrnné frakce, které jsou charakteristické koeficientem vsaku  kv =  10-4 až 10-6  m/s.  Jedná se o propustné prostředí, vhodné pro zasakování dešťové vody.

Zasakování nebude mít negativní vliv na režim podzemních vod a stabilitu území či základových konstrukcí objektů v blízkém okolí. Z tohoto pohledu lze zasakování srážkové vody v lokalitě doporučit. Výhodou je, že při přetečení vsakovacího zařízení je možný odtok srážkové vody ze vsakovacího zařízení po povrchu terénu nebo přepadovým potrubím mimo budovy, pozemky jiných soukromých vlastníků nebo podzemní dopravní zařízení.

- Závěr

Účelem IG průzkumu bylo posouzení základových poměrů v místech projektovaného skladu solí a solného hospodářství a boxů pro drtě v areálu Správy a údržby silnic v Bystřici nad Pernštejnem. V lokalitě bylo vykopáno pět sond, které v konečné hloubce zastihly zvětralé pararulové skalní podloží. Hloubka sond činila 0,4 až 2,2 m.

Základové poměry hodnotíme jako jednoduché. Místy byla zjištěna přítomnost podzemní vody. Charakter podloží se na staveništi příliš nemění a poměrně brzy se objevují vhodné základové půdy a horniny pro plošné zakládání. Doporučujeme způsob zakládání prověřit výpočty mezních stavů základové půdy a zakládání přizpůsobit daným podmínkám.

Upozorňujeme na zvýšené nároky na těžitelnost hornin v místech odtěžování horniny pro sklad soli a solného hospodářství, který má být zčásti zapuštěný.

Zasakování srážkové vody v lokalitě je možno doporučit. Vyskytují se propustné zeminy, vhodné pro zasakování dešťové vody.