TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

| Dynamický nákupní systém: | Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | Dodávky injekčních stříkaček a jehel |
| Zadávací řízení: | Veřejná zakázka v dynamickém nákupním systému |
| Evidenční číslo u zadavatele: | DNS-2024-SZM-1 |

Tento dokument obsahuje technickou specifikaci poptávaných zdravotnických prostředků (dále také „ZP“). Účastník nabídne portfolio ZP odpovídající specifikaci stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

| Část č. 1 – Stříkačka injekční 2dílná |  |
| --- | --- |
| 1. | Sterilní |
| 2. | Jednorázová |
| 3. | Jednotlivě balená; obal tvoří z jedné strany průsvitná folie, která umožňuje vizuální kontrolu obsahu, s peel open efektem |
| 4. | Dvojdílná stříkačka – píst a tělo, bez gumového těsnění |
| 5. | Zakončená konusu Luer – plně funkční kompatibilita se všemi napojujícími systémy – koncovkami pro aplikaci bez jehly |
| 6. | Z polypropylenu /polyetylenu |
| 7. | Bez PVC, ftalátů a latexu |
| 8. | Zdravotně nezávadná |
| 9. | Bezpečná zarážka pístu proti nechtěnému vytažení |
| 10. | Prodloužená stupnice |
| 11. | Minimální zbytkový objem |
| 12. | Hladký a bezproblémový chod pístu, píst nesmí být ohebný |
| 13. | Dobře čitelná, vysoce stálá stupnice, nesmyvatelná |
| 14. | Tělo stříkačky čiré, snadné detekování vzduchových bublin |
| 15. | Dostatečně vysoká těsnost konusu na injekční jehlu |
| 16. | Exspirace minimálně 12 měsíců, musí být viditelně označená na všech obalech |
| 17. | Označení balení CE značkou |
| 18. | Vlastnosti stříkaček musí odpovídat platným zákonům a normám, které účastník doloží v nabídce: • ČSN EN ISO 7886-1 • zákonu č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro • prohlášení o shodě dle směrnice MDR 2017/745 |

| Požadovaný vzorek pro účely posouzení |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Injekční stříkačka 2 ml – konus uložen centricky a dělením 0,1 ml s prodlouženou stupnicí | 100 ks |
| 1.2 | Injekční stříkačka 5 ml – konus uložen excentricky a dělením 0,2 ml s prodlouženou stupnicí | 100 ks |
| 1.3 | Injekční stříkačka 10 ml – konus uložen excentricky a dělením 0,5 ml s prodlouženou stupnicí | 100 ks |
| 1.4 | Injekční stříkačka 20 ml – konus uložen excentricky a dělením po 1,0 ml s prodlouženou stupnicí | 80-100 ks |

| Část č. 2 – Stříkačka do lineárních dávkovačů 3dílná s konusem Luer Lock |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompatibilní s níže uvedenými přístroji (lineárními dávkovači): - Exelia SP - Agilia SP MC - Perfuzor Space - Perfuzor Compact |  |  |  |
| 2. | Sterilní |  |  |  |
| 3. | Jednorázová |  |  |  |
| 4. | Jednotlivě balená; obal tvoří z jedné strany průsvitná folie, která umožňuje vizuální kontrolu obsahu, s peel open efektem |  |  |  |
| 5. | Z polypropylenu / polyetylenu |  |  |  |
| 6. | Bez PVC, latexu a ftalátů |  |  |  |
| 7. | Třídílná stříkačka |  |  |  |
| 8. | Luer kónus se závitem (Luer Lock) |  |  |  |
| 9. | Dobře čitelná, vysoce stálá stupnice, nesmyvatelná |  |  |  |
| 10. | Minimální zbytkový objem |  |  |  |
| 11. | Dvojité těsnění |  |  |  |
| 12. | Bezpečná zarážka pístu |  |  |  |
| 13. | Lehký chod pístu pro pomalou aspiraci a aplikaci |  |  |  |
| 14. | Exspirace minimálně 12 měsíců, musí být viditelně označená na všech obalech |  |  |  |
| 15. | Označení balení CE značkou |  |  |  |
| 16. | Vlastnosti stříkaček musí odpovídat platným zákonům a normám, které účastník doloží v nabídce: • ČSN EN ISO 7886-1 • zákonu č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro • prohlášení o shodě dle směrnice MDR 2017/745 |  |  |  |
| Požadovaný vzorek pro účely posouzení |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Stříkačka k injektoru 10ml, 20ml, 50/60ml | 100 ks |  |
| 2.2 |  | Stříkačka k injektoru 50/60ml s ochranou proti světlu | 50 ks |  |

| Část č. 3 – Stříkačka injekční inzulínová trojdílná s integrovanou (pevně spojenou) injekční jehlou |  |
| --- | --- |
| 1. | Sterilní |
| 2. | Jednotlivě balená; obal tvoří z jedné strany průsvitná folie, která umožňuje vizuální kontrolu obsahu, s peel open efektem |
| 3. | Zdravotně nezávadná |
| 4. | Hladký, bezproblémový chod pístu |
| 5. | Minimální zbytkový objem |
| 6. | Bezpečná zarážka pístu |
| 7. | Vynikající těsnost |
| 8. | Snadná oddělitelnost jednotlivých kusů |
| 9. | Dobře čitelná nesmyvatelná stupnice s dělením IU/0,01 ml |
| 10. | Bez latexu, PVC a ftalátů |
| 11. | S integrovanou jehlou 30G |
| 12. | Ochranný kryt na konci jehly |
| 13. | Exspirace minimálně 12 měsíců, musí být viditelně označená na všech obalech |
| 14. | Označení balení CE značkou |
| 15. | Vlastnosti stříkaček musí odpovídat platným zákonům a normám, které účastník doloží v nabídce: • ČSN EN ISO 7886-1 • ČSN EN ISO 8537 • zákonu č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro • prohlášení o shodě dle směrnice MDR 2017/745 |

| Požadovaný vzorek pro účely posouzení |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Stříkačka inzulínová 0,5 ml, s jehlou 30G x 12 mm | 100 ks |
| 3.2 | Stříkačka inzulínová 1 ml, s jehlou 30G x 12 mm | 100 ks |

| Část č. 4 – Stříkačka injekční tuberkulinka bez integrované jehly |  |
| --- | --- |
| 1. | Sterilní |
| 2. | Minimálně dvoudílná |
| 3. | Jednotlivě balená; obal tvoří z jedné strany průsvitná folie, která umožňuje vizuální kontrolu obsahu, s peel open efektem |
| 4. | Zdravotně nezávadná |
| 5. | Hladký, bezproblémový chod pístu |
| 6. | Vynikající těsnost |
| 7. | Z polypropylenu / polyetylenu |
| 8. | Bez latexu a ftalátů |
| 9. | Bez závitu |
| 10. | S úsporným pístem bez mrtvého prostoru |
| 11. | S dobře čitelnou, nesmyvatelnou stupnicí |
| 12. | Exspirace minimálně 12 měsíců, musí být viditelně označená na všech obalech |
| 13. | Označení balení CE značkou |
| 14. | Vlastnosti stříkaček musí odpovídat platným zákonům a normám, které účastník doloží v nabídce: • ČSN EN ISO 7886-1 • zákonu č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro • prohlášení o shodě dle směrnice MDR 2017/745 |

| Požadovaný vzorek pro účely posouzení |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Stříkačka injekční tuberkulinka 1 ml bez integrované jehly | 100 ks |

| Část č. 5 – Jehla injekční sterilní |  |
| --- | --- |
| 1. | Sterilní |
| 2. | Jehla injekční barevně rozlišená |
| 3. | Jednotlivě balená; obal tvoří z jedné strany průsvitná folie, která umožňuje vizuální kontrolu obsahu, s peel open efektem |
| 4. | Jednorázová |
| 5. | Apyrogenní, netoxická |
| 6. | Chromniklová nerez ocel |
| 7. | Bez latexu |
| 8. | Tenkostěnná jehla |
| 9. | Hladký precizní vpich – ostrost hrotu jehly |
| 10. | Broušený úkos jehly |
| 11. | Hladký povrch |
| 12. | Odolnost proti zalomení a deformaci |
| 13. | Možnost kontroly přítomnosti krve v hlavičce jehly |
| 14. | Spolupráce jehly a stříkačky – nesmí docházet k protékání kapaliny a k poklesu tlaku |
| 15. | Exspirace minimálně 12 měsíců, musí být viditelně označená na všech obalech |
| 16. | Označení balení CE značkou |
| 17. | Vlastnosti jehel musí odpovídat platným zákonům a normám, které účastník doloží v nabídce: • zákonu č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro • ISO 7864 • ISO 6009 • označení balení CE značkou • produktové a technické listy • prohlášení o shodě dle směrnice MDR 2017/745 |

| Požadovaný vzorek pro účely posouzení |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | JEHLA injekční 0,7x38-40mm 22G ČERNÁ | 100 ks |
| 5.2 | JEHLA injekční 0,7x30-32mm 22G ČERNÁ | 100 ks |
| 5.3 | JEHLA injekční 0,6x30-32mm 23G MODRÁ | 100 ks |
| 5.4 | JEHLA injekční 0,5x16mm 25G ORANŽOVÁ | 100 ks |
| 5.5 | JEHLA injekční 0,5x25mm 25G ORANŽOVÁ | 100 ks |
| 5.6 | JEHLA injekční 1,2x38-40mm 18G RŮŽOVÁ | 100 ks |
| 5.7 | JEHLA injekční 0,8x38-40mm 21G ZELENÁ | 100 ks |
| 5.8 | JEHLA injekční 0,9x38-40mm 20G ŽLUTÁ | 100 ks |

Vzorek nabízeného ZP bude použit, resp. zohledněn v rámci procesu hodnocení nabídek. Vzorky musí být označeny takovým způsobem, aby bylo zřejmé, ke kterému ze zadavatelem specifikovaných ZP se příslušný vzorek vztahuje, a dále musí být označeny identifikačními údaji účastníka.

Splnění požadavku na kompatibilitu stříkaček s lineárními dávkovači zadavatel ověří v návodech k použití lin. dávkovačů.

Vizte poznámku pod čarou č. 1.

Zadavateli stačí vzorek stříkačky 2.1 pouze v jedné velikosti (10 ml nebo 20 ml nebo 50/60 ml).

Vizte poznámku pod čarou č. 1.

Zadavatel nebude akceptovat přibalenou jehlu.

Vizte poznámku pod čarou č. 1.

Vizte poznámku pod čarou č. 1.