Příloha č.1 – skladby konstrukcí

A) Zpevněné asfaltové plochy

| Silnice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| asfaltový beton střednězrnný | ACO 11 tl.40 mm, (ČSN-EN 13108-01) |  |  |
| spojovací postřik | PS 0,2kg/m2 (Dle ČSN 73 6129) |  |  |
| obalované kamenivo | ACP 16+ tl. 70mm, ČSN-EN 13108-01 |  |  |
| infiltrační asfaltový postřik | P1 0,5kg/m2 (Dle ČSN 73 6129) |  |  |
| Směs štěrku stmelená cementem | tl. 140 mm, (Dle ČSN 73 6124-1) |  |  |
| štěrkodrť | ŠD tl. 200mm (ČSN 73 6126-1) |  |  |
| zhutněná pláň Edef,2 > 45MPa |  |  |  |
| Celkem |  |  | ~450 mm |

V rámci objektu:

IO-01: ~450m2

SO-02: ~400m2