Příloha č. 1 zadávací dokumentace

-

Technické podmínky pro část I. veřejné zakázky

„Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy“

Pracoviště vysokorychlostního snímkování

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato příloha č. 1 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části č. I. veřejné zakázky. Uchazeč vyplní do sloupce “Skutečné parametry“ skutečné parametry jím nabízeného plnění tam, kde je uvedeno „Vyplní uchazeč“. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč společně s požadovanými technickými specifikacemi (technickými listy), fotografiemi, obrázky, vizualizacemi a nákresy apod. k návrhu smlouvy k části č. I. veřejné zakázky. Vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Základní popis: požadované parametry vysokorychlostní kamery, software a notebooku

Základem pracoviště vysokorychlostního snímkování je přenosná vysokorychlostní kamera pro barevný záznam dějů (např. mechanický pohyb, proudění, výboje, vlnění, destrukce materiálu, ale také pro studium pohybu sportovce, pohybu zvířat, hmyzu…) s příslušenstvím a s programovým vybavením pro zpracování záznamu do zpomalené videosekvence a zpracování naměřených hodnot do tabulek, rovnic a grafů.

Veškeré deklarované parametry v nabídce k veřejné zakázce musí být uchazečem doložené, a to zejména technickou specifikací (technickým listem), přičemž je vhodné doplnit technický list o prospekty s vyobrazením nabízeného zařízení, nebo jeho fotografie, obrázky, vizualizace a nákresy.

Níže jsou uvedeny požadavky na jednu sestavu. V rámci dodávky je požadováno dodání 5 ks takových sestav.

Technické podmínky:

Vyplňte pravý sloupec tabulky dle skutečných parametrů vypsáním konkrétních hodnot tam, kde je uvedeno „Vyplní uchazeč“. Tam, kde není uvedeno „vyplní uchazeč“, nebude vyplňovat uchazeč ničeho.

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: | Skutečné parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Vysokorychlostní kamera + software |  |  |  |
| 1. | provedení | přenosná kamera, barevné snímání |  |
| 2. | rychlost záznamu | min. 60 000 fps | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 3. | senzor | min. 1" | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 4. | rozlišení | min. 1280 x 1024 px | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
|  |  | možnost nastavení uživatelského poměru obrazu px x px |  |
| 5. | formát záznamu | Možnost záznamu v HD ready (1280x720 px) |  |
|  |  | možnost záznamu min. 1200 fps při rozlišení 800x600 px |  |
|  |  | záznam ve formátech AVI, JPEG, BMP, TIFF a DNG |  |
| 6. | paměť | interní RAM min. 8 GB s možností dělení na vícenásobný záznam, interní disk SSD min. 256 GB, slot pro SD kartu | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 7. | objektiv | výměnný s proměnným ohniskem (zoom) v rozsahu minimálně 14-70 mm s možností pořízení makro záběrů ze vzdálenosti od 10cm, max. f/1.2, formát min 2/3", případně lepší | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 8. | spuštění záznamu | ruční i externí trigger |  |
| 9. | interní SW | pomocí dotykového LCD umožní interní SW jednoduchý střih videa přímo v kameře bez použití počítače |  |
| 10. | rozhraní | HDMI video výstup pro připojení monitoru / TV |  |
|  |  | komunikace s PC pomocí USB a Ethernetu |  |
|  |  | možnost integrace kamery do sítě LAN |  |
|  |  | Web rozhraní pro vzdálené ovládání kamery z internetového prohlížeče z PC / tabletu |  |
|  |  | možnost rozšíření na bezdrátové ovládání (WiFi) |  |
| 11. | napájení | provoz na vyjímatelnou baterii (min 4h) i na externí zdroj |  |
| 12. | externí SW | programové vybavení pro počítačové zpracování záznamu v 2D dimenzi (nástroje pro analýzu snímku, manuální digitalizaci, zpracování do tabulek, grafů, přenos do tabulkových procesorů) |  |
|  |  | kompatibilní s OS Microsoft Windows 8 případně MS Windows 7 (požadavek kompatibility vzhledem k tomu, že tyto operační systémy jsou používány v počítačích používaných na školách, ve kterých budou zakázky realizovány) |  |
| 13. | připevnění příslušenství | stativový závit + závit na připojení světla ke kameře |  |
| 14. | příslušenství a doplňky | napájecí zdroj + baterie Li-Ion s kapacitou min 4h provozu |  |
|  |  | komunikační kabely |  |
|  |  | SDHC karta min 16 GB |  |
|  |  | robustní kovový stativ s polohovatelnou hlavicí s min. nosností 5kg |  |
|  |  | návod k obsluze (může být v elektronické formě) |  |
|  |  | pásek na ruku |  |
|  |  | odolný transportní kufr pro kameru a základní příslušenství |  |
|  |  | 1x LED světlo s min. sv. výkonem 4000 lm včetně zdroje pro napájení z 230 V(AC), krytí IP67, možnost napájení z 12 V(DC) |  |
|  |  | přenosná brašna pro příslušenství |  |
| Notebook |  |  |  |
| 15. | procesor | výkon minimálně 3400 bodů dle CPU benchmark.net (ke dni podání nabídky - doložit printscreen z www.cpubenchmark.net) | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 16. | paměť RAM | min. 8 GB, DDR 3 | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 17. | SSHD (nebo HD + SSD) | min. 1000 GB | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 18. | displej | úhlopříčka min. 15,6'' HD LED | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
|  |  | rozlišení min: 1600 x 900 | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
|  | grafika | nesdílená paměť, mim. 2 GB | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 19. | optická mechanika | DVD±R/RW | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 20. | Operační systém | kompatibilní s OS Windows 7 a Windows 8 (požadavek kompatibility vzhledem k tomu, že tyto operační systémy jsou používány v počítačích používaných na školách, ve kterých budou zakázky realizovány ) |  |
| 21. | numerická kláv. | Ano |  |
| 22. | provoz na akum. | min. 4 hod. | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
| 23. | minimální konektivita | Wi-Fi 802.11 b/g/n |  |
|  |  | Bluetooth |  |
|  |  | 10/100 LAN |  |
|  |  | HDMI out |  |
|  |  | min. 1x USB 3.0 + min 1x USB 2.0 | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
|  |  | 1x čtečka karet (min. SD a MMC) | Konkrétní údaj: Vyplní uchazeč |
|  |  | webkamera, reproduktor, mikrofon |  |
| 24. | příslušenství | síťový adaptér |  |
|  |  | kabeláž |  |
|  |  | brašna na NB |  |
|  |  | uživatelská příručka |  |

Uchazeč prohlašuje, že nabízené plnění splňuje veškeré shora uvedené minimální technické požadavky zadavatele.