Příloha č. 7 zadávací dokumentace

-

Technické podmínky pro část VII. veřejné zakázky

„Dodávka zařízení pro Badatelská centra pro přírodní vědy“

POKYN PRO UCHAZEČE: Tato příloha č. 7 zadávací dokumentace stanoví minimální požadavky zadavatele na předmět plnění části č. VII. veřejné zakázky. Uchazeč vyplní do sloupce “Skutečné parametry“ skutečné parametry jím nabízeného plnění tam, kde je uvedeno „Vyplní uchazeč“. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Takto vyplněnou tabulku připojí uchazeč společně s požadovanými technickými specifikacemi (technickými listy), fotografiemi, obrázky, vizualizacemi a nákresy apod. k návrhu smlouvy k části č. VII. veřejné zakázky. Vyplnění tabulky v rozporu s požadavky zadavatele bude posouzeno jako nesplnění požadavků zadavatele. Nabídka uchazeče, která nebude splňovat požadavky zadavatele, bude v souladu s ust. § 76 odst. 1 zákona hodnotící komisí vyřazena a uchazeč zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Veškeré deklarované parametry v nabídce k veřejné zakázce musí být uchazečem doložené, a to zejména technickou specifikací (technickým listem), přičemž je vhodné doplnit technický list o prospekty s vyobrazením nabízeného zařízení, nebo jeho fotografie, obrázky, vizualizace a nákresy.

Níže jsou uvedeny požadavky na jednu sestavu. V rámci dodávky je požadováno dodání 5 ks takových sestav.

- MLŽNÁ KOMORA

Základní popis:

Mlžná komora umožňuje zviditelnění drah radioaktivních částic. Vyžaduje zdroj alfa a beta záření. Pomůcka sestává z komory, ve které je vzduch nasycený lihovými výpary. Komora může být ochlazována suchým ledem, tekutým dusíkem nebo pomocí Peltierova jevu. Teplotní gradient vytvoří u dna komory oblast přesycenou lihovými výpary, což vede k vzniku mlhy. V případě průchodu nabité částice touto zónou dochází k ionizaci se vznikem elektronů a iontů. Kolem iontů se kondenzují kapky mlhy a zviditelní tak dráhu částice.

Technické podmínky MLŽNÁ KOMORA:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | rozměry | minimálně průměr 15 cm |
| 2. | chlazení | libovolné (led, suchý led, tekutý dusík, Peltierův jev) |
| 3. | náplň | ethanol nebo izopropylalkohol |

- FOTOELEKTRICKÝ JEV

Základní popis:

Fotoelektrický jev je důkazem částicové povahy záření. Sada umožňuje sledovat fotoelektrický jev při různých vlnových délkách dopadajícího záření a měřit takzvané brzdné napětí. Dále musí sada umožnit ukázat nezávislosti fotoelektrického jevu na intenzitě dopadajícího záření, závislost fotoelektrického jevu na vlnové délce dopadajícího záření, stanovení hodnoty Planckovy konstanty a nalezení výstupní práce materiálu fotodiody.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | zdroje světla | pět diod s různými vlnovými délkami (611 nm, 588 nm, 525 nm, 505 nm, 472 nm) |
| 2. | optická lavice | panel s integrovaným voltmetrem a ampérmetrem, možnost regulace intenzity osvětlení fotodiody |
| 3. | fotodioda | součást hlavního panelu |
| 4. | napájení | síťový adaptér |
| 5. | návod k pokusům | návod a vyhodnocení dat v tabulkovém editoru |

- ZKOUMÁNÍ JÁDRA ATOMU

Základní popis:

Sada pro zkoumání vlastností a účinků radioaktivního záření. Demonstruje různou pronikavost jednotlivých druhů radioaktivního záření různými materiály. Kromě zdrojů radioaktivního záření musí sada obsahovat i detekční sondy, propojovací kabely, čítač impulzů (Geigerův – Müllerův počítač) a absorpční desky z různých materiálů. Vhodným doplňkem je možnost připojení a vyhodnocení celého experimentu na PC.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | zdroje záření | Zářiče: Alfa zářič s aktivitou A = 3,7kBq; Beta zářič s aktivitou A = 3,7 kBq; Gama, beta zářič (Co-60) s aktivitou A = 37 kBq; včetně olověných válců jako ochrana proti záření. |
| 2. | detektor | GM trubice indikace všech druhů radioaktivního záření (alfa, beta, gama), kabel pro propojení s čítačem, kryt čela snímače |
| 3. | čítač | 4 místný LED – displej měřený čas 1, 10, 100 sekund; manuální nebo automatický mód, konektor pro připojení sondy reproduktor pro akustickou signalizaci |
| 4. | deska | pracovní deska s lineárem a úhloměrem, materiál kov, rozměry minimálně 300 x 200 mm |
| 5. | sada | sada absorpčních desek, upínač absorpčních desek, držák na radioaktivní zdroje, vychylující nástavec pro preparáty, malé kruhové magnety, |

- JADERNÁ SPEKTROSKOPIE

Základní popis:

Podobně, jako lze pozorovat emisní spektra atomů, lze při radioaktivní rozpadu pozorovat spektrum (rozdělení energií) beta rozpadu. Sady umožňují měření energiových spekter beta nebo gama částic. V případě beta částic lze sledovat jejich chování v magnetickém poli cívky a odtud odvodit rozdělení jeho energií.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | spektroskop beta | válcová plochá komůrka, dno a odnímatelné víčko tvoří pólové nástavce magnetu; radiální otvory pro zářič, detekční trubici a sondu teslametru; na dně upevněn systém clon, vymezující kruhovou dráhu částic |
| 2. | magnet diskový | masivní |
| 3. | jho magnetické | páskové |
| 4. | magnet U | Páskový s dvěma otvory pro kolíky |
| 5. | svěrka magnetů | nemagnetický stojan s vertikální upínkou; v základně drážka pro zabezpečení proti posuvu |
| 6. | cívka | Minimálně 600 závitů, kostra cívky z rázuvzdorného plastu, odolného do teploty 100°C; maximální dlouhodobý proud minimálně 2 A, indukčnost minimálně 8 mH; vysoká krátkodobá přetížitelnost |
| 7. | radioaktivní zářič | Na-22, 74 kBq, uzavřený; tužkové provedení |
| 8. | radioaktivní zářič | Sr-90, 74 kBq, uzavřený; tužkové provedení |
| 9. | Geigerova-Müllerova trubice | samozhášecí halogenová trubice z chromové oceli, ochranná trubka; detekované záření beta, gama, alfa pracovní napětí 500 V, mrtvá doba 0,1 ms, životnost minimálně 1010 impulzů připojení zásuvka BNC |
| 10. | čítač Geigerův-Müllerův | čtyřmístný displej LED zásuvka BNC k připojení Geigerovy-Müllerovy trubice, volič doby měření 1, 10, 60, 100 s, nebo ručního měření, nebo opakování po 10 s reproduktor s vypínačem, síťové napájecí napětí 230 V / 50 Hz rázuvzdorná skříňka |
| 11. | napájecí zdroj univerzální | plynulá regulace stejnosměrného stabilizovaného napětí v rozsahu 0...18 V plovoucí výstup stejnosměrného napětí, ochrana proti zkratu a cizímu napětí maximální výstupní stejnosměrný proud 5A, maximální vnitřní odpor stejnosměrného zdroje 20 mOhm pevné hodnoty střídavého napětí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 V nebo plynulá regulace v rozsahu 0 až 15 V plovoucí výstup střídavého napětí, nadproudový jistič 10 A možnost plného zatížení zdroje (5 A) při současném odběru stejnosměrného i střídavého proudu síťové napájecí napětí 230 V st / 50...60 Hz, příkon minimálně 280 VA, pojistka primárního vinutí |
| 12. | multimetr číslicový | měření střídavého a stejnosměrného proudu a napětí, odporu, kapacity, frekvence ochrana proti přetížení ruční přepínání rozsahů indikace stavu baterie FE-test peak-hold |
| 13. | číslicový teslametr | kalibrovaný rozsah 20 mT, 200 mT, 2000 mT mezní frekvence 5 kHz nastavení nuly, kompenzace rušivých polí šestipólová kulatá zásuvka k připojení Hallovy sondy třímístný displej LED síťové napájecí napětí 230 V / 50 Hz, příkon 10 VA |
| 14. | Hallova sonda tangenciální | monokrystal GaAs, plochá sonda do štěrbin, s ochrannou čepičkou připojení šestipólovou kulatou vidlicí |
| 15. | kabel koaxiální | Minimální délka 50 cm, BNC propojení; vlnový odpor 75 Ohm |
| 16. | vodič propojovací, 4 kusy | Délka 75 cm, 32 A, 4 mm banánky, poniklované v hlavě banánku axiální zdířka na připojení dalšího vodiče průřez vodiče 2,5 mm2, maximální dlouhodobé zatížení 32 A |

- ANALÝZA ELEKTRONOVÉHO PAPRSKU

Základní popis:

Sada umožňuje vytvoření a zviditelnění elektronového paprsku. Dále umožňuje studovat vliv elektrického a magnetického pole na elektronový paprsek. Sada obsahuje dvě trubice s elektronovým svazkem. Při použití první trubice lze z měření a následného výpočtu určit měrný náboj elektronu. Při experimentu s druhou trubicí s grafitovou mřížkou lze prokázat vlnové vlastnosti elektronů, potvrdit de Broglieho hypotézu a určit vlnovou délku elektronu.

Technické podmínky:

| Bod č: | Parametr: | Minimální požadavky zadavatele: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektronová trubice | s vysokým vakuem a polykrystalickou grafitovou mřížkou Rozměry: celková délka minimálně 250 mm, průměr skleněné baňky minimálně 130 mm |
| 2. | Trubice s vysokým vakuem | s fokusační elektronovou tryskou a stínítkem namířeným proti ose svazku Rozměry: celková délka minimálně 250 mm, průměr skleněné baňky: minimálně 110 mm, fluorescenční stínítko: minimálně 90×60 mm |
| 3. | Držák trubice | k uchycení všech trubic elektronového svazku. S upínací vidlicí otočnou o 360° s dvěma otvory pro uchycení dvojice Helmholtzových cívek. |
| 4. | 2 Helmholtzovy cívky | v plastovém pouzdře na izolované stativové tyči: připojení prostřednictvím 4mm zdířek Rozměry: minimální průměr cívky: 130 mm, |
| 5. | Zdroj vysokého napětí | 6 kV DC, 2 mA; kontinuálně regulovatelný stejnoproud o napětí 0 až 6000 V digitální ukazatel napětí 0,00–6,00 kV; vstup 230 V střídavé napětí 50 Hz; omezení elektrického proudu: 2 mA (při zkratu) ochrana proti přepětí: 3 A-pojistka |
| 6. | Zdroj napětí | 3 V - 15V/40A: regulovatelné výchozí napětí od 3 do 15 V při 40 A při stálém provozu; 4mm bezpečnostní konektory; vstupní napětí: 230V střídavé napětí; |
| 7. | vodič propojovací, 8 kusů | Délka 75 cm, 32 A, 4 mm banánky, poniklované v hlavě banánku axiální zdířka na připojení dalšího vodiče průřez vodiče 2,5 mm2, maximální dlouhodobé zatížení 32 A |

Uchazeč prohlašuje, že nabízené plnění splňuje veškeré shora uvedené minimální technické požadavky zadavatele.