Veřejná zakázka Robotizované svařovací pracoviště

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Robotizované svařovací pracoviště

Robotizované svařovací pracoviště sloužící jako výukové zařízení robotického svařování pro výuku automatizovaného svařovacího procesu s využitím robota s technologií svařování MAG se simulačním softwarem s min. 20 ks licencí simulačního programu.

Dodán bude přístroj s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| …….. (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Robotické pracoviště |  |
| spodní nosný rám posuvný na kolečkách | ANO / NE |
| deska pro uchycení svař. dílů min. 1100x700 mm |  |
| rozváděč robota | ANO / NE |
| robot vč. min. 20 ks licencí simulačního programu |  |
| invertorový robotový svařovací přístroj MIG/MAG | ANO / NE |
| čistící jednotka hořáku | ANO / NE |
| krytování pracoviště s dveřmi (min. 4x) pro přístup k robotu | ANO / NE |
| rozvod tlakového vzduchu | ANO / NE |
| hlavní el. rozvaděč | ANO / NE |
| robot min. 6 os, nosnost min. 12 kg |  |
| vstupní rozměry do haly pro možnost nastěhování robotického pracoviště – max. (výška x šířka) 2400x1800 mm |  |
| Energie |  |
| napájecí napětí 50 HZ, 400 V | ANO / NE |
| ovládací a řídící napětí 24V DC | ANO / NE |
| tolerance napětí +/- 10% | ANO / NE |
| svařovací proud min. 320 A |  |
| tlak vzduchu min. 5 barů, centrální rozvod |  |
| svařovací plyn, centrální rozvod | ANO / NE |
| Možnosti zařízení |  |
| sváření dílů dle programu vytvořeného v simulačním software | ANO / NE |
| sváření dílů dle trajektorií manuálně definovaných přímo na zařízení | ANO / NE |
| svařovací programy libovolně nastavitelné min. 5 svařovacích programů |  |
| samostatné čištění hubice hořáku a aplikace spreje na hořák | ANO / NE |
| referenční pozice – pro optickou kontrolu pozice hořáku | ANO / NE |
| servisní pozice – možnost údržba, ruční čištění | ANO / NE |
| nulová pozice | ANO / NE |
| automatická kontrola hořáku ve dvou osách polohy drátu (dva směry) | ANO / NE |
| rozvaděč a ovládací skříň jsou integrovány jako jeden kompaktní pracovní celek s potřebnými ovladači | ANO / NE |
| Dokumentace a záruka |  |
| záruka na jakost a provedení min. 12 měsíců |  |
| návod k obsluze a údržbě všech sestav a jednotlivých zařízení, dílů a uzlových bodů strojního zařízení | ANO / NE |
| návod k obsluze el. zařízení | ANO / NE |
| ES prohlášení o shodě | ANO / NE |
| proškolení údržby a obsluhy v rozsahu 1 pracovního dne (pro cca 2 osoby) | ANO / NE |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.