Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky (příloha kupní smlouvy)

1. Minimální požadavky na sanitní vozidlo typu „B“:

  - nové (nepoužité) vozidlo (podvozek) – typ karoserie - skříň

  - podvozek vozidla -  dlouhý rozvor … mm (min. 3 300 mm)

  - vznětový motor, výkon …  kW (min. 140 kW)

  - emisní norma  … (min. EURO 6)

  - kroutící moment … Nm (min. 400 Nm)

  - maximální rychlost …  km/h (min. 180 km/h)

  - největší technicky přípustná povolená hmotnost … kg (max. 3 500 kg)

  - pohon všech kol (ne trvalý)

  - automatická převodovka …  stupňová (min. 7 stupňová)

  - posilovač řízení

  - vysoká střecha

  - dělící příčka s posuvným oknem

  - kabina řidiče – sedadla 1+1 čalouněná omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem (např. koženka apod.); u obou sedadel budou na sloupcích karoserie háčky na pověšení prac. bundy

  - výškově a podélně nastavitelné sedadlo řidiče

  - airbag řidiče a spolujezdce

  - centrální zamykání na dálkové ovládání

  - vnitřní zpětné zrcátko

  - vnější zpětná zrcátka elektricky nastavitelná a vyhřívaná

  - venkovní akustická výstraha při couvání

  - couvací senzory v zadním nárazníku s akustickým varováním v kabině řidiče

  - klimatizace (včetně ambulantního prostoru)

  - ukazatel venkovní teploty

  - boční dveře posuvné na pravé straně, prosklené, s posuvným oknem

  - zadní dveře křídlové, prosklené, vysoké do výšky zvýšené střechy

  - tónovaná skla

  - zbývající části karoserie ambulantního prostoru bez skel (oken)

  - hlavní světlomety s technologií LED

  - mlhovky integrované v nárazníku s přísvitem do zatáček

  - barva sírově žlutá (RAL 1016 nebo ekvivalentní) – lakováním (včetně vysoké střechy)

  - kotoučové brzdy na všech kolech

  - systém ABS, ESP, ASR (nebo jim adekvátní)

  - uzávěrka zadního diferenciálu (elektronická nebo mechanická)

  - autorádio

  - přední a zadní lapače nečistot

  - druhá baterie pro ambulantní prostor (s možností nouzového startu vozu přes tuto baterii)

  - počet osob 6 - sedících 5 + ležící 1

  - objem nákladového prostoru …  m3 (min. 9 m3)

  - přihřívač  motoru 230V

  - základní výbava vozidla: klíč na kola, hever (funkční i na vozidle se zesíleným pérováním), tažné lano pro min. 3,5 t., lékárničku, výstražný trojúhelník, výstražná vesta, hasicí přístroj (2 kg v držáku)

  - plnohodnotné rezervní kolo

1.1. Položková specifikace zdravotnické zástavby a kabiny řidiče

- vyztužení karoserie pro uchycení přístrojů, sedaček, transportní techniky a nábytku

- zateplení a odhlučnění ambulantního prostoru z nehořlavých materiálů

- obložení stěn a stropu netříštivým, omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem – lakovaným plechem z lehkých kovů, bílá barva

- obložení pravého podběhu omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem, bílá barva

- protiskluzová (např. pískovaná), vodě odolná podlaha, bez prolisů pro snadnou údržbu, s olištováním vstupů

- stůl nosítek pevný s pojezdovou částí z nerezového plechu, s homologovanou aretací nosítek, umístěný tak, aby bylo možno vyjet s nosítky i otevřenými pouze levými křídlovými dveřmi

- pojezdová plocha stolu ve výšce v rozmezí 270 až 310 mm od podlahy ambulantního prostoru

- sklopný nájezd stolu nosítek musí splňovat podmínky pro snadnou manipulaci se standardním transportním zařízením používaným zadavatelem (Medirol CLINIC-EXTERO); vnější plochu sklopného nájezdu stolu nosítek opatřit reflexním polepem (pruhy);

- úložný prostor pod stolem nosítek (délka min. 1220 mm) se zadním otevíráním pro SCOOP rám a v přední části s výsuvným šuplíkem (šíře min. 550 mm) do prostoru směrem k bočním dveřím – vzájemně oddělené přesně dle obrazové dokumentace, šuplík rozdělen příčkou kolmo na osu vysouvání, příčka 250 mm od čela, šuplík bude opatřen bezpečností zarážkou proti úplnému vysunutí a dvojitým zajištěním v zavřené poloze (např. západkový zámek), zapuštěným v čele zásuvky

- uchycení podvozku nosítek musí být kompatibilní s dosavadním vybavením zadavatele (prohlídka u zadavatele)

- dvě sklopné, otočné sedačky umístěné za sebou v pravé části vozu s bezpečnostními pásy, splňující normu ČSN EN 1789+A1. Sedačky (sklopené) musí být umístěny tak, aby byla možnost umístění transportní sedačky (schodolezu) mezi ně a lehátko při přemísťování pacienta

- obložení vystouplých částí boční stěny (pokud se vyskytují) v těsné blízkosti nad opěradly otočných sedaček a nad posuvnými dveřmi -obložit měkkým a zároveň omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem (části, které budou obloženy, upřesní zadavatel)

- sedačka s opěrkou hlavy a zad se sklopným sedákem, umístěná zády k přepážce, opatřená certifikovanými bezpečnostními pásy

- madla u bočních posuvných dveří (levé na sloupku dveří + pravé krátké na přepážce nad linkou), madlo u zadních dveří na pravém sloupku

- příprava na umístění a uchycení desky ampulária (včetně dodání aretačních prvků) - přesné umístění a rozměr bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky, upevnění desky bude kompatibilní se stávajícím provedením (prohlídka u zadavatele)

- uzamykatelná skříňka na opiáty, umístěná u stropu na pravé stěně, vnitřní rozměr upřesní zadavatel

- úchyty na vaky s roztoky (6 ks) na pravé straně (pružné úchyty + lub pod nimi) -přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- polička s pevným lubem na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- do poličky s pevným lubem (bod 18) umístit držák na 6 ks lahviček s léky (průměr 50 mm) -přesné umístění upřesní zadavatel v průběhu realizace dodávky

- úchyty na OTI rourky (6 ks) na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- plastový průhledný tubus pro zavaděče a katetry, délka 500 mm, vnitřní světlost cca 60 mm, se zajištěním materiálu páskem (suchý zip), připevněný na pravé straně - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- dodání a montáž držáku (sklopný) na toughbook (typ upřesní zadavatel) na pravou stěnu mezi sklopnými sedačkami

- držák na schodolez na zadních pravých dveřích (typ schodolezu upřesní zadavatel)

- kovová destička na levé zadní dveře, v místě kde hrozí náraz do sklopeného pojezdu

- držáky na tlakové kyslíkové lahve 10 litrů (1x v pravé + 1 x v levé zadní části vozu) splňující normu ČSN EN 1789+A1, přímý vývod k redukčním ventilům kyslíkové lahve (bez rychlospojky)

- pozn.: 10 a 2 litrové lahve, které ZZS KV používá, jsou s integrovaným redukčním a průtokovým ventilem a rychlospojkou

- úložný prostor na levém boku vozidla – skříň na vakuové matrace bez horního víka, opatřen 3 ks pásků s přezkami pro zajištění polohy matrace s obložením předního i zadního venkovního rohu nerezovým plechem proti poškození – rozměr skříně upřesní zadavatel

- 1x držák na kyslíkovou láhev 2 l, splňující normu ČSN EN 1789+A1, umístěný svisle na přední stranu skříně vakuové matrace - upřesní zadavatel

- centrální rozvod kyslíku od 10 l tlakových lahví k odběrným místům na levé straně s dvěma rychlospojkami

- přídavné teplovodní topení s vícestupňovým ventilátorem - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- nezávislé naftové topení pro vytápění ambulantního prostoru, s ovládáním u řidiče (umístění ovládání a výdechů upřesní zadavatel)

- teplovzdušné topení s termostatem (230 V), umožňující přesné nastavení vnitřní teploty, umístěné v levé části vozu naproti bočním dveřím, nebo na čelní straně stolu nosítek

- klimatizace ambulantního prostoru s možností nastavování teploty v ambulant. prostoru

- uzavíratelné skříňky (uzavíratelné čelní strany z průhledného materiálu) na levé stěně u stropu - přesné umístění a rozměry budou upřesněny zadavatelem v průběhu realizace dodávky

- úchyty z drátěného programu na 4 krabice s ochrannými rukavicemi – rozměr a umístění upřesní zadavatel

- montáž úchytných matic pro držáky zdravotnických přístrojů (defibrilátor, monitor, plicní ventilátor, automatický masážní přístroj, odsávačka) - typy přístrojů a umístění upřesní zadavatel

- destička z kovového magnetického materiálu (cca 80x80mm, lakovaná) s nápisem „MAGNET“ – umístění upřesní zadavatel

- 2 x samostatná zásuvka na 230V  ve spodní části levé stěny (pod přístroji)

- 2 x zásuvka na 12 V (rohová 90o) - přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky + 2 x zásuvka 12 V „EURO“

- 1x zásuvka 12 V (90o) umístěná v zadní části na levé straně s označením „Inkubátor“ se samostatným jištěním a průřezem vodiče 4 mm2

- 1 x zásuvka 12 V umístěná v přední podstropní skříňce – umístění upřesní zadavatel (vlevo u dna skříňky bude průchozí otvor, umožňující protažení dobíjecího kabelu k monitoru)

- osvětlení stropu dvěma LED pásy (tón barvy světla: teplá bílá) s možností regulace intenzity svitu

- 2x vypínač stropních světel, jeden umístěný na přepážce řidiče u bočních posuvných dveří, druhý umístěný na pravém zadním sloupku vozu

- 2x zapuštěné stropní bodové světlo nad nosítky

- 1x nouzové, tlumené osvětlení ambulantního prostoru

- pomocné osvětlení bočního nástupního prostoru při otevřených dveřích

- stropní ventilátor obousměrný

- stropní nerezové madlo s posuvnými držáky na 1 infuzní lahev (malá) a 2 spirálové háky na infuzní vaky (průměr drátu 5 mm)

- zadní hledací světlomet s technologií LED, umístěný na levém křídle zadních dveří zevnitř, tak, aby svítil skrze sklo dveří, s možností zapínání u řidiče

- otevírání levého křídla zadních dveří zevnitř umístit tak, aby bylo snadno dostupné při zavřených dveřích

- úložný prostor nad kabinou řidiče s pevným čelem, uzavíratelný dvířky výklopnými nahoru ke stropu s aretací v otevřené poloze pomocí plynových vzpěr, vnitřní prostor obložený molitanem a koženkou

- nábytek umístěný na přepážce dle přiložené obrazové dokumentace s pracovní plochou z nerezového plechu a 40 mm vysokým olemováním, s min. 4 nábytkovými zásuvkami pod sebou (š. 250 mm, 
v. 150 mm, hl. 280 mm = minimální rozměry); volný prostor pod pracovní plochou oplechován 
(š. 500 mm, v. 600 mm, hl. 350 mm = minimální rozměry oplechovaného prostoru nerez. plechem) 
a opatřen pásem s kovovou zacvakávací sponou (min. šíře pásu 45 mm)  na uchycení 2 batohů (delší část pásu umístit ke dveřím); spodní deska protažena až ke dveřím

- na levé straně přepážky u podlahy skříňku na zdravotnický materiál s vnitřními rozměry (přibližně) 300x300 mm (půdorys) x 180 mm (výška), s dvířky (se zajištěním proti samovolnému otevření) min. rozměru 280 x 160 mm

- 2x úchyty na nádoby na kontaminovaný odpad + držák s dávkovačem dezinfekce umístěný nad linkou – typy upřesní zadavatel

- kapsa na tiskoviny formátu A4 z drátěného programu, šíře 250 mm, hloubka 25 mm, umístěná nad pracovní plochou stolu

- dodávka univerzálních (záchranářských) nůžek (v držáku) určených k přestřižení bezpečnostních pásů, rozstřižení oblečení a obuvi, popř. k rozbití okna vozidla; umístění upřesní zadavatel

- všechny druhy světel ve zdravotnické zástavbě, nezávislé topení, ventilátor závislého topení, obousměrný stropní ventilátor a zvukové znamení pro řidiče budou ovládány prostřednictvím sdruženého ovládacího prvku pro ovládání elektroinstalace zástavby (specifikace v bodě IV), umístěného na pravé stěně ambulantního prostoru, tak, aby byl snadno dosažitelný z obou sklopných sedadel na pravé straně

- další tlačítko zvukového znamení pro řidiče – na levé stěně ambulantního prostoru, tak, aby bylo snadno dosažitelné ze sklopné sedačky umístěné na přepážce

- dodání a montáž dokovací stanice s příslušenstvím (napájecí adaptér, antény GPS a GSM - dále jen „DS“) + její připojení k nabíjení, tiskárně a anténě na střeše vozidla; DS umístit do výsuvného sklopného systému pod pracovním stolkem v ambulantním prostoru, tak, aby neomezovala umístění batohů; (DS musí být kompatibilní s dodávanými toughbooky)

- dodání toughbooku kompatibilního se současným vybavením, stávající typ: Toughbook Panasonic FZ-G2  (specifikace v bodě II)

- dodání a montáž držáku tiskárny s připojením na zdroj a DS (tiskárnu s příslušenstvím dodá zadavatel)

- skříň s pojistkami pro ambulantní prostor pod sedačkou spolujezdce, seznam pojistek (zatavený do folie) připevnit na přepážku za opěradlem sedadla spolujezdce

- skříňku mezi sedadlo řidiče a spolujezdce pro umístění  230V rozvaděče; horní plocha zapuštěna 
cca 15cm pod horní hranou skříňky

- 230 V rozvaděč s chráničem umístit v kabině řidiče do skříňky mezi sedadly

- odpojovač baterie pro zástavbu, umístit na podstavec sedadla řidiče

- vlevo pod volantem umístit tlačítko usnadňující nastartování vozidla ze zástavbové baterie (při vybití baterie motorové)

- nabíječka baterií 12V/15A pro dva akumulátory (oddělené dobíjení); umístění upřesní zadavatel

- dodání a montáž setu radiostanice Matra TPM 900 - anténu na střechu vozidla, ovládací panel radiostanice umístit dle upřesnění zadavatele, držák s mikrofonem v dosahu řidiče i spolujezdce 
a radiostanici za sedadlo spolujezdce; radiostanici a montážní sadu radiostanice dodá zhotovitel

- panel sdruženého ovládacího prvku pro ovládání výstražného světelného a zvukového zařízení, zadního pracovního a hledacího světla a bočních pracovních světel (samostatně levá/pravá strana) bude umístěný na horní ploše přístrojové desky, snadno dosažitelný z místa řidiče (umístění upřesní zadavatel)

- montáž a připojení statusovače na přístrojovou desku – přesné umístění bude upřesněno zadavatelem v průběhu realizace dodávky; statusovač zapojit tak, aby se jeho display podsvítil již při otevření předních dveří vozidla;  statusovač dodá zadavatel

- montáž sady GPS včetně antén (přesné umístění upřesní zadavatel v průběhu realizace dodávky,  sadu GPS, antény, kabeláž dodá zadavatel); zapojení vyžaduje 1 x 12 V trvale + 1 x 12 V od spínací skříňky, zapojení signalizace aktivního světelného a zvukového zařízení

- tlačítkový odpojovač přívodu proudu k jednotce GPS (umístění upřesní zadavatel)

- dodání a montáž kamerového systému pro venkovní sledování okolí sanitního vozidla – 1 ks přední + 1 ks zadní kamery, s automatickou aktivací a automatickým záznamem; přední kamera umístěna napravo vedle vnitřního zp. zrcátka, zadní kamera, umístěná v ose vozidla nad třetím brzdovým světlem (specifikace v bodě V)

- montáž navigačního monitoru na přístrojovou desku (posuvný držák monitoru mezi řidičem 
a spolujezdcem) včetně trvalého připojení 12V (ze zástavbového akumulátoru); monitor dodá zadavatel (přesné umístění upřesní zadavatel v průběhu realizace dodávky)

- obraz ze zadní kamery bude při aktivaci zpátečky promítán do monitoru na přístrojové desce

- lampička (LED) na čtení u spolujezdce

- dodání dobíjecí svítilny (s možností 2 intenzit svitu) umístěné v držáku na přepážce (mezi kabinou 
a ambul. prostorem – mezi opěradly předních sedadel), s možností dobíjení v držáku

- montáž a zapojení držáku ruční radiostanice MATRA-Jupiter na přepážku (mezi kabinou a ambul. prostorem); montážní sady dodá zadavatel

- neprůsvitná roletka v kabině řidiče nad oknem přepážky k zabránění oslnění řidiče

- dodání a montáž výstražného zařízení – světelné výstražné zařízení modré a červené barvy 
a reproduktor sirény s celkovým výkonem min.100W a tlakem sirény min. 120 dB - vše integrováno v přední střešní plastové aerodynamické nástavbě (nástavba bez prohlubní, které vytvářejí vzduchovou kapsu – tvar upřesní zadavatel); reproduktor sirény dostatečně odhlučnit od ambulantního prostoru a kabiny řidiče,

- dodání a montáž výstražného světelného zařízení modré a červené barvy, dvěma oranžovými světly 
a jednoho bílého pracovního světla uprostřed, vše integrováno do zadní plastové střešní aerodynamické nástavby

- přední výstražná modrá a červená světla LED umístěná v přední masce s možností samostatného vypnutí na panelu přístrojové desky řidiče

- dodání a montáž výstražných LED světel modré a červené barvy do obou předních blatníků (do každého blatníku po 1 ks)

- výstražná světelná zařízení budou rozmístěna tak, aby všechna červená světla byla v levé polovině vozidla

- přepínání 3 zvuků sirény na volantu řidiče

- automatická deaktivace systému STOP/START při zapnutí výstražného zařízení

- signalizace otevřených dveří – umístění na panelu přístrojové desky řidiče

- signalizace zapnutí bezpečnostních pásů všech tří sedadel v ambulantním prostoru – kontrolky umístit na panelu přístrojové desky řidiče

- pomocné venkovní osvětlení prostoru u boků vozidla – 4 ks pracovních led světel (každé světlo                 s min. 3 vysoce svítivými LED body) připevněné na zvýšené nástavbě, na každém boku vozidla 2 ks

- vnější zásuvka na 230 V umístěná na levém boku přední části zvýšené střechy za dveřmi řidiče

- předehřev motoru umístěný na bloku motoru nebo v motorovém prostoru s předehřevem chladicí kapaliny, popř. olejové náplně

- dodání a montáž rýnky nad posuvnými dveřmi, která zabraňuje stékání vody do interiéru při dešti 
a otevřených posuvných dveřích

- prodlužovací kabel na 230 V v délce 15 m

- přívěsky na oba klíče s rozlišením dle vol. znaku (např. vypálení laserem do kovových plíšků)

- dodávka zařízení pro ohřev infuzí, s připojením do sítě 12 V (specifikace v bodě III)

1.2.  Podrobná specifikace venkovního označení vozu

- venkovní označení vozu dle vyhl. č. 296/2012 Sb.

- venkovní označení vozu dle obrazové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace a dále uvedeného slovního popisu parametrů jednotlivých částí polepů:

  - samolepicí folie reflexní ve přední části vozu (kapotě), barva zelená, modrá, červená,                              v kombinaci barev dle fota č. 1, šíře pruhu min. 10 cm

  - samolepicí folie reflexní na obou stranách střední boční části vozu a zadní části vozu,                           
 v kombinaci barev dle nákresu, barva červená, zelená, modrá, šířka pruhu cca 25 cm, dle foto č. 2

  - písmo v červeném poli reflexního pruhu modré, bíle olemováno, včetně znaku telefonu a č. 155

- Boky vozidla pod červeným reflexním pásem polepit šachovnicí zeleno-žluté barvy z reflexního materiálu s velikostí jednotlivých bloků 590 x 300 mm ve dvou vodorovných pruzích, přičemž dle rozměrů vozidla spodní pruh nemusí zachovat stanovených 300 mm

  - samolepicí folie reflexní, v kombinaci barev dle nákresu, ve zvýšené části střechy, plynule přecházející do boční části obou stran vozu v šířce pruhu cca 10 cm, který se  rozšiřuje dle foto č.1 a č. 2

  - samolepicí folie reflexní červená v horní části zadních dveřích vozu, dle nákresu, v šířce pruhu cca 10 cm, foto č. 3

  - logo ZZS dle obr. č. 6, průměr kruhu cca 40 cm, umístěné dle nákresu na přední části zvýšené střechy a obou bocích vozu, foto č. 1 a č. 2

  - samolepicí folie s modrou hvězdou života na obou oknech zadních dveří, výška cca 30 cm, foto 
č. 3

  - znak telefonu a číslo 155 na zadních dveřích dle foto č. 3, barva černá, výška cca 15 cm

  - číslo vozu umístěné na levé přední horní části kapoty (legenda), pravém předním blatníku                      a levých zadních dveřích dle foto č. 1, 2 a 3, barva černá, výška písma cca 9 cm

  - volací znak vozu na střeše, barva černá, výška min. 25 cm

-   matování oken bočních a zadních dveří ambulantního prostoru min. do 2/3 výšky oken (výšku

matování oken upřesní zadavatel)

  - označení firmy ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KRAJE VYSOČINA na obou předních dveřích vozu dle foto č. 2, barva černá

Barevná kombinace venkovního označení vozu je navržena v jednotném odstínu. Je žádoucí, aby odstín každé z barev, v nichž je polep navržen, byl vždy jednotný.

V případě změny vyhlášky si zadavatel vyhrazuje právo na změnu venkovních polepů dle aktuálních legislativních požadavků.

II. SPECIFIKACE TOUGHBOOKU

Minimální požadavky na toughbook:

- odolný toughbook s oddělitelnou klávesnicovou částí

- česká klávesnice

- display min. 10“, max. 11“, multidotykový IPS display WUXGA, možnost práce v rukavicích

- dosažená hodnota CPU MARK v testu na www.cpubenchmark.net: min. 6000

- operační paměť min. 16 GB, popř. více dle potřeb aplikace MZD

- HDD s technologií NVMe SSD, min. 256 GB

- integrovaná GPS, Wi-Fi a Bluetooth, Wi-Fi 802.11 b/g/n

- LAN port

- 4G LTE

- operační systém kompatibilní MS Windows 10 Pro a vyšší

- doba provozu baterie min. 10 hodin

- min. 2x USB port 3.0 a výše, min. 1x USB-C port

- konektor pro dokovací stanici

- minimální požadované atesty na odolnost přístroje:

  - krytí přístroje: min. IP65

  - odolnost: MIL-STD 810G

- zadní kamera s rozlišením min. 8 MP, přední kamera s rozlišením min. 2 MP

- provozní teplota v rozsahu: min. – 25 °C až + 60 °C

- hmotnost: max. 2 kg

- součástí adaptér pro síťové napájení 230V

- záruka: min. 24 měsíců

Zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem Mobilního zadávaní dat a s dokovacími stanicemi PCPE-HAV2008, které jsou instalované ve vozidlech ZZS KV.

Notebook-tablety musí splňovat parametry pro provozování SW současně používaného v ZZS pro mobilní zadávání dat. Součástí dále bude úprava a instalace v současné době provozovaného systému Mobilního zadávání dat (stávající zhotovitel SW: EZD Medical s.r.o.) na tento dodávaný HW. Dodávaný HW tak bude plně kompatibilní s tímto systémem.

iii. specifikace ohřívače infuzních roztoků

Minimální požadavky na ohřívač infuzních roztoků:

- nepřetržitý ohřev protékající infúze v infuzním setu shodným s národními standardy

  - provozní napětí 12 V

  - napájecí šňůra se zástrčkou do automobilové zásuvky 12V, délka min. 1,4 m

  - nastavení teploty v oC

  - nastavení teploty ohřevu v rozmezí 35 – 40 oC

  - maximální doba ohřevu na provozní teplotu 3 min.

  - přesnost nastavené teploty +/- 1 oC

  - alarm nízké a vysoké teploty

  - chránič přehřátí infúze

  - možnost provozu v rozmezí teplot +5 oC až +30 oC

  - maximální hmotnost 1 kg

  - možnost čištění a desinfekce povrchu běžnými desinfekčními prostředky

  - možnost připevnění na tyč kruhového průřezu (průměr 22-25 mm)

- záruka min. 24 měsíců

iv. specifikace sdruženého ovládání elektroinstalace zástavby

Systém pro kompletní ovládání elektro-zástavby sanitního vozidla

  - Modulární systém pro kompletní ovládání elektro-zástavby sanitního vozidla s možností následného připojení alespoň dvou LCD panelů k centrální řídící jednotce. Systém musí být plně programovatelný prostřednictvím PC. Software pro programování systému musí mít grafický režim 
a musí umožňovat kompletní vytvoření logiky a funkcí pro nastavení systému, efektivní ovládání připojených zařízení, možnost vzájemného provázání funkcí řídící jednotky s připojenými zařízeními, a nastavení souvztažností mezi jednotlivými funkcemi, ovládacími prvky na LCD displeji a informacemi ze vstupů do řídící jednotky, včetně informací ze sběrnice CAN vozidla.

  - Požadavky na výkonový prvek / řídící jednotku:

  - maximální výkon alespoň: 95 A,

  - kladných výstupů: 18 nebo více,

  - výkon kladného výstupu: konfigurovatelný - až 20 A/výstup,

  - záporných výstupů: 12 nebo více,

  - kladné i záporné výstupy musí být chráněné,

  - počet vstupů: 20 nebo více,

  - analogový vstup pro monitorování stavu obou akumulátorů,

  - prevence vybití baterie odpojováním zapojených zařízení při poklesu napětí na baterii ve více úrovních,

  - stand-by režim s možností nastavení časové prodlevy,

  - bez nutnosti použití přídavných relé a pojistek,

  - možnost ovládání topení a klimatizace nativně, nebo prostřednictvím přídavného modulu,

  - funkce testování připojených zařízení dle předem nastavitelného schématu,

  - funkce blikání na libovolném vstupu s možností nastavení frekvence prostřednictvím konfiguračního software,

  - nastavitelné časové prodlevy pro jednotlivé funkce,

  - systém musí disponovat možností připojení na CAN vozidla s možností čtení dat ze sběrnice,

  - možnost nastavení virtuálních vstupů,

  - funkce černé skříňky s možností čtení logů prostřednictvím PC.

  - Požadavky na LCD panel sdruženého ovládacího prvku pro ovládání elektroinstalace zástavby, umístěný v kabině řidiče, zobrazované informace a doplňkové funkce:

  - propojení s výkonovým prvkem prostřednictvím jednoho kabelu,

  - součástí je směrově nastavitelný držák pro montáž na palubní desku vozidla,

  - disponuje možností zapnutí více funkcí, nebo předdefinované scény/skriptu stiskem jednoho tlačítka,

  - jednomu tlačítku lze přiřadit více funkcí, které jsou přepínány cyklicky, nebo na základě délky stisknutí tlačítka,

  - panel musí obsahovat alespoň 3 hardwarová tlačítka mimo aktivní plochu LCD displeje,

  - intenzita podsvícení je řízena světelným čidlem, nebo nastavitelná ručně,

  - dotykový panel musí být možno bez problému použít i v rukavicích,

  - systém musí obsahovat možnost nastavení sekundárního menu aktivovaného tlačítkem,

  - barvu a piktogramy tlačítek lze libovolně měnit prostřednictvím software,

  - konfigurační software musí obsahovat možnost vytváření vlastních piktogramů,

  - systém bude vybaven možností vzájemné synchronizace panelů - přenesení nastavení z jednoho LCD panelu do jiného, bez nutnosti připojení PC pro usnadnění následné změny nastavení v provozu.

v. specifikace kamerového systému

Minimální požadavky na kamerový systém:

Přední kamera

- snímací čip CCD rozměru 1/3“ nebo větší

- horizontální rozlišení Full HD nebo více

- citlivost 0,01 Lux

- digitální přepínání DEN/NOC

- krytí IP67 nebo lepší

- světelnost objektivu F2.0 nebo lepší při ohniskové vzdálenosti 2,8 mm

- kamera nesmí mít možnost nahrávání zvuku

- nahrávání na SD kartu min. 128 Gb

- spouštění záznamu pohybem obrazu

- konektivita a napájení POE

Držák předních kamer

- možnost fixace kamer s ohledem na otřesy ve vozidle

- možnost natočení kamer v osách X/Y/Z

Zadní kamera

- snímací čip CCD rozměru 1/3“ nebo větší

- horizontální rozlišení Full HD nebo více

- citlivost 0,01 Lux

- digitální přepínání DEN/NOC

- krytí IP67 nebo lepší

- světelnost objektivu F2.0 nebo lepší při ohniskové vzdálenosti 2,8 mm

- nahrávání na SD kartu min. 128 Gb

- spouštění záznamu pohybem obrazu

- konektivita a napájení POE

- umístění v krytu vně vozidla

Propojení vozidlové LAN

- kamery propojeny vozidlovou LAN přes Ethernet do PoE switche

- vnější konektivita vozidlové LAN přes LTE/5G WIFI modem se SIM kartou

- pro příjem LTE/5G signálu bude router propojen s externí anténou vně vozidla

- obraz zadní kamery v případě couvání integrován do navigačního tabletu GINA

- záruka na kamerový systém: min. 36 měsíců

Podrobnosti montáže upřesní zadavatel dle typu vozidla.

Veškeré vybavení a zařízení dodávané dodavatelem bude nové, nepoužité.

Vozidlo bude splňovat všechny legislativní požadavky a normy potřebné pro provoz na komunikacích ČR, platné v den předání vozidla včetně dodání potřebné dokumentace.

V případě, že se v zadávací dokumentaci vyskytují konkrétní typy zařízení nebo odkazy na výbavu sanitního vozidla, jedná se pouze o stanovení minimální hranice požadovaných parametrů. Dodavatelem mohou být nabídnuta i jiná ekvivalentní řešení, splňující minimálně tyto požadované parametry.

V případě nesplnění výše uvedených minimálních požadavků zadavatele, bude účastník z výběrového řízení vyloučen.