# Příloha č. 1

# Technická specifikace dodávky – minimální technické požadavky

# požadavek zadavatele

# Demontáž stávajícího výtahu (plošina s řetězovým pohonem, motor + převodovka, ocelový poklop, vodící mechanismus)

# Likvidace stávajícího výtahu

# Počet stanic / nákladišť 2/2

# Nosnost min. 500 kg

# Zdvih - Z 3640 mm

# Hloubka stolu - A 1140 mm

# Hloubka stolu – užitná 1140 mm

# Šířka stolu – B 1450 mm

# Šířka stolu – užitná 1370 mm

# Hloubka šachty 1190 mm

# Šířka šachty 1790 mm

# Hlava plošiny – P 0 mm

# Hloubka montážní prohlubně – S 1100 mm

# Pohon elektrohydraulický

# Pohonná jednotka jednočinná

# Příkon el. Motoru 2,2 kW

# Přívod 3/N/PE 400V/ 50 Hz TN-S

# Přívod ukončený hlavním vypínačem 5 x 2,5 mm2

# Ovládání napětí 24V DC TN - S

# Krytí IP54

# Řízení ZPP

# Počet ovládacích míst 2 kazety

# Hydraulické médium MOL Hydro HV 46 LBU

# Objem hydr. média 15l

# Provozní tlak max 7 MPa

# Hmotnost zařízení max 1100 kg

# Odzkoušení a předání výtahu objednateli včetně všech dokumentů, zkoušek a revizí

# Přívod elektrické energie včetně platné revize

# Stavení práce související s montáží nového výtahu

# Zajištění záručního a pozáručního servisu

Prohlídka místa je možná dle dohody s panem Práškem - prasek@hdj.cz nebo 731 638 571.