D.1.1 Architektonicko-stavební část

a) Technická zpráva

Název akce :     GYMNÁZIUM JIHLAVA-VESTAVBA UČEBEN V PŮDNÍM PROSTORU-PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Zak.číslo : 	 17-23-PS

Investor :	Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 58601 Jihlava

Stupeň PD : 	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Jihlava, 02/2025						    Vypracoval : Jiří Navrátil

Popis objektu

Řešený objekt je čtyřpodlažní, částečně podsklepený, nepravidelného půdorysného tvaru, v zásadě ale tvaru L, zastřešený valbovou střechou. Na tento objekt navazují na štítové i ve dvorní části sousední objekty. Hmota uliční části zůstane stávající.

Projekt řeší požadavek investora na nové prostory pro výuku. Bylo rozhodnuto využít stávající nevyužívanou půdu, nad hlavním objektem školy. Do stávajícího prostoru půdy je navržena vestavba prostor učeben a s tím souvisejícího zázemí (sociální zázemí, kabinet).

Pohledová uliční část objektu bude upravena minimálně (nová krytina, nová ateliérová okna, úprava římsy).

Ve dvorní části je navržen nový pultový vikýř , nová ateliérová okna osazená v nové krytině střechy.  V souvislosti s nově prováděným přístupem do prostoru 4.NP je navrženo nové vnější ocelové schodiště, které bude opláštěno sklem a bude přisazené k severovýchodní části.  Dále je navrženo prodloužení stávajícího schodiště až do 4.NP. Původní výtahová šachta vedoucí pouze do 3.NP bude vybourána, Nová šachta bude přisazena k  jihovýchodní fasádě. Konstrukce zděná, od úrovně stropu nad 2.NP bude výtahová šachta tvořena ocelovou konstrukcí opláštěnou sklem.

Základy

Nově navržené základy pod novou výtahovou šachtu navržena jako ŽB deska tl. 350 mm. Pod deskou bude proveden podkladní beton tl. 50 mm. Poté bude provedena vlastní deska tl. 350 mm, beton C20/30-XC2, výztuž síť pr. 8mm vel. oka 100/100mm při obou površích+třmínky, viz příloha statika. Na takto provedenou desku bude provedena penetrace a hydroizolace a dále ŽB deska pro kotvení technologie výtahu, deska tl. 200 mm z betonu C25/30-XC1+2x síť pr.6, vel. Oka 150/150 mm viz příloha statika.

Pod konstrukci vnějšího schodiště jsou navrženy základové pasy šířky 700 mm výšky 700 mm, spodní líc do nezámrzné hloubky min. 850 mm pod UT. Beton C  25/30-XC2.

Vodorovné konstrukce , Svislé konstrukce

Výtahová šachta vyzděna z bednících tvárnic na  beton. Desce tl. 350 mm. Zděná šachta vyzděna od úrovně -4,85 m až do úrovně +8.495 m. Z bednících tvárnic tl. 200 a 250 mm, výplň tvárnic beton C 25/30-XC 1 +výztuž, viz příloha statika.  Šachta bude omítnuta, v 1.PP a 1.NP prochází vnitřními prostory,  v úrovni 2.NP bude šachta zateplena kontaktním zateplovacím systémem izolant minerální vata. Dále bude výtahová šachta pokračovat jako ocelová konstrukce opláštěná skleněnou fasádou, až na úroveň +18.060 m. Vzhled ocelové konstrukce (barva, kotvení skel bude korespondovat se vzhledem ocelového únikového schodiště. Výtahová šachta bude průchozí s výstupy ve všech patrech : 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP (podkroví).

V souvislosti s nově navrženou výtahovou šachtou dojde k vybourání stávajícího výtahu a to včetně navazující zděné konstrukce ve 2.NP a ve 3.NP. V nižších patrech je šachta výtahu součástí celé navazující části a zde dojde jen k doplnění stropní konstrukce nad 1.PP a nad 1.NP (viz příloha statika). Stropní konstrukce nad 1.PP bude ukončena podlahou a bude navazovat na stávající prostory, stropní konstrukce nad 1.NP bude ukončena střešní krytinou a bude navazovat na stávající PVC krytinu.

Vnější únikové schodiště je navrženo jako ocelová konstrukce, založené na základových pasech.Konstrukce je navržena z ocel. Sloupků, paždíků, konstrukce podest, schodnic a zavětrování. Do schodnic z U profilů budou z boku kotveny proroštové schodišťové stupně. Na paždíky podest budou kotveny prorošty podest. V částech, kde je konstrukce opláštěna sklem toto sklo plní zároveň jako zábrana proti pádu, maximální mezera mezi podestou fasádním sklem bude 50 mm.  V ostatních částech je navrženo ocelové zábradlí v. 1000 mm. Vybrané části konstrukce budou opláštěny sklem. Vrstvené, kalené sklo ESG, VSG 8.8.2 kotvené přímo do ocelové konstrukce přes dvouramenné SPIDERY 90°přes předvrtané otvory ve skle. Dále je navrženo opláštění svisle orientovanými hliníkovými lamelami, v této části nebude osazeno sklo. Lamely jsou osazeny mezi sloupky a budou k nim kotveny, dle technologie dodavatele lamel.  V částech, kde schodiště přiléhá k objketu nebude prováděno opláštění. Konstrukce je zastřešena plochou střechou navrženou ve třech výškových úrovních. Střešní plášt všech tří úrovní je navržen z plechu P5 osazeným se spádu a vloženým do lemování tvořením L profily, kde bude proveden vodotěsný svár, který bude následně zatmelen.  Schodiště bude umožňovat výstup  ve všech patrech – vstup z vnějšího dvora na úrovni 1.PP až 4.NP (podkroví) a dále je umožněn výstup na přilehlou plochou střechu.

Stávající stropní konstrukce nad 3.NP. Bude v prostoru nově zřizovaného hlavního schodiště do 4.NP vybourána. Nově navržené schodiště do prostoru 4.NP bude ŽB+ocelové schodnice. Stupně nového schodiště jsou navržené jako kamenné, podesty s teracové dlažby.  Konstrukce stávající stropu v této části je neznámá, navazující stropní konstrukce na schodiště bude upřesněna po odkrytí konstrukcí. Zábradlí je navrženo jako replika původního zábradlí. Bude provedena výměna zábradlí i v nižších patrech, dojde ke sjednocení zábradlí od 1.NP až do 4.NP.

Dále bude provedeno prodloužení a úprava stávajícího vedlejšího schodiště, kde bude část schodišťových stupňů vybourána, je navržena nová podesta, kde se mění směr výstupu. Poté schodiště pokračuje až na novou úroveň podlahy. Povrch keramická dlažba

Dělící stěny příčky v podkroví budou provedeny jako sádrokartonové stěny. V částech kde stěny dělí kabinety,  učebny mezi sebou a učebny od ostatních prostor je nutné provést stěny s hodnotou Rw min 66(dB), zároveň tyto příčky dělí požární úseky a budou provedeny s požární odolností EI30DP2, tyto příčky budou provedeny i v části mezi roštem a půdovkami (původní podlaha). Obvodové nosné lehké příčky jsou navrženy jako systémové, s požární odolností  EW 30 DP3 (ozn. St1), příčka přiléhající k únikovému schodišti bude  s požární odolností  EW 30 DP1 (ozn. St1 PBŘ), v části kde je příčka  orientována k nezateplené půdě je ozn. St2.

Stávající půdní prostor (4.NP) je dělen plnými vazbami s vaznými trámy nad úrovní původní podlahy tvořené půdovkami. Dle provedené sondy je tato část (stropní konstrukce nad 3.NP) tvořena rákosníky, na kterých je zavěšen podhled s omítkou, dále stropní trámy, bednění násyp a půdovky.

Krov

Stávající krov je tvořeny plnými vazbami stojatých stolic po cca 3,5 až 4 m. Vazné trámy budou ponechány stávající a nová úroveň podlahy 4.NP bude až nad těmito vaznicemi. Pro provedení pochůzné vrstvy bude mezi vaznice  doplněn příčný rošt z dřev. Trámu osazených v rozteči cca  625 mm, horní líc roštu totožný s horním lícem vazných trámů. Na takto provedený podklad bude provedena skladba podlahy prostor 4.NP. V místech, kde bude umístěna obvodová příčka, bude rošt posílen ocelovými nosníky.

Z hlediska proveditelnosti vestavby je nutné v části, kde bude probíhat chodba u obvodové stěny, provést pultový vikýř, který zaručí požadovanou podchodnou výšku. Pultový vikýř bude probíhat po celém obvodu objektu ve vnitrobloku.  Vikýř je tvořen dřev. Sloupky, které budou osazeny na ocel. Nosnících ve stropě. Na sloupky bude osazena vaznice a dále krokve.

V prostoru provedení nového hlavního schodiště a ve vybraných částech dojde k úpravě krovu (stávající vzpěry, pásky v kolizi budou demontovány a nahrazeny ocel. Prvky).

Vybrané prvky krovu (sloupky, vzpěry) budou opatřeny protipožárním nátěrem viz příloha PBŘ.

Střešní plášť

Stávající bednění bude překontrolováno, nepoškozené bednění bude ponecháno, poškozené části budou nově doplněny. Stávající pojistná hydroizolace osazena ze spodního líce bude vyřezána. Na toto stávající bednění bude provedena skladba střechy s nadkrokevní izolací. Na stávající bednění bude osazena parozábrana, tepelná izolace PIR desky tl. 160 mm, doplňková hydroizolační vrstva, kontralatě, latě a krytina cementovláknitá imitace břidlice rozměry 600x300 mm tl. 4 mm, montáž krytiny na háčky.

Pultový vikýř- na krokve bude osazeno dřev. bednění, dále parozábrana, tepelná izolace PIR desky tl. 160 mm, doplňková hydroizolační vrstva, kontralatě, dřev. bednění střešní fólie a krytina plechová.

Krytina výtah- na ocel. Konstrukci výtahu bude soazena vodovzdorná překližka, dále parozábrana, tepelná izolace PIR desky tl. 160 mm, doplňková hydroizolační vrstva, kontralatě, dřev. bednění střešní fólie a krytina plechová.

Komínové těleso

Stávající komínová tělesa nadezděny o cca 300 mm+nové oplechování. Vybrané nepoužívané komíny budou vybourány až do úrovně podlahy 4.NP.

Hydroizolace

Jáma výtahové šachty bude izolována hydroizolací. Na ŽB desku bude vyzděna omítaná stěna z plných cihel provedena penetrace a na tuto konstrukci (ŽB desku, stěny),bude natavena hydroizolace. Izolační pásy z modifikovaného asfaltu  tl. 4 mm .

Tepelné izolace

Tepelná izolace nad krokve PIR desky tl. 160 mm.                                                                                          Tepelná izolace  KZS fasády výtahové šachty fasádní minerální vata 200 mm, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti lambda 0,034.

Podhledy

Ve 4.NP jsou ponechány viditelné krokve s  bedněním. Na bednění bude osazen sádrokartonový podhled. Veškeré sádrokartonové podhledy budou opatřeny štukovým povrchem. Sádrokartonové podhledy budou provedeny ve všech částech na bednění i pod akustické obklady. Podhled musí splňovat požadavky PBŘ.

V chodbách m.č. 4,02, 4,31, 4,32, 4,30 4,01 budou opláštěny sádrokarton podhledy i krokve, opláštění musí splňovat požadavky PBŘ. .

V prostorách s vlhkým provozem (sprchy, WC atd.) budou použity impregnované desky.

Byla zpracována akustická studie na učebny s ohledem na řešení dozvuků. Na základě této studie je v učebnách část podhledů navržená jako akustický. Je určena potřebná plocha tohoto podhledu v každé učebně viz tabulka výkr. č. 206. Systém je tvořen akustickou omítkou na bázi perlitu. Jemnozrnný perlit dovoluje broušení pro vytvoření jemného povrchu.  Tento povrch je nanesen na akustickou izolaci, celková tl. Systému 40 mm.

Akustická omítka vhodná na stropy i stěny, snadno instalovaná pomocí nástřiku na akusticky pohltivé panely. Panely mají nehořlavé vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Celý systém lze montovat kontaktně nebo na svěšený rastr.

Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654 αw až 0,90 dle tloušťky absorpčních panelů a způsobu instalace (při 125 Hz αw  0,50).

Absorpční panely mají tloušťku 15-40mm a rozměr 1200x1200 mm. Hmotnost kontaktně instalovaného systému bez podkonstrukce je  přibližně 8 kg/ m². Montáž koncových prvků má být provedena do nosné stropní konstrukce, nebo pomocné konstrukce.

Viditelný povrch omítky je ultra hladký, vyrobený z vulkanizovaného perlitu. Omítka je bílé barvy NCS S 0300-N/RAL 9016. Světlená odrazivost je 93%. Požární třída A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Odolnost vůči vlhkosti až do 100% při 40°C.

Plně recyklovatelný výrobek. Dle Finské emisní třídy označen M1, francouzská norma VOC A+. Údržba systému je možná pomocí odfouknutí vzduchem z kompresoru, vysáváním měkkým kartáčovým nástavcem, nebo snadným nanesením nové vrstvy omítky a jejím zbroušením.

Výplně otvorů

Venkovní výplně otvorů jsou navrženy jako hliníkové. Okna-profily se zasklením izolačním trojsklem s uvažovaným celkovým prostupem tepla Uw  0,85 W/m2.K..

Venkovní dveře hliníkové zasklené izolačním trojsklem.

Střešní okna ateliérová – dřevěné profily se zasklením izolačním trojsklem s uvažovaným celkovým prostupem tepla Uw  1,0 W/m2.K. Okna budou doplněna vnitřním stíněním.

Osazení oken, dveří, pomocí parotěsných a paropropustných pásek. Provedení napojení oken na omítku bude provedeno pomocí APU lišt.

Vybraná ona, dveře musí splňovat podmínky PBŘ. Barva technický popis viz tabulky PSV.

Na chodbách jsou navrženy hliníkové dělící stěny s požární odolností, která jsou navržena v 1.NP až 4.NP, při realizaci bude nutno s dodavatelem stěn řešit montáž ve stávajících prostorách školy.

Vnitřní dveře jsou dřevěné s povrchem z HPL laminátu, zárubně ocelové obložkové. Vybrané dveře s požární odolností. Dveře do tříd a kabinetů se zvukovým útlumem.4

Podlahy

Podlahy jsou navrženy z keramických dlaždic v prostorách zádveří, chodbách, koupelnách, wc a technických prostorách. Ostatní místnosti jsou provedeny s podlahami z PVC.

Obklady

V koupelnách, na WC a v prostorách kuchyně je počítáno s keramickými obklady, které jsou snadno omyvatelné, čistitelné a dezinfikovatelné. Obklady jsou navrženy do výšky 2300mm.  Viz. výkresová dokumentace stavební část.

Konkrétní druh a vzhled dlažeb a obkladů bude upřesněn projektantem a investorem v dalším stupni projektové dokumentace a následně před zahájením realizace dle konkrétních předložených vzorků.

Malířské práce

V ostatních prostorách kde není uvažováno s keramickým obkladem je počítáno s novými výmalbami stěn a stropů. Finální povrchová úprava bude provedena vnitřním disperzním nátěrem na minerální podklady a sádrokarton. Jedná se o organicky pojený, bílý matný interiérový nátěr s vysokou kryvostí, zkoušený dle EN 13 300.

Úpravy povrchů, podlahy

Vnitřní omítky jsou vápenocementové, štukové, hlazené plstí a opatřené malbou.

Nová část-vnější zateplená fasáda výtahové šachty. Kontaktní zateplovací systém, izolant minerální vata. Probarvená omítka tmavě šedá.

Prostory v sociálních  zařízeních budou obloženy keramickým obkladem do výšky 2,05m. Podlahy jsou dle druhu místnosti z keramické dlažby. V obytných místnostech je navržena PVC podlaha.  Venkovní plochy betonová dlažba velkoplošná (terasa, vstup). Dřevěné části budou natřeny nátěrem. Barva v interiéru bude upřesněna dle projektu interiéru.

Klempířské prvky

Klempířské prvky z pozink plechu s polysterovou povrchovou úpravou. Svody a oplechování viditelné části římsy, plech barva měděná, ostatní části barva tmavě šedá.

Nástřešní žlaby budou osazeny ve spádu tak, aby odsazení žlabu od římsy bylo minimální možné. Nástřešní žlaby budou svedeny do nových dešťových sběrných kotlíků.

Bezbariérové užívání stavby

Jedná se stavební úpravy stávajícího objektu. Bezbariérová opatření jsou tedy řešena vzhledem k tomuto faktu.

1.podzemní podlaží:

zde dochází k obnovení původního WC pro osoby se sníženou schopností pohybu.

1.-4. nadzemní podlaží:

mohou být využívány osobami s omezenou schopností pohybu a orientace v prostoru. Tyto prostory jsou bezbariérově přístupné z úrovně 1.PP za pomoci výtahu s kabinou o velikosti 1100x1400mm splňující požadavky Vyhlášky 398/2009.

objekt bude proveden v souladu s Vyhláškou 268/2009 o technických požadavcích na stavby. Bezbariérové užívání stavby bude provedeno v souladu s Vyhláškou 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.