Veřejná zakázka Traktor

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Traktor

Dodán bude nový stroj s následující základní identifikací:

| stroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| … (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

- nový stroj s plnou tovární zárukou 4 roky,

Motor:

- splňuje platnou emisní normu,

- 4 válec, min objem válců 4,5 litrů,

- jmenovitý výkon motoru bez navýšení toč. momentu minimálně 75 kW,

- výměna olejové náplně minimálně 500 mth

Převodovka, nápravy:

- převodovka mechanická, skupinová se 4mi stupni řazení při zatížení minimálně 20 stupňů vpřed,

- přední náprava poháněná,

Kabina:

- s klimatizací,

- vzduchem odpružená sedačka řidiče,

- pracovní světlomety ve střeše kabiny 4 + 4,

- maják,

- kompletní příprava pro satelitní navádění včetně přijímače GPS signálu a aktivace,

- sklonoměry nebo gyroskopy integrované v přijímači satelitního signálu,

- ISO BUS kompatibilita,

Hydraulika a závěsy:

- 2 vnější okruhy hydrauliky vzadu,

- rozměr pneu vzadu min. 420/85R34, v předu min. 340/85R24,

- zadní tříbodový závěs s ovládáním EHR a zdvihací silou minimálně 5500 kg,

Hmotnosti:

- povolená hmotnost traktoru minimálně 8 t,

- rozvor maximálně 2400 mm.

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele